河南寿酒集团有限公司

儒雅酱香型白酒科研示范基地建设项目竣工环境保护验收意见

2022年1月，河南寿酒集团有限公司根据《儒雅酱香型白酒科研示范基地建设项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：新乡市辉县市产业集聚区洪洲园区

建设性质：新建

产品、规模：儒雅酱香型白酒300吨/年

（二）建设过程及环保审批情况

《儒雅酱香型白酒科研示范基地建设项目环境影响报告表》于2021年4月由新乡市蓝天环境技术有限公司编制完成；2021年5月13日，辉县市环境保护局以辉环告知[2021]44号文对该项目环评报告表进行了批复。

（三）投资情况

项目实际总投资780万元，其中环保投资17万元，占比约为2.18%。

（四）验收范围

本次验收范围为《儒雅酱香型白酒科研示范基地建设项目环境影响报告表》的主体工程、辅助工程、环保设施的建设、运行及环保要求落实情况。

二、工程变动情况

项目建设性质、规模、地点、工艺及污染防治措施等实际建设内容均与环评及批复内容基本一致。

变动情况如下：

固废临时堆场原环评要求新建一100m²的固废间，实际建设中项目固废为酒糟，酒糟定期出售，日产日清，另现有90m²固废间使用率仅为20%，剩余空间可以满足该项目固废存储使用需求，故本项目无需新建固废间，不属于重大变动。

三、环境保护设施落实建设情况

（一）废气

生产过程产生的酒糟堆放在指定的堆放池内，并采取覆盖措施。酒糟及时清运，定时喷酒除臭剂。厂界无组织排放满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办{2017}162号）及《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93）表1标准要求。

（二）废水

生产废水经收集池沉淀后进入天冠集团污水处理厂处理，通过管网排入洪洲污水处理厂进一步处理，能满足洪洲污水处理厂收水标准的要求。

（三）噪声

该项目高噪声设备主要为自动晾茬机、自动装甑机等，工程对高噪声设备采取基础减振、厂房隔声等降噪措施。

（四）固废

本项目依托现有一般固废暂存区1座（90m²）。

四、环境保护设施调试效果

根据《儒雅酱香型白酒科研示范基地建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，监测期间，生产设备及环保设施均能稳定运行，最大生产负荷为82.5%。监测结果表明：

1、废气

根据检测结果，该项目的无组织废气排放各污染因子浓度为：非甲烷总烃0.61-0.69mg/m³，NH30.08-0.13mg/m³，H2S0.006-0.009mg/m³，臭气浓度<10，能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中NH3<1.5mg/m³，H2S<0.06mg/m³，臭气浓度<20(无量纲）和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）非甲烷总烃工业企业边界挥发性有机物排放建议值2.0mg/m³的排放要求。

2、废水

根据检测结果，经化粪池处理后水质为：COD530-571mg/L，能够满天冠污水处理站的收水标准COD≤2000mg/L的限值要求。

3、噪声

验收监测期间，本项目各厂界噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB（A）的限值要求。

4、固废

本项目营运期固废酒糟为一般固废，于一般固废暂存区暂存后定期外售。项目固废经上述措施处理后，不会对环境产生影响。

5、总量

表1               本项目总量控制指标                   单位：t/a

| 项目 | 环评批复 | 实际排放量 |
| --- | --- | --- |
| 水量（万吨/年） | 0.0966 | 0.0801 |
| COD | 0.0124 | 0.0096 |
| NH3-N | 0.0001 | 0.000092 |
| TP | 0.0002 | 0.0001440 |
| TN | 0.0056 | 0.001326 |

由上表可以看出该项目污染物实际排放量均小于环评批复量。

五、工程建设对环境的影响

本项目环境影响报告表及其审批部门审批决定中未涉及环境敏感保护目标的要求。

六、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收监测报告及现场核查，该项目环保手续完备，执行了环境影响评价及三同时管理制度，基本落实了环评报告及其批复规定的各项环境污染防治措施。各项污染物能够实现达标排放或合理处理处置。

综上所述，河南寿酒集团有限公司儒雅酱香型白酒科研示范基地建设项目不存在《建设项目竣工环境保护暂行办法》中所规定的验收不合格情形，符合建设项目竣工环境保护验收合格条件，验收合格。

七、后续要求

企业对各种污染防治措施加强管理，发现问题及时采取措施解决，确保污染治理设施能够长期稳定运行，做到污染物稳定达标排放。

八、验收人员信息