河南晶瑞日用品股份有限公司年产31000吨高档玻璃酒具、器皿建设项目一期

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：河南晶瑞日用品股份有限公司

编制单位：河南晶瑞日用品股份有限公司

2023年9月

建设单位法人代表:	           （签字）

编制单位法人代表:	           （签字）

项目负责人：       尚学亮

报告编写人：       尚学亮

| 建设单位: 河南晶瑞日用品股份有限公司 | 编制单位: 河南晶瑞日用品股份有限公司 |
| --- | --- |
| 电话: 13837310889 | 电话: 13837310889 |
| 传真:/ | 传真:/ |
| 邮编:453800 | 邮编:453800 |
| 地址: 获嘉县产业集聚区北区东部工业园，新焦路与西二路交叉口东南角 | 地址: 获嘉县产业集聚区北区东部工业园，新焦路与西二路交叉口东南角 |

表一

| 建设项目名称 | 年产31000吨高档玻璃酒具、器皿建设项目一期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 河南晶瑞日用品股份有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 获嘉县产业集聚区北区东部工业园，新焦路与西二路交叉口东南角 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 高档玻璃酒具、器皿 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产31000吨高档玻璃酒具、器皿（一期年产18600吨高档玻璃酒具、器皿、二期年产12400吨高档玻璃酒具） |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 一期年产18600吨高档玻璃酒具、器皿 |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2017.10.16 | 开工建设时间 | 2022.1 |  |  |
| 调试时间 | 2023.3.15-2023.4.15 | 验收现场监测时间 | 2023.6.19-2023.6.20 2023.8.18-2023.8.19 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 新乡市环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 济源蓝天科技有限责任公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 25000万 | 环保投资总概算 | 70万 | 比例 | 0.28% |
| 实际总概算 | 15000万 | 实际环保投资 | 31万 | 比例 | 0.21% |
| 验收监测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》（主席令2014年第9号）； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正版）； 3.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）； 4.《河南省建设项目环境保护条例》（2016年修正版）； 5.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号，2017.11.22）； 6.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办[2015]113号）； 7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）； 8.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函[2020]688号，2020.12.13）； 9.《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）； 10.《河南晶瑞日用品股份有限公司年产31000吨高档玻璃酒具、器皿建设项目环境影响报告表》，济源蓝天科技有限责任公司，2017.8； 11.《河南晶瑞日用品股份有限公司年产31000吨高档玻璃酒具、器皿建设项目环境影响报告表》的批复（新环表审[2017]161号），新乡市环境保护局，2017.10.16； 12.《河南晶瑞日用品股份有限公司年产31000吨高档玻璃酒具、器皿建设项目一期》检测报告，2023.6.22，报告编号：ZHGT202306177； 13. 《河南晶瑞日用品股份有限公司年产31000吨高档玻璃酒具、器皿建设项目一期》检测报告，2023.8.21，报告编号：ZHGT202308172； 14.排污单位名称：河南晶瑞日用品股份有限公司；排污许可证编号：91410700MA44DH865F001U；管理类别：简化管理；有效期限：2023年3月1日至2028年2月29日。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、废水 表1 废水污染物排放标准限值 标准名称; 污染因子; 标准限值. 城发水务（获嘉）有限公司收水标准; COD; 345mg/L. SS; 210mg/L. NH3-N; 40mg/L. TP; 4mg/L. 2、废气 表2 废气污染物排放标准限值 标准名称; 污染因子; 标准限值. 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453—2022）; 颗粒物; 有组织; 30mg/m3. 二氧化硫; 200mg/m3. 氮氧化物; 500mg/m3. 氨; 8mg/m3. 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）; 颗粒物; 有组织; 10mg/m3. 二氧化硫; 100mg/m3. 氮氧化物; 300mg/m3. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; 1. 氨; 8mg/m3. 3、噪声 噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A））。 4、固废 一般固体废物储存满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的“防渗漏、防雨淋、防扬尘”等要求。 |

表二

工程建设内容： 1、地理位置 本项目位于获嘉县产业集聚区北区东部工业园，新焦路与西二路交叉口东南角。项目四周环境为：东边为空地，南边从西向东依次为新乡市阳光油脂公司、新乡市永盛环保塑胶有限公司、瑞祥租赁公司和新乡市名扬景区游乐用品有限公司，西隔西二路为新乡市腾飞纸业有限责任公司，北临308省道、加油站和新乡市新世纪体育游乐用品有限公司。距离项目最近的敏感点为：西北方620m的彦当村，东北630m的前李村和东北740m的后李村，西520m为共产主义渠。 本项目周围环境见下图。 图1 本项目周围环境示意图 2、项目概况 表3 本项目概况一览表 序号; 项目; 环评及批复内容; 实际建设内容; 一致性. 1; 项目名称; 年产31000吨高档玻璃酒具、器皿建设项目; 年产31000吨高档玻璃酒具、器皿建设项目一期; 仅验收一期. 2; 建设单位; 河南晶瑞日用品股份有限公司; 河南晶瑞日用品股份有限公司; 一致. 3; 产品方案; 年产31000吨高档玻璃酒具、器皿（一期年产18600吨高档玻璃酒具、器皿、二期年产12400吨高档玻璃酒具）; 一期年产18600吨高档玻璃酒具、器皿; 仅验收一期. 4; 项目地址; 获嘉县产业集聚区北区东部工业园，新焦路与西二路交叉口东南角; 获嘉县产业集聚区北区东部工业园，新焦路与西二路交叉口东南角; 一致. 5; 占地面积; 66666.7m2; 66666.7m2; 一致. 6; 总投资（万元）; 25000; 15000; 仅验收一期. 7; 定员与工作制度; 800人，三班24h制，全年工作300天; 400人，三班24h制，全年工作300天; 仅验收一期. 注：企业建设1座玻璃融化炉窑，设计规模为31000t/a（103.3t/d），能够满足环评批复产能，故仅建设1座玻璃融化炉窑。根据企业提供的资料，玻璃融化炉窑未满负荷运行，实际运行负荷约为60%，一期生产规模为18600t/a（62t/d）。. 本项目实际建设内容与环评及批复内容基本一致。 3、项目组成情况 表4 本项目组成情况一览表 序号; 项目; 环评及批复内容; 实际建设内容; 一致性. 1; 主体工程; 生产车间; 2栋，共40000m2; 1栋，20000m2; 仅一期. 仓库; 成品库4栋，原料库2栋，共18000m2，硅质原料均化库1座; 1栋成品库（10000m2），1栋原料库（5000m2），1座硅质原料均化库（3000m2）; 不一致. 2; 配套工程; 办公楼; 6000m2; 6000m2; 一致. 宿舍楼; 6000m2; 6000m2; 一致. 2; 环保工程; 废水; 生活污水; 生活污水与生产废水一起由一体化污水处理装置处理后，排入城发水务（获嘉）有限公司处理; 生活污水经化粪池处理后排入城发水务（获嘉）有限公司处理; 不一致. 生产废水. 废气; 玻璃窑炉废气; 玻璃窑炉废气经钠钙双碱脱硫+静电除尘器+SCR脱硝处理后由15m高排气筒排放; 玻璃窑炉废气经炉内纯氧燃烧+SNCR脱硝+袋式除尘器处理后由35m高排气筒排放; 不一致. 退火炉废气; 退火炉废气经收集后由15m高排气筒排放; 退火炉废气经低氮燃烧措施处理后由15m高排气筒排放; 不一致. 噪声; 密闭隔音、距离衰减等; 密闭隔音、距离衰减等; 一致. 固废; 一般固废暂存场; 一般固废暂存场; 一致. 4; 公用工程; 水; 厂区地下水; 厂区地下水; 一致. 电; 当地电网统一供电; 当地电网统一供电; 一致. 气; 当地天然气管道提供天然气; 当地天然气管道提供天然气; 一致. 企业在建设过程中，根据自身实际情况，仓库面积变化；废水处理措施变化（变为生活污水经化粪池处理后排入城发水务（获嘉）有限公司处理（碎玻璃无需清洗，故不产生生产废水））；废气处理措施变化（变为玻璃窑炉废气经炉内纯氧燃烧+SNCR脱硝+袋式除尘器处理后由35m高排气筒排放，脱硫处理设施不再建设（根据《排污许可证申请与核发技术规范 玻璃工业—平板玻璃》（HJ856—2017），纯氧燃烧技术是可行技术，根据检测报告可知，氮氧化物排放浓度能够满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453—2022）排放限值（氮氧化物500mg/m3）和《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）排放限值（氮氧化物300mg/m3），排放量能够满足环评批复总量要求，氮氧化物采用炉内纯氧燃烧+SNCR脱硝可行；玻璃窑炉采用天然气加热，天然气含硫量低，根据检测报告可知，二氧化硫排放浓度能够满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453—2022）排放限值（二氧化硫200mg/m3）和《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）排放限值（二氧化硫100mg/m3），排放量能够满足环评批复总量要求，故脱硫处理设施不再建设可行）；退火炉废气经低氮燃烧措施处理后由15m高排气筒排放）。上述变动不属于重大变动，除上述变动外，项目实际建设内容与环评及批复内容基本一致，能够满足验收要求。 4、项目主要设备 表5 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 环评; 实际建设（一期）; 二期. 型号; 数量(台/套); 型号; 数量(台/套); 型号; 数量 (台/套). 1; 闭模压机; JBY-12KB; 12; JBY-12KB; 6; JBY-12KB; 6. 2; 开模压机; JBY-12BB; 12; JBY-12BB; 6; JBY-12BB; 6. 3; 搅拌机; JS750; 3; JS750; 2; JS750; 1. 4; 玻璃熔化炉窑; 45平方、池深1.8m，容量81m3，宽度4900mm，长度9300mm; 2; 45平方、池深1.8m，容量81m3，宽度4900mm，长度9300mm; 1; /; /. 5; 空气压缩机; 40m3; 2; 40m3; 1; 40m3; 1. 6; 退火炉; 2.6m×32m; 10; 2.6m×32m; 6; 2.6m×32m; 4. 7; 电子称量系统; ±10g; 1; ±10g; 1; /; /. 8; 理化检验室; 玻璃应力测试仪; 2; /; /; 玻璃应力测试仪; 2. 具塞滴定管、量筒、量瓶，天平，精密温度计，分度吸管等; 1; /; /; 具塞滴定管、量筒、量瓶，天平，精密温度计，分度吸管等; 1. 9; 配合料制备设备; 150T/d; 3; 150T/d; 1; 150T/d; 2. 10; 配合料混合设备; 150T/d; 1; 150T/d; 1; /; /. 11; 自动控制系统; 供料道温度控制系统，计算机控制系统，退火炉分区自动控温系统; 1; 供料道温度控制系统，计算机控制系统，退火炉分区自动控温系统; 1; /; /. 企业实际建设设备情况与环评基本一致，能够满足一期产能要求（企业建设1座玻璃融化炉窑，设计规模为31000t/a（103.3t/d），能够满足环评批复产能，故仅建设1座玻璃融化炉窑。根据企业提供的资料，玻璃融化炉窑未满负荷运行，实际运行负荷约为60%，一期生产规模为18600t/a（62t/d），除玻璃融化炉窑外，其余设备（一期实际建设设备）能够满足一期产能（18600t/a）要求）。

原辅材料消耗： 表6 本项目原辅材料消耗情况一览表 序号; 原辅材料; 环环评批复用量（t/a）; 实际用量（t/a）（一期）; 二期（t/a）. 1; 石英砂; 16740; 9240.5; 6696. 2; 纯碱; 6200; 3422.4; 2480. 3; 硝酸钠; 186; 102.7; 74.4. 4; 方解石; 600; 331.2; 240. 5; 碎玻璃; 6300; 3477.6; 2520. 6; 氢氧化铝; 20; 11; 8. 7; 氧化铈; 24; 13.2; 9.6. 由上表可知，本项目一期原辅材料实际用量减少，经折算，与环评设计产能满负荷运行时用量基本一致。

主要工艺流程及产污环节： 本项目工艺流程及产污环节见下图。 图2 本项目工艺流程及产污环节示意图 工艺流程如下： 玻璃制品生产线由称量配料系统、玻璃窑炉成型系统、退火炉、燃料燃烧系统组成。原料含水率、成分等指标经原料厂家检验分析后运送至本厂内，原料进厂后，按一定的比例经均匀混合后送入窑炉头仓，再经过投料机将混合料加入玻璃窑炉内，在天然气的加热下进行熔化。熔化时炉芯温度可达1550℃连续熔化形成玻璃液，经流液洞、上升道、主料道、辐射式全加热供料道进入供料机。由供料机提供料滴，将料液倒入模具进行压制成型，然后将成型的半成品经输送系统进入退火炉处理。退火的主要作用为防止玻璃器皿急剧降温后产生冷爆，经升温、保温、缓冷、快冷四个阶段完成产品退火。退火后的产品经检验合格后进行包装入库，残次品收集后回用于配料系统。 为了节约能源，减少NOX的产生量，本项目采用炉内纯氧燃烧+SNCR脱硝方式削减氮氧化物产生量。 本项目主要生产工序包括称量配料系统、玻璃窑炉成型系统和退火炉。 1、配料系统配料 根据配方将各种原料加入混料机中，混合均匀后与碎玻璃一同用提升机送入窑头料仓，由自动加料机根据炉内熔化液面自动进行加料。一条生产线使用一套上料系统。 本项目是将各种玻璃原料（如石英砂、纯碱等）采用高精度电子称量系统按比例（配方）通过优质配合料混合设备（建有硅质原料均化库）均匀地混合，本项目为干法混合，不添加水或水蒸气。然后将原料送入窑炉融化，经过成型退火等工艺生产出玻璃产品。配料系统是将玻璃原料准确计量、均匀混合生产出合格配合料，然后送入窑头仓。配料系统可分为上料系统、储料系统、称量系统、混合系统、输送系统，输送机将原料输送到原料仓。 （1）上料系统 上料系统采用皮带输送机将原料输送到原料仓。 （2）料仓储料 配料车间使用排仓式储料，料仓的出口处有活化漏斗，料仓的活化漏斗出口处通过软连接至喂料机的入口处，系统将根据料仓物料流动情况来决定活化漏斗的启动情况，保证物料供给的正常。 （3）称量系统 秤量部分采用电子称量系统（动态精度优于1/500），秤量系统采用“减量法”秤量方式，排料采用电磁振动给料机。预混机同其他物料同时排料，碎玻璃均匀的撒在混合料上。 （4）物料的混合控制 配合料皮带将物料通过中间复合秤放入混合机内，完成物料的混合操作。混合料由混合机排入料仓经流槽至混合料皮带机送入窑头料仓。为减少铁的含量，避免影响产品的色度，本项目配合料制备系统采用无铁生产技术，设备均为不锈钢材质。 2、玻璃熔窑加工成型 本项目采用蓄热式马蹄焰玻璃熔窑对玻璃进行熔制。蓄热式马蹄焰玻璃熔窑天然气和氧气经一侧蓄热室被加热后，进入入窑内燃烧，加热熔池中的原料，废气从另一侧蓄热室排出到烟道，并同时加热蓄热室的耐火砖，每隔一定时间，通过计算机自动控制系统发送信号进行换向（详见马蹄焰池窑工作原理），然后进入窑内燃烧，并从对面的蓄热室排出。 混合料在窑头经加料机送入熔池，经加热、熔化、澄清均化后，经流液洞、上升道、主料道、辐射式全加热供料道进入供料机。本项目采用整体顶砖结构及纵向冷却的新型供料道，且供料道温度参数采用智能仪表进行实时控制，同时和主计算机保持实时通讯。供料道均化段末端同一断面各点的玻璃液温度差不大于5℃。供料机将料液倒入开闭模机进行压制成型，然后将成型的半成品经输送系统进入退火炉处理。 3、退火 退火的主要作用为防止玻璃器皿急剧降温后产生冷爆，经升温、保温、缓冷、快冷四个阶段完成产品退火。退火后的产品经理化检验室检验，玻璃产品标准要求的自检项目指标包括外形、尺寸、崩边、裂纹、玻璃渣、气泡、破皮气泡、杂粒、波浪口、滴头、透明疙瘩、耐热冲击温度、耐水性能、内应力、膨胀系数等，检验合格的产品进行包装入库，残次品收集破碎后回用于配料系统。 本项目退火炉采用保温、热风循环、网带炉内返回、分区自动控温等技术，通过自动控制系统控制工艺参数，温度控制精度±2℃。 综上所述，本项目不采用国家明令淘汰和限制的技术和设备，不在熔窑底部架设燃料输送管道和设置燃料加热、换向等装置，以保证安全生产和产品卫生。 本项目为了保证达标排放，并更好的接受监管，将对玻璃熔窑废气安装在线监测装置，随时调整生产参数，保证稳定达标排放。 本项目产污环节及防治措施见下表。 表7 本项目产污环节及防治措施一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 生活污水经化粪池处理后排入城发水务（获嘉）有限公司处理. 废气; 玻璃窑炉废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨; 玻璃窑炉废气经炉内纯氧燃烧+SNCR脱硝+袋式除尘器处理后由35m高排气筒排放. 退火炉废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 退火炉废气经低氮燃烧措施处理后由15m高排气筒排放. 噪声; 设备运行; 噪声; 密闭隔音、距离衰减等. 固废; 包装; 破损纸箱; 集中收集后暂存于一般固废暂存场，定期出售. 碎玻璃; 集中收集后暂存于一般固废暂存场，返回窑炉重新加工.

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） 1、废水 本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后排入城发水务（获嘉）有限公司处理。 生活污水 城发水务（获嘉）有限公司 污水管网 化粪池 图3 本项目废水处理流程示意图 2、废气 本项目废气主要为玻璃窑炉废气、退火炉废气，玻璃窑炉废气经炉内纯氧燃烧+SNCR脱硝+袋式除尘器处理后由35m高排气筒排放；退火炉废气经低氮燃烧措施处理后由15m高排气筒排放。 玻璃窑炉废气 35m高排气筒排放 炉内纯氧燃烧+SNCR脱硝+袋式除尘器处理 退火炉废气 低氮燃烧措施处理 15m高排气筒排放 图4 本项目废气处理流程示意图 3、噪声 本项目噪声主要为风机、模压机等运行时产生的机械噪声。噪声经过密闭隔音、距离衰减等，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A））。 噪声 厂界噪声达标排放 密闭隔音、距离衰减等 图5 本项目噪声处理流程示意图 4、固废 本项目产生的固体废物主要为破损纸箱、碎玻璃。破损纸箱集中收集后暂存于一般固废暂存场，定期出售；碎玻璃集中收集后暂存于一般固废暂存场，返回窑炉重新加工。 破损纸箱 定期出售 集中收集后暂存于一般固废暂存场 碎玻璃 集中收集后暂存于一般固废暂存场 返回窑炉重新加工 图6 本项目固废处理流程示意图 5、环保设施“三同时”落实情况 本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理措施，详见下表。 表8 本项目环保治理措施一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 环评批复; 实际建设. 治理措施; 投资(万元); 治理措施; 投资(万元). 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 生活污水与生产废水一起由一体化污水处理装置处理后，排入城发水务（获嘉）有限公司处理; 5; 生活污水经化粪池处理后排入城发水务（获嘉）有限公司处理; 2. 生产废水; COD、SS. 废气; 玻璃窑炉废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 玻璃窑炉废气经钠钙双碱脱硫+静电除尘器+SCR脱硝处理后由15m高排气筒排放；安装自动在线监测装置； 采用电助熔低N燃烧技术; 50; 玻璃窑炉废气经炉内纯氧燃烧+SNCR脱硝+袋式除尘器处理后由35m高排气筒排放；安装自动在线监测装置; 20. 退火炉废气; 退火炉废气经收集后由15m高排气筒排放; 退火炉废气经低氮燃烧措施处理后由15m高排气筒排放. 噪声; 设备运行; 噪声; 密闭隔音、距离衰减等; 10; 密闭隔音、距离衰减等; 7. 固废; 玻璃窑炉; 炉渣; 集中收集后暂存于一般固废暂存场，作为建材原料出售; 5; /; 2. 脱硫石膏. 包装; 破损纸箱; 集中收集后暂存于一般固废暂存场，定期出售; 集中收集后暂存于一般固废暂存场，定期出售. 碎玻璃; 集中收集后暂存于一般固废暂存场，返回窑炉重新加工; 集中收集后暂存于一般固废暂存场，返回窑炉重新加工. 合计; /; 70; /; 31. 6、厂区监测点位图 图7 本项目监测点位图 7、项目变动情况 本项目变动情况如下： 企业在建设过程中，根据自身实际情况，仓库面积变化；废水处理措施变化（变为生活污水经化粪池处理后排入城发水务（获嘉）有限公司处理（碎玻璃无需清洗，故不产生生产废水））；废气处理措施变化（变为玻璃窑炉废气经炉内纯氧燃烧+SNCR脱硝+袋式除尘器处理后由35m高排气筒排放，脱硫处理设施不再建设（根据《排污许可证申请与核发技术规范 玻璃工业—平板玻璃》（HJ856—2017），纯氧燃烧技术是可行技术，根据检测报告可知，氮氧化物排放浓度能够满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453—2022）排放限值（氮氧化物500mg/m3）和《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）排放限值（氮氧化物300mg/m3），排放量能够满足环评批复总量要求，氮氧化物采用炉内纯氧燃烧+SNCR脱硝可行；玻璃窑炉采用天然气加热，天然气含硫量低，根据检测报告可知，二氧化硫排放浓度能够满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453—2022）排放限值（二氧化硫200mg/m3）和《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）排放限值（二氧化硫100mg/m3），排放量能够满足环评批复总量要求，故脱硫处理设施不再建设可行）；退火炉废气经低氮燃烧措施处理后由15m高排气筒排放）。上述变动不属于重大变动，除上述变动外，项目实际建设内容与环评及批复内容基本一致，能够满足验收要求。 本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）（以下简称《通知》）的对比分析见下表。 表9 本项目与《通知》的对比分析一览表 《通知》内容; 本项目情况; 对比结果. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变动; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 无变动; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无变动; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 无变动; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变动; 不属于. 由上表可知，本项目不属于重大变动，满足验收要求。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、环境影响报告表主要结论 河南晶瑞日用品股份有限公司年产31000吨高档玻璃酒具、器皿建设项目符合国家相关产业政策要求。厂址所在地符合当地规划要求，选址可行。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 2、审批部门审批决定 审批意见： 新环表审[2017]161号 新乡市环境保护局 关于《河南晶瑞日用品股份有限公司年产31000吨高档玻璃酒具、器皿项目环境影响报告表》的批复 河南晶瑞日用品股份有限公司： 你公司上报的由济源蓝天科技有限责任公司编制的《河南晶瑞日用品股份有限公司年产31000吨高档玻璃酒具、器皿项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及获嘉县环保局的审查意见收悉。该项目环评审批事项已在我局网站公示期满，根据《报告表》结论，经研究，批复如下： 一、我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一）依据《报告表》和本批复文件，对项目生产过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染物采取相应的防治措施。 （二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求： 1.废水：生活污水与生产废水经A/O处理装置处理后排入获嘉县同盟污水处理厂，外排废水水质应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级的标准要求，同时满足获嘉县同盟污水处理厂收水标准要求。 2.废气：燃气退火炉废气由15m高排气筒排放；燃气玻璃熔窑废气经钠钙双碱脱硫+静电除尘器+SCR脱销处理设施处理后，尾气经15m高排气筒排放，烟尘、SO2、NOX排放浓度应满足《河南省地方标准工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2015）表1标准要求。 3.噪声：高噪声设备经减震、隔音后，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4.固废：固体废物要严格落实环评报告提出的处理措施。一般固废临时贮存按《一般固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）规定进行建设，避免对环境造成二次污染。 四、本批复仅对该项目的污染防治措施和相关污染物达标排放情况进行了审查。 五、项目完工后，需按规定程序和标准申请竣工环境保护验收。 六、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。 七、如果今后国家或我省颁布严于本批复指标的新标准，届时你公司应按新标准执行。 2017年10月16日 3、本项目落实环评批复情况 表10 本项目落实环评批复情况 新乡市环境保护局对本项目环评批复情况; 落实情况. 你公司上报的由济源蓝天科技有限责任公司编制的《河南晶瑞日用品股份有限公司年产31000吨高档玻璃酒具、器皿项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及获嘉县环保局的审查意见收悉。该项目环评审批事项已在我局网站公示期满，根据《报告表》结论，经研究，我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。; 已落实. 你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。; 已落实. 你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。; 已落实. 项目完工后，需按规定程序和标准申请竣工环境保护验收。; 已落实. 本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。; 已落实. 如果今后国家或我省颁布严于本批复指标的新标准，届时你公司应按新标准执行。; 已落实.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 受河南晶瑞日用品股份有限公司委托，河南中弘国泰检测技术有限公司按照标准规范对相关项目进行采样监测。 1、检测标准及检测仪器 本项目检测标准及检测仪器见下表。 表11 本项目检测标准及检测仪器一览表 检测类别; 检测项目; 检测标准（方法）及编号（年号）; 主要仪器; 检出限. 废气; 颗粒物; 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定 重量法HJ 836-2017; 分析天平AUW120D; 1.0mg/m3. 二氧化硫; 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017; 自动烟尘（气）测试仪TW3200D; 3mg/m3. 氮氧化物; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014; 自动烟尘（气）测试仪TW3200D; 3mg/m3. 氨; 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009; 紫外可见分光光度计T6新世纪; 0.25mg/m3. 林格曼黑度*; 固定污染源排放 烟气黑度的测定林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007; 林格曼望远镜 HC10; /. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; 多功能声级计AWA5688型; /. 废水; 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989; 电子天平 FA1004; 4mg/L. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定重铬酸盐法HJ 828-2017; 滴定管; 4mg/L. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009; 紫外可见分光光度计T6新世纪; 0.025mg/L. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012; 紫外可见分光光度计T6新世纪; 0.05mg/L. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989; 紫外可见分光光度计T6新世纪; 0.01mg/L. 2、质量控制和质量保证 1. 检测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，检测人员经考试合格后持证上岗，所有检测仪器经计量部门检定合格并在有效期内。 2. 分析采样前进行流量、仪器校准等质控措施。现场采样合理布设检测点位，保证各采样点布设的科学性和可比性。 3. 样品交接与分析过程严格按照监测技术规范进行。 4. 检测数据严格执行三级审核制度。

表六

验收监测内容： 通过对现场的调查与核实，确定监测内容见下表。 表12 本项目验收监测内容一览表 采样点位; 监测频次; 检测项目. 废水总排口; 连续监测2周期，4次/周期; 流量、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷. 玻璃窑炉废气排放口; 连续监测2周期，3次/周期; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度*、氨. 退火炉废气排放口; 连续监测2周期，3次/周期; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度*. 河南晶瑞日用品股份有限公司厂界四周; 连续监测两天，每天昼间、夜间各一次; 等效连续A声级.

表七

验收监测期间生产工况记录： 验收监测期间，主体工程调试工况稳定，环境保护设施运行稳定，符合验收监测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。 表13 本项目验收期间生产运行工况一览表 监测时间; 产品名称及设计生产规模; 运行负荷（%）. 2023.6.19; 年产18600吨高档玻璃酒具、器皿; 93. 2023.6.20; 92. 2023.8.18; 94. 2023.8.19; 92.

验收监测结果： 一、环境保护设施调试效果 1、废水监测结果与评价 本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后排入城发水务（获嘉）有限公司处理。 废水监测结果见下表。 表14 本项目废水检测结果表 采样点位; 采样日期; 检测项目; 单位; 检测结果. 1; 2; 3; 4. 废水总排口出口; 2023.06.19; 悬浮物; mg/L; 66; 58; 69; 64. 化学需氧量; mg/L; 138; 142; 135; 129. 氨氮; mg/L; 11.8; 12.3; 11.2; 11.5. 总氮; mg/L; 32.6; 31.9; 33.4; 32.8. 总磷; mg/L; 2.15; 1.99; 2.20; 2.18. 2023.06.20; 悬浮物; mg/L; 55; 53; 67; 57. 化学需氧量; mg/L; 132; 140; 133; 126. 氨氮; mg/L; 12.6; 12.1; 11.1; 11.9. 总氮; mg/L; 31.7; 33.5; 32.1; 30.6. 总磷; mg/L; 2.26; 2.17; 2.03; 2.14. *监测期间2023.06.19废水总排口出口的流量为13t/d。. *监测期间2023.06.20废水总排口出口的流量为14t/d。. 由检测结果可知，废水总排口出口废水污染物排放浓度为：COD129-142mg/L、SS53-69mg/L、NH3-N11.1-12.6mg/L、TP1.99-2.26mg/L、TN30.6-33.5mg/L。能够满足城发水务（获嘉）有限公司收水标准（COD345mg/L、SS210mg/L、NH3-N40mg/L、TP4mg/L）。 2、废气监测结果与评价 （1）有组织废气 本项目废气主要为玻璃窑炉废气、退火炉废气，玻璃窑炉废气经炉内纯氧燃烧+SNCR脱硝+袋式除尘器处理后由35m高排气筒排放；退火炉废气经低氮燃烧措施处理后由15m高排气筒排放。 有组织废气监测结果见下表： 表15 本项目有组织废气检测结果表1 采样点位; 玻璃窑炉废气排放口. 采样日期; 2023.06.19; 2023.06.20. 监测频次; 1; 2; 3; 1; 2; 3. 标干流量（m3/h）; 1.35×104; 1.60×104; 1.54×104; 1.64×104; 1.61×104; 1.59×104. 颗粒物; 排放浓度(mg/m3); 2.8; 2.8; 2.6; 2.9; 2.7; 2.8. 折算浓度(mg/m3); 5.3; 6.2; 5.6; 6.6; 6; 6.2. 排放速率(kg/h); 3.77×10-2; 4.49×10-2; 4.00×10-2; 4.76×10-2; 4.36×10-2; 4.46×10-2. 二氧化硫; 排放浓度(mg/m3); 6; 8; 7; 7; 8; 7. 折算浓度(mg/m3); 11.3; 17.8; 15; 15.9; 17.9; 15.5. 排放速率(kg/h); 8.08×10-2; 0.128; 0.108; 0.115; 0.129; 0.112. 氮氧化物; 排放浓度(mg/m3); 24; 26; 26; 26; 27; 27. 折算浓度(mg/m3); 45; 57.8; 55.6; 59.2; 60.4; 59.6. 排放速率(kg/h); 0.323; 0.417; 0.400; 0.427; 0.436; 0.430. 氨; 排放浓度(mg/m3); 1.62; 1.38; 1.71; 1.55; 1.49; 1.68. 折算浓度(mg/m3); 3.04; 3.07; 3.66; 3.53; 3.33; 3.71. 排放速率(kg/h); 2.18×10-2; 2.21×10-2; 2.63×10-2; 2.54×10-2; 2.40×10-2; 2.68×10-2. 林格曼黑度*; 级; ＜1; ＜1; ＜1; ＜1; ＜1; ＜1. 折算浓度根据《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453—2022）进行折算。 式中：ρ基——大气污染物基准排放浓度，mg/m3； ρ实——大气污染物实测排放浓度，mg/m3； Q实——纯氧燃烧玻璃熔窑实测小时排气量， m3/h； Q基——基准排气量，3000m3/t玻璃液； M——与监测时段相对应的玻璃液小时出料量，2.4t/h。 由检测结果可知，玻璃窑炉废气经炉内纯氧燃烧+SNCR脱硝+袋式除尘器处理后由35m高排气筒排放，颗粒物排放浓度为5.3-6.6mg/m3；二氧化硫排放浓度为11.3-17.9mg/m3；氮氧化物排放浓度为45-60.4mg/m3；氨排放浓度为3.04-3.71mg/m3；林格曼黑度＜1。能够满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453—2022）排放限值（颗粒物30mg/m3；二氧化硫200mg/m3；氮氧化物500mg/m3；氨8mg/m3）和《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）排放限值（颗粒物10mg/m3；二氧化硫100mg/m3；氮氧化物300mg/m3；林格曼黑度1级；氨8mg/m3）的要求。 有组织废气监测结果见下表： 表16 本项目有组织废气检测结果表2 采样点位; 退火炉废气排放口. 采样日期; 2023.08.18; 2023.08.19. 监测频次; 1; 2; 3; 1; 2; 3. 标干流量（m3/h）; 4.98×103; 5.14×103; 5.37×103; 5.38×103; 4.96×103; 5.14×103. 含氧量; %; 5.87; 5.94; 5.81; 6.08; 5.95; 5.88. 颗粒物实测值; mg/m3; 2.5; 2.9; 2.3; 2.7; 2.0; 2.4. 颗粒物折算值; mg/m3; 2.9; 3.4; 2.6; 3.2; 2.3; 2.8. 颗粒物排放速率; Kg/h; 1.25×10-2; 1.49×10-2; 1.24×10-2; 1.45×10-2; 9.92×10-3; 1.23×10-2. 二氧化硫实测值; mg/m3; 33; 40; 37; 41; 35; 36. 二氧化硫折算值; mg/m3; 38; 46; 43; 48; 41; 42. 二氧化硫排放速率; Kg/h; 0.164; 0.206; 0.199; 0.220; 0.174; 0.185. 氮氧化物实测值; mg/m3; 59; 67; 62; 69; 62; 64. 氮氧化物折算值; mg/m3; 68; 78; 71; 81; 72; 74. 氮氧化物排放速率; Kg/h; 0.294; 0.344; 0.333; 0.371; 0.308; 0.329. 林格曼黑度*; 级; ＜1; ＜1; ＜1; ＜1; ＜1; ＜1. 由检测结果可知，退火炉废气经低氮燃烧措施处理后由15m高排气筒排放，颗粒物排放浓度为2.3-3.4mg/m3；二氧化硫排放浓度为38-48mg/m3；氮氧化物排放浓度为68-81mg/m3；林格曼黑度＜1。能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）排放限值（颗粒物10mg/m3；二氧化硫100mg/m3；氮氧化物300mg/m3；林格曼黑度1级）的要求。 3、噪声监测结果与评价 本项目昼夜生产，噪声监测结果见下表。 表17 本项目噪声检测结果 检测点位; 检测时间; 检测结果dB（A）. 昼间; 夜间. 南厂界; 2023.06.19; 54; 44. 2023.06.20; 54; 43. 西厂界; 2023.06.19; 53; 44. 2023.06.20; 54; 43. 备注：监测期间北、东厂界不具备监测条件。. 由检测结果可知，本项目厂界昼间噪声值为：53~54dB（A）；夜间噪声值为：43~44dB（A）。能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A））。 4、总量控制指标 根据监测结果核算本项目废气、废水排放情况，结果见下表。 表18 本项目废气排放情况一览表 序号; 污染物; 工作时间; 生产负荷（%）; 排放速率（kg/h）; 满负荷实际排放量（t/a）; 环评批复量（t/a）. 1; 颗粒物; 7200h/a; 92; 0.0476; 0.4889; 0.984. 92; 0.0149. 2; 二氧化硫; 7200h/a; 92; 0.129; 2.731; 5.076. 92; 0.220. 3; 氮氧化物; 7200h/a; 92; 0.436; 6.3158; 10.89. 92; 0.371. 表19 本项目废水排放情况一览表 项目; 污染物; 厂区总排口排放浓度(mg/L); 流量（t/d）; 出厂排放总量(t/a); 排入外环境总量（污水处理厂处理后）（t/a）; 环评批复量（t/a）. 废水; COD; 142; 14; 0.5964; 0.168; 0.2461. NH3-N; 12.6; 0.0529; 0.0084; 0.0246. 由上表可知，本项目污染物实际排放量能够满足环评批复总量。

二、环境管理检查 1、环保手续与“三同时”执行情况 本公司开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 2、环境管理制度及执行情况 本公司按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 3、环保设施运转情况 本公司监测期间各项环保设施运转正常。 4、本项目与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）（以下简称《暂行办法》）对比分析见下表。 表20 本项目与《暂行办法》对比分析一览表 《暂行办法》第八条内容; 本项目情况; 对比结果. （一）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目环境保护设施能与主体工程同时投产使用。; 不涉及. （二）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求。; 不涉及. （三）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 由本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析（表9）可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。; 不涉及. （四）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。; 不涉及. （五）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目已申领排污许可证。; 不涉及. （六）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力能够满足其相应主体工程需要。; 不涉及. （七）建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本公司不涉及违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的情况。; 不涉及. （八）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。; 不涉及. （九）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目不涉及其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的情况。; 不涉及.

表八

验收监测结论： 1、环境保护设施验收结论 ①本项目验收监测期间，主体工程调试工况稳定，环境保护设施运行稳定，符合验收监测期间对生产工况的要求。 ②企业在建设过程中，根据自身实际情况，仓库面积变化；废水处理措施变化（变为生活污水经化粪池处理后排入城发水务（获嘉）有限公司处理（碎玻璃无需清洗，故不产生生产废水））；废气处理措施变化（变为玻璃窑炉废气经炉内纯氧燃烧+SNCR脱硝+袋式除尘器处理后由35m高排气筒排放，脱硫处理设施不再建设（根据《排污许可证申请与核发技术规范 玻璃工业—平板玻璃》（HJ856—2017），纯氧燃烧技术是可行技术，根据检测报告可知，氮氧化物排放浓度能够满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453—2022）排放限值（氮氧化物500mg/m3）和《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）排放限值（氮氧化物300mg/m3），排放量能够满足环评批复总量要求，氮氧化物采用炉内纯氧燃烧+SNCR脱硝可行；玻璃窑炉采用天然气加热，天然气含硫量低，根据检测报告可知，二氧化硫排放浓度能够满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453—2022）排放限值（二氧化硫200mg/m3）和《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）排放限值（二氧化硫100mg/m3），排放量能够满足环评批复总量要求，故脱硫处理设施不再建设可行）；退火炉废气经低氮燃烧措施处理后由15m高排气筒排放）。上述变动不属于重大变动，除上述变动外，项目实际建设内容与环评及批复内容基本一致，能够满足验收要求。 ③由本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不属于重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）相关要求，满足验收条件。 ④本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后排入城发水务（获嘉）有限公司处理，废水总排口出口废水污染物排放浓度为：COD129-142mg/L、SS53-69mg/L、NH3-N11.1-12.6mg/L、TP1.99-2.26mg/L、TN30.6-33.5mg/L。能够满足城发水务（获嘉）有限公司收水标准（COD345mg/L、SS210mg/L、NH3-N40mg/L、TP4mg/L）。 ⑤本项目废气主要为玻璃窑炉废气、退火炉废气。玻璃窑炉废气经炉内纯氧燃烧+SNCR脱硝+袋式除尘器处理后由35m高排气筒排放，颗粒物排放浓度为5.3-6.6mg/m3；二氧化硫排放浓度为11.3-17.9mg/m3；氮氧化物排放浓度为45-60.4mg/m3；氨排放浓度为3.04-3.71mg/m3；林格曼黑度＜1。能够满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453—2022）排放限值（颗粒物30mg/m3；二氧化硫200mg/m3；氮氧化物500mg/m3；氨8mg/m3）和《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）排放限值（颗粒物10mg/m3；二氧化硫100mg/m3；氮氧化物300mg/m3；林格曼黑度1级；氨8mg/m3）的要求。 退火炉废气经低氮燃烧措施处理后由15m高排气筒排放，颗粒物排放浓度为2.3-3.4mg/m3；二氧化硫排放浓度为38-48mg/m3；氮氧化物排放浓度为68-81mg/m3；林格曼黑度＜1。能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066—2020）排放限值（颗粒物10mg/m3；二氧化硫100mg/m3；氮氧化物300mg/m3；林格曼黑度1级）的要求。 ⑥本项目厂界昼间噪声值为：53~54dB（A）；夜间噪声值为：43~44dB（A）。能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A））。 ⑦本项目产生的固体废物主要为破损纸箱、碎玻璃。破损纸箱集中收集后暂存于一般固废暂存场，定期出售；碎玻璃集中收集后暂存于一般固废暂存场，返回窑炉重新加工。一般固体废物储存满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的“防渗漏、防雨淋、防扬尘”等要求。 ⑧本项目污染物实际排放量：颗粒物0.4889t/a、二氧化硫2.731t/a、氮氧化物6.3158t/a、COD0.168t/a、NH3-N0.0084t/a。能够满足环评批复总量：颗粒物0.984t/a、二氧化硫5.076t/a、氮氧化物10.89t/a、COD0.2461t/a、NH3-N0.0246t/a。 2、环境管理检查结论 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

单位（盖章）：河南晶瑞日用品股份有限公司                  填表人（签字）：                     项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 年产31000吨高档玻璃酒具、器皿建设项目一期 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 豫新获嘉制造[2017]17038 |  | 建设地点 |  | 获嘉县产业集聚区北区东部工业园，新焦路与西二路交叉口东南角 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | 二十七、非金属矿物制品业 30：57玻璃制品制造305 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | R新建（迁建） £改扩建 £技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E 113.700589° N 35.267481° |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年产31000吨高档玻璃酒具、器皿（一期年产18600吨高档玻璃酒具、器皿、二期年产12400吨高档玻璃酒具） |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 一期年产18600吨高档玻璃酒具、器皿 |  | 环评单位 |  | 济源蓝天科技有限责任公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 新乡市环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 新环表审[2017]161号 |  | 环评文件类型 |  | 一般项目环境影响报告报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2022.1 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2023.2 |  | 排污许可证申领时间 |  | 2023.3.1 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91410700MA44DH865F001U |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 河南晶瑞日用品股份有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 河南中弘国泰检测技术有限公司 |  | 验收监测时工况 |  | 92%-94% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 25000 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 70 |  | 所占比例（%） |  | 0.28 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 15000 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 31 |  | 所占比例（%） |  | 0.21 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 2 | 废气治理（万元） |  | 20 | 噪声治理（万元） |  | 7 | 固体废物治理（万元） |  | 2 |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  | 年平均工作时间 |  | 300天 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 河南晶瑞日用品股份有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91410700MA44DH865F |  | 验收时间 |  | 2023年6月-9月 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 |  | 原有排 放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.42 | 0.4921 |  | 0.42 | 0.9801 |  |  |  | +0.42 |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.168 | 0.2461 |  | 0.168 | 0.49 |  |  |  | +0.168 |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0084 | 0.0246 |  | 0.0084 | 0.049 |  |  |  | +0.0084 |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.731 | 5.076 |  | 2.731 | 8.46 |  |  |  | +2.731 |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.3158 | 10.89 |  | 6.3158 | 18.15 |  |  |  | +6.3158 |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.4889 | 0.984 |  | 0.4889 | 1.64 |  |  |  | +0.4889 |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)，3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。