新乡格林机械股份有限公司

年产500套弛张筛系列产品及其备件项目

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：新乡格林机械股份有限公司

编制单位：新乡格林机械股份有限公司

2024年6月

建设单位法人代表:	           （签字）

编制单位法人代表:	           （签字）

项 目 负 责人：       丁根顺

填表人：          李静毅

| 建设单位:新乡格林机械股份有限公司 | 建设单位:新乡格林机械股份有限公司 |
| --- | --- |
| 电话:15537320908 | 电话:15537320908 |
| 传真:/ | 传真:/ |
| 邮编:453000 | 邮编:453000 |
| 地址:新乡市新乡经济技术开发区鸿达大道与经纬路交叉口向东500米 | 地址:新乡市新乡经济技术开发区鸿达大道与经纬路交叉口向东500米 |

表一

| 建设项目名称 | 新乡格林机械股份有限公司 年产500套弛张筛系列产品及其备件项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 新乡格林机械股份有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 新乡市新乡经济技术开发区鸿达大道与经纬路交叉口向东500米 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 弛张筛系列产品及其备件 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 弛张筛系列产品及其备件500套/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 弛张筛系列产品及其备件500套/年 |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2023.6 | 开工建设时间 | 2023.7 |  |  |
| 调试时间 | 2024.4.29-2024.5.10 | 验收现场监测时间 | 2024.5.4-2024.5.7 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和营商环境服务局 | 环评报告表 编制单位 | 河南环科环保技术有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 新乡格林机械股份有限公司 | 环保设施施工单位 | 新乡格林机械股份有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 1000万 | 环保投资总概算 | 100万 | 比例 | 10% |
| 实际总概算 | 1000万 | 实际环保投资 | 110万 | 比例 | 11% |
| 验收监测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》； 3.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）； 4.《河南省建设项目环境保护条例》； 5.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），2017.11.22； 6.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办[2015]113号）； 7.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），2017.11.22； 8.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部），2018.5.16； 9.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函[2020]688号），2020.12.13； 10.《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）； 11.《新乡格林机械股份有限公司年产500套弛张筛系列产品及其备件项目环境影响报告表》，河南环科环保技术有限公司，2023.5； 12.《新乡格林机械股份有限公司年产500套弛张筛系列产品及其备件项目环境影响报告表》的批复（新经环表审[2023]2号），新乡经济技术开发区管理委员会，2023.6.7； 13.《新乡格林机械股份有限公司年产500套弛张筛系列产品及其备件项目》检测报告，2024.5.13，报告编号：第BZXBG-2404517号； 14.排污单位名称：新乡格林机械股份有限公司；排污许可登记编号：9141070066721439XG001Z；排污许可登记日期：2024年4月28日；管理类别：登记管理；有效期：2024年4月28日至2029年4月27日。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、、废气 表1 废气污染物排放标准限值 标准名称; 污染因子; 标准限值. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物; 有组织排放口; 10mg/m3. 无组织; 0.5mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级; 有组织排放口; 120mg/m3，3.5kg/h（15m高排气筒）. 无组织; 1.0mg/m3. 《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB41/1951-2020); 非甲烷总烃; 有组织; 50mg/m3（15m高排气筒）. 厂房外监控点处1h平均浓度值; 6mg/m3. 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中工程机械整机制造绩效分级指标A级非甲烷总烃限值要求; 有组织; 20-30mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）; 工业企业边界; 2.0mg/m3. 2、噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见表3。 表2 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 3、固废 生产过程产生的一般固体废物储存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的“防渗漏、防雨淋、防扬尘”要求，危险废物储存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 |

表二

工程建设内容： 1、地理位置 本项目位于新乡市新乡经济技术开发区鸿达大道与经纬路交叉口向东500米，依托现有老厂区厂房进行扩建生产并依托现有新厂区厂房作为仓库。项目四周环境为：老厂区东侧为河南信谊纸塑包装股份有限公司，南邻经纺路，隔路为空地（规划为工业用地），西邻新乡市正兴包装材料有限公司，北邻新乡华豹新能源汽车有限公司；新厂区东临空地（规划为工业用地），南邻空地（规划为工业用地），西邻新乡市聚能耐材有限公司，北邻经纺路，隔路为河南天和铰链有限公司。 项目实际建设地点四周环境及周边环境保护目标与环评及批复内容一致。项目四周环境及周围环境敏感点分布详见图1。 图1 项目厂区四周环境及环境敏感点示意图 2、工程建设内容 表3 项目基本概况一览表 序号; 项目; 内容; 一致性. 环评批复; 实际建设. 1; 项目名称; 新乡格林机械股份有限公司年产500套弛张筛系列产品及其备件项目; 新乡格林机械股份有限公司年产500套弛张筛系列产品及其备件项目; 一致. 2; 建设单位; 新乡格林机械股份有限公司; 新乡格林机械股份有限公司; 一致. 3; 建设内容; 1、依托现有厂房； 2、新增浇注机、烘干室、烘箱等； 3、切割、焊接工序颗粒物经集气罩收集后引至滤筒除尘器+15m排气筒治理；喷砂工序颗粒物经负压收集引至袋式除尘器+15m排气筒治理；喷涂废气先经干式过滤器过滤再与烘干、浇筑成型废气一起经活性炭吸附脱附+催化燃烧+15m排气筒治理。; 1、依托现有厂房； 2、新增浇注机、烘干室、烘箱等； 3、切割、焊接工序颗粒物经集气罩收集后引至滤筒除尘器+15m排气筒治理；喷砂工序颗粒物经负压收集引至袋式除尘器+15m排气筒治理；喷涂废气先经干式过滤器过滤再与烘干、浇筑成型废气一起经活性炭吸附脱附+催化燃烧+15m排气筒治理。; 一致. 4; 产品方案; 弛张筛系列产品及其备件500套/年; 弛张筛系列产品及其备件500套/年; 一致. 5; 项目地址; 新乡市新乡经济技术开发区鸿达大道与经纬路交叉口向东500米; 新乡市新乡经济技术开发区鸿达大道与经纬路交叉口向东500米; 一致. 6; 占地面积; 不新增占地; 不新增占地; 一致. 7; 总投资（万元）; 1000; 1000; 一致. 8; 劳动制度; 单班制（每班8小时），年工作300天; 单班制（每班8小时），年工作300天; 一致. 9; 定员; 不新增员工; 不新增员工; 一致. 本项目实际基本概况与环评及批复内容一致。 3、项目主要组成情况 表4 项目组成一览表 序号; 项目; 建设内容; 数量、规模或要求; 一致性. 环评批复; 实际建设. 1; 主体工程; 生产车间; 依托现有，面积13000m2; 依托现有，面积13000m2; 一致. 2; 辅助工程; 办公室; 依托现有，一栋，3层，面积3600m2; 依托现有，一栋，3层，面积3600m2; 一致. 仓库; 依托现有，面积2000m2; 依托现有，面积2000m2; 一致. 3; 环保工程; 废气; 等离子切割; 底部收集; 1套滤筒除尘器+15m排气筒; 等离子切割; 集气罩; 1套滤筒除尘器+15m排气筒（DA001）; 基本一致. 激光切割; 底部收集; 1套滤筒除尘器+15m排气筒; 激光切割; 底部收集; 1套滤筒除尘器+15m排气筒（DA002）; 一致. 1#焊接; 集气罩; 1套滤筒除尘器+15m排气筒; 1#焊接; 集气罩; 1套滤筒除尘器+15m排气筒（DA003）; 一致. 2#焊接; 集气罩; 1套滤筒除尘器+15m排气筒; 2#焊接; 集气罩; 1套滤筒除尘器+15m排气筒（DA006）; 一致. 喷砂; 负压收集; 1套袋式除尘器+15m排气筒; 喷砂; 负压收集; 1套袋式除尘器+15m排气筒（DA004）; 一致. 喷涂; 负压收集; 1套干式过滤; 1套活性炭吸附脱附+催化燃烧+15m排气筒; 喷涂; 负压收集; 1套干式过滤; 活性炭吸附脱附+催化燃烧+15m排气筒（DA005）; 一致. 烘干、成型; 负压收集; /; 烘干、成型; 负压收集; /; 一致. 噪声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声; 一致. 固废; 一般固废暂存间1座（25m2）；危废暂存间1座（30m2）; 一般固废暂存间1座（25m2）；危废暂存间1座（30m2）; 一致. 4; 公用工程; 给水; 市政集中供水; 市政集中供水; 一致. 供电; 市政集中供电; 市政集中供电; 一致. 本项目实际项目组成与环评及批复内容一致。 4、工程主要设备 表5 项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 环评批复; 实际建设; 一致性. 型号; 数量(台/套); 型号; 数量(台/套). 1; 浇注机（电加热）; CPU30J-m5 15kg/min; 1（新增）; CPU30J-m5 15kg/min; 1（新增）; 一致. 2; 加热平台; 4000*1500*50mm; 1（新增）; 4000*1500*50mm; 1（新增）; 一致. 3; 热风循环式烘箱; 4000*1500*1300mm; 1（新增）; 4000*1500*1300mm; 1（新增）; 一致. 4; 热风循环式烘箱; 1400*900*1900; 1（新增）; 1400*900*1900; 1（新增）; 一致. 5; 喷漆房; 11500*6000*6000mm; 1（改造）; 11500*6000*6000mm; 1（改造）; 一致. 6; 烘干室; 11000*4800*4800mm; 1（新增）; 11000*4800*4800mm; 1（新增）; 一致. 7; 折弯机; /; 1（依托现有）; /; 1（依托现有）; 一致. 8; 轧机; 50型; 1（依托现有）; 50型; 1（依托现有）; 一致. 9; 数控龙门钻铣床; 4000*140000; 1（依托现有）; 4000*140000; 1（依托现有）; 一致. 10; 数控火焰等离子切割机; PKD-A4000*14000; 1（依托现有）; PKD-A4000*14000; 1（依托现有）; 一致. 11; 液压联合冲剪机; Q35Y-25; 1（依托现有）; Q35Y-25; 1（依托现有）; 一致. 12; 摇臂钻床; Z3050/16; 1（依托现有）; Z3050/16; 1（依托现有）; 一致. 13; 卧式带锯床; C4025D; 1（依托现有）; C4025D; 1（依托现有）; 一致. 14; 机械式卷板机; W11-8X2500; 1（依托现有）; W11-8X2500; 1（依托现有）; 一致. 15; 液压板料折弯机; WC67Y-250/4000; 1（依托现有）; WC67Y-250/4000; 1（依托现有）; 一致. 16; 液压摆式剪板机; QC12Y-12*4000; 1（依托现有）; QC12Y-12*4000; 1（依托现有）; 一致. 17; 数控端面铣床; /; 1（依托现有）; /; 1（依托现有）; 一致. 18; 万向钻床; Z312D; 1（依托现有）; Z312D; 1（依托现有）; 一致. 19; 带锯床; H300HA; 1（依托现有）; H300HA; 1（依托现有）; 一致. 20; 台车炉; RJX; 1（依托现有）; RJX; 1（依托现有）; 一致. 21; 台式钻床; ZJ4032; 1（依托现有）; ZJ4032; 1（依托现有）; 一致. 22; 带锯床; GZK4332; 1（依托现有）; GZK4332; 1（依托现有）; 一致. 23; 数显卧式镗床; TX611C; 1（依托现有）; TX611C; 1（依托现有）; 一致. 24; 焊机; /; 1（依托现有）; /; 1（依托现有）; 一致. 本项目实际生产设备与环评及批复内容一致。

原辅料材料消耗： 表6 本项目原辅材料消耗量 序号; 原辅材料; 环评批复用量; 实际生产用量; 一致性. 1; 钢材; 350t/a; 332t/a; 一致. 2; 焊丝; 5t/a; 4.75t/a; 一致. 3; 电机; 500t/a; 475t/a; 一致. 4; 筛网; 900套/年; 855套/年; 一致. 5; 石英砂（喷砂）; 2t/a; 2t/a; 一致. 6; 水性涂料; 12t/a; 11.4t/a; 一致. 7; 切削液; 0.1t/a; 0.1t/a; 一致. 8; 二氧化碳; 0.2t/a; 0.2t/a; 一致. 9; 氧气; 0.05t/a; 0.05t/a; 一致. 10; 预聚体; 6t/a; 5.7t/a; 一致. 11; 多元醇; 3t/a; 2.85t/a; 一致. 12; 固化剂; 1t/a; 0.95t/a; 一致. 由上表可知，本项目原辅材料实际用量与环评预估量基本一致。

主要工艺流程及产污环节： 本项目实际工艺与环评一致。实际工艺流程如下： 图2 生产工艺流程图 生产工艺详细说明如下： ①机加工：将外购的钢材根据设计尺寸，通过剪板机、液压剪、切割机带锯床等进行下料，再通过钻床、铣床等进行钻孔、磨铣加工，再经折弯机、扎机等加工成一定形状，再通过焊接进行组合。切割机会产生切割粉尘，焊接会产生旱烟，铣磨等工序会产生废切削液。 ②喷砂：经过机加工的工件通过抛丸或是喷砂处理去除工件表面的氧化层，该工序会产生颗粒物。 ③喷涂：经抛丸或喷砂处理过后的工件进入密闭喷漆房进行喷涂，本项目使用的是水性漆，喷漆工序会产生废气，识别为非甲烷总烃。 ④烘干：喷涂后的工件转入密闭烘干房进行烘干，烘干采用电加热。该工序会产生废气，识别为非甲烷总烃。烘干制得成品零部件，部分用于后续组装，部分进入成品库，作为后期设备维修备品使用。 ⑤浇注成型：外购多元醇、预聚体和固化剂，按照比例加入模具内进行浇注成型，制得聚氨酯筛网，部分用于后续组装，部分作为成品零部件进入成品库，用于后期设备维修备品使用。该工序会产生有机废气。 ⑥组装：成品零部件、聚氨酯筛网与外购的电机、铁质筛网进行组装制得成品弛张筛，入库待售。 本项目主要污染物、产污环节及防治措施详见表7。 表7 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废气; 等离子切割; 颗粒物; 集气罩收集装置+滤筒除尘器+15m排气筒. 激光切割; 颗粒物; 底部收集装置+滤筒除尘器+15m排气筒. 喷砂工序; 颗粒物; 密闭喷砂间+袋式除尘器+15m排气筒. 焊接; 颗粒物; 集气罩收集后引至2套滤筒除尘器+15m排气筒. 喷涂; 颗粒物、非甲烷总烃; 密闭喷漆房负压收集先经干式过滤预处理; 共用一套活性炭吸附-脱附+催化燃烧处理后15m排气筒排放. 烘干; 非甲烷总烃; 密闭烘干房负压收集. 浇注成型; 非甲烷总烃; 成型机专用排气口. 噪声; 设备运行; 噪声; 基础减振、厂房隔声等措施. 固废; 切割下料; 边角料; 集中收集后暂存于一般固废间，定期作为废品出售. 废气处理工序; 收集粉尘. 原料包装; 废包装桶. 废气治理措施; 废活性炭; 暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理. 废催化剂. 铣磨工序; 废切削液.

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） 1、废气 本项目废气主要为切割废气、焊接废气、喷砂废气、喷涂烘干废气、浇注成型废气。切割、焊接工序颗粒物经集气罩收集后引至滤筒除尘器+15m排气筒治理；喷砂工序颗粒物经负压收集引至袋式除尘器+15m排气筒治理；喷涂废气先经干式过滤器过滤再与烘干、浇筑成型废气一起经活性炭吸附脱附+催化燃烧+15m排气筒治理。 激光切割废气 等离子切割废气 集气罩 滤筒除尘器 15m高排气筒DA002 1#焊接废气 底部收集 滤筒除尘器 15m高排气筒DA001 滤筒除尘器 集气罩 2#焊接废气 滤筒除尘器 集气罩 喷砂废气 袋式除尘器 负压收集 喷涂废气 活性炭吸附脱附+催化燃烧 负压收集 烘干、浇注成型废气 负压收集 15m高排气筒DA004 15m高排气筒DA005 15m高排气筒DA003 15m高排气筒DA006 干式过滤器 图3 废气治理流程示意图 3、噪声 本项目噪声设备主要为数控火焰等离子切割机、液压联合冲剪机等。噪声经过基础减振、厂房隔声，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)、夜间55dB(A)标准的排放要求。 图4 噪声治理流程示意图 4、固废 本项目固废包括一般固废及危险废物。 一般固废包括袋式除尘器收集粉尘、边角料、废包装桶，经收集后暂存于一般固废间，定期外售。 危险废物包括废活性炭、废催化剂、废切削液，均经收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位安全处置。 一般固废间可以满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，危废暂存间可以满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 收集粉尘 边角料 废包装桶 一般固废间 定期外售 废活性炭 废催化剂 废切削液 危废暂存间 定期委托有资质单位安全处置 图5 固废治理流程示意图 5、环保设施“三同时”落实情况 本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。 表8 项目环保治理设施一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 环评批复; 实际建设. 防治措施内容、数量; 投资(万元); 防治措施内容、数量; 投资(万元). 废气; 等离子切割; 颗粒物; 底部收集; 1套滤筒除尘器+15m排气筒; 92; 颗粒物; 集气罩; 1套滤筒除尘器+15m排气筒; 100. 激光切割; 颗粒物; 底部收集; 1套滤筒除尘器+15m排气筒; 颗粒物; 底部收集; 1套滤筒除尘器+15m排气筒. 1#焊接; 颗粒物; 集气罩; 1套滤筒除尘器+15m排气筒; 颗粒物; 集气罩; 1套滤筒除尘器+15m排气筒. 2#焊接; 颗粒物; 集气罩; 1套滤筒除尘器+15m排气筒; 颗粒物; 集气罩; 1套滤筒除尘器+15m排气筒. 喷砂; 颗粒物; 负压收集; 1套袋式除尘器+15m排气筒; 颗粒物; 负压收集; 1套袋式除尘器+15m排气筒. 喷涂; 颗粒物、非甲烷总烃; 负压收集; 1套干式过滤; 1套活性炭吸附脱附+催化燃烧+15m排气筒; 颗粒物、非甲烷总烃; 负压收集; 1套干式过滤; 1套活性炭吸附脱附+催化燃烧+15m排气筒. 烘干、成型; 非甲烷总烃; 负压收集; /; 非甲烷总烃; 负压收集; /. 噪声; 设备运行; 噪声; 设备减振、厂房隔声; 5; 设备减振、厂房隔声; 6. 固废; 切割; 边角料; 一般固废间1座（25m2）; 1; 一般固废间1座（25m2）; 1. 袋式除尘器; 回收颗粒物. 隔油池; 废油脂. 设备维护; 含油废抹布; 危废暂存间1座（30m2）; 1; 危废暂存间1座（30m2）; 2. 设备维护; 废切削液. 设备维护; 废液压油. 风险; /; /; 个人防护装备、消防器材若干; 1. 管理; 按照国家、省、市有关规定安装用电量在线监控装置、污染物在线监测及监控设施，并按要求与环保部门联网; 1; 在当地环境管理部门提出需要安装用电量监控等要求时，我单位将积极配合主动开展相关监控设施的安装及联网工作; /. 合计; /; 100; /; 110. 6、厂区平面布置及监测点位图 图6 本项目厂区平面及监测点位图 7、项目变动情况 项目实际建设的性质、地点、产品规模、生产工艺及防治措施均与环评及批复一致。 本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）（以下简称《通知》）的对比分析如下： 表9 本项目与《通知》的对比分析 通知内容; 本项目情况; 对比结果. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变动; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 无变动; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无变动; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 无变动; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变动; 不属于. 根据上表对比结果可知，本项目不属于重大变动，满足验收要求。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、项目环境影响报告表主要结论 新乡格林机械股份有限公司年产500套弛张筛系列产品及其备件项目，符合国家相关产业政策要求。厂址所在地符合当地规划要求，选址可行。运营过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。从环境保护角度，该项目环境影响可行。 2、审批部门的决定 审批意见： 新经环表审[2023]2号 新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和营商环境服务局关于对《新乡格林机械股份有限公司年产500套弛张筛系列产品及其备件项目》的批复 新乡格林机械股份有限公司： 你单位上报的由河南环科环保技术有限公司环评工程师王林浩（职业资格证书管理号：2015035410352014411801001049）主持编制的《新乡格林机械股份有限公司年产500套弛张筛系列产品及其备件项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。 一、该《报告表》内容符合建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的原料、生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。项目总投资1000万元，在河南省新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）鸿达大道与经纬路交叉口向东500米建设年产500套弛张筛系列产品及其备件项目。 二、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。 （二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废气、噪声、固体废物等污染，采取相应的防治措施。 （三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求： 1、废气：等离子切割、激光切割、焊接、喷砂工序产生的颗粒物分别经集气罩收集后进入袋式除尘器、滤筒除尘器处理，处理后尾气经15m排气筒排放，排放浓度须满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》有组织颗粒物排放浓度10mg/m3的标准限值。 喷漆工序废气先经干式过滤器过滤后再与烘干工序和浇筑成型工序废气一起经活性炭吸附脱附+催化燃烧进行治理，治理后尾气经15m排气筒排放，颗粒物排放浓度须满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3，非甲烷总烃排放浓度须满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）专用设备制造业非甲烷总烃有组织排放限值50mg/m3，同时需满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》（以下简称《技术指南》）中工程机械整机制造绩效分级指标A级非甲烷总烃20-30mg/m3限值要求。 对各污染物产生环节采取有效的废气收集和治理措施，减少废气无组织排放。厂界颗粒物须满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物无组织排放限值0.5mg/m3的排放标准；厂界非甲烷总烃须满足河南省环境污染防治攻坚领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）非甲烷总烃无组织排放限值2mg/m3的排放标准。 2、噪声：厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 3、固废：固体废物须按照《报告表》提出的措施进行处置。一般固废暂存间满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，避免对环境造成二次污染。 （四）按照国家、省、市有关规定安装用电量在线监控装置、污染物在线监测及监控设施，并按要求与环保部门联网。 四、项目建成后全厂污染物总量指标为：COD0.0099t/a、NH3-N 0.00005t/a、颗粒物1.1724t/a、VOCs 0.6263t/a。 五、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。 六、如今后国家或我省颁布严于本批复指标的新标准，届时你公司应按新标准执行。 七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。 新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和营商环境服务局 2023年6月7日 3、本项目落实环评批复情况 表10 本项目落实环评批复情况 新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和营商环境服务局 对本项目环评批复情况; 落实情况. 一、该《报告表》内容符合建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的原料、生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。项目总投资1000万元，在河南省新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）鸿达大道与经纬路交叉口向东500米建设年产500套弛张筛系列产品及其备件项目。; 已落实. 二、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。; 已落实. 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。; 已落实. （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。; 已落实. （二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废气、噪声、固体废物等污染，采取相应的防治措施。; 已落实. （三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求： 1、废气：等离子切割、激光切割、焊接、喷砂工序产生的颗粒物分别经集气罩收集后进入袋式除尘器、滤筒除尘器处理，处理后尾气经15m排气筒排放，排放浓度须满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》有组织颗粒物排放浓度10mg/m3的标准限值。 喷漆工序废气先经干式过滤器过滤后再与烘干工序和浇筑成型工序废气一起经活性炭吸附脱附+催化燃烧进行治理，治理后尾气经15m排气筒排放，颗粒物排放浓度须满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3，非甲烷总烃排放浓度须满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）专用设备制造业非甲烷总烃有组织排放限值50mg/m3，同时需满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中工程机械整机制造绩效分级指标A级非甲烷总烃20-30mg/m3限值要求。 对各污染物产生环节采取有效的废气收集和治理措施，减少废气无组织排放。厂界颗粒物须满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物无组织排放限值0.5mg/m3的排放标准；厂界非甲烷总烃须满足河南省环境污染防治攻坚领导小组办公室文件《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）非甲烷总烃无组织排放限值2mg/m3的排放标准。 2、噪声：厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 3、固废：固体废物须按照《报告表》提出的措施进行处置。一般固废暂存间满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，避免对环境造成二次污染。; 已落实. （四）按照国家、省、市有关规定安装用电量在线监控装置、污染物在线监测及监控设施，并按要求与环保部门联网。; 在当地环境管理部门提出需要安装用电量监控等要求时，我单位将积极配合主动开展相关监控设施的安装及联网工作. 四、项目建成后全厂污染物总量指标为：COD0.0099t/a、NH3-N 0.00005t/a、颗粒物1.1724t/a、VOCs 0.6263t/a。; 已落实. 五、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。; 已落实. 六、如今后国家或我省颁布严于本批复指标的新标准，届时你公司应按新标准执行。; 已落实. 七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。; 已落实.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 受新乡格林机械股份有限公司委托，河南碧之霄检测技术有限公司按照标准规范对相关项目进行采样监测。 1、分析方法及监测使用仪器 本次监测采样及分析均采用国家标准分析方法，使用仪器设备见下表： 表11 监测分析方法及监测仪器一览表 检测类别; 检测因子; 检测方法及编号; 检测仪器及型号/编号; 检出限或最低检出浓度. 有组织废气; 颗粒物; 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ 836-2017）; AUW120D 十万分之 一天平 BZX/YQ-052; 1.0 mg/m3. 非甲烷总烃; 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》（HJ 38-2017）; A60 气相色谱仪 BZX/YQ-001; 0.07mg/m3. 无组织废气; 颗粒物; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法》（HJ1263-2022）; AUW120D 十万分之 一天平 BZX/YQ-052; /. 非甲烷总烃; 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》（HJ 604-2017）; A60 气相色谱仪 BZX/YQ-001; 0.07mg/m3. 噪声; 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）; AWA5688多功能声级计 BZX/YQ-048; /. 2、质量保证与质量控制措施 本次监测采样及样品分析均严格按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T 373-2007）、《固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）及修改单、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》（HJ 706-2014）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）等要求进行，实施全程序质量控制。 （1）监测均严格按照相关监测技术规范要求执行； （2）监测分析所涉及的方法标准、技术规范均为现行有效版本； （3）监测人员均持有相关有效上岗资格证书； （4）监测所用仪器均经法定计量部门检定/校准，检定/校准合格并在有效期内； （5）原始记录和报告符合相关技术规范要求，实行三级审核。

表六

验收监测内容： 监测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间监测点位、监测因子、监测频次见下表。监测点位布置图见附图六。 表12 验收监测内容一览表 监测类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废气 （有组织）; 激光切割工序废气排气筒DA002出口; 颗粒物; 连续监测2天，每天监测3次. 等离子切割工序排气筒DA001出口. 1#焊接排气筒DA003进口. 1#焊接排气筒DA003出口. 2#焊接排气筒DA006出口. 喷砂工序排气筒DA004进口. 喷砂工序排气筒DA004出口. 喷涂、烘干、浇筑、成型排气筒DA005进口1#; 颗粒物、非甲烷总烃. 喷涂、烘干、浇筑、成型排气筒DA005进口2#. 喷涂、烘干、浇筑、成型排气筒DA005出口. 废气 （无组织）; 厂界外上风向1个参照点，下风向3个监控点; 颗粒物、非甲烷总烃; 连续监测2天，每天监测3次. 噪声; 东、南、西、北厂界外1米; 噪声; 连续监测2天，昼、夜间监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 验收监测期间，主体工程调试工况稳定，环境保护设施运行稳定，符合验收监测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。 表13 验收期间生产运行工况表 监测时间; 产品名称及设计生产规模; 运行负荷（%）. 2024.5.4; 弛张筛系列产品及其备件500套/年; 95%. 2024.5.5; 95%. 2024.5.6; 96%. 2024.5.7; 95%. 备注：生产负荷由新乡格林机械股份有限公司提供。.

验收监测结果： 一、环境保护设施调试效果 1、废气监测结果与评价 （1）有组织废气 本项目废气主要为切割废气、焊接废气、喷丸废气、喷涂废气、烘干废气及成型废气。等离子切割废气经集气罩进入1套滤筒除尘器处理，由15m排气筒（DA001）有组织排放；激光切割废气经底部侧吸收集进入1套滤筒除尘器处理，由15m排气筒（DA002）有组织排放；焊接废气经集气罩收集进入2套滤筒除尘器处理，分别由15m排气筒（DA003、DA006）有组织排放；喷砂废气经负压收集进入1套袋式除尘器处理，由15m排气筒（DA004）有组织排放；喷涂废气先经1套干式过滤器过滤再与烘干、浇筑成型废气一起经1套活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理，由15m排气筒（DA005）有组织排放。 有组织废气监测结果见下表： 表14 切割、焊接工序有组织废气监测结果 检测点位; 采样日期; 检测项目; 检测频次; 检测结果. 标杆风量（m3/h）; 实测浓度（mg/m3）; 排放速率(kg/h). 激光切割工序废气排气筒DA002出口; 2024.5.4; 颗粒物; 第一次; 453; 5.8; 2.63×10-3. 第二次; 461; 5.9; 2.72×10-3. 第三次; 463; 6.1; 2.82×10-3. 2024.5.6; 颗粒物; 第一次; 443; 4.9; 2.17×10-3. 第二次; 470; 5.3; 2.49×10-3. 第三次; 482; 5.2; 2.51×10-3. 等离子切割工序排气筒DA001出口; 2024.5.5; 颗粒物; 第一次; 675; 5.4; 3.65×10-3. 第二次; 693; 5..5; 3.81×10-3. 第三次; 683; 5.7; 3.89×10-3. 2024.5.7; 颗粒物; 第一次; 741; 5.3; 3.93×10-3. 第二次; 712; 5.6; 3.99×10-3. 第三次; 721; 5.7; 4.11×10-3. 1#焊接废气排气筒DA003进口; 2024.5.4; 颗粒物; 第一次; 7.50×103; 24.1; 0.181. 第二次; 7.34×103; 25.9; 0.190. 第三次; 7.47×103; 26.3; 0.196. 2024.5.6; 颗粒物; 第一次; 8.60×103; 23.9; 0.193. 第二次; 7.76×103; 26.4; 0.205. 第三次; 7.61×103; 27.4; 0.209. 1#焊接废气排气筒DA003出口; 2024.5.4; 颗粒物; 第一次; 8.89×103; 4.9; 4.36×10-2. 第二次; 8.96×103; 5.0; 4.48×10-2. 第三次; 8.81×103; 5.1; 4.49×10-2. 2024.5.6; 颗粒物; 第一次; 9.42×103; 4.9; 4.62×10-2. 第二次; 9.17×103; 5.6; 5.14×10-2. 第三次; 8.88×103; 5.9; 5.24×10-2. 2#焊接废气排气筒DA006出口; 2024.5.5; 颗粒物; 第一次; 1.46×104; 6.0; 8.76×10-2. 第二次; 1.47×104; 6.1; 8.97×10-2. 第三次; 1.46×104; 6.2; 9.05×10-2. 2024.5.7; 颗粒物; 第一次; 1.51×104; 5.7; 8.61×10-2. 第二次; 1.48×104; 6.1; 9.03×10-2. 第三次; 1.49×104; 5.9; 8.79×10-2. 喷砂工序排气筒DA004进口; 2024.5.4; 颗粒物; 第一次; 8.40×103; 25.7; 0.216. 第二次; 8.24×103; 27.2; 0.224. 第三次; 8.51×103; 26.6; 0.226. 2024.5.6; 颗粒物; 第一次; 8.61×103; 24.2; 0.208. 第二次; 8.10×103; 27.6; 0.224. 第三次; 8.37×103; 27.3; 0.229. 喷砂工序排气筒DA004出口; 2024.5.4; 颗粒物; 第一次; 9.74×103; 4.6; 4.48×10-2. 第二次; 9.98×103; 4.7; 4.69×10-2. 第三次; 9.90×103; 4.7; 4.65×10-2. 2024.5.6; 颗粒物; 第一次; 9.38×103; 4.9; 4.60×10-2. 第二次; 9.73×103; 4.9; 4.77×10-2. 第三次; 9.60×103; 5.2; 4.99×10-2. 喷涂、烘干、浇筑成型排气筒DA005进口1#; 2024.5.5; 颗粒物; 第一次; 4.282×104; 24.5; 1.05. 第二次; 4.37×104; 25.1; 1.10. 第三次; 4.25×104; 27.9; 1.19. 2024.5.5; 非甲烷总烃; 第一次; 4.28×104; 7.99; 0.342. 第二次; 4.37×104; 7.98; 0.349. 第三次; 4.25×104; 8.35; 0.355. 喷涂、烘干、浇筑成型排气筒DA005进口2#; 2024.5.5; 颗粒物; 第一次; 4.17×103; 26.4; 0.110. 第二次; 4.14×103; 28.2; 0.117. 第三次; 4.21×103; 26.5; 0.112. 2024.5.5; 非甲烷总烃; 第一次; 4.17×103; 8.24; 3.44×10-2. 第二次; 4.14×103; 8.20; 3.39×10-2. 第三次; 4.21×103; 9.37; 3.94×10-2. 喷涂、烘干、浇筑成型排气筒DA005出口; 2024.5.5; 颗粒物; 第一次; 4.66×104; 6.3; 0.294. 第二次; 4.73×104; 6.4; 0.303. 第三次; 4.70×104; 6.7; 0.315. 2024.5.5; 非甲烷总烃; 第一次; 4.66×104; 1.43; 6.66×10-2. 第二次; 4.73×104; 1.44; 6.81×10-2. 第三次; 4.70×104; 1.51; 7.10×10-2. 喷涂、烘干、浇筑成型排气筒DA005进口1#; 2024.5.7; 颗粒物; 第一次; 4.49×104; 26.0; 1.17. 第二次; 4.58×104; 27.9; 1.28. 第三次; 4.46×104; 29.6; 1.32. 2024.5.7; 非甲烷总烃; 第一次; 4.49×104; 7.48; 0.336. 第二次; 4.58×104; 9.29; 0.425. 第三次; 4.46×104; 8.90; 0.397. 喷涂、烘干、浇筑成型排气筒DA005进口2#; 2024.5.7; 颗粒物; 第一次; 4.09×103; 25.6; 0.105. 第二次; 4.30×103; 29.0; 0.125. 第三次; 4.21×103; 28.9; 0.122. 2024.5.7; 非甲烷总烃; 第一次; 4.09×103; 8.13; 3.33×10-2. 第二次; 4.30×103; 8.20; 3.53×10-2. 第三次; 4.21×103; 9.15; 3.85×10-2. 喷涂、烘干、浇筑成型排气筒DA005出口; 2024.5.7; 颗粒物; 第一次; 4.91×104; 5.9; 0.290. 第二次; 4.77×104; 6.1; 0.291. 第三次; 4.66×104; 6.4; 0.298. 2024.5.7; 非甲烷总烃; 第一次; 4.91×104; 0.92; 4.52×10-2. 第二次; 4.77×104; 0.88; 4.20×10-2. 第三次; 4.66×104; 1.01; 4.71×10-2. 根据上表监测数据，等离子切割工序滤筒除尘器排气筒出口颗粒物最大排放浓度5.7mg/m3、最大排放速率为4.11×10-3kg/h，激光切割工序滤筒除尘器排气筒出口颗粒物最大排放浓度6.1mg/m3、最大排放速率为2.82×10-3kg/h，1#焊接工序滤筒除尘器排气筒出口颗粒物最大排放浓度5.9mg/m3、最大排放速率为5.24×10-2kg/h，2#焊接工序滤筒除尘器排气筒出口颗粒物最大排放浓度6.2mg/m3、最大排放速率为9.05×10-2kg/h，喷砂工序袋式除尘器排气筒出口颗粒物最大排放浓度5.2mg/m3、最大排放速率为4.99×10-2kg/h，喷涂工序排气筒出口颗粒物最大排放浓度6.7mg/m3、最大排放速率为0.315kg/h，颗粒物能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级（15m高排气筒）排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h的限值要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中有组织排放口10mg/m3的限值要求；喷涂、烘干、浇筑成型工序排气筒非甲烷总烃最大排放浓度为1.51mg/m3，处理效率为82%~89%，非甲烷总烃排放浓度能够满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB41/1951-2020)有组织排放排放口50mg/m3及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中工程机械整机制造绩效分级指标A级非甲烷总烃20-30mg/m3的限值要求。 （2）无组织废气 本项目无组织废气主要为未收集的颗粒物及非甲烷总烃。无组织废气监测结果见下表： 表15 无组织废气监测结果 检测项目; 采样日期; 检测频次; 检测结果. 上风向1#; 下风向2#; 下风向3#; 下风向4#. 颗粒物（mg/m3）; 2024.5.4; 第一次; 0.194; 0.205; 0.207; 0.215. 第二次; 0.200; 0.224; 0.216; 0.211. 第三次; 0.190; 0.220; 0.234; 0.223. 颗粒物（mg/m3）; 2024.5.6; 第一次; 0.200; 0.213; 0.230; 0.237. 第二次; 0.196; 0.224; 0.218; 0.220. 第三次; 0.201; 0.220; 0.233; 0.236. 非甲烷总烃（mg/m3）; 2024.5.4; 第一次; 1.00; 1.19; 1.35; 1.39. 第二次; 1.09; 1.41; 1.46; 1.50. 第三次; 0.8; 1.46; 1.43; 1.41. 非甲烷总烃（mg/m3）; 2024.5.6; 第一次; 1.22; 1.99; 1.97; 1.93. 第二次; 1.11; 1.93; 1.85; 1.92. 第三次; 1.14; 1.97; 1.90; 1.98. 表16 气象参数一览表 测量时间; 温度（℃）; 大气压（kPa）; 风向; 风速（m/s）; 天气状况. 2024.5.4; 09：00-10：00; 28.7; 100.1; 西北; 1.1; 晴. 10：20-11：20; 29.2; 100.1; 西北; 1.1. 13：30-14：30; 30.4; 100.1; 西北; 1.2. 2024.5.6; 09：00-10：00; 28.6; 100.2; 西北; 1.1; 晴. 10：20-11：20; 24.3; 100.1; 西北; 1.1. 13：30-14：30; 30.2; 100.1; 西北; 1.2. 根据上表监测数据，验收监测期间上风向参照点颗粒物浓度值范围为0.194-0.201mg/m3，下风向监控点颗粒物浓度值范围为0.205-0.237mg/m3，颗粒物浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）周界外浓度1.0mg/m3，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中厂界颗粒物浓度0.5mg/m3的限值要求；上风向参照点非甲烷总烃浓度值范围为0.80-1.22mg/m3，下风向监控点非甲烷总烃浓度值范围为1.19-1.99mg/m3，非甲烷总烃浓度能够满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB41/1951-2020)厂房外监控点处1h平均浓度值6mg/m3及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）工业企业边界2.0mg/m3的限值要求。 2、噪声监测结果与评价 本项目企业厂界四周噪声监测结果见下表： 表17 噪声监测结果 单位：dB(A) 监测日期; 监测频次; 南厂界外1米. 2024.5.4; 昼间; 56.3. 夜间; 47.1. 2024.5.6; 昼间; 57.2. 夜间; 47.7. 备注：东厂界、西厂界、北厂界与相邻厂房共用，不具备检测条件，未进行检测。. 根据监测结果，本项目南厂界昼间噪声值为：56.3-57.2dB（A），夜间噪声值为：47.1-47.7dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB（A）、夜间55dB（A）的限值要求。 3、固体废物 本项目固废包括一般固废及危险废物。一般固废包括袋式除尘器收集粉尘、边角料、废包装桶，经收集后暂存于一般固废间，定期外售。危险废物包括废活性炭、废催化剂、废切削液，均经收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位安全处置。 目前厂区产生袋式除尘器收集粉尘0.8t、边角料3.5t、废包装桶0.1t，废活性炭、废催化剂、废切削液暂未产生。 4、环保设施去除效率监测结果 根据现场检测情况，各排放口污染物均能达标排放。环境影响报告表预测，袋式除尘器处理效率能达到99%。审批部门审批意见未对处理效率做出要求，仅要求各排放口达标排放。根据本项目的监测结果，因实际产生源强低于环评预测值，排放口各因子均能稳定达标排放，可以满足要求。 5、总量控制指标 根据监测结果核算本项目废气、废水排放情况，结果见下表。 表18 本项目废气排放情况 序号; 污染物; 工作时间（h/a）; 生产负荷（%）; 最大排放速率（kg/h）; 满负荷运行实际排放量（t/a）; 环评批复量（t/a）. 1; 等离子切割颗粒物; 1500; 95; 4.11×10-3; 0.0065; /. 2; 激光切割颗粒物; 1500; 95; 2.82×10-3; 0.0045; /. 3; 1#焊接颗粒物; 1500; 96; 5.24×10-2; 0.0827; /. 4; 2#焊接颗粒物; 1500; 95; 9.05×10-2; 0.1429; /. 5; 喷砂颗粒物; 1000; 96; 4.99×10-2; 0.0525; /. 6; 喷涂颗粒物; 1200; 95; 0.315; 0.3979; /. 7; 喷涂、烘干、浇注成型非甲烷总烃; 1200; 95; 7.10×10-2; 0.0897; /. 颗粒物合计; 0.6870; 1.1724. 非甲烷总烃合计; 0.0897; 0.6263. 经计算，颗粒物排放量为0.6870t/a，非甲烷总烃排放量为0.0897t/a，能够满足环评批复总量（全厂排放总量颗粒物1.1724t/a、非甲烷总烃0.6263t/a）。

二、环境管理检查 1、环保手续与“三同时”执行情况 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 2、环境管理制度及执行情况 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 3、环保设施运转情况 监测期间各项环保设施运转正常。 4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评[2017]4号）（以下简称《暂行办法》）对比分析 表19 本项目与《暂行办法》第八条对比分析 内容; 本项目情况; 对比结果. 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目不涉及废水。 本项目废气主要为切割、焊接、喷砂、喷涂、烘干及成型废气。其中等离子切割、激光切割、焊接、喷砂工序产生的颗粒物分别经集气罩收集后进入袋式除尘器、滤筒除尘器处理，处理后尾气经15m排气筒排放，喷漆工序废气先经干式过滤器过滤后再与烘干工序和浇筑成型工序废气一起经活性炭吸附脱附+催化燃烧进行治理，治理后尾气经15m排气筒排放。 本项目运营期噪声主要为设备运行时产生的机械噪声。通过基础减振、厂房隔音，能有效减小噪声对周围环境的影响。 本项目固废主要为回收粉尘、边角料、废包装桶、废切削液、废过滤棉、废活性炭、废催化剂。其中，回收粉尘、边角料、废包装桶经收集后暂存于一般固废间，定期外售；废切削液、废过滤棉、废活性炭、废催化剂经收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位安全处置。 本项目环境保护设施能与主体工程同时投产使用。; 不属于. 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。; 不属于. 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 经现场核查，本项目环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染的措施均未发生重大变动。; 不属于. 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 经现场核查，本项目无建设过程中产生的环境污染问题。; 不属于. 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本公司于2024年4月28日办理排污许可登记，登记编号：9141070066721439XG001Z。; 不属于. 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 经现场核查，本项目已建成，环境保护设施防治环境污染的能力能够满足其相应主体工程需要，不存在分期建设、分期投入生产的情况。; 不属于. 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 经与环保主管部门核实，本项目处于建成后环境保护竣工验收阶段，不存在违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚的情况，不存在被责令改正的情况。; 不涉及. 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 企业承诺基本资料数据真实，如实反应项目建设情况，不存在缺项、漏项现象，结论合理、明确。; 不涉及. 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 不存在其他环境保护法律法规规章等关于该项目不得通过环境保护验收的相关规定。; 不涉及.

表八

验收监测结论： 1、环境保护设施验收结论 ①验收监测期间，该项目正常生产，主体工程工况稳定，各项环境保护措施运行正常，符合验收监测期间对生产工况的要求。 ②项目实际建设的性质、地点、产品规模、生产工艺及防治措施均与环评及批复一致。 ③根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），满足验收条件。 ④本项目废气为切割废气、焊接废气、喷丸废气、喷涂废气、烘干废气及成型废气。 等离子切割工序滤筒除尘器排气筒出口颗粒物最大排放浓度5.7mg/m3、最大排放速率为4.11×10-3kg/h，激光切割工序滤筒除尘器排气筒出口颗粒物最大排放浓度6.1mg/m3、最大排放速率为2.82×10-3kg/h，1#焊接工序滤筒除尘器排气筒出口颗粒物最大排放浓度5.9mg/m3、最大排放速率为5.24×10-2kg/h，2#焊接工序滤筒除尘器排气筒出口颗粒物最大排放浓度6.2mg/m3、最大排放速率为9.05×10-2kg/h，喷砂工序袋式除尘器排气筒出口颗粒物最大排放浓度5.2mg/m3、最大排放速率为4.99×10-2kg/h，喷涂工序排气筒出口颗粒物最大排放浓度6.7mg/m3、最大排放速率为0.315kg/h，颗粒物能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级（15m高排气筒）排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h的限值要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中有组织排放口10mg/m3的限值要求； 喷涂、烘干、浇筑成型工序排气筒非甲烷总烃最大排放浓度为1.51mg/m3，处理效率为82%~89%，非甲烷总烃排放浓度能够满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB41/1951-2020)有组织排放排放口50mg/m3及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中工程机械整机制造绩效分级指标A级非甲烷总烃20-30mg/m3的限值要求。 验收监测期间上风向参照点颗粒物浓度值范围为0.194-0.201mg/m3，下风向监控点颗粒物浓度值范围为0.205-0.237mg/m3，颗粒物浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）周界外浓度1.0mg/m3，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中厂界颗粒物浓度0.5mg/m3的限值要求；上风向参照点非甲烷总烃浓度值范围为0.80-1.22mg/m3，下风向监控点非甲烷总烃浓度值范围为1.19-1.99mg/m3，非甲烷总烃浓度能够满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》(DB41/1951-2020)厂房外监控点处1h平均浓度值6mg/m3及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）工业企业边界2.0mg/m3的限值要求。 ⑤本项目南厂界昼间噪声值为：56.3-57.2dB（A），夜间噪声值为：47.1-47.7dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB（A）、夜间55dB（A）的限值要求。 ⑥本项目固废包括一般固废及危险废物。一般固废包括袋式除尘器收集粉尘、边角料、废包装桶，经收集后暂存于一般固废间，定期外售。危险废物包括废活性炭、废催化剂、废切削液，均经收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位安全处置。一般固废间满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 ⑦本项目满负荷情况下的实际排放量为颗粒物0.6870t/a，非甲烷总烃0.0897t/a，能够满足环评批复总量（全厂排放总量颗粒物1.1724t/a、非甲烷总烃0.6263t/a）。 2、环境管理检查结论 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

单位（盖章）：新乡格林机械股份有限公司                  填表人（签字）：                     项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 新乡格林机械股份有限公司 年产500套弛张筛系列产品及其备件项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2304-410772-04-02-289411 |  | 建设地点 |  | 新乡市新乡经济技术开发区鸿达大道与经纬路交叉口向东500米 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C3511 矿山机械制造 C3599其他专用设备制造 C2913橡胶零件制造 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | £新建（迁建） R改扩建 £技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E 114.044428° N 35.270496° |  |  |
|  | 设计生产能力 | 弛张筛系列产品及其备件500套/年 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 弛张筛系列产品及其备件500套/年 |  | 环评单位 |  | 河南环科环保技术有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 | 新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和营商环境服务局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 新经环表审[2023]2号 |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 | 2023.7 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2024.4.12 |  | 排污许可证申领时间 |  | 2024.4.28 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 | 新乡格林机械股份有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 新乡格林机械股份有限公司 |  | 本工程排污许可证编号 |  | 9141070066721439XG001Z |  |  |  |  |
|  | 验收单位 | 新乡格林机械股份有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 河南碧之霄检测技术有限公司 |  | 验收监测时工况 |  | 95%-96% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 1000 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 100 |  | 所占比例（%） |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） | 1000 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 110 |  | 所占比例（%） |  | 11 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） | / | 废气治理（万元） |  | 100 | 噪声治理（万元） |  | 6 | 固体废物治理（万元） |  | 2 |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  |  | 1 |
|  | 新增废水处理设施能力 | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  | 年平均工作时间 |  | 300天 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  | 新乡格林机械股份有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 9141070066721439XG |  | 验收时间 |  | 2024年4月-6月 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 | 600t/a |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | 600t/a | 600t/a | / |  |  | 0 |  |
|  | 化学需氧量 | 0.0099t/a |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | 0.0099t/a | 0.0099t/a | / |  |  | 0 |  |
|  | 氨氮 | 0.00005t/a |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | 0.00005t/a | 0.00005t/a | / |  |  | 0 |  |
|  | 石油类 | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 废气 | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 二氧化硫 | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 工业粉尘 | 0.7248t/a |  | / | / |  | / |  | / | 0.687t/a | 0.687t/a | 0.7248t/a | 0.687t/a | 0.687t/a | / |  |  | -0.0378t/a |  |
|  | 氮氧化物 | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |

填表注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)，3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年