新乡鑫联再生资源回收利用有限公司

年加工处理3万吨废旧塑料项目（一期）

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：新乡鑫联再生资源回收利用有限公司

编制单位：新乡鑫联再生资源回收利用有限公司

2024年7月

建设单位法人代表:	           （签字）

编制单位法人代表:	           （签字）

项 目 负 责人：       史胜利

填表人：          史胜利

| 建设单位:新乡鑫联再生资源回收利用有限公司 | 建设单位:新乡鑫联再生资源回收利用有限公司 |
| --- | --- |
| 电话:13592481851 | 电话:13592481851 |
| 传真:/ | 传真:/ |
| 邮编:453000 | 邮编:453000 |
| 地址:新乡市延津县东屯镇刘庄村18号 | 地址:新乡市延津县东屯镇刘庄村18号 |

表一

| 建设项目名称 | 新乡鑫联再生资源回收利用有限公司 年加工处理3万吨废旧塑料项目（一期） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 新乡鑫联再生资源回收利用有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 新乡市延津县东屯镇刘庄村18号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 塑料碎片 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 全厂：塑料碎片30000t/a |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 一期：塑料碎片3000t/a |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2022.12.30 | 开工建设时间 | 2023.1.3 |  |  |
| 调试时间 | 2024.2.26-2024.7.20 | 验收现场监测时间 | 2024.7.10-2024.7.11 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 新乡市生态环境局延津分局 | 环评报告表 编制单位 | 河南环科环保技术有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 新乡鑫联再生资源回收利用有限公司 | 环保设施施工单位 | 新乡鑫联再生资源回收利用有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 200万 | 环保投资总概算 | 16万 | 比例 | 8% |
| 实际总概算 | 100万 | 实际环保投资 | 8万 | 比例 | 8% |
| 验收监测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》； 3.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）； 4.《河南省建设项目环境保护条例》； 5.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），2017.11.22； 6.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办[2015]113号）； 7.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），2017.11.22； 8.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部），2018.5.16； 9.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函[2020]688号），2020.12.13； 10.《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）； 11.《新乡鑫联再生资源回收利用有限公司年加工处理3万吨废旧塑料项目环境影响报告表》，河南环科环保技术有限公司，2022.12； 12.《新乡鑫联再生资源回收利用有限公司年加工处理3万吨废旧塑料项目环境影响报告表》的批复（延环审[2022]36号），新乡市生态环境局延津分局，2022.12.30； 13.《新乡鑫联再生资源回收利用有限公司年产3000吨再生颗粒项目环境现状监测项目》检测报告，2024.6.5，报告编号：第PY2406012号； 14.《新乡鑫联再生资源回收利用有限公司年加工处理3万吨废旧塑料项目污染源监测》检测报告，2024.7.12，报告编号：第PY2407006号； 15.排污单位名称：新乡鑫联再生资源回收利用有限公司；排污许可证编号：91410726MA9L3YRT0K001Q；排污许可申报日期：2023年7月28日；管理类别：简化管理；有效期：2023年7月28日至2028年7月27日。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。具体标准值见下表。 表1 环境噪声排放标准 项目; 标准值; 执行标准. 四周厂界; 昼间60dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 刘庄村; 昼间60dB(A); 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 2、固废 生产过程产生的一般固体废物储存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的“防渗漏、防雨淋、防扬尘”要求。 |

表二

工程建设内容： 1、地理位置 本项目位于新乡市延津县东屯镇刘庄村18号，租赁现有闲置厂房建设本项目。项目四周环境为：北侧为空地，南侧为空地，西侧为空地，东邻水塘，西北侧26m处为刘庄村。 项目实际建设地点四周环境及周边环境保护目标与环评及批复内容一致。项目四周环境及周围环境敏感点分布详见图1。 图1 项目厂区四周环境及环境敏感点示意图 2、工程建设内容 表2 项目基本概况一览表 序号; 项目; 内容; 一致性. 环评批复; 实际建设. 1; 项目名称; 新乡鑫联再生资源回收利用有限公司年加工处理3万吨废旧塑料项目; 新乡鑫联再生资源回收利用有限公司年加工处理3万吨废旧塑料项目（一期）; 一致. 2; 建设单位; 新乡鑫联再生资源回收利用有限公司; 新乡鑫联再生资源回收利用有限公司; 一致. 3; 产品方案; 塑料碎片29700t/a; 塑料碎片2900t/a; 分期建设. 4; 项目地址; 新乡市延津县东屯镇刘庄村18号; 新乡市延津县东屯镇刘庄村18号; 一致. 5; 占地面积; 30000; 30000; 一致. 6; 总投资（万元）; 200; 100; 分期建设. 7; 劳动制度; 单班制（每班8小时），年工作300天; 单班制（每班8小时），年工作300天; 一致. 8; 定员; 30人; 10人; 分期建设. 本项目实际基本概况与环评及批复内容一致。 3、项目主要组成情况 表3 项目组成一览表 序号; 项目; 建设内容; 数量、规模或要求; 一致性. 环评批复; 实际建设. 1; 主体工程; 生产车间; 1#车间、2#车间、3#车间、4#车间、5#车间、6#车间、7#车间、8#车间、9#车间，建筑面积共11650m2; 7#车间、9#车间，建筑面积共2780m2; 分期建设. 2; 辅助工程; 1#仓库; 建筑面积4900m2; /; 分期建设. 2#仓库; 建筑面积4250m2; /; 分期建设. 办公室; 建筑面积440m2; 建筑面积440m2; 一致. 3; 环保工程; 废水; 生产废水; 经污水处理站处理后部分用于厂区地面洒水保湿及绿化浇灌，剩余部分回用于生产，不外排; 经污水处理站处理后部分用于厂区地面洒水保湿及绿化浇灌，剩余部分回用于生产，不外排; 一致. 生活污水; 经化粪池处理后定期清运，不外排; 经化粪池处理后定期清运，不外排; 一致. 废气; 恶臭; 污水处理站加盖密闭，负压抽风，恶臭气体经收集后由生物除臭装置处理+15m高排气筒排放; 由于实际建设过程中废水治理措施发生变动，调整后不再涉及生化处理工序，无臭气产生，无需再设置恶臭治理措施; 不一致. 噪声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声; 一致. 固废; 一般固废暂存间1座（50m2）; 一般固废暂存间1座（50m2）; 一致. 4; 公用工程; 给水; 市政集中供水; 市政集中供水; 一致. 供电; 市政集中供电; 市政集中供电; 一致. 本项目实际建设中，由于废水治理措施发生变动，调整后不再涉及生化处理工序，无臭气产生，无需再设置恶臭治理措施。其他项目组成与环评及批复内容一致。 4、工程主要设备 表4 项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 环评批复; 实际建设; 一致性. 型号; 数量(台/套); 型号; 数量(台/套). 1; 破碎机; /; 30; /; 3; 分期建设. 2; 输送机; /; 30; /; 3. 3; 清洗槽; /; 60; /; 3. 4; 脱水机; /; 30; /; 3. 本项目分期建设，本次一期工程实际生产设备不超过环评及批复内容。

原辅料材料消耗： 表5 本项目原辅材料消耗量 序号; 原辅材料; 环评批复用量; 实际生产用量; 一致性. 1; 废旧塑料; 30000t/a; 2990t/a; 分期建设. 由上表可知，本项目原辅材料实际用量与环评预估量基本一致。

主要工艺流程及产污环节： 本项目实际工艺与环评一致。实际工艺流程如下： 图2 生产工艺流程图 生产工艺详细说明如下： （1）分拣：废旧塑料破碎前经人工分拣出杂质（主要为砂石、纸屑、纸盒、塑料袋、标签、瓶盖等），并将其按照不同种类进行分类，分别进行破碎。此工序产生的污染物为杂质。 （2）破碎：分拣后的废旧塑料按照种类经输送系统输送至破碎机破碎成片状，破碎机为加水湿式破碎机，破碎过程中无粉尘产生，破碎工序产生的废水经管道进入污水处理站进行处理，处理后回用于生产。此工序产生的污染物为废水、噪声。 （3）清洗：破碎后的塑料碎片经输送系统输送至清洗槽中用清水进行清洗，清洗工序产生的废水经管道进入污水处理站进行处理，处理后回用于生产。此工序产生的污染物为废水、噪声。 （4）脱水：清洗后的塑料碎片经输送系统输送至脱水机进行脱水，脱水工序产生的废水经管道进入污水处理站进行处理，处理后回用于生产。此工序产生的污染物为废水、噪声。 （5）成品：脱水后的塑料碎片即为成品，打包后待售。 本项目主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。 表6 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废水; 生产废水; COD、BOD5、SS、NH3-N; 生产废水经污水处理站处理后部分用于厂区地面洒水保湿及绿化浇灌，剩余部分回用于生产，不外排. 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排. 噪声; 设备运行; 噪声; 基础减振、厂房隔声等措施. 固废; 分拣工序; 杂质; 集中收集后，暂存于一般固废暂存间，定期出售. 废水处理过程; 污泥; 板框压滤机压滤后送到建材厂或水泥厂综合利用.

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） 1、废水 本项目废水主要为生活污水及生产废水。其中生活污水经化粪池处理后定期清运；生产废水经厂区污水处理站（集水池+振动筛+调节池+气浮机+回用水池）处理后部分用于厂区地面洒水保湿及绿化浇灌，剩余部分回用于生产，不外排。 生活污水 化粪池 定期清运 生产废水 污水处理站 回用于清洗工序 厂区地面洒水保湿及绿化浇灌 图3 废水治理流程示意图 2、废气 本项目由于实际建设过程中废水治理措施发生变动，调整后不再涉及生化处理工序，无臭气产生，无需再设置恶臭治理措施。 3、噪声 本项目噪声设备主要为破碎机、脱水机等。噪声经过基础减振、厂房隔声，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)的标准排放要求，西北厂界外26m处刘庄村噪声能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类昼间60dB(A)的标准排放要求。 图4 噪声治理流程示意图 4、固废 本项目固废主要为一般固废。包括杂质及废水处理沉渣，经收集后暂存于一般固废间，定期外售。 目前企业实际建设一般固废暂存区1处（50m2），地面进行了硬化，有防风、防晒、防雨淋设施，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的“防渗漏、防雨淋、防扬尘”要求。 杂质（分拣工序） 沉渣（废水处理） 一般固废间 定期外售 图5 固废治理流程示意图 5、环保设施“三同时”落实情况 本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。 表7 项目环保治理设施一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 环评批复; 实际建设. 防治措施内容、数量; 投资(万元); 防治措施内容、数量; 投资(万元). 废水; 清洗; COD、BOD5、SS、NH3-N; 生产废水经污水处理站处理后部分用于厂区地面洒水保湿及绿化浇灌，剩余部分回用于生产，不外排; 4; 生产废水经污水处理站处理后部分用于厂区地面洒水保湿及绿化浇灌，剩余部分回用于生产，不外排; 4. 废气; 污水处理站; NH3、H2S; 污水处理站加盖密闭，负压抽风，恶臭气体经收集后由生物除臭装置处理+15m高排气筒排放; 4; 由于实际建设过程中废水治理措施发生变动，调整后不再涉及生化处理工序，无臭气产生，无需再设置恶臭治理措施; /. 噪声; 设备运行; 噪声; 设备减振、厂房隔声; 2; 设备减振、厂房隔声; 1. 固废; 分拣工序; 杂质; 一般固废间1座（50m2）; 3; 一般固废间1座（50m2）; 2. 废水处理过程; 沉渣. 风险; /; /; 个人防护装备、消防器材若干; 1. 管理; 按照国家、省、市有关规定安装用电量在线监控装置、污染物在线监测及监控设施，并按要求与环保部门联网; 3; 在当地环境管理部门提出需要安装用电量监控等要求时，我单位将积极配合主动开展相关监控设施的安装及联网工作; /. 合计; /; 16; /; 8. 6、厂区平面布置及监测点位图 图6 本项目厂区平面及监测点位图 7、项目变动情况 项目实际建设的性质、地点、产品规模、生产工艺及防治措施均与环评及批复一致。 本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）（以下简称《通知》）的对比分析如下： 表8 本项目与《通知》的对比分析 通知内容; 本项目情况; 对比结果. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变动; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 无变动; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无变动; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 废气和废水污染防治措施发生变化，但没有导致第6条所列情形发生; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无新增废水排放口; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 无新增废气排放口; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变动; 不属于. 根据上表对比结果可知，本项目不属于重大变动，满足验收要求。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、项目环境影响报告表主要结论 新乡鑫联再生资源回收利用有限公司年加工处理3万吨废旧塑料项目，符合国家相关产业政策要求。厂址所在地符合当地规划要求，选址可行。运营过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。从环境保护角度，项目建设可行。 2、审批部门的决定 审批意见： 延环审[2022]36号 新乡市生态环境局延津分局关于《新乡鑫联再生资源回收利用有限公司年加工处理3万吨废旧塑料项目环境影响报告表》的批复 新乡鑫联再生资源回收利用有限公司： 你公司上报的由河南环科环保技术有限公司环评工程师王林浩主持编制完成的《新乡鑫联再生资源回收利用有限公司年加工处理3万吨废旧塑料项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。该项目环评审批事项已在我县政府网站公示期满，根据环评结论，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经局委班子会研究、环审委审核决定通过后，批复如下： 一、我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》并接受相关方的咨询。 三、你公司要全面落实《报告表》中提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一）依据《报告表》和本批复文件，在项目建设过程你单位要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评中提出的各项污染防治措施，重点按照新乡市大气污染防治相关要求。 （二）项目营运期，外排污染物应满足以下要求： 1、废气：污水处理站加盖密闭，负压抽风，恶臭气体经收集后由生物除臭装置处理+15m高排气简排放。须满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2(15m高排气简)NH3有组织排放速率4.9kg/h，H2S有组织排放速率0.33kg/h。 2、废水：生产废水经污水处理站处理后部分用于厂区地面洒水保湿及绿化浇灌，剩余部分回用于生产，不外排；生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。 3、噪声：主要来源于设备运行过程中产生的噪声，经基础减振、厂房隔声等措施。须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区间60B(A)、夜间50dB(A)的标准限值要求。 4、固废：杂质集中收集后，暂存于一般固废暂存间，定期出售。须严格按照一般固废暂存间满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求，落实防风、防雨、防晒、防渗、防泄露措施。 四、按照国家、省、市有关规定安装污染物在线检测及监控设备、用电量在线监控装置、视频监控装置，并按要求与环保部门联网。 五、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证，建成后须按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。建设项目投入生产后，相关环保措施、设施与主体工程应同时投运，建设单位要对环保设施运行情况进行跟踪监测，确保各项污染物达标排放。 六、本批复自下达之日起，五年内有效。在项目建设过程中，如项目性质、规模、地点或防治污染措施等发生重大变动，必须重新进行环境影响评价，并报环保行政主管部门审批。 七、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。 新乡市生态环境局延津分局 2022年12月30日 3、本项目落实环评批复情况 表9 本项目落实环评批复情况 新乡市生态环境局延津分局对本项目环评批复情况; 落实情况. 一、我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。; 已落实. 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》并接受相关方的咨询。; 已落实. 三、你公司要全面落实《报告表》中提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。; 已落实. （一）依据《报告表》和本批复文件，在项目建设过程你单位要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评中提出的各项污染防治措施，重点按照新乡市大气污染防治相关要求。; 已落实. （二）项目营运期，外排污染物应满足以下要求： 1、废气：污水处理站加盖密闭，负压抽风，恶臭气体经收集后由生物除臭装置处理+15m高排气简排放。须满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2(15m高排气简)NH3有组织排放速率4.9kg/h，H2S有组织排放速率0.33kg/h。 2、废水：生产废水经污水处理站处理后部分用于厂区地面洒水保湿及绿化浇灌，剩余部分回用于生产，不外排；生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排。 3、噪声：主要来源于设备运行过程中产生的噪声，经基础减振、厂房隔声等措施。须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区间60B(A)、夜间50dB(A)的标准限值要求。 4、固废：杂质集中收集后，暂存于一般固废暂存间，定期出售。须严格按照一般固废暂存间满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求，落实防风、防雨、防晒、防渗、防泄露措施。; 由于实际建设过程中废水治理措施发生变动，调整后不再涉及生化处理工序，无臭气产生，无需再设置恶臭治理措施；废水、噪声及固废部分要求已落实. 四、按照国家、省、市有关规定安装污染物在线检测及监控设备、用电量在线监控装置、视频监控装置，并按要求与环保部门联网。; 在当地环境管理部门提出需要安装用电量监控等要求时，我单位将积极配合主动开展相关监控设施的安装及联网工作. 五、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证，建成后须按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。建设项目投入生产后，相关环保措施、设施与主体工程应同时投运，建设单位要对环保设施运行情况进行跟踪监测，确保各项污染物达标排放。; 已落实. 六、本批复自下达之日起，五年内有效。在项目建设过程中，如项目性质、规模、地点或防治污染措施等发生重大变动，必须重新进行环境影响评价，并报环保行政主管部门审批。; 已落实. 七、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。; 已落实.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 受新乡鑫联再生资源回收利用有限公司委托，河南平原山水检测有限公司新乡分公司按照标准规范对相关项目进行采样监测。 1、分析方法及监测使用仪器 本次监测采样及分析均采用国家标准分析方法，使用仪器设备见下表： 表10 监测分析方法及监测仪器一览表 检测类别; 检测因子; 检测方法及编号; 检测仪器及型号/编号; 检出限或最低检出浓度. 噪声; 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）; 多功能声级计AWA5688/2级; /. 2、质量保证与质量控制措施 本次监测采样及样品分析均严格按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T 373-2007）、《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》（HJ 706-2014）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）等要求进行，实施全程序质量控制。 （1）监测均严格按照相关监测技术规范要求执行； （2）监测分析所涉及的方法标准、技术规范均为现行有效版本； （3）监测人员均持有相关有效上岗资格证书； （4）监测所用仪器均经法定计量部门检定/校准，检定/校准合格并在有效期内； （5）原始记录和报告符合相关技术规范要求，实行三级审核。

表六

验收监测内容： 监测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间监测点位、监测因子、监测频次见下表。监测点位布置图见附图六。 表11 验收监测内容一览表 监测类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 噪声; 东、南、西、北厂界外1米; 噪声; 监测2天，昼间监测1次. 敏感点; 监测1天，昼间监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 验收监测期间，主体工程调试工况稳定，环境保护设施运行稳定，符合验收监测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。 表12 验收期间生产运行工况表 监测时间; 产品名称及设计生产规模; 运行负荷（%）. 2024.7.10; 塑料碎片2900t/a; 97%. 2024.7.11; 97%. 备注：生产负荷由新乡鑫联再生资源回收利用有限公司提供。.

验收监测结果： 一、环境保护设施调试效果 1、噪声监测结果与评价 本项目企业厂界四周噪声监测结果见下表： 表13 噪声监测结果 单位：dB(A) 检测点位; 监测日期; 监测时间; 检测结果. 东厂界; 2024.7.10; 昼间; 56. 2024.7.11; 昼间; 56. 西厂界; 2024.7.10; 昼间; 55. 2024.7.11; 昼间; 56. 南厂界; 2024.7.10; 昼间; 57. 2024.7.11; 昼间; 58. 北厂界; 2024.7.10; 昼间; 56. 2024.7.11; 昼间; 57. 刘庄村; 2024.6.4; 昼间; 47. 根据监测结果，本项目各厂界昼间噪声值范围：56-58dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB（A）的标准限值要求，西北厂界外26m处刘庄村噪声能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类昼间60dB(A)的标准限值要求。 2、废水 本项目废水主要为生活污水及生产废水。其中生活污水经化粪池处理后定期清运；生产废水经厂区污水处理站（集水池+振动筛+调节池+气浮机+回用水池）处理后部分用于厂区地面洒水保湿及绿化浇灌，剩余部分回用于生产，不外排。 3、废气 由于实际建设过程中废水治理措施发生变动，调整后不再涉及生化处理工序，无臭气产生。 4、固体废物 本项目固废主要为一般固废。一般固废为分拣工序产生的杂质，经收集后暂存于一般固废间，定期外售。目前厂区产生杂质0.3t。 5、总量控制指标 本项目不涉及总量控制指标。

二、环境管理检查 1、环保手续与“三同时”执行情况 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 2、环境管理制度及执行情况 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 3、环保设施运转情况 监测期间各项环保设施运转正常。 4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评[2017]4号）（以下简称《暂行办法》）对比分析 表14 本项目与《暂行办法》第八条对比分析 内容; 本项目情况; 对比结果. 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。; 不属于. 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。; 不属于. 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 经现场核查，本项目环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染的措施均未发生重大变动。; 不属于. 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 经现场核查，本项目无建设过程中产生的环境污染问题。; 不属于. 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本公司已于2023年7月28日办理排污许可登记，登记编号：91410726MA9L3YRT0K001Q。; 不属于. 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目进行分期验收，分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力能够满足其相应主体工程需要。; 不属于. 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 经与环保主管部门核实，本项目处于建成后环境保护竣工验收阶段，不存在违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚的情况，不存在被责令改正的情况。; 不涉及. 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 企业承诺基本资料数据真实，如实反应项目建设情况，不存在缺项、漏项现象，结论合理、明确。; 不涉及. 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 不存在其他环境保护法律法规规章等关于该项目不得通过环境保护验收的相关规定。; 不涉及.

表八

验收监测结论： 1、环境保护设施验收结论 ①验收监测期间，该项目正常生产，主体工程工况稳定，各项环境保护措施运行正常，符合验收监测期间对生产工况的要求。 ②本项目为分期建设项目，本次一期工程实际建设的性质、地点、产品规模、生产工艺及防治措施均与环评及批复基本一致。 ③根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），满足验收条件。 ④本项目不涉及废气排放。 ⑤本项目废水包括生活污水及生产废水，其中生活污水经化粪池处理后定期清运，不外排；生产废水经污水处理站处理后部分用于厂区地面洒水保湿及绿化浇灌，剩余部分回用于生产，不外排。 ⑥本项目各厂界昼间噪声值范围：56-58dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB（A）的标准限值要求，西北厂界外26m处刘庄村噪声能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类昼间60dB(A)的标准限值要求。 ⑦本项目固废为一般固废。一般固废包括杂质及沉渣，经收集后暂存于一般固废间，定期外售。目前企业实际建设一般固废暂存区1处（50m2），地面进行了硬化，有防风、防晒、防雨淋设施，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的“防渗漏、防雨淋、防扬尘”要求。 ⑧本项目不涉及总量控制指标。 2、环境管理检查结论 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

单位（盖章）：新乡鑫联再生资源回收利用有限公司                  填表人（签字）：                     项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 新乡鑫联再生资源回收利用有限公司 年加工处理3万吨废旧塑料项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2208-410726-04-01-902912 |  | 建设地点 |  | 新乡市延津县东屯镇刘庄村18号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C4220非金属废料和碎屑加工处理 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | R新建（迁建） £改扩建 £技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E 114.125210° N 35.327919° |  |  |
|  | 设计生产能力 | 全厂：塑料碎片30000t/a |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 一期：塑料碎片3000t/a |  | 环评单位 |  | 河南环科环保技术有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 | 新乡市生态环境局延津分局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 延环审[2022]36号 |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 | 2023.1.3 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2023.7.12 |  | 排污许可证申领时间 |  | 2023.7.28 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 | 新乡鑫联再生资源回收利用有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 新乡鑫联再生资源回收利用有限公司 |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91410726MA9L3YRT0K001Q |  |  |  |  |
|  | 验收单位 | 新乡鑫联再生资源回收利用有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 河南平原山水检测有限公司新乡分公司 |  | 验收监测时工况 |  | 97% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 200 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 16 |  | 所占比例（%） |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） | 100 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 8 |  | 所占比例（%） |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） | 4 | 废气治理（万元） |  | / | 噪声治理（万元） |  | 1 | 固体废物治理（万元） |  | 2 |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  |  | 1 |
|  | 新增废水处理设施能力 | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  | 年平均工作时间 |  | 300天 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  | 新乡鑫联再生资源回收利用有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91410726MA9L3YRT0K |  | 验收时间 |  | 2024年6月-8月 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 化学需氧量 | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 氨氮 | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 石油类 | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 废气 | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 二氧化硫 | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 工业粉尘 | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |

填表注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)，3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年