新乡市立明电源科技有限公司年产10亿只电池配件技术改造项目竣工环境保护验收监测报告

建设单位：新乡市立明电源科技有限公司

编制单位：新乡市立明电源科技有限公司

2024年8月

建设单位法人代表:	           （签字）

编制单位法人代表:	           （签字）

项目负责人：       王德立

报告编写人：       王德立

| 建设单位: 新乡市立明电源科技有限公司 | 编制单位: 新乡市立明电源科技有限公司 |
| --- | --- |
| 电话: 13837399008 | 电话: 13837399008 |
| 传真:/ | 传真:/ |
| 邮编:453011 | 邮编:453011 |
| 地址: 新乡市凤泉区大块镇陈堡村东110m处 | 地址: 新乡市凤泉区大块镇陈堡村东110m处 |

表一

| 建设项目名称 | 新乡市立明电源科技有限公司年产10亿只电池配件技术改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 新乡市立明电源科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 新乡市凤泉区大块镇陈堡村东110m处 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 电池配件 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产10亿只电池配件 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产10亿只电池配件 |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2024.5.13 | 开工建设时间 | 2024.5 |  |  |
| 调试时间 | 2024.7.1-2024.8.5 | 验收现场监测时间 | 2024.7.29-2024.7.30 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 新乡市生态环境局凤泉分局 | 环评报告表 编制单位 | 河南蓝天环境工程有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 50万 | 环保投资总概算 | 5万 | 比例 | 10% |
| 实际总概算 | 50万 | 实际环保投资 | 5万 | 比例 | 10% |
| 验收监测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》（主席令2014年第9号）； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正版）； 3.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）； 4.《河南省建设项目环境保护条例》（2016年修正版）； 5. 《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）； 6. 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）； 7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）； 8.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函[2020]688号，2020.12.13）； 9.《新乡市立明电源科技有限公司年产10亿只电池配件技术改造项目环境影响报告表》，河南蓝天环境工程有限公司，2024.5； 10.关于《新乡市立明电源科技有限公司年产10亿只电池配件技术改造项目环境影响报告表》的批复（凤环审[2024]9号），新乡市生态环境局凤泉分局，2024.5.13； 11.《新乡市立明电源科技有限公司年产10亿只电池配件技术改造项目检测报告》，河南平原山水检测有限公司新乡分公司，2024.8.5，报告编号：PY2407043； 12..排污单位名称：新乡市立明电源科技有限公司；登记编号：91410704MA3X7L5Y8U001Z；管理类别：登记管理；有效期限：2024年6月24日至2029年6月23日。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、废气 表1 废气污染物排放标准限值 标准名称; 污染因子; 标准限值. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）; 非甲烷总烃; 有组织：80mg/m3；去除效率70%. 无组织：2.0mg/m3. 《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）电池制造企业绩效分级指标-B级企业排放限值; 有组织：40mg/m3. 2、噪声 噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）。 3、固废 危险废物储存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |

表二

工程建设内容： 1、地理位置 本项目位于新乡市凤泉区大块镇陈堡村东110m处。项目四周环境为：东侧为废品回收站，南侧为新乡市旭日空调配件厂，西侧、北侧为新乡市豫魁建筑材料有限公司。距离项目最近的敏感点为：西南侧110m、西北侧185m的陈堡村。 本项目周围环境见下图。 图1 本项目周围环境图 2、项目概况 表2 本项目概况一览表 序号; 项目; 环评批复; 实际建设; 一致性. 1; 项目名称; 新乡市立明电源科技有限公司年产10亿只电池配件技术改造项目; 新乡市立明电源科技有限公司年产10亿只电池配件技术改造项目; 一致. 2; 建设单位; 新乡市立明电源科技有限公司; 新乡市立明电源科技有限公司; 一致. 3; 产品方案; 年产10亿只电池配件; 年产10亿只电池配件; 一致. 4; 项目地址; 新乡市凤泉区大块镇陈堡村东110m处; 新乡市凤泉区大块镇陈堡村东110m处; 一致. 5; 占地面积; 0（利用现有厂房800m2）; 0（利用现有厂房800m2）; 一致. 6; 总投资（万元）; 50; 50; 一致. 7; 定员与工作制度; 员工从现有工程调剂，不新增员工，工作制度不变（单班制，每班8小时，年工作300天）; 员工从现有工程调剂，不新增员工，工作制度不变（单班制，每班8小时，年工作300天）; 一致. 本项目实际建设情况与环评批复一致。 3、项目组成情况 表3 本项目组成情况一览表 序号; 项目; 环评批复; 实际建设; 一致性. 1; 主体工程; 生产车间; 1座，1层，建筑面积500m2; 1座，1层，建筑面积500m2; 一致. 2; 辅助工程; 仓库; 1座，1层，建筑面积40m2; 1座，1层，建筑面积40m2; 一致. 办公室; 1座，1层，建筑面积20m2; 1座，1层，建筑面积20m2; 一致. 3; 环保工程; 废气; 清洗、离心、晾干工序非甲烷总烃; 设置密闭间，清洗、离心、晾干工序位于密闭间内，产生的非甲烷总烃经负压收集后由UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理+15m高排气筒排放; 设置密闭间，清洗、离心、晾干工序位于密闭间内，产生的非甲烷总烃经负压收集后由UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理+15m高排气筒排放; 一致. 噪声; 基础减振，厂房隔声等; 基础减振，厂房隔声等; 一致. 固废; 危废暂存间1座（10m2）; 危废暂存间1座（10m2）; 一致. 4; 公用工程; 电; 国家电网提供; 国家电网提供; 一致. 本项目实际建设情况与环评批复一致。 4、项目主要设备 表4 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 环评批复; 实际建设; 一致性. 型号; 数量(台/套); 型号; 数量(台/套). 1; 甩干机; /; 10; /; 10; 一致. 2; 清洗槽; /; 3; /; 3; 一致. 3; 中间转运盆; /; 10; /; 10; 一致. 4; 风机; /; 1; /; 1; 一致. 本项目实际建设设备情况与环评批复一致。

原辅材料消耗： 表5 本项目原辅材料消耗情况一览表 序号; 原辅材料; 环评批复用量（t/a）; 实际用量（t/a）; 一致性. 1; 碳氢清洗剂; 2.4t/a; 2.4t/a; 一致. 2; 电; 2万kWh; 2万kWh; 一致. 本项目原辅材料实际用量与环评预估量一致。

主要工艺流程及产污环节： 本项目工艺流程及产污环节见下图。 图2 本项目工艺流程及产污环节示意图 生产工艺流程详细说明如下： 现有工程电池配件生产工艺为：外购所需规格的钢带，经冲压机冲压成型，即为电池配件成品，包装后入库待售。 本次改建增加工艺为：清洗-离心-晾干。 （1）清洗 清洗槽位于密闭间内，冲压成型后的电池配件，人工在清洗槽中用清洗剂清洗，清洗槽仅在人工清洗过程中打开槽盖，不生产时将清洗槽加盖密闭。本次清洗剂采用碳氢清洗剂，在使用过程中会产生非甲烷总烃，不会产生废水。产生的非甲烷总烃，经密闭间负压收集后由UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理+15m高排气筒排放；清洗过程会产生废清洗剂。 （2）离心 甩干机位于密闭间内，清洗后的电池配件经甩干机离心，去除多余的清洗剂。离心过程中会产生非甲烷总烃，经密闭间负压收集后由UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理+15m高排气筒排放；甩干机运行时会产生噪声；离心过程产生的清洗剂回用于清洗工序。 （3）晾干 晾干区位于密闭间内，甩干后的电池配件在晾干区进行晾干，去除残留的清洗剂，晾干过程中会产生非甲烷总烃，经密闭间负压收集后由UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理+15m高排气筒排放。晾干后的电池配件即为成品，包装后入库待售。 注：清洗剂循环使用，使用一段时间后，清洗剂变浑浊，不能满足清洗要求后进行更换，更换下来的废清洗剂储存在密闭包装桶中，暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处理。 本项目产污环节及防治措施见下表。 表6 本项目产污环节及防治措施一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废气; 清洗、离心、晾干工序; 非甲烷总烃; 设置密闭间，清洗、离心、晾干工序位于密闭间内，产生的非甲烷总烃经负压收集后由UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理+15m高排气筒排放. 噪声; 设备噪声; 噪声; 基础减振，厂房隔声等. 固废; 生产过程; 废清洗剂; 集中收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置. 废气处理过程; 废UV灯管. 废活性炭.

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） 1、废气 本项目废气主要为清洗、离心、晾干工序产生的非甲烷总烃，设置密闭间，清洗、离心、晾干工序位于密闭间内，产生的非甲烷总烃经负压收集后由UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理+15m高排气筒排放。 清洗、离心、晾干工序非甲烷总烃 15m高排气筒排放 UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理 图3 本项目废气处理流程示意图 2、噪声 本项目噪声主要为甩干机、风机等运行时产生的机械噪声。噪声经过基础减振，厂房隔声等措施治理后，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）。 噪声 厂界噪声达标排放 基础减振，厂房隔声等 图4 本项目噪声处理流程示意图 3、固废 本项目产生的固体废物主要为生产过程中产生的废清洗剂，废气处理过程中产生的废UV灯管、废活性炭。 废清洗剂 集中收集后暂存于危废暂存间 废UV灯管 定期委托有资质单位处置 废活性炭 图5 本项目固废处理流程示意图 5、环保设施“三同时”落实情况 本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理措施，详见下表。 表7 本项目环保治理措施一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 环评批复; 实际建设. 治理措施; 投资(万元); 治理措施; 投资(万元). 废气; 清洗、离心、晾干工序; 非甲烷总烃; 设置密闭间，清洗、离心、晾干工序位于密闭间内，产生的非甲烷总烃经负压收集后由UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理+15m高排气筒排放; 4; 设置密闭间，清洗、离心、晾干工序位于密闭间内，产生的非甲烷总烃经负压收集后由UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理+15m高排气筒排放; 4. 噪声; 设备噪声; 噪声; 基础减振，厂房隔声等; /; 基础减振，厂房隔声等; /. 固废; 生产过程; 废清洗剂; 集中收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置; 1; 集中收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置; 1. 废气处理过程; 废UV灯管. 废活性炭. 合计; /; 5; /; 5. 6、厂区监测点位图 图6 本项目监测点位图 7、项目变动情况 本项目实际建设的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等与环评批复一致。 本项目实际建设情况与关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函[2020]688号，2020.12.13）（以下简称《通知》）的对比分析见下表。 表8 本项目与《通知》的对比分析一览表 《通知》内容; 本项目情况; 对比结果. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变动; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 无变动; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无变动; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 无变动; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变动; 不属于. 由上表可知，本项目不属于重大变动，满足验收要求。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、环境影响报告表主要结论 新乡市立明电源科技有限公司年产10亿只电池配件技术改造项目符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 2、审批部门审批决定 审批意见： 凤环审[2024]9号 新乡市生态环境局凤泉分局 关于《新乡市立明电源科技有限公司年产10亿只电池配件技术改造项目环境影响评价报告表》的批复 新乡市立明电源科技有限公司： 你单位上报的由河南蓝天环境工程有限公司环评工程师郭桦（职业资格证书管理号：20201103541000000009）编制的《新乡市立明电源科技有限公司年产10亿只电池配件技术改造项目环境影响评价报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我区党政信息网站公示期满，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下： 一、根据《报告表》结论，原则批准该《报告表》，同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染措施建设。 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保各项污染物达标排放。 （一）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的各类污染物，采取相应的防治措施。 （二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求： 1、废水：不涉及。 2、废气：清洗、离心、晾干工序废气采用密闭间负压收集+UV光催化氧化+活性炭吸附装置+15m高排气筒，确保满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）非甲烷总烃有组织排放限值80mg/m3、去除效率70%和《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）电池制造企业绩效分级指标-B级企业非甲烷总烃有组织排放限值40mg/m3的限值要求。 3、噪声：高噪声设备采取基础减振和厂房隔声等措施后，确保满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类排放标准限值要求。 4、固废：严格执行环评提出的固废处置措施。废清洗剂、废UV灯管、废活性炭，在危废暂存间暂存后，定期委托有资质单位处置。 本项目污染物排放量为非甲烷总烃：0.203t/a。 四、本批复仅对该项目的污染防治措施和相关污染物达标排放情况进行了审查。 五、项目完工后，需按规定程序和标准进行竣工环境保护验收。项目由凤泉区环境监察大队负责监管。 六、本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。 七、如果今后国家、省、市颁布严于本批复指标的新标准或技术规范，届时你公司应按新标准或技术规范要求执行。 3、本项目落实环评批复情况 表9 本项目落实环评批复情况 新乡市生态环境局凤泉分局对本项目环评批复情况; 落实情况. 你单位上报的由河南蓝天环境工程有限公司环评工程师郭桦（职业资格证书管理号：20201103541000000009）编制的《新乡市立明电源科技有限公司年产10亿只电池配件技术改造项目环境影响评价报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我区党政信息网站公示期满，根据《报告表》结论，原则批准该《报告表》，同意你公司按照《报告表》中所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染措施建设。; 已落实. 你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。; 已落实. 你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保各项污染物达标排放。; 已落实. 项目完工后，需按规定程序和标准进行竣工环境保护验收。; 已落实. 本批复有效期为5年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。; 已落实. 如果今后国家、省、市颁布严于本批复指标的新标准或技术规范，届时你公司应按新标准或技术规范要求执行。; 已落实.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 受新乡市立明电源科技有限公司委托，河南平原山水检测有限公司新乡分公司按照标准规范对相关项目进行采样监测。 1、检测标准及检测仪器 本项目检测标准及检测仪器见下表。 表10 本项目检测标准及检测仪器一览表 类别; 检测项目; 检测标准（方法）; 仪器名称及仪器型号; 检出限. 废气; 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017; 气相色谱仪GC112N/FID; 0.07mg/m3（以碳计）. 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017; 气相色谱仪GC112N/FID; 0.07mg/m3（以碳计）. 噪声; 连续等效A声级; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; 多功能声级计AWA5688/2型; /. 2、质量控制和质量保证 1、按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）等规定，对检测的全过程进行质量保证和控制。 2、样品采集、运输、保存和分析均按照国家相关标准和规范以及本公司质量体系要求进行。 3、监测仪器符合国家有关标准或技术要求，监测分析仪器经计量部门检定合格准用，监测人员持证上岗。 4、监测采样记录及分析测试结果按监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，进行三级审核，确保监测数据的有效。

表六

验收监测内容： 通过对现场的调查与核实，确定监测内容见下表。 表11 本项目监测内容一览表 采样点位; 监测频次; 检测项目. 清洗、离心、晾干工序废气治理设施（UV光催化氧化+活性炭吸附装置）进、出口; 3次/天，监测2天; 流量、浓度、速率、非甲烷总烃. 厂界; 4次/天，监测2天; 非甲烷总烃. 东厂界1m处、南厂界1m处、西厂界1m处、北厂界1m处; 昼间、夜间各1次，监测2天; 连续等效A声级.

表七

验收监测期间生产工况记录： 验收监测期间，主体工程调试工况稳定，环境保护设施运行稳定，符合验收监测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。 表12 本项目验收期间生产运行工况一览表 监测时间; 产品名称及设计生产规模; 运行负荷（%）. 2024.7.29; 年产10亿只电池配件; 76. 2024.7.30; 76.

验收监测结果： 一、环境保护设施调试效果 1、废气监测结果与评价 （1）有组织废气 本项目废气主要为清洗、离心、晾干工序产生的非甲烷总烃，设置密闭间，清洗、离心、晾干工序位于密闭间内，产生的非甲烷总烃经负压收集后由UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理+15m高排气筒排放。 有组织废气监测结果见下表： 表13 本项目有组织废气检测结果表 检测点位; 清洗、离心、晾干工序废气治理设施进口. 采样时间; 2024.07.29. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次. 标干流量（m3/h）; 6083; 6036; 6126. 非甲烷总烃; 实测浓度（mg/m3）; 210; 217; 213. 实测速率（kg/h）; 1.28; 1.31; 1.31. 检测点位; 清洗、离心、晾干工序废气治理设施出口. 采样时间; 2024.07.29. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次. 标干流量（m3/h）; 6477; 6458; 6566. 非甲烷总烃; 实测浓度（mg/m3）; 27.6; 28.3; 27.8. 实测速率（kg/h）; 0.179; 0.183; 0.182. 检测点位; 清洗、离心、晾干工序废气治理设施进口. 采样时间; 2024.07.30. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次. 标干流量（m3/h）; 6174; 6057; 6101. 非甲烷总烃; 实测浓度（mg/m3）; 213; 215; 219. 实测速率（kg/h）; 1.32; 1.30; 1.34. 检测点位; 清洗、离心、晾干工序废气治理设施出口. 采样时间; 2024.07.30. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次. 标干流量（m3/h）; 6433; 6409; 6388. 非甲烷总烃; 实测浓度（mg/m3）; 28.5; 27.8; 28.2. 实测速率（kg/h）; 0.183; 0.178; 0.180. 由上表可知，验收监测期间，清洗、离心、晾干工序非甲烷总烃经处理后排放浓度为27.6-28.5mg/m3，经计算，非甲烷总烃去除效率为86-87%。能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）非甲烷总烃有组织排放浓度80mg/m3；去除效率70%和《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）电池制造企业绩效分级指标-B级企业排放限值非甲烷总烃有组织排放浓度40mg/m3的标准要求。 （2）无组织废气 表14 本项目无组织废气检测结果表 检测点位; 检测项目; 采样日期/检测结果. 2024.07.29. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. 下风向1#; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.29; 0.31; 0.34; 0.40. 下风向2#; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.56; 0.61; 0.54; 0.72. 下风向3#; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.66; 0.63; 0.71; 0.79. 下风向4#; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.81; 0.75; 0.66; 0.69. 检测点位; 检测项目; 采样日期/检测结果. 2024.07.30. 第1次; 第1次; 第1次; 第1次. 下风向1#; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.43; 0.37; 0.35; 0.39. 下风向2#; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.55; 0.63; 0.57; 0.69. 下风向3#; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.72; 0.68; 0.75; 0.82. 下风向4#; 非甲烷总烃（mg/m3）; 0.84; 0.79; 0.68; 0.73. 由上表可知，验收监测期间，厂界非甲烷总烃浓度为0.29-0.84mg/m3，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）非甲烷总烃无组织排放浓度2.0mg/m3的标准要求。 2、噪声监测结果与评价 本项目噪声监测结果见下表。 表15 本项目噪声检测结果表 检测点位; 检测日期; 检测时间; 检测结果Leq[dB(A)]; 主要声源. 东厂界; 2024.07.29; 昼间; 56; 机械噪声. 夜间; 47; 机械噪声. 2024.07.30; 昼间; 56; 机械噪声. 夜间; 46; 机械噪声. 北厂界; 2024.07.29; 昼间; 56; 机械噪声. 夜间; 47; 机械噪声. 2024.07.30; 昼间; 55; 机械噪声. 夜间; 46; 机械噪声. 由上表可知，验收监测期间，厂界噪声值为：昼间55-56dB(A)、夜间46-47dB(A)。能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）。 4、固废 废清洗剂产生量为1t/a，废UV灯管、废活性炭暂未产生。 5、总量控制指标 根据监测结果核算本项目废气排放情况，结果见下表。 表16 本项目废气排放情况一览表 序号; 污染物; 工作时间; 生产负荷（%）; 排放速率（kg/h）; 满负荷实际排放量（t/a）; 环评批复量（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 600h/a; 76; 0.183; 0.1445; 0.203. 由上表可知，本项目污染物实际排放量能够满足环评批复总量。

二、环境管理检查 1、环保手续与“三同时”执行情况 本公司开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 2、环境管理制度及执行情况 本公司按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 3、环保设施运转情况 本公司监测期间各项环保设施运转正常。 4、本项目与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）（以下简称《暂行办法》）对比分析见下表。 表17 本项目与《暂行办法》对比分析一览表 《暂行办法》第八条内容; 本项目情况; 对比结果. （一）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目环境保护设施能与主体工程同时投产使用。; 不涉及. （二）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求。; 不涉及. （三）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 由本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析（表8）可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。; 不涉及. （四）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。; 不涉及. （五）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目已申领排污许可证。; 不涉及. （六）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力能够满足其相应主体工程需要。; 不涉及. （七）建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本公司不涉及违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的情况。; 不涉及. （八）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。; 不涉及. （九）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目不涉及其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的情况。; 不涉及.

表八

验收监测结论： 1、环境保护设施验收结论 ①本项目验收监测期间，主体工程调试工况稳定，环境保护设施运行稳定，符合验收监测期间对生产工况的要求。 ②本项目实际建设内容与环评及批复内容一致，能够满足验收要求。 ③由本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不属于重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）相关要求，满足验收条件。 ④本项目废气主要为清洗、离心、晾干工序产生的非甲烷总烃，设置密闭间，清洗、离心、晾干工序位于密闭间内，产生的非甲烷总烃经负压收集后由UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理+15m高排气筒排放。清洗、离心、晾干工序非甲烷总烃经处理后排放浓度为27.6-28.5mg/m3，经计算，非甲烷总烃去除效率为86-87%。能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）非甲烷总烃有组织排放浓度80mg/m3；去除效率70%和《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）电池制造企业绩效分级指标-B级企业排放限值非甲烷总烃有组织排放浓度40mg/m3的标准要求。 本项目厂界非甲烷总烃浓度为0.29-0.84mg/m3，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）非甲烷总烃无组织排放浓度2.0mg/m3的标准要求。 ⑤本项目厂界噪声值为：昼间55-56dB(A)、夜间46-47dB(A)。能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）。 ⑥本项目产生的固体废物主要为生产过程中产生的废清洗剂，废气处理过程中产生的废UV灯管、废活性炭。废清洗剂、废UV灯管、废活性炭集中收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。危险废物储存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 ⑦本项目污染物实际排放量：非甲烷总烃0.1445t/a。能够满足环评批复总量：非甲烷总烃0.203t/a。 2、环境管理检查结论 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

单位（盖章）：新乡市立明电源科技有限公司                 填表人（签字）：                     项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 新乡市立明电源科技有限公司年产10亿只电池配件技术改造项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2310-410704-04-02-202293 |  | 建设地点 |  | 新乡市凤泉区大块镇陈堡村东110m处 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | 三十五、电气机械和器材制造业38：77电池制造 384 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | £新建（迁建） R改扩建 £技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E 113.851907° N 35.374962° |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 年产10亿只电池配件 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产10亿只电池配件 |  | 环评单位 |  | 河南蓝天环境工程有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 新乡市生态环境局凤泉分局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 凤环审[2024]9号 |  | 环评文件类型 |  | 一般项目环境影响报告报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2024.5 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2024.6 |  | 排污许可证申领时间 |  | 2024.6.24 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91410704MA3X7L5Y8U001Z |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 新乡市立明电源科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 河南平原山水检测有限公司新乡分公司 |  | 验收监测时工况 |  | 76% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 5 |  | 所占比例（%） |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 5 |  | 所占比例（%） |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | / | 废气治理（万元） |  | 4 | 噪声治理（万元） |  | / | 固体废物治理（万元） |  | 1 |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  | 年平均工作时间 |  | 300天 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 新乡市立明电源科技有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91410704MA3X7L5Y8U |  | 验收时间 |  | 2024年7月-9月 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 |  | 原有排 放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1445 | 0.203 |  | 0.1445 | 0.203 |  |  |  | +0.1445 |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)，3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。