新乡制药股份有限公司

年产5吨阿兹夫定及中间体项目

竣工环境保护验收报告

建设单位：新乡制药股份有限公司

编制单位：新乡制药股份有限公司

2024年10月

建设单位法人代表:                 （签字）

编制单位法人代表:                 （签字）

项  目  负  责  人：刘亚慧

报  告  编  写  人：刘亚慧

建设单位：新乡海滨药业有限公        编制单位：新乡制药股份有限                      司（盖章）                                            公司（盖章）

电话：15993076259                              电话：15993076259

传真：/                                                   传真：/

邮编：453000                                       邮编：453000

地址：延津县产业集聚区北区            地址：延津县产业集聚区北区

化工产业园纬一路和                         化工产业园纬一路和

经十五路交叉口西北角                     经十五路交叉口西北角

目  录

1 项目概况	6

2 验收依据	7

3 项目建设情况	9

3.1地理位置及平面布置	9

3.2建设内容	10

3.4主要设备	16

3.5水平衡及物料平衡	21

3.6生产工艺	23

3.7产污环节	42

3.8项目变动情况	49

4 环境保护设施	51

4.1污染物治理/处置设施	51

4.2大气环境防护距离	65

4.3其他环境保护措施	65

4.4 环保设施投资及“三同时”落实情况	66

4.5 项目变动情况	69

5 环境影响报告书（表）主要结论与建议及其审批部门审批决定	72

5.1环境影响报告书（表）主要结论与建议	72

5.2审批部门审批决定	74

6 验收执行标准	79

7 验收监测内容	81

8 质量保证和质量控制	84

8.1监测分析方法及监测仪器	84

8.2质量控制措施	86

9 验收监测结果	88

9.1生产工况	88

9.2环保设施调试运行效果	88

10公众意见调查结果	114

10.1 调查目的	114

10.2 调查方式、范围	114

10.3 调查结果	114

11验收监测结论	115

11.1环保设施调试运行效果	115

11.2 环境管理检查结论	121

11.3 总结论	121

12 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	121

# 1 项目概况

新乡制药股份有限公司位于延津县产业集聚区北区化工产业园纬一路和经十五路交叉口西北角，主要从事原料药及医药中间体的生产。本项目为年产5吨阿兹夫定及中间体项目，属于改建项目，于2022年2月由河南蓝天环境工程有限公司编制完成环境影响报告书，并于2022年3月10日由新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和营商环境服务局以新经环书审[2022]1号批复；该项目于2023年11月开工建设，于2024年1月竣工，并于2023年11月17日重新申请排污许可证。

该项目产品方案为阿兹夫定5t/a、F糖（即1,3,5-三-氧-苯甲酰基-2-脱氧-2-氟-α-D-阿拉伯糖）100t/a。具体情况见下表。

表1-1                  实际建设与环评批复建设情况一览表

| 序号 | 产品名称 | 环评批复生产规模(t/a) | 实际建设生产规模(t/a) | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目产品 | 阿兹夫定 | 5 | 5 | 一致 |
|  | 1,3,5-三-氧-苯甲酰基-2-脱氧-2-氟-α-D-阿拉伯糖 | 100 | 100 | 一致 |
| 副产品 | 二氧六环水溶液 | 236.8 | 236.8 | 一致 |

本次验收项目概况见下表。

表1-2                                               项目建设情况一览表

| 序号 | 项目 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 新乡制药股份有限公司年产5吨阿兹夫定及中间体项目 |
| 2 | 建设单位 | 新乡制药股份有限公司 |
| 3 | 项目性质 | 改扩建 |
| 4 | 建设地点 | 延津县产业集聚区北区化工产业园纬一路和经十五路交叉口西北角 |
| 5 | 环评报告书编制单位及完成时间 | 河南蓝天环境工程有限公司；2022年3月 |
| 6 | 建设规模 | 阿兹夫定5t/a、1,3,5-三-氧-苯甲酰基-2-脱氧-2-氟-α-D-阿拉伯糖（F糖）100t/a |
| 7 | 环评审批部门、时间及文号 | 新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和营商环境服务局；2022年3月10日；新经环书审[2022]1号 |
| 8 | 项目开工日期 | 2023年11月 |
| 9 | 项目竣工日期 | 2024年1月 |
| 10 | 试运行时间 | 2024年7月1日~2024年9月30日 |
| 11 | 申领排污许可证情况 | 已重新申请，2023年11月20日~2028年11月19日 证书编号：91410700712636592J003P |
| 12 | 验收工作组织与启动时间 | 建设单位组织验收与启动时间：2024年1月29日 |
| 13 | 是否编制了验收监测方案及时间 | 是；2024年7月 |
| 14 | 现场验收监测时间 | 2024年7月22~16日 |
| 15 | 验收范围 | 1、建设项目从立项到生产各阶段执行环境保护法律、法规、规章制度情况； 2、项目实际建设规模情况； 3、项目厂址位置情况； 4、项目平面布置情况； 5、项目生产工艺、生产设备情况； 6、项目原辅材料情况； 7、环保设施建设、工艺、处理效率及达标排放情况； 8、固废处理处置情况。 |

# 2 验收依据

1《中华人民共和国环境保护法》(主席令2014年第9号)；

2.《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正版）；

3.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）；

4.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）；

5.《河南省建设项目环境保护条例》（2016年修正版）；

6.《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；

7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）；

8.	《建设项目竣工环境保护验收技术规范 制药》（HJ 792-2016）；

9.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）；

10．《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办【2015】113号）；

11. 关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）；

12. 《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环境保护部办公厅，环办环评〔2018〕6号，2018.1.30）-制药建设项目重大变动清单（试行）；

13. 《新乡制药股份有限公司年产5吨阿兹夫定及中间体项目环境影响报告书》，河南蓝天环境工程有限公司，2022.2；

14.《新乡制药股份有限公司年产5吨阿兹夫定及中间体项目环境影响报告书》的批复（新经环书审[2022]1号），新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和营商环境服务局，2022.3.10；

15.《新乡制药股份有限公司年产2000吨核苷系列抗肿瘤原料药及50亿粒口服制剂项目环境影响报告书》，河南蓝天环境工程有限公司，2023.9；

16.《新乡制药股份有限公司年产2000吨核苷系列抗肿瘤原料药及50亿粒口服制剂项目环境影响报告书》的批复（延环书审[2023]6号），新乡市生态环境局延津分局，2023.10.10；

17.新乡制药股份有限公司核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目（二期）、年产5吨阿兹夫定及中间体项目、年产2000吨核苷系列抗肿瘤原料药及50亿粒口服制剂项目（一期）竣工验收二噁英监测报告（WHA-j-34-24070060-01-JC-01C1和WHA-j-34-24070060-01-JC-01C2）；

18.新乡制药股份有限公司核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目（二期）、年产5吨阿兹夫定及中间体项目、年产2000吨核苷系列抗肿瘤原料药及50亿粒口服制剂项目（一期）竣工验收检测报告（HNJY24F072201）；

19.新乡制药股份有限公司核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目（二期）、年产5吨阿兹夫定及中间体项目、年产2000吨核苷系列抗肿瘤原料药及50亿粒口服制剂项目（一期）竣工验收监测报告污染源监测（PY2407057）；

20.新乡制药股份有限公司排污许可证（排污许可证编号：91410700712636592J003P）

# 3 项目建设情况

## 3.1地理位置及平面布置

本项目位于延津县产业集聚区北区化工产业园纬一路和经十五路交叉口西北角（厂区中心坐标为：东经114°6′54.47″、北纬35°15′52.77″），四周环境为：东侧经十五路，一路之隔为河南天鸿新材料科技有限公司、新乡高金药业有限公司，南侧纬一路，一路之隔为河南晋开集团延化化工有限公司、新乡市安胜科技有限公司、新乡汇淼科技有限公司，西侧农田，北侧农田。距离厂址最近的环境保护目标为：项目西侧315m的大龙王庙村，北侧335m的小龙王庙村。经现场调查，本项目周围环境未发生变化。

本项目周边环境及周边环境保护目标示意图见下图。

图3-1  项目周围及周边环境保护目标示意图

## 3.2建设内容

- 3.2.1 本项目建设内容

本项目基本概况与建设内容与环评一致性分析分别见下表。

表3-1                            本项目基本概况一览表

| 序号 | 项目名称 | 环评内容 | 实际建设内容 | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 年产5吨阿兹夫定及中间体项目 | 年产5吨阿兹夫定及中间体项目 | 一致 |
| 2 | 建设单位 | 新乡制药股份有限公司 | 新乡制药股份有限公司 | 一致 |
| 3 | 项目投资 | 1500万元 | 1500万元 | 一致 |
| 4 | 产品方案 | 阿兹夫定5t/a、1,3,5-三-氧-苯甲酰基-2-脱氧-2-氟-α-D-阿拉伯糖100t/a | 阿兹夫定5t/a、1,3,5-三-氧-苯甲酰基-2-脱氧-2-氟-α-D-阿拉伯糖100t/a | 一致 |
| 5 | 项目选址 | 延津县产业集聚区北区新乡制药现有厂区内 | 延津县产业集聚区北区新乡制药现有厂区内 | 一致 |
| 6 | 主要 原材料 | 1,3,5-三-O-苯甲酰基-α-D-呋喃核糖、二氯甲烷、溴化氢、咪唑、磺酰氯、氟化氢三乙胺、三乙胺、醋酐、乙酸乙酯、乙醇、氯化钠、碳酸氢钠、乙腈、1,2,4-三氮唑、二氧六环、25%氨水、三氯氧磷、甲醇、双Bz尿苷等 | 1,3,5-三-O-苯甲酰基-α-D-呋喃核糖、二氯甲烷、溴化氢、咪唑、磺酰氯、氟化氢三乙胺、三乙胺、醋酐、乙酸乙酯、乙醇、氯化钠、碳酸氢钠、乙腈、1,2,4-三氮唑、二氧六环、25%氨水、三氯氧磷、甲醇、双Bz尿苷等 | 一致 |
| 7 | 生产工艺 | 阿兹夫定：原料经取代、氨解、脱保反应后生产阿兹夫定粗品，精制后作为成品出售； F糖：原料经溴代、水解重排、乙酰化反应、磺化反应后生成F糖成品出售 | 阿兹夫定：原料经取代、氨解、脱保反应后生产阿兹夫定粗品，精制后作为成品出售； F糖：原料经溴代、水解重排、乙酰化反应、磺化反应后生成F糖成品出售 | 一致 |
| 8 | 工程性质 | 改扩建 | 改扩建 | 一致 |
| 9 | 劳动制度 | 年工作300天，每天24小时，全年7200小时。实行四班三运转的工作制度 | 年工作300天，每天24小时，全年7200小时。实行四班三运转的工作制度 | 一致 |
| 10 | 定员 | 从现有员工调配，不增加新员工 | 从现有员工调配，不增加新员工 | 一致 |

本次工程主体、辅助、配套、公用和环保工程均部分利用现有工程设施，本次工程建设内容建设内容与环评一致性分析分别见下表。

表3-2                               本项目工程组成及建设内容

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 环评及批复内容 | 实际建设情况 | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1 | 阿兹夫定生产车间 | 1F，建筑面积1040m2，阿兹夫定粗品合成，利用阿昔洛韦合成车间中段空厂房建 | 1F，建筑面积1040m2，阿兹夫定粗品合成，利用阿昔洛韦合成车间中段空厂房建 | 一致 |
|  | 2 | 氟糖生产车间 | 1F（局部3F），建筑面积3161m2，氟糖合成生产，依托现有利巴韦林合成车间内现有设备进行生产 | 1F（局部3F），建筑面积3161m2，氟糖合成生产，依托现有利巴韦林合成车间内现有设备进行生产 | 一致 |
|  | 3 | 精烘包车间 | 1F（局部2F），建筑面积6800m2，阿兹夫定粗品精制工序，依托现有精烘包车间 | 1F（局部2F），建筑面积6800m2，阿兹夫定粗品精制工序，依托现有精烘包车间 | 一致 |
|  | 4 | 溶剂回收车间 | 1F，建筑面积3318m2，溶剂精馏回收，利用现有溶剂回收区 | 1F，建筑面积3318m2，溶剂精馏回收，利用现有溶剂回收区 | 一致 |
| 辅助工程 | 1 | 原材料、成品库 | 2F，建筑面积6720m2 | 2F，建筑面积6720m2 | 一致 |
|  | 2 | 仓库(储存原材料、成品及包装桶) | 2F，建筑面积2992m2 | 2F，建筑面积2992m2 | 一致 |
|  | 3 | 危险品库1 | 1F，建筑面积700m2 | 1F，建筑面积700m2 | 一致 |
|  | 4 | 危险品库2 | 1F，建筑面积700m2 | 1F，建筑面积700m2 | 一致 |
|  | 5 | 五金备件库 | 2F，建筑面积5040m2 | 2F，建筑面积5040m2 | 一致 |
|  | 6 | 电机维修车间 | 1F，建筑面积1700m2 | 1F，建筑面积1700m2 | 一致 |
| 公用工程 | 1 | 供热 | 依托现有工程1台15t/h，新增1台8t/h燃气锅炉 | 依托现有工程1台15t/h，新增1台8t/h燃气锅炉 | 一致 |
|  | 2 | 焚烧炉 | 依托现有工程，1套规模1800kg/h | 依托现有工程，1套规模1800kg/h | 一致 |
|  | 3 | 空压站 | 依托现有工程，空压机4台 | 依托现有工程，空压机4台 | 一致 |
|  | 4 | 冷冻站 | 依托现有工程，制冷机5台 | 依托现有工程，制冷机5台 | 一致 |
|  | 5 | 制软水系统 | 依托现有工程，多介质过滤器+全自动阳离子柱处理工艺 | 依托现有工程，多介质过滤器+全自动阳离子柱处理工艺 | 一致 |
|  | 6 | 制纯水系统 | 依托现有工程，多介质过滤器+活性炭过滤+EDI（电流去离子装置）+二级反渗透+紫外灭菌器处理工艺 | 依托现有工程，多介质过滤器+活性炭过滤+EDI（电流去离子装置）+二级反渗透+紫外灭菌器处理工艺 | 一致 |
|  | 8 | 氮气系统 | 依托现有工程，1套 | 依托现有工程，1套 | 一致 |
|  | 9 | 动力中心 | 依托现有工程，建筑面积3141m2 | 依托现有工程，建筑面积3141m2 | 一致 |
|  | 10 | 中控中心 | 依托现有工程，建筑面积2130m2 | 依托现有工程，建筑面积2130m2 | 一致 |
|  | 11 | 罐区 | 依托现有工程，建筑面积6048m2 | 依托现有工程，建筑面积6048m2 | 一致 |
| 配套工程 | 1 | 食堂、浴室 | 依托现有工程，1F，建筑面积1214m2 | 依托现有工程，1F，建筑面积1214m2 | 一致 |
|  | 2 | 倒班宿舍 | 依托现有工程，7F，建筑面积6217m2 | 依托现有工程，7F，建筑面积6217m2 | 一致 |
| 环保工程 | 废水 | 污水处理站 （规模3500m3/d） | 依托现有工程，设计规模3500m3/d（一期1750m3/d），处理工艺：“IC厌氧+两级A/O+化学除磷”。外排达标废水经延津县第二污水处理厂进一步处理后排入大沙河 | 依托现有及新建，设计规模3500m3/d，处理工艺：水解酸化+IC厌氧+两级A/O+化学除磷。外排达标废水经延津县第二污水处理厂进一步处理后排入大沙河。 | 一致 |
|  | 废气 | 焚烧炉 （规模1800kg/h） | 依托现有工程1座焚烧尾气处理工艺：“低氮燃烧，SNCR脱硝+水冷旋风除尘+半干急冷吸收+干式脱酸（喷石灰+活性炭）+布袋除尘+碱喷淋”+35m高排气筒 | 依托现有工程1座焚烧尾气处理工艺：“低氮燃烧，SNCR脱硝+水冷旋风除尘+半干急冷吸收+干式脱酸（喷石灰+活性炭）+布袋除尘+碱喷淋”+35m高排气筒 | 一致 |
|  |  | 燃气锅炉 | 配套低氮燃烧机+循环风，15m高烟囱1座（依托现有） | 园区供热管网，现有1台15t/h燃气锅炉备用 | 一致 |
|  |  | RTO蓄热式热氧化装置 | 依托现有工程，一座25m高排气筒（处理能力30000m3/h） | 依托现有工程，一座25m高排气筒（处理能力30000m3/h） | 一致 |
|  |  | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 新建1套，配套一座15m高排气筒 | 依托现有1套，配套一座15m高排气筒 | 一致，依托现有 |
|  | 固体 废物 | 危废贮存库 | 依托现有工程，建筑面积250m2 | 依托现有工程，建筑面积250m2 | 一致 |
|  |  | 一般固废间 | 依托现有工程，建筑面积250m2 | 依托现有工程，建筑面积250m2 | 一致 |

由上表可以看出，原环评新建一套两级深冷+活性炭吸附/脱附装置，本工程建成后调整为依托现有一套两级深冷+活性炭吸附/脱附装置+15m排气筒。项目其他实际建设基本情况与环评基本一致，建设内容一致。

- 3.2.2 原有工程及公辅设施情况

公司现有项目环保手续见下表。

表3-3                        公司现有项目环保手续一览表

| 序号 | 项目名称 | 报告类别 | 批复文号 | 验收文号 | 生产情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新乡制药股份有限公司核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目 | 环境影响评价报告书 | 新环书审〔2020〕13号 | 一期工程已于2021年8月完成自主验收，二期工程已建设完成，尚未验收 | 一期正常生产，二期已建设完成，尚未投产 |

本项目与现有工程的依托关系见下表。

表3-4          本项目与现有工程的依托关系一览表

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 现有工程 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1 | 阿兹夫定生产车间 | 1F，建筑面积1040m2，阿兹夫定粗品合成 | 设置在阿昔洛韦合成车间中段，利用车间中间闲置空地建设 |
|  | 2 | 氟糖生产车间 | 1F（局部3F），建筑面积3161m2，氟糖合成生产 | 依托现有利巴韦林合成车间内现有设备进行生产 |
|  | 3 | 精烘包车间 | 1F（局部2F），建筑面积6800m2，阿兹夫定粗品精制工序。 | 依托现有 精烘包车间分出小间 |
|  | 4 | 溶剂回收车间 | 1F，建筑面积3318m2，溶剂精馏回收 | 利用现有部分精馏塔 |
| 辅助工程 | 1 | 原材料、成品库 | 2F，建筑面积6720m2 | 依托现有工程 |
|  | 2 | 仓库(储存原材料、成品及包装桶) | 2F，建筑面积2992m2 |  |
|  | 3 | 危险品库1 | 1F，建筑面积700m2 |  |
|  | 4 | 危险品库2 | 1F，建筑面积700m2 |  |
|  | 5 | 五金备件库 | 2F，建筑面积5040m2 |  |
|  | 6 | 电机维修车间 | 1F，建筑面积1700m2 |  |
| 公用工程 | 1 | 焚烧炉 | 1套，规模1800kg/h | 依托现有工程 |
|  | 2 | 空压站、冷冻站 | / |  |
|  | 3 | 氮气系统 | 1套 |  |
|  | 4 | 制纯水系统 | 多介质过滤器+活性炭过滤+EDI（电流去离子装置）+二级反渗透+紫外灭菌器处理工艺 |  |
|  | 5 | 动力中心 | 建筑面积3141m2 |  |
|  | 6 | 检测中心、办公室 | 建筑面积2130m2 |  |
|  | 7 | 罐区 | 建筑面积668m2 |  |
| 配套工程 | 1 | 食堂、浴室 | 1F，建筑面积1214m2 | 依托现有工程 |
|  | 2 | 倒班宿舍 | 7F，建筑面积6217m2 |  |
| 环保工程 | 废水 | 污水处理站 （规模3500m3/d） | 设计规模3500m3/d，处理工艺：水解酸化+IC厌氧+两级A/O+化学除磷。外排达标废水经延津县第二污水处理厂进一步处理后排入大沙河。 | 依托现有工程（已建+在建） |
|  | 废气 | 焚烧炉 （规模1800kg/h） | 焚烧尾气处理工艺：“SNCR脱硝+水冷旋风除尘+半干急冷吸收+干式脱酸（喷石灰+活性炭）+布袋除尘+碱喷淋”+35m高排气筒1座 | 依托现有工程 |
|  |  | RTO蓄热式热氧化装置 | 依托现有一座25m高排气筒（处理能力30000m3/h） | 依托现有工程 |
|  | 固体 废物 | 危废贮存库 | 建筑面积250m2 | 依托现有工程 |
|  |  | 一般固废间 | 建筑面积250m2 | 依托现有工程 |

3.3主要原辅材料

本项目主要原辅材料消耗情况见下表。

表3-5                       本项目主要原辅材料消耗情况

| 产品 | 材料名称 | 环评设计使用量（t/a） | 调试期间使用量（t/a） | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阿兹夫定 | 乙腈（99.9%） | 200 | 200 | 一致 |
|  | 1,2,4-三氮唑（98%） | 19.1 | 19.1 | 一致 |
|  | 三乙胺（99%） | 26.5 | 26.5 | 一致 |
|  | 二氧六环（99%） | 210 | 210 | 一致 |
|  | 液氨 | 7.3 | 7.3 | 一致 |
|  | 三氯氧磷（99%） | 9.55 | 9.55 | 一致 |
|  | 甲醇（99%） | 32 | 32 | 一致 |
|  | 二氯甲烷（99%） | 38.6 | 38.6 | 一致 |
|  | BZ-尿苷（99%） | 15.4 | 15.4 | 一致 |
|  | 无水硫酸镁（99%） | 0.77 | 0.77 | 一致 |
|  | 氢氧化钠（99%） | 15 | 15 | 一致 |
|  | 活性炭（99%） | 0.42 | 0.42 | 一致 |
|  | 碳酸钾（99%） | 9.6 | 9.6 | 一致 |
|  | 水 | 78.5 | 78.5 | 一致 |
|  | 纯水 | 664.7 | 664.7 | 一致 |
|  | 蒸气 | 400 | 400 | 一致 |
|  | 电 | 25万kW·h/a | 25万kW·h/a | 一致 |
| F糖 | 1-O-乙酰基-2,3,5-三-O-苯甲酰基-β-D-呋喃核糖（99%） | 333.3 | 333.3 | 一致 |
|  | 二氯甲烷（99%） | 2206.7 | 2206.7 | 一致 |
|  | 咪唑（98%） | 176.7 | 176.7 | 一致 |
|  | 磺酰氯（99%） | 89 | 89 | 一致 |
|  | 三乙胺三氢氟酸盐（98%） | 240 | 240 | 一致 |
|  | 纯水 | 166.7 | 166.7 | 一致 |
|  | 溴化氢乙酸溶液（33%） | 252 | 252 | 一致 |
|  | 三乙胺（98%） | 139.3 | 139.3 | 一致 |
|  | DMAP（98%） | 5.3 | 5.3 | 一致 |
|  | 醋酐（98%） | 75.7 | 75.7 | 一致 |
|  | 乙酸乙酯（99%） | 3276.7 | 3276.7 | 一致 |
|  | DMF（98%） | 41 | 41 | 一致 |
|  | 乙醇（99%） | 3063.3 | 3063.3 | 一致 |
|  | 乙腈（99.9%） | 533.3 | 533.3 | 一致 |
|  | 氯化钠（99%） | 676.7 | 676.7 | 一致 |
|  | 碳酸氢钠（99%） | 373.3 | 373.3 | 一致 |
|  | 无水硫酸镁（99%） | 60.7 | 60.7 | 一致 |
|  | 氢氧化钠（99%） | 218.7 | 218.7 | 一致 |
|  | 碳酸钾（99%） | 23.3 | 23.3 | 一致 |
|  | 活性炭（99%） | 16.7 | 16.7 | 一致 |
|  | 水 | 8467 | 8467 | 一致 |
|  | 纯水 | 166.7 | 166.7 | 一致 |
|  | 电 | 350万kW·h/a | 350万kW·h/a | 一致 |
|  | 蒸气 | 6000 | 6000 | 一致 |
| 公用工程 | 天然气 | 442.4万Nm3/a | 48.0072万Nm3/a | 一致 |

## 3.4主要设备

F糖依托现有工程利巴韦林利车间闲置设备，项目主要的生产设备见下表。

表3-6                                  项目设备一览表

| 车间名称 |  |  | 环评批复 |  |  | 实际建设 |  | 变动原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备名称 | 规格/型号 | 数量（台/套） | 规格/型号 | 数量（台/套） |  |
| 氟糖 | 中间体I |  | 搪瓷反应釜 | 6300L | 依托现有，1 | 6300L | 依托现有，1 | 一致 |
|  |  |  | 萃取釜 | 6300L | 依托现有，1 | 6300L | 依托现有，1 | 一致 |
|  |  |  | 水相中转釜 | 6300L | 依托现有，1 | 6300L | 依托现有，1 | 一致 |
|  |  |  | 搪瓷釜 | 2000L | 依托现有，1 | 2000L | 依托现有，1 | 一致 |
|  |  |  | 真空泵机组 | 2bv6111（水环） ZJ-150（罗茨） | 依托现有，1 | 水环真空泵-罗茨真空泵 | 依托现有，1 | 一致 |
|  |  |  | 卷板换热器 | 2×20m2 | 依托现有，1 | 56 m3 | 2 | 一致 |
|  |  |  | 冷凝器 | 300m2 | 依托现有，1 | 10 m3 | 1 | 一致 |
|  |  |  | 结晶釜 | 6300L | 依托现有，1 | 5000L | 2 | 增加1台，规模变大 |
|  |  |  | 乙醇洗涤釜 | 6300L | 依托现有，1 | 1000L | 1 | 规模减少 |
|  |  |  | 自卸料离心机 | PLD-1250型 | 依托现有，1 | LS1000 | 依托现有，1 | 一致 |
|  |  |  | 聚丙高位罐 | 1000L | 2 | 1000L | 2 | 一致 |
|  |  |  | 不锈钢接受罐 | 5000L | 依托现有，2 | 5000L | 依托现有，2 | 一致 |
|  |  |  | 双锥干燥机 | 4000L | 依托现有，1 | 4000L | 依托现有，1 | 一致 |
|  |  |  | 烘箱 | / | / | 2门4开 | 依托现有，2 | 新增 |
|  |  |  | 水环真空泵 | 2bv6111 | 依托现有，1 | 2bv6111 | 依托现有，1 | 一致 |
|  |  |  | 列管冷凝器 | 5 m2 | 依托现有，1 | 5 m2 | 依托现有，1 | 一致 |
|  |  |  | 搪瓷反应釜 | 1000L | 依托现有，1 | 5000L | 依托现有，1 | 规模增大 |
|  |  |  | 冷凝器 | 10m2 | 依托现有，1 | 10m2 | 依托现有，1 | 一致 |
|  |  |  | 罗茨真空泵 | ZJ-150 | 依托现有，1 | ZJ-150 | 依托现有，1 | 一致 |
|  |  |  | 搪瓷釜 | 5000L | 依托现有，2 | 6300L | 2 | 规模增加 |
|  | 乙腈母液回收 |  | 搪瓷釜 | 3000L | 依托现有，1 | 5000L | 1 | 规模增加 |
|  |  |  | 全密闭离心机 | 1000型 | 依托现有，1 | PLD1250 | 1 | 型号变化 |
|  |  |  | 压滤器 | φ1000 | 1 | 10㎡ | 1 | 型号变化 |
|  |  |  | 中转罐 | 3000L | 1 | 2000L | 1 | 规模减少 |
|  |  |  | 耙式干燥机 | 4000L | 依托现有，1 | 4000L | 依托现有，3 | 增加2台 |
|  |  |  | 冷凝器 | 5m2 | 依托现有，1 | 5m2 | 依托现有，1 | 规一致 |
|  |  |  | 水环真空泵 | 2bv6111 | 依托现有，1 | 2bv6111 | 依托现有，1 | 一致 |
|  |  |  | 高位罐 | 500L | 依托现有，1 | / | / | 未建设 |
|  | 中间体II |  | 搪瓷反应釜 | 6300L | 依托现有，1 | 6300L | 依托现有，1 | 一致 |
|  |  |  | 萃取釜 | 6300L | 依托现有，1 | 6300L | 依托现有，1 | 一致 |
|  |  |  | 水相萃取釜 | 6300L | 依托现有，1 | 6300L | 依托现有，1 | 一致 |
|  |  |  | 结晶釜 | 6300L | 依托现有，1 | 6300L | 依托现有，1 | 一致 |
|  |  |  | 聚丙高位罐 | 1000L | 2 | 1000L | 2 | 一致 |
|  |  |  | 自卸料离心机 | PLD-1250型 | 依托现有，1 | PLD-1250型 | 依托现有，1 | 一致 |
|  |  |  | 浓缩釜 | 2000L | 依托现有，1 | 2000L | 依托现有，1 | 一致 |
|  |  |  | 真空泵机组 | 2bv6111（水环） ZJ-150（罗茨） | 依托现有，1 | 2bv6111（水环） ZJ-150（罗茨） | 依托现有，1 | 一致 |
|  |  |  | 板式换热器 | 40m2 | 依托现有，1 | 40m2 | 依托现有，1 | 一致 |
|  |  |  | 冷凝器 | 10m2 | 依托现有，1 | 10m2 | 依托现有，1 | 一致 |
|  |  |  | 不锈钢接收罐 | 5000L | 依托现有，2 | 5000L | 依托现有，2 | 一致 |
|  |  |  | 双锥干燥机 | 4000L | 依托现有，1 | 4000L | 依托现有，1 | 一致 |
|  |  |  | 水环真空泵 | 2bv6111 | 依托现有，1 | 2bv6111 | 依托现有，1 | 一致 |
|  |  |  | 列管冷凝器 | 5 m2 | 依托现有，1 | 5 m2 | 依托现有，1 | 一致 |
|  | 成品生产 |  | 搪瓷反应釜 | 5000L | 依托现有，2 | 5000L | 依托现有，1 | 减少1台 |
|  |  |  | 冷凝器 | 5m2 | 2 | 10m2 | 2 | 型号变化 |
|  |  |  | 萃取釜 | 5000L | 依托现有，4 | 5000L | 依托现有，2 | 减少2台 |
|  |  |  | 聚丙高位罐 | 500L | 2 | / | / | 未建设 |
|  |  |  | 聚丙高位罐 | 1000L | 4 | / | / | 未建设 |
|  |  |  | 降膜蒸发器 | 1500L/h | 依托现有，1 | 1500L/h | 依托现有，1 | 一致 |
|  |  |  | 真空泵机组 | 2bv6111（水环） ZJ-150（罗茨） | 1 | FLSJ-230 | 1 | 型号变化 |
|  |  |  | 列管冷凝器 | 40m2 | 依托现有，1 | 40m2 | 依托现有，1 | 一致 |
|  |  |  | 冷凝器 | 40m2 | 依托现有，1 | 40m2 | 依托现有，1 | 一致 |
|  |  |  | 密闭离心机 | 1000型 | 依托现有，2 | 1000型 | 依托现有，1 | 减少1台 |
|  |  |  | 搪瓷釜 | 5000L | 依托现有，2 | 5000L | 依托现有，2 | 一致 |
|  |  |  | 微孔过滤器 | 10m2 | 依托现有，2 | 10m2 | 依托现有，1 | 减少1台 |
|  |  |  | 耙式干燥机 | 4000L | 依托现有，1 | 4000L | 依托现有，1 | 一致 |
|  |  |  | 冷凝器 | 5m2 | 依托现有，1 | 5m2 | 依托现有，1 | 一致 |
|  |  |  | 水环真空泵 | 2bv6111 | 依托现有，1 | 2bv6111 | 依托现有，1 | 一致 |
| 氟糖车间共用设备 |  |  | 单效蒸发器 | 2500L/H | 依托现有，1 | 2500L/H | 依托现有，1 | 一致 |
|  |  |  | 单效蒸发器 | 2500L/H | 依托现有，1 | 2500L/H | 依托现有，1 | 一致 |
|  |  |  | 搪瓷反应釜 | 500L | 依托现有，1 | / | / | 未建设 |
|  |  |  | 冷凝器 | 3m2 | 依托现有，1 | / | / | 未建设 |
|  |  |  | 罗茨真空泵 | ZJ-150 | 依托现有，2 | / | / | 未建设 |
|  |  |  | 冷凝器 | 100m2 | 依托现有，2 | / | / | 未建设 |
|  |  |  | 乙腈水共沸物接收罐 | 5m3 | 1 | 7m3 | 1 | 规模增大，依托现有 |
|  |  |  | 二氧六环水共沸物接收罐 | 5m3 | 1 | 7m3 | 1 | 规模增大，依托现有 |
| 阿兹夫定生产 |  | 中间体I | 不锈钢水浴釜 | 1m³ | 1 | 1m³ | 3 | 增加2台 |
|  |  |  | 搪瓷反应釜 | 2m³ | 2（1用1备） | 2m³ | 2（1用1备） | 一致 |
|  |  |  | 密闭离心机 | φ800 | 1 | φ800 | 1 | 一致 |
|  |  |  | 聚丙高位罐 | 100L | 1 | 100L | 2 | 增加1台 |
|  |  |  | 聚丙高位罐 | 300L | 1 | BS-2F | 7 | 增加5台 |
|  |  |  | 真空泵机组 | 2bv6111（水环） ZJ-150（罗茨） | 2 | 2bv6111（水环） ZJ-150（罗茨） | 1 | 减少1台 |
|  |  |  | 聚丙接受釜 | 200L | 8 | 200L | 3 | 减少2台，规模减少 |
|  |  |  |  |  |  | 300L | 3 |  |
|  |  |  | 制冷机 | -30℃ | 1 | 两门两车 | 1 | 一致 |
|  |  |  | 减压烘箱 | 两门两车 | 1 | 两门两车 | 1 | 增加一个 |
|  |  |  | 高位罐 | 1m³ | 1 | 1m³ | 1 | 一致 |
|  |  |  | 母液罐 | 1m³ | 1 | 5m³ | 1 | 规模增大 |
|  |  | 中间体II | 搪瓷反应釜 | 2m³ | 1 | 2m³ | 1 | 一致 |
|  |  |  | 密闭离心机 | φ800 | 1 | Φ1000 | 1 | 规模增大 |
|  |  |  | 高位罐 | 1m³ | 1 | / | / | 未建设 |
|  |  |  | 母液罐 | 1m³ | 1 | 2m³ | 1 | 规模增大 |
|  |  |  | 真空泵机组 | 2bv6111（水环） ZJ-150（罗茨） | 1 | 水环真空泵-罗茨真空泵 | 1 | 型号变化 |
|  |  |  | 减压烘箱 | 两门两车 | 1 | 两门两车 | 1 | 一致 |
|  |  | 粗品生产 | 不锈钢水浴釜 | 1m³ | 1 | 1m³ | 1 | 一致 |
|  |  |  | 搪瓷罐 | 2m³ | 1 | / | / | 去离子水储罐，未建设 |
|  |  |  | 搪瓷反应釜 | 1m³ | 1 | 1m³ | 1 | 一致 |
|  |  |  | 搪瓷反应釜 | 0.5m³ | 1 | 0.5m³ | 1 | 一致 |
|  |  |  | 搪瓷反应釜 | 0.5m³ | 1 | 0.5m³ | 1 | 一致 |
|  |  |  | 搪瓷反应釜 | 1m³ | 1 | 1m³ | 1 | 一致 |
|  |  |  | 减压烘箱 | 两门两车 | 1 | 两门两车 | 1 | 一致 |
|  |  |  | 冷凝器（玻璃） | / | 4 | 3m³ | 4 | 一致 |
|  |  |  | 冷凝器（不锈钢） | 10m2 | 1 | 10m2 | 2 | 增加1台 |
|  |  |  | 高位罐 | 1000L | 1 | 2m³ | 1 | 规模增大 |
|  |  |  | 高位罐 | 500L | 1 | 1m³ | 1 | 规模增大 |
|  |  |  | 母液罐 | 1m³ | 1 | 2m³ | 1 | 规模增大 |
|  |  |  | 密闭离心机 | φ800 | 1 | φ800 | 1 | 一致 |
|  |  |  | 聚丙接受罐 | 500L | 2 | 500L | 1 | 减少1台 |
|  |  |  | 真空泵（配套罗茨泵） | 2bv6111（水环） ZJ-150（罗茨） | 2 | 水循环机械真空泵真空泵 | 2 | 型号变化 |
|  |  | 成品精制 （精烘包车间） | 玻璃脱色釜 | 150L | 2 | / | / | 未建设 |
|  |  |  | 玻璃结晶釜 | 150L | 2 | / | / | 未建设 |
|  |  |  | 搪瓷压滤器 | φ500 | 2 | φ500 | 1 | 减少1台 |
|  |  |  | 真空泵机组 | 2bv6111（水环） ZJ-150（罗茨） | 1 | 水环真空泵-罗茨真空泵 | 2 | 增加1台 |
|  |  |  | 母液中转釜 | 1m³ | 1 | 500L | 1 | 规模减少 |
|  |  |  | 减压烘箱 | 两门两车 | 1 | 两门两车 | 1 | 一致 |
|  |  |  | 搪瓷釜 | 500L | 依托现有，2 | 500L | 依托现有，2 | 一致 |
|  |  |  | 搪瓷罐 | 5000L | 依托现有，2 | 5000L | 依托现有，2 | 一致 |
| 溶剂车间 |  |  | 乙酸乙酯精馏塔 | DN500×H12m | 1 | 乙酸乙酯精馏塔 | DN500×H12m | 一致 |
|  |  |  | 乙腈精馏塔 | DN500×H12m | 1 | 乙腈精馏塔 | DN500×H12m | 一致 |
|  |  |  | 二氯甲烷精馏塔 | DN500×H12m | 1 | 二氯甲烷精馏塔 | DN500×H12m | 一致 |
|  |  |  | 乙醇蒸馏塔 | DN300×H11m | 依托现有，1 | 乙醇蒸馏塔 | DN300×H11m | 一致 |
|  |  |  | 乙酸乙酯接收罐 | 2.0m3 | 1 | 乙酸乙酯接收罐 | 2.0m3 | 一致 |
|  |  |  | 乙腈接收罐 | 2.0m3 | 1 | 乙腈接收罐 | 2.0m3 | 一致 |
|  |  |  | 二氯甲烷接收罐 | 2.0m3 | 1 | 二氯甲烷接收罐 | 2.0m3 | 一致 |
|  |  |  | 乙醇接收罐 | φ1.3m×1.5m | 依托现有，2 | 乙醇接收罐 | φ1.3m×1.5m | 一致 |
|  |  |  | 二氯甲烷中转罐 | 20m3 | 1 | 15m3 | 1 | 规模减小 |
|  |  |  | 乙酸乙酯中转罐 | 20m3 | 1 | 15m3 | 1 | 规模减小 |
|  |  |  | 乙腈中转罐 | 20m3 | 1 | 15m3 | 1 | 规模减小 |
|  |  |  | 三效蒸发器 | 2t/h | 1 | / | / | 未建设 |

## 3.5水平衡及物料平衡

- 3.5.1 水平衡

本项目实际用水情况见下图。

图3-2            项目实际水平衡图                单位：m3/d

## 3.6生产工艺

- 3.6.1 F糖（1,3,5-三-氧-苯甲酰基-2-脱氧-2-氟-α-D-阿拉伯糖）

注：G：废气，S：固废，N：噪声，W：废水

图3-3        中间体I生产工艺流程图

注：G：废气，S：固废，N：噪声，W：废水

图3-4     乙腈母液回收生产工艺流程图

注：G：废气，S：固废，N：噪声，W：废水

图3-5    中间体II生产工艺流程图

注：G：废气，S：固废，N：噪声，W：废水

图3-6    F糖成品生产工艺流程图

工艺过程简述：

1）中间体I制备

①溴代、重排反应

通过真空上料将定量的1-O-乙酰基-2，3，5-三-O-苯甲酰基-β-D-呋喃核糖（后文简称D-呋喃核糖）加入反应釜内，然后由计量泵打入定量的二氯甲烷，缓慢搅拌降温，降温至5℃停止搅拌，缓慢滴加溴化氢乙酸溶液与二氯甲烷的混合物，滴加完毕后继续搅拌30min，此过程D-呋喃核糖与溴化氢发生溴代反应，生成中间产物；反应结束后向釜内缓慢加入定量饮用水，搅拌分相，前步产生的中间产物与水反应发生重排生成中间体I。

中间体I主要反应是1-O-乙酰基-2，3，5-三-O-苯甲酰基-β-D-呋喃核糖与溴化氢发生溴代反应生成极不稳定的中间产物和乙酸，然后该中间产物与水发生重排反应生成中间体I和其同分异构体副产I。中间体I生产过程D-呋喃核糖的转化率大于99%，中间体I收率为43.7%，中间体I生产主反应方程式如下：

D-呋喃核糖          溴化氢                                    中间产物            乙酸

中间产物                 水                                        中间体I       溴化氢

中间体I生产过程中副反应如下：

中间产物                     水                                        副产1                溴化氢

CH3COOH   +   NaHCO3CH3COONa  +  H2O  +  CO2

醋酸              碳酸氢钠                  醋酸钠          水       二氧化碳

②碱洗、脱溶

重排后将水相打入水相中转釜内，定期作为副产出售；二氯甲烷相进入萃取釜内，分两次加入饱和碳酸钠溶液进行碱洗，去除有机相中的乙酸，水相作为废水排放，有机相进入脱溶釜内进行减压脱溶，直至无冷凝液产生，脱溶压力为-0.09MPa、温度30℃。脱溶产生的二氯甲烷送溶剂回收车间进行精馏回收。

③重结晶

向脱溶釜内加入乙腈，混合搅拌后打入结晶釜内，加热至40℃进行搅拌溶解，1h后降温至25℃使中间体I从乙腈中析出，静置30min后送入密闭离心机内进行固液分离。

④离心、洗涤、干燥

结晶后的物料送入密闭离心机内进行固液分离，离心机设置在密闭负压间内。离心废液送乙腈母液回收装置内进行原料回收，滤饼采用无水乙醇分两批次进行洗涤，洗涤后的滤饼由离心机下方自动卸料口进入密闭斗车内，通过密闭斗车将滤饼送入干燥间进行干燥。

项目采用真空上料的方式将湿料抽送入双锥干燥机内，双锥干燥机设置在密闭负压间内，通过双锥干燥机使湿料中的乙醇全部烘干，得到中间体I。

⑤溶剂回收

中间体I生产过程中的重排反应产生的中间体I大约56%，约44%左右的溴代产物转变为中间体I的同分异构体，因此导致中间体I的收率仅43.7%，导致大量原料浪费。建设单位为了提高原料D-呋喃核糖的利用率，计划将中间体I的同分异构体通过乙酰化反应生成D-呋喃核糖，通过净化后回收D呋喃核糖，D-呋喃核糖的回收量约占投加量的35%左右，详细工艺如下：

将中间体I生产过程产生的乙腈母液（离心工段）泵入反应釜内，向反应釜内加入定量的三乙胺、醋酐和DMAP，搅拌加热，60℃常压反应6h后降温至常温，加入定量的新鲜水进行分散结晶，使D-呋喃核糖从乙腈中析出。将结晶后的物料送入离心机内进行固液分离，液相进入乙腈回收系统内经蒸馏共沸回收乙腈与水的共沸物，共沸物中加入碳酸钠进行分层，水相作为废水排放，乙腈送精馏塔内进行精馏回收。蒸出乙腈后的水相送入三效蒸发器内进行浓缩结晶，冷凝液进入污水处理站出来，浓缩液（主要为三乙胺、水和少量盐）经无水硫酸镁干燥后回用于生产，主要为乙胺和少量盐，回用一定次数后外委处置。

离心后的滤饼经无水乙醇洗涤后由离心机卸料口进入密闭斗车内，由人工将滤饼密闭送入干燥间内；通过真空将湿料抽送进入耙式干燥机内进行干燥，干燥后即为原料D-呋喃核糖，直接套用。洗涤废液直径送入溶剂回收车间乙醇回收塔内进行精馏回收乙醇。

副产I                         醋酸酐                    D-呋喃核糖                 醋酸

2）中间体II制备

①磺化反应

通过真空上料将定量的中间体I加入反应釜内，然后由计量泵打入定量的乙酸乙酯和DMF，缓慢搅拌溶解后降温，降温至-5℃~-10℃，缓慢滴加磺酰氯和乙酸乙酯混合物，滴加完毕后继续搅拌3h，升温至常温下分2批次缓慢滴加咪唑，滴加结束后继续搅拌3h停止搅拌。

中间体II主要反应是中间体I与磺酰氯发生磺化反应，然后加入咪唑，使咪唑取代磺酰基上的氯，生成中间体II和氯化氢。中间体II生产过程中间体II的转化率大于97.5%，中间体II收率为90%，中间体II生产主反应方程式如下：

中间体I                    磺酰氯                              中间产物                 氯化氢

中间产物                       咪唑                             中间体II                  氯化氢

中间体II生产期间主要副反应为过量的磺酰氯与咪唑反应生成N-磺酰氯咪唑和N，N-硫酰二咪唑，以及过量的咪唑与氯化氢反应生成咪唑盐酸盐，具体副反应化学反应方程式如下：

磺酰氯          咪唑                 N-磺酰氯咪唑       氯化氢

磺酰氯                  咪唑                                  N，N-硫酰二咪唑       盐酸

咪唑                氯化氢                咪唑盐酸盐

②洗涤

将磺化反应釜内的物料转移进入萃取釜内，加入定量的水进行水洗分相，水相进入中转釜内继续用定量的乙酸乙酯进行萃取，有机相打入萃取釜内，继续向萃取釜内分3批次打入饱和食盐水进行洗涤，水相进入三效蒸发器内进行浓缩，浓缩废盐作为危废进行处置，污冷凝水进入厂区污水处理站进行处置。

③减压脱溶

洗涤后的有机相通过管道自留进入脱溶釜内进行脱溶，脱溶条件为55℃、-0.09MPa，脱溶至无任何溶剂残留。

④重结晶

向脱溶釜内加入乙醇搅拌均匀后打入结晶釜内，常温搅拌5h，送入离心机内进行固液分离

⑤离心、洗涤、干燥

将重结晶后的物料送入离心机内进行固液分离，离心机位于密闭负压小间内；离心后向离心机内缓慢加入无水乙醇进行洗涤，洗涤后湿料由离心机卸料口导入密闭斗车内，人工通过斗车将湿料送入密闭负压干燥间内，通过真空上料的方式将湿料抽送进入双锥干燥机内，负压加热烘干，烘干后即为中间体II成品。

离心、洗涤废液经蒸馏冷凝回收乙醇，釜内残液作为危废进行处置；真空干燥冷凝液全部为乙醇，直接作为原料套用。

3）F糖成品制备

①氟代反应

通过真空上料将定量的中间体II加入反应釜内，然后由计量泵打入定量的乙酸乙酯和三乙胺三氢氟酸盐，缓慢搅拌升温至80℃，常压回流反应6h后降温至50℃缓慢滴加三乙胺，继续升温至80℃进行回流反应，6h后通过液相色谱监测跟踪，待中间体II残留量低于2%后降温停止反应，将反应液打入萃取釜内。

F糖成品工段主要反应是中间体II与三乙胺三氢氟酸、三乙胺发生氟代反应，生成F糖、咪唑和三氧化硫三乙胺复合盐。F糖成品生产过程中间体II的转化率大于98%，F糖收率为83%，中间体II生产主反应方程式如下：

中间体II         三乙胺三氢氟    三乙胺      F糖        咪唑  三氧化硫三乙胺复合盐

②碱洗分层

向萃取釜内加入碳酸氢钠溶液中和反应液中的醋酸，搅拌分层，下层水相放入水相萃取釜内，向水相中加入乙酸乙酯进行反萃，萃取回收F糖，合并乙酸乙酯相。水相经三效蒸发浓缩后冷凝液进入污水处理站；浓缩液主要为水、三乙胺和少量钠盐，进入无水硫酸镁进行干燥，干燥后三乙胺回用于生产，回用一定次数后外委处置。

③洗涤

向乙酸乙酯相中加入水进行水洗分层，水相通过乙酸乙酯反萃后排入厂区污水处理站进行处置。

④脱色、过滤、脱溶

水洗后向水洗釜内加入少量活性炭，搅拌脱色，经微孔过滤器过滤后料液进入降膜蒸发器内进行脱溶，脱溶环境为50℃、-0.09MPa，将料液中乙酸乙酯和水全部蒸馏干净后送入溶解釜内。脱溶产生的冷凝液主要成分为三乙胺、水和乙酸乙酯，为了减少乙酸乙酯与水共沸的情况，向冷凝液中加入无水硫酸镁进行脱水，脱水干燥后送精馏塔内进行精馏回收乙酸乙酯和三乙胺。

⑤重结晶、离心、洗涤

向溶解釜内加入无水乙醇进行溶解，不溶物主要是杂质、副产物和少量F糖，将溶釜内料液送入密闭离心机内进行固液分离，离心后向离心机内缓慢加入无水乙醇进行洗涤，洗涤废液和离心废液经减压蒸馏回收乙醇后，釜残作为危废进行处置。

⑥烘干

洗涤后湿料由离心机卸料口导入密闭斗车内，人工通过斗车将湿料送入密闭负压干燥间内，通过真空上料的方式将湿料抽送进入耙式干燥机内，负压加热烘干，烘干后即为F糖成品。

- 3.6.2阿兹夫定生产

注：G：废气；N：噪声；S：固废；W：废水

图3-7    中间体I生产工艺流程图

注：G：废气；N：噪声；S：固废；W：废水

图3-8      中间体II生产工艺流程图

注：G：废气；N：噪声；S：固废；W：废水

图3-9    阿兹夫定粗品生产工艺流程图

注：G：废气；N：噪声；S：固废；W：废水

图3--10    阿兹夫定精制生产工艺流程图

工艺过程简述：

（1）生产工艺

1）中间体I制备

中间体I为阿兹夫定合成过程产生的第一个主要中间体，需求量为15.77t/a，中间体I产量为41kg/批次，一年需生产385批次，平均每3天生产4批次。

①取代反应

通过真空上料向反应釜内加入定量双Bz尿苷和1,2,4-三氮唑，然后通过计量泵加入乙腈和三乙胺，缓慢搅拌溶解，降温至-10℃，常压缓慢滴加三氯氧磷，滴加完毕后保温反应6h，然后采用HPLC监测反应进度，待双Bz尿苷转化率大于99%后向反应釜内加入定量纯水停止反应，搅拌3h左右使中间体I从乙腈中析出。

中间体I主要反应是双Bz尿苷与三氯氧磷发生氯代反应，生成极不稳定的中间产物，该产物产生后立即与1,2,4-三氮唑反应生成中间体I。中间体I生产过程双Bz尿苷的转化率大于99%，中间体I收率为93.6%。中间体I生产主反应方程式如下：

双Bz尿苷          三氯氧磷              中间产物                     二氯磷酸

中间产物     1,2,4-三氮唑           中间体I        氯化氢

中间体I生产期间的副反应如下：

+ 2H2O    H3PO4  + 2HCl

二氯磷酸   水               磷酸        氯化氢

POCl3  + 3H2OH3PO4  +  3HCl

三氯氧磷   水              磷酸       氯化氢

H3PO4    +  NEt3  H3PO4NEt3

磷酸         三乙胺       磷酸三乙胺盐

HCl +  NEt3HClNEt3

氯化氢    三乙胺     三乙胺盐酸盐

②离心、洗涤、干燥

通过管道将结晶液送入全密闭离心机内进行固液分离，离心机设置在密闭负压小间内，离心母液送乙腈母液中转釜内，定期送单效蒸发器内进行乙腈回收；离心机内滤饼采用乙腈和水1：1溶液进行洗涤，洗涤后将滤饼分批次装入密闭袋内，送入烘干间进行烘干。洗涤废液送入乙腈母液中转釜内。

中间体I采用密闭减压烘箱进行干燥，减压烘箱单独设置在密闭负压小间内，人工将袋内滤饼平铺在减压烘箱内进行烘干，约12h左右完成烘干，装入密闭小袋内送中间体II生产工段。

③乙腈母液回收

离心产生的乙腈母液和洗涤废液经管道送入F糖车间乙腈回收蒸发器内进行蒸馏（单效蒸发器），蒸馏条件为常压76℃，该温度下乙腈和水产生共沸，乙腈携带少量的水被蒸出，冷凝液回收在接受釜内，直至无冷凝液产生停止蒸馏。冷凝得到86%左右的乙腈与水混合物，向混合物中加入碳酸钾，搅拌溶解后，降温至20℃以下静置30min，此时釜内液体发生分层，上层为纯度98%以上的乙腈溶液，下层为水相，将水相放出，剩余乙腈送溶剂回收车间进行精馏，回收的乙腈，精馏产生的乙腈与水混合物重回萃取釜内进行处置。

单效蒸发器内残留废水进入三效蒸发器内进行浓缩，污冷水作为废水排放，浓缩后残液加入氢氧化钠进行中和，精制分层回收三乙胺，向三乙胺中加入污水硫酸镁进行干燥，干燥后三乙胺通过管道送入阿兹夫定生产线三乙胺中转罐内暂存，等待套用；中和后水相通过结晶、过滤后污盐送电热回转炉内进行预处理，水相送焚烧炉内焚烧。

2）中间体II制备

中间体II为阿兹夫定合成过程产生的第二个主要中间体，通过中间体I在氨水中氨解制成。中间体II需求量为13.85t/a，中间体I产量为36kg/批次，一年需生产385批次，平均每3天生产4批次。

①氨解反应

通过真空上料将第一步制成的中间体I全部加入反应釜内，然后由计量泵加入定量的二氧六环和25%氨水，保持常压25℃进行搅拌，使中间体I与氨水发生氨解反应，释放出1,2,4-三氮唑，保温反应5h后采用HPLC定时监测反应进度，待中间体I转化率大于99%后加入去离子水停止反应，缓慢搅拌1h，此时有大量固体析出。

中间体II生产过程中中间体I的转化率为99%以上，中间体II收率为96.5以上，生产期间主要反应化学方程式如下：

中间体I               氨水                           氨水中间体II         三氮唑      水

中间体II生产过程中主要副反应为少量中间体II继续反应脱保护生成阿兹夫定及苯甲酰胺和间氯苯甲酰胺，其化学反应方程式如下：

中间体II              氨水            阿兹夫定    苯甲酰胺  间氯苯甲酰胺  水

②离心、洗涤、烘干

通过管道将结晶后的物料输送进入密闭离心机内进行固液分离，离心机设置在密闭负压小间内，离心母液送二氧六环母液中转釜内，定期送单效蒸发器内进行处置；离心机内滤饼采用约1倍量的纯水进行洗涤，洗涤后将滤饼分批次装入密闭袋内，送入烘干间进行烘干。

中间体II采用密闭减压烘箱进行干燥，减压烘箱单独设置在密闭负压小间内，人工将袋内滤饼平铺在减压烘箱内进行烘干，约12h左右完成烘干，装入密闭小袋内送阿兹夫定粗品生产工段。

③二氧六环母液处置

离心和洗涤产生的含二氧六环废水经管道送入二氧六环母液罐内存放，然后通过管道送入二氧六环蒸发器内进行蒸馏（单效蒸发器），蒸馏条件为常压87.8℃，该温度下二氧六环和水产生共沸，二氧六环携带少量的水被蒸出，冷凝液回收在接受釜内，直至无冷凝液产生停止蒸馏。冷凝得到82%左右的二氧六环与水混合物，该混合物外委厂家回收精制后返回企业使用，回收率大约90%。

3）阿兹夫定粗品制备

阿兹夫定粗品需求量为5.04t/a，粗品产量为26.2kg/批次，一年需生产193批次，平均每3天生产2批次。

①脱保反应

通过真空上料将两批次中间体II全部加入反应釜内，然后由计量泵加入定量的二氧六环和25%氨水，保持常压25℃进行搅拌，使中间体II与氨水发生脱保反应；保温反应5h后采用HPLC定时监测反应进度，待中间体II转化率大于99.5%后停止搅拌，将反应液全部转入减压浓缩釜内进行减压浓缩。

阿兹夫定粗品生产过程中中间体II的转化率为99.5%以上，中间体II收率为66.7%，生产期间主要反应化学方程式如下：

中间体II         氨水                           阿兹夫定      苯甲酰胺   间氯苯甲酰胺  水

②浓缩结晶

减压浓缩釜内压力为-0.095MPa、温度60℃，该条件下二氧六环和水部分蒸发，随着溶剂和水的减少，阿兹夫定从二氧六环中析出，待大量固体析出后停止加热，浓缩时间约为10h。

③重结晶、脱溶

向减压浓缩釜内加入甲醇，缓慢搅拌升温溶解（50℃），1h后将釜内物料由密闭管道送入聚丙烯过滤器内进行过滤（聚丙烯过滤器设置在负压小间内）；过滤后物料进入脱溶釜内进行脱溶，脱溶条件为-0.095MPa、60℃，将釜内溶剂完全蒸干。减压浓缩过程产生的冷凝废液送二氧六环回收设施内进行处置，脱溶段产生的冷凝液为甲醇、水和二氧六环混合物，直接送危废焚烧炉内进行焚烧处置。

④二次重结晶

脱溶完成后向釜内加入定量甲醇，缓慢搅拌升温溶解（50℃），待析出物基本全部溶解后降温至30℃，滴加二氯甲烷，使阿兹夫定重新从甲醇中析出。二氯甲烷滴加完毕后静置30min将釜内物料送入密闭离心机内进行固液分离，离心机设置在密闭负压小间内，离心母液进入母液中转罐内暂存。

④回流除渣

向离心机内加入定量甲醇和二氯甲烷，将滤饼与溶剂一同通过管道送入回流釜内，30℃条件下进行常压回流4h，进一步去除杂质。

⑤离心、洗涤、烘干

回流反应后的物料送入密闭离心机内进行固液分离，离心机内滤饼采用二氯甲烷进行洗涤进一步除渣，洗涤后将滤饼分批次装入密闭袋内，送入烘干间进行烘干。

阿兹夫定粗品采用密闭减压烘箱进行干燥，减压烘箱单独设置在密闭负压小间内，人工将袋内滤饼平铺在减压烘箱内进行烘干，约12h左右完成烘干，装入密闭小袋内送阿兹夫定精制生产工段（精烘包车间）。

⑥溶剂回收

离心、洗涤废液主要成分为甲醇、二氯甲烷和反应产物，由于甲醇和二氯甲烷可以形成共沸物，因此仅依托精馏无法直接对甲醇和二氯甲烷做到完全分离，企业计划对离心母液先加入水进行萃取，将甲醇从二氯甲烷相萃取出来，然后将二氯甲烷进行蒸馏回收得到98%的二氯甲烷，将二氯甲烷粗品送溶剂回收车间进行精馏精制，使二氯甲烷纯度达到99.9%，满足项目套用的要求；萃取水相作为废水送污水处理站进行处置。

4）阿兹夫定精制

阿兹夫定生产规模为5t/a，产量为13kg/批次，一年需生产385批次，平均每3天生产4批次。

①过滤

通过真空上料将第三步制成的阿兹夫定粗品的一半加入结晶釜内，泵入定量的纯化水，加热至80℃搅拌溶解。

②精、烘、包

结晶釜内降温至20℃使阿兹夫定从水中析出，静置30min后送密闭压滤器内进行过滤，滤饼采用纯水进行多次洗涤，然后送入减压烘箱内进行烘干脱水，烘干后即为成品阿兹夫定，通过人工进行装袋包装。

结晶压滤后产生的母液送入阿兹夫定车间进行蒸馏脱水，污冷凝水作为阿兹夫定粗品生产过程产生的离心母液萃取甲醇的补充水使用。

- 3.6.3危废焚烧炉

本次工程大部分危险废物依托现有焚烧炉进行处置，现有工程建设一台1800kg/h的焚烧炉，焚烧系统由焚烧炉体、沉降室、二燃室和烟气处理系统等组成。

①焚烧炉本体

危险废物在焚烧炉内加热、干燥、汽化、燃烧和分解，焚烧炉燃烧温度在800℃以上。燃烧系统的启动采用天然气做辅助燃料。

考虑到危险废物的复杂性和成分多变性及其热值的不均衡性，为确保焚烧系统的安全稳定运行，设计在焚烧炉本体布置低氮燃烧器。本工程进焚烧炉处置的废物多为易燃，对于燃烧性不佳蒸馏残液等，通过辅助燃烧器喷辅助燃料天然气以保证危险废物的充分燃烧。低氮燃烧器具有FSSS火焰监测和保护功能，当炉膛温度低于设定值时，低氮燃烧器自动开启，当炉膛温度高于设定值时燃烧器自动切换。燃烧器的喷气量和助燃风量由低氮燃烧器带来的比例阀自动控制和调节。

②沉降室

焚烧炉焚烧烟气中含有大量粉尘、盐颗粒，直接进入二燃室不仅降低二次焚烧效率且对后续尾气除尘及换热设备造成损害。故本工程在焚烧炉和二燃室之间设置了迷宫式沉降室，对焚烧炉焚烧烟气中的粉尘、盐颗粒进行重力沉降处理。

③二燃室

烟气进入二燃室进行再次高温燃烧处置，通过助燃燃料天然气使燃烧温度达1100℃以上，废物在燃烧过程中进行分解、燃烧；燃烧效率达 99.9%、焚毁去除率达99.99%以上。烟气在二燃室的停留时间2秒以上，确保进入焚烧系统的危险废物充分彻底的燃烧完全。经二燃室充分燃烧的高温烟气送入尾气处理系统。

④烟气处理系统

二燃室高温烟气在炉内SNCR脱硝后，再经“水冷旋风除尘+半干式急冷+干式脱酸（喷石灰+活性炭）+布袋除尘+碱喷淋”处理，焚烧炉烟气由35m高排气筒排放。

- 3.6.4污盐处理

项目生产过程产生的废硫酸镁（三乙胺和乙酸乙酯脱水干燥，122.79t/a）、氯化钠污盐（主要来源于F糖氯化钠溶液清洗废水三效蒸发、结晶过滤产生，242.1t/a）、氟化钠与碳酸氢钠混合污盐（303.9t/a）、氯化钠与磷酸钠混合盐（539.87ta）等，共计1208.66t/a。污盐中含有一些反应副产物和水，上述污盐均依托烘箱烘干处理去除含有的有机物和少量水分，然后再根据污盐成分分类进行处理。烘箱烘干废气经碱喷淋后再入RTO进行处理后达标排放。

## 3.7产污环节

本项目产污环节情况见下。

表3-6                         产污环节一览表

| 污染因素 | 产污环节 | 污染因子 | 治理措施 |  | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评 | 实际 |  |
| 废气 | F糖车间 |  |  |  |  |
|  | G1-1溴代反应 | 二氯甲烷、乙酸、溴化氢 | 两级冰盐水冷凝+水喷淋+活性炭吸附/脱附 | 两级冰盐水冷凝+水喷淋+活性炭吸附/脱附 | 一致 |
|  | G1-2减压脱溶不凝气 | 二氯甲烷 | 两级冰盐水冷凝+水喷淋+活性炭吸附/脱附 | 两级冰盐水冷凝+水喷淋+活性炭吸附/脱附 | 一致 |
|  | G1-3二氯甲烷精馏不凝气 | 二氯甲烷 | 两级冰盐水冷凝+水喷淋+活性炭吸附/脱附 | 两级冰盐水冷凝+水喷淋+活性炭吸附/脱附 | 一致 |
|  | G1-4重结晶废气 | 乙腈 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G1-5离心废气 | 乙腈 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G1-6乙醇精馏废气 | 乙醇、乙腈 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G1-7真空干燥不凝气 | 乙醇、乙腈 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G1-8乙酰化反应 | 乙腈、三乙胺、醋酐 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G1-9离心废气 | 乙腈 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G1-10离心母液蒸馏废气 | 乙醇 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G1-11三效蒸发不凝气 | 乙腈、醋酸 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G1-12乙腈精馏不凝气 | 乙腈 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G1-13乙醇废液精馏不凝气 | 乙醇、乙腈 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G1-14真空干燥不凝气 | 乙醇 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G1-15~16搅拌溶解及磺化废气 | 乙酸乙酯、氯化氢 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G1-17三效蒸发不凝气 | 乙酸乙酯、DMF | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G1-18三效蒸发不凝气 | 乙酸乙酯、DMF | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G1-19减压脱溶不凝气 | 乙酸乙酯 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G1-20乙酸乙酯精馏不凝气 | 乙酸乙酯 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G1-21重结晶废气 | 乙醇 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G1-22乙醇废液蒸馏废气 | 乙醇 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G1-23真空干燥 | 乙醇 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | 不凝气 | 乙酸乙酯 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G1-24氟代反应 | 乙酸乙酯 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G1-25三效蒸发不凝气 | 乙酸乙酯 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G1-26三效蒸发不凝气 | 乙酸乙酯、三乙胺 | 水喷淋+RTO | 不再产生 | 不一致 |
|  | G1-27脱溶 | 乙酸乙酯、三乙胺 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G1-28乙酸乙酯精馏不凝气 | 乙醇 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G1-29重结晶废气 | 乙醇 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G1-30离心废气 | 乙醇 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G1-31乙醇废液蒸馏不凝气 | 乙醇 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G1-32真空干燥不凝气 | 二氯甲烷、乙酸、溴化氢 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | 阿兹夫定车间 |  |  |  |  |
|  | G2-1取代反应 | 乙腈、氯化氢 | 碱喷淋+RTO | 碱喷淋+RTO | 一致 |
|  | G2-2离心废气 | 乙腈 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G2-3乙腈母液蒸馏不凝气 | 乙腈、三乙胺 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G2-4三效蒸发不凝气 | 乙腈 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G2-5乙腈母液蒸馏不凝气 | 乙腈 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G2-6烘干废气 | 乙腈 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G2-7氨解反应 | 二氧六环、氨 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G2-8离心废气 | 二氧六环 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G2-9常压蒸馏不凝气 | 二氧六环、氨 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G2-10脱保反应 | 氨、二氧六环 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G2-11减压浓缩 | 氨、二氧六环 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G2-12一次重结晶 | 甲醇、二氧六环 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G2-13脱溶废气 | 甲醇、二氧六环 | 两级冰盐水冷凝+车间水喷淋+活性炭吸附/脱附 | 两级冰盐水冷凝+车间水喷淋+活性炭吸附/脱附 | 一致 |
|  | G2-14二次重结晶 | 二氯甲烷、甲醇 | 两级冰盐水冷凝+车间水喷淋+活性炭吸附/脱附 | 两级冰盐水冷凝+车间水喷淋+活性炭吸附/脱附 | 一致 |
|  | G2-15离心废气 | 二氯甲烷、甲醇 | 两级冰盐水冷凝+水喷淋+活性炭吸附/脱附 | 两级冰盐水冷凝+水喷淋+活性炭吸附/脱附 | 一致 |
|  | G2-16回流除杂废气 | 二氯甲烷、甲醇 | 两级冰盐水冷凝+水喷淋+活性炭吸附/脱附 | 两级冰盐水冷凝+水喷淋+活性炭吸附/脱附 | 一致 |
|  | G2-17离心废气 | 二氯甲烷、甲醇 | 两级冰盐水冷凝+水喷淋+活性炭吸附/脱附 | 两级冰盐水冷凝+水喷淋+活性炭吸附/脱附 | 一致 |
|  | G2-18二氯甲烷蒸馏不凝气 | 二氯甲烷 | 两级冰盐水冷凝+水喷淋+活性炭吸附/脱附 | 两级冰盐水冷凝+水喷淋+活性炭吸附/脱附 | 一致 |
|  | G2-19二氯甲烷精馏不凝气 | 二氯甲烷 | 两级冰盐水冷凝+水喷淋+活性炭吸附/脱附 | 两级冰盐水冷凝+水喷淋+活性炭吸附/脱附 | 一致 |
|  | G2-20干燥废气 | 二氯甲烷 | 两级冰盐水冷凝+水喷淋+活性炭吸附/脱附 | 两级冰盐水冷凝+水喷淋+活性炭吸附/脱附 | 一致 |
|  | 危废暂存间 |  |  |  |  |
|  | 危废暂存间 | VOCs | 水喷淋+生物滤池 | 水喷淋+生物滤池 | 一致 |
|  | 焚烧炉烟气 |  |  |  |  |
|  | 焚烧炉 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、二噁英 | 水冷旋风除尘+SNCR脱硝+半干急冷吸收+干式脱酸+布袋除尘+碱喷淋洗涤 | 低氮燃烧器、水冷旋风除尘+SNCR脱硝+半干急冷吸收+干式脱酸+布袋除尘+碱喷淋洗涤 | 增加低氮燃烧 |
|  | 罐区废气 |  |  |  |  |
|  | 储罐呼吸气 | 乙腈、乙酸乙酯、甲醇、乙醇、醋酸酐 | 水喷淋+RTO装置 | 水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | 储罐呼吸气 | 二氯甲烷 | 深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | 污水处理站 |  |  |  |  |
|  | 污水处理站 | NH3、H2S、臭气浓度、非甲烷总烃 | 水喷淋+生物滤池装置 | 水喷淋+生物滤池装置 | 一致 |
| 废水 | F糖 |  |  |  |  |
|  | W1-1碱洗废水 | pH、COD、BOD5、氨氮、SS、二氯甲烷 | 经大孔径吸附树脂吸附二氯甲烷后进入厂区污水处理站处理 | 分层后水相外排进入厂区污水处理站，有机相（二氯己烷）送溶剂会收车间进行精馏回收 | 不一致 |
|  | W1-2三效蒸发污冷凝水 | pH、COD、BOD5、氨氮、SS、总氮 | 进入厂区污水处理站处理 | 进入厂区污水处理站处理 | 一致 |
|  | W1-3乙腈低温分层废水 | pH、COD、BOD5、氨氮、SS、总氮 | 进入厂区污水处理站处理 | 进入厂区污水处理站处理 | 一致 |
|  | W1-4三效蒸发污冷凝水 | pH、COD、BOD5、氨氮、SS、总氮 | 进入厂区污水处理站处理 | 进入厂区污水处理站处理 | 一致 |
|  | W10 -5三效蒸发污冷凝水 | pH、COD、BOD5、氨氮、SS、总氮 | 进入厂区污水处理站处理 | 进入厂区污水处理站处理 | 一致 |
|  | W1-6三效蒸发污冷凝水 | pH、COD、BOD5、氨氮、SS、总氮 | 进入厂区污水处理站处理 | 进入厂区污水处理站处理 | 一致 |
|  | W1-7三效蒸发污冷凝水 | pH、COD、BOD5、氨氮、SS、总氮 | 进入厂区污水处理站处理 | 进入厂区污水处理站处理 | 一致 |
|  | W1-8水洗废水 | pH、COD、BOD5、氨氮、SS、总氮 | 进入厂区污水处理站处理 | 进入厂区污水处理站处理 | 一致 |
|  | 阿兹夫定 |  |  |  |  |
|  | W2-1三效蒸发污冷水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、二氯甲烷 | 进入厂区污水处理站处理 | 进入厂区污水处理站处理 | 一致 |
|  | W2-2常压蒸馏残留液 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、二氯甲烷 | 进入厂区污水处理站处理 | 进入厂区污水处理站处理 | 一致 |
|  | W2-3甲醇萃取废水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、二氯甲烷 | 进入厂区污水处理站处理 | 进入厂区污水处理站处理 | 一致 |
|  | W2-4蒸馏脱水污冷凝水 | / | 回用于甲醇萃取工段 | 回用于甲醇萃取工段 | 一致 |
|  | W2-5成品洗涤废水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、二氯甲烷 | 进入厂区污水处理站处理 | 进入厂区污水处理站处理 | 一致 |
|  | 公用工程 |  |  |  |  |
|  | 车间清洗废水、设备清洗废水、碱吸收及水喷淋废水、发酵废气处置装置废水、循环冷却水排水、水环真空泵废水、供热系统排水、纯水站废水、活性炭吸附/脱附装置冷凝水 | pH、COD、BOD5、 NH3-N、SS、TN、TP、二氯甲烷 | 进污水处理站 | 进污水处理站 | 大孔径吸附树脂冷凝废水不再产生 |
| 固废 | F糖 |  |  |  |  |
|  | S1-1重排废液 | 溴化氢、乙酸、二氯甲烷 | 交由有资质的单位进行处置 | 交由有资质的单位进行处置 | 一致 |
|  | S1-2二氯甲烷精馏釜残 | 醋酸、二氯甲烷 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S1-3乙醇精馏釜残 | 乙腈、中间体I及副产 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S1-4三效蒸发釜残 | 醋酸钠、三乙胺、DMAP | 进焚烧炉 | 烘干后回用，不再产生 | 不一致 |
|  | S1-5三乙胺干燥污盐 | 硫酸镁、三乙胺 | 预处理后回用 | 预处理后回用，回用一定批次后交由有资质的单位进行处置 | 不一致 |
|  | S1-6乙醇精馏釜残 | 乙腈及副产 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S1-7三效蒸发残液 | 咪唑盐酸盐、咪唑、DMF | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S1-8污盐 | NaCl、DMF和水 | 预处理后回用于生产 | 预处理后回用于生产 | 一致 |
|  | S1-9结晶过滤滤液 | NaCl、DMF、咪唑和水 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S1-10乙酸乙酯精馏废液 | 乙酸乙酯、水 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S1-11乙醇蒸馏釜残 | 中间体I、中间体II、N，N-硫酰二咪唑 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S1-12三乙胺干燥污盐 | 硫酸镁、三乙胺、水 | 预处理后回用于生产 | 预处理后回用，一定批次后交由有资质的单位进行处置 | 不一致 |
|  | S1-13污盐 | NaF、水、NaHCO3、三乙胺 | 预处理后外委处置 | 不再产生 | 不一致 |
|  | S1-14结晶过滤滤液 | 硫酸钠、NaF、咪唑、乙酸乙酯 | 进焚烧炉 | 不再产生 | 不一致 |
|  | S1-15结晶过滤滤液 | NaCl、三乙胺氢氟酸盐、水 | 进焚烧炉 | 不再产生 | 不一致 |
|  | S1-16污盐 | NaCl、乙酸乙酯等 | 预处理后外委处置 | 不再产生 | 不一致 |
|  | S1-17脱色废活性炭 | 活性炭、乙酸乙酯和副产 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S1-18乙酸乙酯废液脱水污盐 | 硫酸镁、水和乙酸乙酯 | 预处理后回用于生产 | 无（不脱水，直接蒸馏回用） | 不一致 |
|  | S1-19乙酸乙酯精馏釜残 | 三乙胺、乙酸乙酯 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S1-20乙醇蒸馏釜残 | F糖、副产和乙醇 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | 阿兹夫定 |  |  |  |  |
|  | S2-1三乙胺干燥污盐 | 硫酸镁、水和三乙胺 | 预处理后回用于生产 | 预处理后回用于生产 | 一致 |
|  | S2-2污盐 | NaCl、磷酸钠、三氮唑、副产 | 预处理后交由有资质单位处置 | 预处理后交由有资质单位处置 | 一致 |
|  | S2-3结晶过滤滤液 | 三氮唑、磷酸钠、三乙胺 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S2-4乙腈分层废液 | 乙腈、三乙胺、碳酸钾 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S2-5过滤残渣 | 苯甲酰胺、间氯苯甲酰胺、二氧六环 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S2-6减压脱溶冷凝液 | 二氧六环、甲醇、水 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S2-7二氯甲烷蒸馏釜残 | 苯甲酰胺、间氯苯甲酰胺 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S2-8二氯甲烷精馏残液 | 甲醇、二氯甲烷 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S2-9成品脱色过滤物 | 活性炭、副产 | 进焚烧炉 | 直接压滤过滤，不再产生废活性炭 | 不一致 |
|  | 其他公用单元 |  |  |  |  |
|  | 污水处理站污泥 | / | 外售 | 委托第三方处置 |  |
|  | 焚烧炉 |  |  |  |  |
|  | 焚烧灰渣 | 飞灰、灰渣 | 交由有资质危险单位处置 | 交由有资质危险单位处置 |  |
|  | 碱液再生池沉渣 | CaCl2、CaSO4、CaF2、Ca(OH)2等 | 交由有资质危险单位处置 | 交由有资质危险单位处置 |  |
|  | 废碱液 | Na2SO4、NaOH | 交由有资质危险单位处置 | 交由有资质危险单位处置 |  |
|  | 废活性炭 | 二噁英等污染物 | 交由有资质危险单位处置 | 交由有资质危险单位处置 |  |
|  | 活性炭吸附/脱附装置 |  |  |  |  |
|  | 精馏废液 | 二氯甲烷、甲醇等 | 交由有资质危险单位处置 | 交由有资质危险单位处置 |  |
|  | 废活性炭 | 废炭、有机溶剂 | 交由有资质危险单位处置 | 交由有资质危险单位处置 |  |

## 3.8项目变动情况

项目厂址位置、生产规模等方面均与环评及批复要求一致。与环评及批复不一致的地方有：

1、工艺变动

本项目F糖成品生产乙腈母液回收中三效蒸发后不再加碱进行中和反应，对应中和工序固废S1-4不再产生，蒸发浓缩液直接经干燥后三乙胺回用，固废S1-5主要成分为硫酸镁和少量盐回用于干燥工序，回用一定次数后交由有资质的单位进行处置；此处工艺的调整不新增污染物，但是减少了固废量S1-4的产生，不属于导致新增污染物或污染物排放量增加的情况，因此不属于重大变动。

F糖成品生产碱洗分层后三效蒸发后不再加碱进行中和反应，对应中和、结晶过滤工序固废S1-13、S1-14不再产生，蒸发浓缩液直接经干燥后三乙胺回用，固废S1-12主要成分为硫酸镁和少量盐回用于干燥工序，回用一定次数后交由有资质的单位进行处置；此处工艺的调整不新增污染物，但是减少了固废量S1-13、S1-14的产生，不属于导致新增污染物或污染物排放量增加的情况，因此不属于重大变动。

F糖成品生产水洗分层后直接水洗不再使用饱和食盐水，萃取后水相主要为水和少量副产，不再含有大量钠盐，故该处水相直接进入污水处理站进行处理；对应三效蒸发、结晶过滤工序G1-26、固废S1-15、S1-16不再产生；此处工艺的调整不新增污染物，但是减少了废气量G1-26、固废S1-15、S1-16的产生，不属于导致新增污染物或污染物排放量增加的情况，因此不属于重大变动。

2、治理设施变动

（1）废气治理措施

原环评中焚烧炉中“水冷旋风除尘+SNCR脱硝+半干急冷吸收+干式脱酸+布袋除尘+碱喷淋洗涤”处理措施增加了低氮燃烧器，以达到脱氮的更好的效果。根据监测数据，废气总排放口氮氧化物排放浓度均能满足排放标准，且废气污染物排放总量满足环评批复要求，因此不属于重大变动。

原环评新建一套两级深冷+活性炭吸附/脱附装置，本工程建成后调整为依托现有一套两级深冷+活性炭吸附/脱附装置+15m排气筒。根据监测数据，两级深冷+活性炭吸附/脱附装置排放浓度均能满足排放标准，且废气污染物排放总量满足环评批复要求，因此不属于重大变动。

（2）废水治理措施

原环评中F糖碱洗废水经大孔径吸附树脂吸附二氯甲烷后进入厂区污水处理站处理，调整为经分层处理后有机相回用于生产（二氯甲烷），水相蒸馏后浓水进入污水处理站，冷凝液回用于生产（二氯甲烷）；故精馏废液不再产生。另外，根据检测数据，经污水处理站处理后的废水污染物排放浓度均能满足排放标准，且废水污染物排放总量满足环评批复要求，因此污水处理站工艺变化后符合技术规范要求，且不属于重大变动。

2、固废变动

本项目F糖生产中随着工艺的调整，其中固废S1-4、S1-13、S1-14、S1-15、S1-16不再产生，S1-5、S1-12主要成分为硫酸镁和少量盐回用于干燥工序，回用10次数后交由有资质的单位进行处置；其中主要成分为硫酸镁及减少S1-4、S1-13、S1-14、S1-15、S1-16等固废中少量的盐；此处工艺的调整不新增污染物，但是减少了固废量S1-4、S1-13、S1-14、S1-15、S1-16的产生，不属于导致新增污染物或污染物排放量增加的情况，因此不属于重大变动。

3、设备变动

（1）阿兹夫定生产线中合成、氨解等决定产能的设备未发生变动，水浴釜、高位罐、母液罐等设备台数及型号发生变化，不涉及污染物排放量及产能的变化；其他冷凝器、泵、烘箱等配套设备型号及设备变化均不涉及产能变动及污染物排放量的变化；因此阿兹夫定生产中设备变动均不属于重大变动。

（2）F糖生产线由中间体I、中间体II和F糖成品合成工段组成，决定项目产能的主要为F糖成品合成工段。中间体I合成工段由1台6300L结晶釜调整为2台5000L、1台1000L搪瓷反应釜调整为1台5000L、2台5000L搪瓷釜调整为2台6300L，将中间体I储存量提高，产能不发生变化，亦不影响F糖生产的总产能；成品生产工段2台5000L搪瓷反应釜调整为1台、4台5000L萃取釜调整为2台，将成品生产工段氟代反应、萃取工段同时生产2批次调整为1批次，产能不发生变化；乙腈母液回收、共用设备及溶剂车间接收罐、中转罐等型号及台数的变化不涉及产能的变动，亦不涉及污染物排放量变化；其他冷凝器、泵等设备型号及设备变化均不涉及产能变动及污染物排放量的变化；因此F糖生产中设备变动均不属于重大变动。

综上，本项目治理措施和设备变动不增加产污，产能不变，不属于重大变动。

# 4 环境保护设施

## 4.1污染物治理/处置设施

### 4.1.1废水

- （1）建设情况

本次工程废水主要为工艺废水、车间清洗废水、设备清洗废水、碱吸收及水喷淋废水、发酵废气处置装置废水、循环冷却水排水、水环真空泵废水、供热系统排水、纯水站废水，本次工程含高浓度二氯甲烷废水经分层后水相再排入厂区污水处理站，有机相送溶剂会收车间进行精馏回收。预处理后的废水和低浓度废水工艺废水和车间清洗废水、设备清洗废水、碱吸收及水喷淋废水、水环真空泵废水、活性炭脱附废水一并排入厂区现有工程污水处理站，循环冷却水排水、供热系统排水、纯水站废水于厂区总排口排放。污水处理站设计规模为3500m3/d，处理工艺为“水解酸化+IC厌氧反应+两级A/O+化学除磷”，处理后经污水管网排入延津县第二污水处理厂进一步处理，最终进入大沙河。

表4-1                     项目废水来源及环保设施一览表

| 产污环节 | 主要污染物 | 污染治理措施 |  | 排放规律及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、二氯甲烷 | 经分层后水相再排入厂区污水处理站，有机相送溶剂会收车间进行精馏回收 | 污水处理站（水解酸化+IC厌氧反应+两级A/O+化学除磷”）处理后 | 连续排放；处理后废水经污水管网进延津县第二污水处理厂，最终排入大沙河 |
| 活性炭脱附废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、二氯甲烷 | / |  |  |
| 设备清洗废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、二氯甲烷 | / |  |  |
| 碱吸收、水喷淋废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、二氯甲烷 | / |  |  |
| 车间地面清洗水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、二氯甲烷 | / |  |  |
| 水环真空泵废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、二氯甲烷 | / |  |  |
| 循环冷却水排水 | COD、SS | / | / |  |
| 供热系统排水 | pH、COD、BOD5、SS | / | / |  |
| 纯水站废水 | pH、COD、SS | / | / |  |
| 软水制备废水 | COD、SS | / | / |  |

- （2）环评及批复要求

本次工程含高浓度二氯甲烷废水经冷凝液水相直接经大孔径吸附树脂处理后外排进入厂区污水处理站，二氯己烷送溶剂会收车间进行精馏回收。大孔径吸附树脂吸附过滤后再排入厂区污水处理站，高盐废水进行蒸发脱盐，污冷凝水排入污水站。

预处理后的废水和低浓度废水一并进入厂区现有工程污水处理站，处理工艺为“水解酸化＋IC厌氧＋两级A/O+化学除磷”。污水处理站设计规模为3500m3/d，处理工艺为“水解酸化+IC厌氧反应+两级A/O+化学除磷”，处理后经污水管网排入延津县第二污水处理厂进一步处理，最终进入大沙河。

- （3）对比分析

本次工程含高浓度二氯甲烷废水不再经大孔径树脂吸附处理，直接经分层处理水相外排进入厂区污水处理站，有机相（二氯己烷）送溶剂会收车间进行精馏回收。预处理后的废水和低浓度废水一并进入厂区现有工程污水处理站，与原环评中废水处理站的处理工艺均一致，未发生变化。

污水处理站实际工艺流程图如下。

图4-1                  污水处理站工艺流程图

### 4.1.2废气

项目废气包含：含二氯甲烷有机废气、以碳氢氧氮元素为主的有机污染物、精馏废气、脱附不凝气、危废焚烧炉燃烧废气、危废贮存废气、污水处理站废气、罐区废气。

（1）工艺废气中以碳氢氧氮元素为主的有机污染物废气经水喷淋处理后引入现有RTO废气治理措施内进行处理，部分含有酸性气体的有机废气采用碱喷淋预处理后引入RTO废气治理措施内，尾气通过25m高排气筒排放（与在建RTO共用1根排气筒）。

（2）工艺中含二氯甲烷有机废气前段在车间采取二级冰盐水冷凝+水喷淋的方式对废气进行预处理，废气进入活性炭吸附/脱附处理，尾气经1根15m高排气筒排放。

- （3）污水处理站对产生恶臭的各处理池进行了加盖封闭，并将废气引出经两套“水喷淋+生物滤池装置”处理后分别通过15m高排气筒排放；

- （4）危废贮存库有机废气经管道引至“水喷淋+生物滤池装置”处理后通过15m高排气筒排放（与污水处理站共用）。

- （5）危废焚烧炉燃烧废气经低氮燃烧器、水冷旋风除尘+SNCR脱硝+半干急冷吸收+干式脱酸+布袋除尘+碱喷淋洗涤处理后尾气通过35m高烟囱排放。

综上，本项目各废气污染物治理措施工艺流程图见下图。

图4-2            活性炭吸附/脱附装置废气治理措施流程图

图4-3       RTO装置废气废气治理措施流程图

图4-4  本项目各废气污染物治理措施工艺流程图

本项目各废气污染物情况及治理措施情况详见下表：

表4-2                                                    项目有组织废气污染物情况及治理措施情况

| 污染因素 | 产污环节 | 污染因子 | 治理措施 |  | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评 | 实际 |  |
| 废气 | F糖车间 |  |  |  |  |
|  | G1-1溴代反应 | 二氯甲烷、乙酸、溴化氢 | 两级冰盐水冷凝+水喷淋+活性炭吸附/脱附 | 两级冰盐水冷凝+水喷淋+活性炭吸附/脱附 | 一致 |
|  | G1-2减压脱溶不凝气 | 二氯甲烷 | 两级冰盐水冷凝+水喷淋+活性炭吸附/脱附 | 两级冰盐水冷凝+水喷淋+活性炭吸附/脱附 | 一致 |
|  | G1-3二氯甲烷精馏不凝气 | 二氯甲烷 | 两级冰盐水冷凝+水喷淋+活性炭吸附/脱附 | 两级冰盐水冷凝+水喷淋+活性炭吸附/脱附 | 一致 |
|  | G1-4重结晶废气 | 乙腈 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G1-5离心废气 | 乙腈 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G1-6乙醇精馏废气 | 乙醇、乙腈 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G1-7真空干燥不凝气 | 乙醇、乙腈 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G1-8乙酰化反应 | 乙腈、三乙胺、醋酐 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G1-9离心废气 | 乙腈 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G1-10离心母液蒸馏废气 | 乙醇 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G1-11三效蒸发不凝气 | 乙腈、醋酸 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G1-12乙腈精馏不凝气 | 乙腈 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G1-13乙醇废液精馏不凝气 | 乙醇、乙腈 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G1-14真空干燥不凝气 | 乙醇 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G1-15~16搅拌溶解及磺化废气 | 乙酸乙酯、氯化氢 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G1-17三效蒸发不凝气 | 乙酸乙酯、DMF | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G1-18三效蒸发不凝气 | 乙酸乙酯、DMF | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G1-19减压脱溶不凝气 | 乙酸乙酯 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G1-20乙酸乙酯精馏不凝气 | 乙酸乙酯 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G1-21重结晶废气 | 乙醇 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G1-22乙醇废液蒸馏废气 | 乙醇 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G1-23真空干燥 | 乙醇 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | 不凝气 | 乙酸乙酯 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G1-24氟代反应 | 乙酸乙酯 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G1-25三效蒸发不凝气 | 乙酸乙酯 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G1-26三效蒸发不凝气 | 乙酸乙酯、三乙胺 | 水喷淋+RTO | 不再产生 | 不一致 |
|  | G1-27脱溶 | 乙酸乙酯、三乙胺 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G1-28乙酸乙酯精馏不凝气 | 乙醇 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G1-29重结晶废气 | 乙醇 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G1-30离心废气 | 乙醇 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G1-31乙醇废液蒸馏不凝气 | 乙醇 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G1-32真空干燥不凝气 | 二氯甲烷、乙酸、溴化氢 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | 阿兹夫定车间 |  |  |  |  |
|  | G2-1取代反应 | 乙腈、氯化氢 | 碱喷淋+RTO | 碱喷淋+RTO | 一致 |
|  | G2-2离心废气 | 乙腈 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G2-3乙腈母液蒸馏不凝气 | 乙腈、三乙胺 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G2-4三效蒸发不凝气 | 乙腈 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G2-5乙腈母液蒸馏不凝气 | 乙腈 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G2-6烘干废气 | 乙腈 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G2-7氨解反应 | 二氧六环、氨 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G2-8离心废气 | 二氧六环 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G2-9常压蒸馏不凝气 | 二氧六环、氨 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G2-10脱保反应 | 氨、二氧六环 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G2-11减压浓缩 | 氨、二氧六环 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G2-12一次重结晶 | 甲醇、二氧六环 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G2-13脱溶废气 | 甲醇、二氧六环 | 两级冰盐水冷凝+车间水喷淋+活性炭吸附/脱附 | 两级冰盐水冷凝+车间水喷淋+活性炭吸附/脱附 | 一致 |
|  | G2-14二次重结晶 | 二氯甲烷、甲醇 | 两级冰盐水冷凝+车间水喷淋+活性炭吸附/脱附 | 两级冰盐水冷凝+车间水喷淋+活性炭吸附/脱附 | 一致 |
|  | G2-15离心废气 | 二氯甲烷、甲醇 | 两级冰盐水冷凝+水喷淋+活性炭吸附/脱附 | 两级冰盐水冷凝+水喷淋+活性炭吸附/脱附 | 一致 |
|  | G2-16回流除杂废气 | 二氯甲烷、甲醇 | 两级冰盐水冷凝+水喷淋+活性炭吸附/脱附 | 两级冰盐水冷凝+水喷淋+活性炭吸附/脱附 | 一致 |
|  | G2-17离心废气 | 二氯甲烷、甲醇 | 两级冰盐水冷凝+水喷淋+活性炭吸附/脱附 | 两级冰盐水冷凝+水喷淋+活性炭吸附/脱附 | 一致 |
|  | G2-18二氯甲烷蒸馏不凝气 | 二氯甲烷 | 两级冰盐水冷凝+水喷淋+活性炭吸附/脱附 | 两级冰盐水冷凝+水喷淋+活性炭吸附/脱附 | 一致 |
|  | G2-19二氯甲烷精馏不凝气 | 二氯甲烷 | 两级冰盐水冷凝+水喷淋+活性炭吸附/脱附 | 两级冰盐水冷凝+水喷淋+活性炭吸附/脱附 | 一致 |
|  | G2-20干燥废气 | 二氯甲烷 | 两级冰盐水冷凝+水喷淋+活性炭吸附/脱附 | 两级冰盐水冷凝+水喷淋+活性炭吸附/脱附 | 一致 |
|  | 危废暂存间 |  |  |  |  |
|  | 危废暂存间 | VOCs | 水喷淋+生物滤池 | 水喷淋+生物滤池 | 一致 |
|  | 焚烧炉烟气 |  |  |  |  |
|  | 焚烧炉 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、二噁英 | 水冷旋风除尘+SNCR脱硝+半干急冷吸收+干式脱酸+布袋除尘+碱喷淋洗涤 | 低氮燃烧器、水冷旋风除尘+SNCR脱硝+半干急冷吸收+干式脱酸+布袋除尘+碱喷淋洗涤 | 增加低氮燃烧 |
|  | 罐区废气 |  |  |  |  |
|  | 储罐呼吸气 | 乙腈、乙酸乙酯、甲醇、乙醇、醋酸酐 | 水喷淋+RTO装置 | 水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | 储罐呼吸气 | 二氯甲烷 | 深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | 污水处理站 |  |  |  |  |
|  | 污水处理站 | NH3、H2S、臭气浓度、非甲烷总烃 | 水喷淋+生物滤池装置 | 水喷淋+生物滤池装置 | 一致 |

由上表可知，本项目废气治理措施治理措施未发生变动。

### 4.1.3噪声

本项目噪声源主要为反应釜配套的离心机、风机、各种泵等机械设备噪声。工程对高噪声设备采取减振、厂房隔声及距离衰减等降噪措施，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

各类主要设备的噪声源强见下表。

表 4-3                  项目营运期车间主要设备噪声源强

| 车间 | 污染源名称 | 环评批复 |  |  | 实际建设 |  |  | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量（台） | 声压级 | 治理措施 | 数量（台） | 声压级 | 治理措施 |  |
| 阿兹夫定车间 | 风机 | 3 | 90 | 隔声、消声 | 3 | 90 | 隔声、消声 | 一致 |
|  | 泵类 | 18 | 80 | 减震、隔声 | 18 | 80 | 减震、隔声 | 一致 |
|  | 离心机 | 3 | 80 | 减震、隔声 | 3 | 80 | 减震、隔声 | 一致 |
|  | 制冷机 | 1 | 80 | 减震、隔声 | 1 | 80 | 减震、隔声 | 一致 |
| F糖车间 | 风机 | 4 | 90 | 隔声、消声 | 4 | 90 | 隔声、消声 | 一致 |
|  | 泵类 | 21 | 80 | 减震、隔声 | 19 | 80 | 减震、隔声 | 减少2台 |
|  | 离心机 | 5 | 80 | 减震、隔声 | 5 | 80 | 减震、隔声 | 一致 |
| 溶剂车间 | 泵类 | 6 | 80 | 隔声、消声 | 6 | 80 | 隔声、消声 | 一致 |

### 4.1.4固体废物

本项目产生的固体废物包括一般固废和危险废物。一般固废包括污水处理站产生的污泥。危险废物包括废活性炭、蒸馏残液、离心或过（抽）滤母液；焚烧炉系统产生的焚烧灰渣、飞灰、处理焚烧烟气产生的废碱液、碱液沉淀池沉渣。

项目产生的固废种类及处置措施情况见下表。

表 4-4                                                                   固体废物产生量及处置措施

| 污染因素 | 产污环节 | 污染因子 | 治理措施 |  | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评 | 实际 |  |
| 固废 | F糖 |  |  |  |  |
|  | S1-1重排废液 | 溴化氢、乙酸、二氯甲烷 | 交由有资质的单位进行处置 | 交由有资质的单位进行处置 | 一致 |
|  | S1-2二氯甲烷精馏釜残 | 醋酸、二氯甲烷 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S1-3乙醇精馏釜残 | 乙腈、中间体I及副产 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S1-4三效蒸发釜残 | 醋酸钠、三乙胺、DMAP | 进焚烧炉 | 烘干后回用，不再产生 | 不一致 |
|  | S1-5三乙胺干燥污盐 | 硫酸镁、三乙胺 | 预处理后回用 | 预处理后回用，回用一定批次后交由有资质的单位进行处置 | 不一致 |
|  | S1-6乙醇精馏釜残 | 乙腈及副产 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S1-7三效蒸发残液 | 咪唑盐酸盐、咪唑、DMF | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S1-8污盐 | NaCl、DMF和水 | 预处理后回用于生产 | 预处理后回用于生产 | 一致 |
|  | S1-9结晶过滤滤液 | NaCl、DMF、咪唑和水 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S1-10乙酸乙酯精馏废液 | 乙酸乙酯、水 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S1-11乙醇蒸馏釜残 | 中间体I、中间体II、N，N-硫酰二咪唑 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S1-12三乙胺干燥污盐 | 硫酸镁、三乙胺、水 | 预处理后回用于生产 | 预处理后回用，一定批次后交由有资质的单位进行处置 | 不一致 |
|  | S1-13污盐 | NaF、水、NaHCO3、三乙胺 | 预处理后外委处置 | 不再产生 | 不一致 |
|  | S1-14结晶过滤滤液 | 硫酸钠、NaF、咪唑、乙酸乙酯 | 进焚烧炉 | 不再产生 | 不一致 |
|  | S1-15结晶过滤滤液 | NaCl、三乙胺氢氟酸盐、水 | 进焚烧炉 | 不再产生 | 不一致 |
|  | S1-16污盐 | NaCl、乙酸乙酯等 | 预处理后外委处置 | 不再产生 | 不一致 |
|  | S1-17脱色废活性炭 | 活性炭、乙酸乙酯和副产 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S1-18乙酸乙酯废液脱水污盐 | 硫酸镁、水和乙酸乙酯 | 预处理后回用于生产 | 无（不脱水，直接蒸馏回用） | 不一致 |
|  | S1-19乙酸乙酯精馏釜残 | 三乙胺、乙酸乙酯 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S1-20乙醇蒸馏釜残 | F糖、副产和乙醇 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | 阿兹夫定 |  |  |  |  |
|  | S2-1三乙胺干燥污盐 | 硫酸镁、水和三乙胺 | 预处理后回用于生产 | 预处理后回用于生产 | 一致 |
|  | S2-2污盐 | NaCl、磷酸钠、三氮唑、副产 | 预处理后交由有资质单位处置 | 预处理后交由有资质单位处置 | 一致 |
|  | S2-3结晶过滤滤液 | 三氮唑、磷酸钠、三乙胺 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S2-4乙腈分层废液 | 乙腈、三乙胺、碳酸钾 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S2-5过滤残渣 | 苯甲酰胺、间氯苯甲酰胺、二氧六环 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S2-6减压脱溶冷凝液 | 二氧六环、甲醇、水 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S2-7二氯甲烷蒸馏釜残 | 苯甲酰胺、间氯苯甲酰胺 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S2-8二氯甲烷精馏残液 | 甲醇、二氯甲烷 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S2-9成品脱色过滤物 | 活性炭、副产 | 进焚烧炉 | 直接压滤过滤，不再产生废活性炭 | 不一致 |
|  | 其他公用单元 |  |  |  |  |
|  | 污水处理站污泥 | / | 外售 | 委托第三方处置 |  |
|  | 焚烧炉 |  |  |  |  |
|  | 焚烧灰渣 | 飞灰、灰渣 | 交由有资质危险单位处置 | 交由有资质危险单位处置 |  |
|  | 碱液再生池沉渣 | CaCl2、CaSO4、CaF2、Ca(OH)2等 | 交由有资质危险单位处置 | 交由有资质危险单位处置 |  |
|  | 废碱液 | Na2SO4、NaOH | 交由有资质危险单位处置 | 交由有资质危险单位处置 |  |
|  | 废活性炭 | 二噁英等污染物 | 交由有资质危险单位处置 | 交由有资质危险单位处置 |  |
|  | 活性炭吸附/脱附装置 |  |  |  |  |
|  | 精馏废液 | 二氯甲烷、甲醇等 | 交由有资质危险单位处置 | 交由有资质危险单位处置 |  |
|  | 废活性炭 | 废炭、有机溶剂 | 交由有资质危险单位处置 | 交由有资质危险单位处置 |  |

由上表可知，本项目F糖生产中随着工艺的调整，其中固废S1-4、S1-13、S1-14、S1-15、S1-16不再产生，S1-5、S1-12主要成分为硫酸镁和少量盐回用于干燥工序，回用10次数后交由有资质的单位进行处置；其中主要成分为硫酸镁及减少S1-4、S1-13、S1-14、S1-15、S1-16等固废中少量的盐；此处工艺的调整不新增污染物，但是减少了固废量S1-4、S1-13、S1-14、S1-15、S1-16的产

生，不属于导致新增污染物或污染物排放量增加的情况，因此不属于重大变动。

一般固废储存依托现有的一般固废暂存间（250m2）暂存，污泥定期送垃圾填埋场填埋处置，废包装袋定期外售。现有一般固废暂存间地面已硬化，并且有防渗漏、防雨淋、防扬尘措施，可以满足环评文件及批复文件的要求。

本次工程产生的危险废物依托厂区现有250m2的危废贮存库，对本项目危废进行存放。企业危险废物根据理化性质均采用耐腐蚀、耐压、密封的塑料或金属桶进行盛装，并在危废贮存库内分类、分区存放。企业已对危废暂存间地面进行硬化，并采取防风、防雨、防晒、防漏、防渗、防腐等措施，可满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，可以满足环评文件及批复文件的要求。

## 4.2大气环境防护距离

本项目无须设置大气防护距离。

## 4.3其他环境保护措施

### 4.3.1环境风险防范设施

项目风险源主要是生产车间及储存区等，危险物质主要为液氨、25%氨水、三氯氧磷、磺酰氯、DMF（N,N-二甲基甲酰胺）、二氯甲烷、甲醇、醋酸酐、乙酸乙酯、乙腈等，密闭储存，生产装置区、储罐区、仓库地面进行防渗防腐处理，均设置有毒有害气体报警系统、火灾自动报警系统及消防灭火系统，储罐区设置防护围堰。

厂区设置事故废水收集管网，且已设置1座3000m3的事故废水池。罐区周围设置围堰，在发生泄漏风险事故的情况下可及时进行水喷淋稀释后排入事故水池暂存后经厂区污水处理站处置。如事故废水量过大，排入事故水池暂存后经厂区污水处理站处置，事故水池将严格按照防渗要求进行防渗并定期巡检。配备相应品种和数量的消防器材。一旦发生泄漏应隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员按规定佩带防护用具。

### 4.3.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置

厂区已在废气排气筒排放口、监测取样处安装视频监控，在总用电处、生产设施、废气及废水处理设施处安装用电监控设施，并与环保部门联网。

项目已按照环保部门要求安装VOCS在线监测，有机废气排放口规范化建设，已按照规范建设废气监测平台、通往监测平台通道、监测孔，在线监测设备已与环保部门联网。

废水及废气排放口均已设置规范化排污口标识牌。

### 4.3.3其他设施

本次工程建成后全厂供热采用集中供热，热源来自新乡市首创环境能源有限公司余热锅炉供应，现有工程1台15t/h、1台8t/h天然气蒸汽锅炉改为备用锅炉。

## 4.4 环保设施投资及“三同时”落实情况

本次环保总投资52万元，占本工程总投资1500万元的约3.5%，企业应保证环保资金的落实，专款专用，并做到环保与环境风险防范设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本项目环保设施环评、初步设计、实际建设情况详见下表。

表4-5                                   工程污染防治措施汇总

| 项目 | 产污环节 | 主要污染物 | 治理措施 |  | 实际投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评批复 | 实际建设 |  |
| 施工期 |  | 焊烟 | 焊烟净化器 | 焊烟净化器 | 2 |
| 废气 | 燃气锅炉 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 低氮燃烧+烟气再循环+15m烟囱排放 | 低氮燃烧+烟气再循环+15m烟囱排放 | 10 |
|  | 危废焚烧炉 | 颗粒物、SO2、NOx、HCl、二噁英、CO | 依托现有，低氮燃烧器，SNCR脱硝+水冷旋风除尘+半干急冷吸收+干式脱酸（喷活性炭）+布袋除尘+SCR+碱喷淋洗涤 | 依托现有，低氮燃烧器，SNCR脱硝+水冷旋风除尘+半干急冷吸收+干式脱酸（喷活性炭）+布袋除尘+SCR+碱喷淋洗涤 | 依托现有 |
|  | 污水处理站、危废间废气 | 非甲烷总烃、硫化氢、氨 | 水喷淋+生物滤池装置+15m排气筒 | 水喷淋+生物滤池装置+15m排气筒 | 依托现有 |
|  | 工艺有机废气（不含卤代烃） | 甲醇、氨、非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx | 依托现有，RTO+25m排气筒排放+在线监测 | 依托现有，RTO+25m排气筒排放+在线监测 | 依托现有 |
|  | 工艺工艺废气（含二氯甲烷） | 二氯甲烷、甲醇、非甲烷总烃 | 活性炭吸附/托脱+15m排气筒+在线监测（与在建工程活性炭共用排气筒和在线） | 活性炭吸附/托脱+15m排气筒+在线监测（与在建工程活性炭共用排气筒和在线） | / |
|  | 车间废气预处理设施 | / | 依托现有，水喷淋6套 | 依托现有，水喷淋6套 | 依托现有 |
|  |  |  | 依托现有，两级水喷淋1套 | 依托现有，两级水喷淋1套 |  |
|  |  |  | 依托现有，碱喷淋2套 | 依托现有，碱喷淋2套 |  |
|  |  |  | 依托现有，两级碱喷淋1套 | 依托现有，两级碱喷淋1套 |  |
|  | 污水处理站 厌氧罐 | 沼气 | 火炬燃烧1套 | 火炬燃烧1套 | 5 |
|  | 无组织废气 | / | 粉状物料设置负压投料间，离心机设置负压小间、采取专用的密闭泵进行物料输送；罐区VOC物料及中转罐等全部采取的氮封 | 粉状物料设置负压投料间，离心机设置负压小间、采取专用的密闭泵进行物料输送；罐区VOC物料及中转罐等全部采取的氮封 | 25 |
| 废水 | 废水预处理 | 二氯甲烷 | 大孔径树脂吸附（2m³/h）1套 | 无 | / |
|  | 综合污水处理站 | / | 依托现有，污水处理站（规模17500m³/h），处理工艺为“水解酸化＋IC厌氧＋二级A/O+化学除磷”+在线监测 | 依托现有，污水处理站（规模17500m³/h），处理工艺为“水解酸化＋IC厌氧＋二级A/O+化学除磷”+在线监测 | 依托现有 |
| 固废 | 危险废物 | 釜残、废盐、废活性炭等 | 依托现有，1座250m2的危废暂存间 | 依托现有，1座250m2的危废暂存间 | 依托现有 |
|  | 一般固废 | 污泥 | 依托现有，1座250m2的一般固废间 | 依托现有，1座250m2的一般固废间 | 依托现有 |
| 噪声 | 生产设备 | 机械噪声 | 减振、隔声、消声 | 减振、隔声、消声 | 10 |
| 地下水 |  | 防渗措施 | 依托现有，地面硬化、防渗膜等 | 依托现有，地面硬化、防渗膜等 | 依托现有 |
| 风险防范 |  | / | 依托现有，事故水池3000m3，配套截污沟和导流措施，个人防护装备、应急器材、消防器材，洗眼器，事故应急柜，急救药品，储罐区区安装可燃气体自动监测和报警装置等 | 依托现有，事故水池3000m3，配套截污沟和导流措施，个人防护装备、应急器材、消防器材，洗眼器，事故应急柜，急救药品，储罐区区安装可燃气体自动监测和报警装置等 | 依托现有 |
| 环境监控 |  | / | 依托现有，根据要求安装门禁与视频监控 | 依托现有，根据要求安装门禁与视频监控 | 依托现有 |
| 合计 |  |  |  |  | 52 |

由上表可知，原环评新建一套两级深冷+活性炭吸附/脱附装置，本工程建成后调整为依托现有一套两级深冷+活性炭吸附/脱附装置+15m排气筒。根据监测数据，两级深冷+活性炭吸附/脱附装置排放浓度均能满足排放标准，且废气污染物排放总量满足环评批复要求，因此不属于重大变动。

原环评中F糖碱洗废水经大孔径吸附树脂吸附二氯甲烷后进入厂区污水处理站处理，调整为经分层处理后有机相回用于生产（二氯甲烷），水相蒸馏后浓水进入污水处理站，冷凝液回用于生产（二氯甲烷）；故精馏废液不再产生。另外，根据检测数据，经污水处理站处理后的废水污染物排放浓度均能满足排放标准，且废水污染物排放总量满足环评批复要求，因此污水处理站工艺变化后符合技术规范要求，且不属于重大变动。

## 4.5 项目变动情况

本项目实际建设情况与《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）中的<制药建设项目重大变动清单（试行）>以下简称《通知》的对比分析：

表4-6                                                         本项目与《通知》的对比分析

| 通知内容 |  | 本项目情况 | 对比 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规模 | 1、中成药、中药饮片加工生产能力增加50%及以上；化学合成类、提取类药品、生物工程类药品生产能力增加30%及以上；生物发 酵制药工艺发酵罐规格增大或数量增加，导致污染物排放量增加。 | 1）阿兹夫定生产线中合成、氨解等决定产能的设备未发生变动，水浴釜、高位罐、母液罐等设备台数及型号发生变化，不涉及污染物排放量及产能的变化；其他冷凝器、泵、烘箱等配套设备型号及设备变化均不涉及产能变动及污染物排放量的变化；因此阿兹夫定生产中设备变动均不属于重大变动。 （2）F糖生产线由中间体I、中间体II和F糖成品合成工段组成，决定项目产能的主要为F糖成品合成工段。中间体I合成工段由1台6300L结晶釜调整为2台5000L、1台1000L搪瓷反应釜调整为1台5000L、2台5000L搪瓷釜调整为2台6300L，将中间体I储存量提高，产能不发生变化，亦不影响F糖生产的总产能；成品生产工段2台5000L搪瓷反应釜调整为1台、4台5000L萃取釜调整为2台，将成品生产工段氟代反应、萃取工段同时生产2批次调整为1批次，产能不发生变化；乙腈母液回收、共用设备及溶剂车间接收罐、中转罐等型号及台数的变化不涉及产能的变动，亦不涉及污染物排放量变化；其他冷凝器、泵等设备型号及设备变化均不涉及产能变动及污染物排放量的变化；因此F糖生产中设备变动均不属于重大变动。 | 不属于 |
| 建设地点 | 2、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致防护距离范围内新增敏感点。 | 无变动 | 不属于 |
| 生产工艺 | 3、生物发酵制药的发酵、提取、精制工艺变化，或化学合成类制药的化学反应（缩合、裂解、成盐等）、精制、分离、干燥工艺变化，或提取类制药的提取、分离、纯化工艺变化，或中药类制药的净制、炮炙、提取、精制工艺变化，或生物工程类制药的工程菌扩大化、分离、纯化工艺变化，或混装制剂制药粉碎、过滤、配制工艺变化，导致新增污染物或污染物排放量增加。 | 本项目F糖成品生产乙腈母液回收中三效蒸发后不再加碱进行中和反应；成品生产碱洗分层后三效蒸发后不再加碱进行中和反应；水洗分层后直接水洗不再使用饱和食盐水，萃取后水相主要为水和少量副产，不再含有大量钠盐，故该处水相直接进入污水处理站进行处理；以上工艺调整后减少了对应固废量的产生，不属于导致新增污染物或污染物排放量增加的情况，因此不属于重大变动。 | 不属于 |
|  | 4、新增主要产品品种，或主要原辅材料变化导致新增污染物或 污染物排放量增加。 | 无变动 | 不属于 |
| 环境保护措施 | 5、废水、废气处理工艺变化，导致新增污染物或污染物排放量增加（废气无组织排放改为有组织排放除外）。 | （1）废气治理措施 原环评中焚烧炉中“水冷旋风除尘+SNCR脱硝+半干急冷吸收+干式脱酸+布袋除尘+碱喷淋洗涤”处理措施增加了低氮燃烧器，以达到脱氮的更好的效果，根据监测数据，废气总排放口氮氧化物排放浓度均能满足排放标准，且废气污染物排放总量满足环评批复要求，因此不属于重大变动。 原环评新建一套两级深冷+活性炭吸附/脱附装置，本工程建成后调整为依托现有一套两级深冷+活性炭吸附/脱附装置+15m排气筒。根据监测数据，两级深冷+活性炭吸附/脱附装置排放浓度均能满足排放标准，且废气污染物排放总量满足环评批复要求，因此不属于重大变动。 （2）废水治理措施 原环评中F糖碱洗废水经大孔径吸附树脂吸附二氯甲烷后进入厂区污水处理站处理，调整为经分层处理后有机相回用于生产（二氯甲烷），水相蒸馏后浓水进入污水处理站，冷凝液回用于生产（二氯甲烷）；故精馏废液不再产生。另外，根据检测数据，经污水处理站处理后的废水污染物排放浓度均能满足排放标准，且废水污染物排放总量满足环评批复要求，因此污水处理站工艺变化后符合技术规范要求，且不属于重大变动。 | 不属于 |
|  | 6、排气筒高度降低10%及以上。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 7、新增废水排放口；废水排放去向由间接排放改为直接排放；直接排放口位置变化导致不利环境影响加重。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 8、风险防范措施变化导致环境风险增大。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 9、危险废物处置方式由外委改为自行处置或处置方式变化导致不利环境影响加重。 | 本项目F糖生产中随着工艺的调整，其中固废S1-4、S1-13、S1-14、S1-15、S1-16不再产生，S1-5、S1-12主要成分为硫酸镁和少量盐回用于干燥工序，回用10次数后交由有资质的单位进行处置；其中主要成分为硫酸镁及减少S1-4、S1-13、S1-14、S1-15、S1-16等固废中少量的盐；此处工艺的调整不新增污染物，但是减少了固废量S1-4、S1-13、S1-14、S1-15、S1-16的产生，不属于导致新增污染物或污染物排放量增加的情况，因此不属于重大变动。 | 不属于 |

根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。

# 5 环境影响报告书（表）主要结论与建议及其审批部门审批决定

## 5.1环境影响报告书（表）主要结论与建议

本项目环境影响报告书主要结论与建议见下表。

表5-1              本项目环评报告书主要结论与建议

| 污染要素 | 环评报告结论及建议内容 |
| --- | --- |
| 废气 | 本次工程废气包括工艺锅炉燃烧废气、有机废气、发酵废气、污水处理站、危废间废气和焚烧炉燃烧废气。 天然气锅炉采用低氮燃烧工艺，其燃烧烟气中颗粒物、SO2、NOx排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021））燃气锅炉表1（颗粒物5.0mg/m3、NOX30mg/m3、SO210mg/m3）的标准要求；燃烧烟气最终通过15m高排气筒有组织排放。 项目污水处理站加盖封闭并将废气引至“水喷淋+生物滤池装置”除臭后通过15m高排气筒排放，氨、硫化氢、非甲烷总烃排放浓度能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（NMHC60mg/m3、硫化氢5mg/m3、氨20mg/m3），氨、硫化氢排放速率以及臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求（硫化氢0.33kg/h、氨4.9kg/h、臭气浓度2000（无量纲））。 本项目依托现有厂区RTO废气治理装置用于处理本项目有机废气（包括工艺生产过程产生的不含氯有机废气、危废间废气、污盐加热炉废气、氨水制备废水、罐区大小呼吸废气（不含二氯甲烷储罐）等）主要污染物为非甲烷总烃、乙腈、乙醇、乙酸乙酯、三乙胺、氨等，废气经预处理进入RTO装置处理后经25m排气筒排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度能够满足《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于规范焚烧炉正常运行的环保管理意见》中的限值（颗粒物10mg/m3、二氧化硫20mg/m3、氮氧化物50mg/m3），氨、氯化氢、非甲烷总烃排放浓度能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（NMHC60mg/m3、氯化氢30mg/m3、氨20mg/m3），甲醇、非甲烷总烃排放浓度能够满足《关于全省开展工业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中限值要求（非甲烷总烃60mg/m3、甲醇20mg/m3）。 本项目含氯有机废气（包括含氯工艺废气、二氯甲烷储罐废气）中含氯工艺废气经过两级冷冰盐水冷凝+水喷淋预处理后进入活性炭吸附装置处理后经尾气通过15m排气筒排放，非甲烷总烃排放浓度能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（NMHC60mg/m3），甲醇、和《关于全省开展工业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中限值要求（非甲烷总烃60mg/m3）。 焚烧炉烟气经过 “SNCR脱硝+水冷旋风除尘+半干急冷吸收+干式脱酸（喷活性炭）+布袋除尘+SCR+碱喷淋洗涤”工艺处理，经雾水分离后由35m高排气筒排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度能够满足《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于规范焚烧炉正常运行的环保管理意见》中的限值（颗粒物10mg/m3、二氧化硫20mg/m3、氮氧化物100mg/m3），氯化氢、一氧化碳、二噁英能够满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3中限值要求（氯化氢60mg/m3、氟化氢4.0mg/m3、一氧化碳100mg/m3、二噁英0.5TEQng/m3）的限值。 |
| 废水 | 本次工程含高浓度二氯甲烷废水经大孔径吸附树脂吸附过滤后再排入厂区污水处理站，高盐废水进行蒸发脱盐、污冷凝水排入污水站。预处理后的废水和低浓度废水一并进入厂区现有工程污水处理站，处理工艺为“水解酸化＋IC厌氧＋两级A/O+化学除磷”。污水处理站设计规模为1750m3/d。本次工程及本次工程完成后（包括在建工程）进入污水处理站废水量为35.72m3/d、930.07m3/d，依托现有污水处理站处理后，本次工程完成后全厂污水站出水水质为pH6~9、COD194mg/L、BOD554mg/L、氨氮13.7mg/L、总氮25.9mg/L、SS52mg/L、总磷0.70mg/L、二氯甲烷0.023mg/L，混合清净下水于厂总排口排放，外排废水量1810.69m3/d，废水水质为pH6~9、COD 98mg/L、BOD539.6mg/L、氨氮7mg/L、总氮13.2mg/L、SS 69mg/L、总磷0.386mg/L、二氯甲烷0.012mg/L，各污染因子均能满足经新乡经济技术开发区管理委员会应急和生态环境局出具的该项目环境影响评价标准的意见的要求，进入延津县第二污水处理厂进一步处理后排入大沙河。 |
| 噪声 | 项目对高噪声设备采取减振、隔声等措施治理后，各厂界噪声均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)、夜间55dB(A)标准的要求，不会对周围声环境产生大的影响。 |
| 固废 | 项目固废主要为阿兹夫定、F糖生产过程、其他公用工程产生的危险废物以及污水处理站产生的污泥，污泥定期送垃圾填埋场填埋处置，阿兹夫定、F糖生产过程及其他公用工程产生的结晶过滤滤液、乙腈分层废液、二氧六环废水蒸馏釜残、减压浓缩冷凝液、过滤残渣、减压脱溶冷凝液、二氯甲烷蒸馏釜残、二氯甲烷精馏残液、脱色过滤、二氯甲烷精馏釜残、乙醇精馏釜残、三效蒸发釜残、乙醇精馏釜残、三效蒸发残液、结晶过滤滤液、乙酸乙酯精馏废液、乙醇蒸馏釜残、脱色废活性炭、乙酸乙酯精馏釜残、乙醇蒸馏釜残、废活性炭、活性炭脱附溶剂精馏产生的釜残、大孔径吸附树脂脱附精馏产生的精馏釜残、大孔径吸附树脂等进入厂区焚烧炉焚烧处理，三乙胺干燥污盐、污盐、乙酸乙酯废液脱水污盐等预处理后回用于生产，焚烧炉飞灰灰渣、焚烧炉碱液再生池沉渣、焚烧炉废碱液经收集后送厂区危险固废暂存间进行密闭负压分区存放，定期交由有相关危险废物处理资质的单位进行处置。 |
| 风险 | 根据风险评价分析，项目危险物质主要为25%氨水、三氯氧磷、磺酰氯、DMF（N,N-二甲基甲酰胺）、甲醇、二氯甲烷、醋酸酐、乙酸乙酯、乙腈等，主要风险为三氯氧磷、磺酰氯泄漏遇水反应产生废气排入大气环境，造成大气污染，以及二氯甲烷、甲醇、DMF（N,N-二甲基甲酰胺）、醋酸酐、乙腈、乙酸乙酯等可燃物质泄漏后遇明火发生火灾、爆炸造成大气污染物排放，影响大气环境质量。 在按照环评提出的防范与防控措施后，本项目环境风险可防控。为了提高环境风险事故的影响，建议企业定期安排环境风险应急演练，提高职工防范环境风险的素质，另外加强与园区总体应急方案得分衔接，进一步减少项目环境风险可能造成的影响。 |
| 环保投资 | 工程环保投资212万元，占工程总投资的14.1%，建设单位应认真落实评价提出的各项污染防治措施，确保落实到位，严格执行环保“三同时”制度。 |
| 清洁生产 | 本项目属于化学药品原料药制造，本评价采用的清洁生产评价方法为：中华民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国环境保护部和中华人民共和国工业和信息化部发布的《化学原料药制造业清洁生产评价指标体系》（发改环资规[2020]1983号）中的清洁生产评价指标分别对建设项目的有关指标给出评价并进行对比分析，本项目Yg2得分值为86，且限定性指标全部满足II级基准值要求，因此其清洁生产水平为II级，即国内清洁生产先进水平。 |
| 公众参与 | 新乡制药股份有限公司按照《环境影响评价公众参与办法》的要求于2021年12月15日~2022年1月7日在河南蓝天环境工程有限公司官网进行了征求意见稿全文公示并征求公众意见，同时分别于2022年1月1日和1月4日在《新乡日报》上进行了信息公示并征求公众意见。公司期间未收到相关反馈意见。2022年2月20日在河南蓝天环境工程有限公司官网进行了报批前公示。 |
| 总量控制指标 | 本项目污染物排放总量：废水污染物：COD 0.4901t/a、NH3-N 0.0245t/a、TP 0.0027t/a、TN 0.1605t/a；废气污染物：颗粒物0.3162t/a、二氧化硫0.3756 t/a、氮氧化物5.4491 t/a、非甲烷总烃2.8987t/a。 改建项目建成后全厂污染物排放量为：废水污染物：COD21.7283t/a、NH3-N1.0864t/a、TP 0.1961t/a、TN 10.0841t/a；废气污染物：颗粒物1.4081t/a、二氧化硫1.466t/a、氮氧化物16.0077t/a、非甲烷总烃9.387t/a。 新增污染物排放量为：废水污染物：COD 0.4901t/a、NH3-N 0.0245t/a、TP 0.0027t/a、TN 0.1605t/a；废气污染物：颗粒物-0.2077t/a、二氧化硫-0.1973t/a、氮氧化物0.473t/a、非甲烷总烃1.1107t/a。 按照双倍替代原则，拟建项目新增排放污染物需要的替代量为COD 0.9802t/a、氨氮0.0490t/a、氮氧化物0.946t/a，VOCS 2.2214t/a。项目VOC新增总量拟从河南汇通绝热材料有限公司生产线拆除形成的削减量6.7966吨中扣除；氮氧化物拟从新乡市立白实业有限公司燃煤热风炉拆除形成的削减量9.7833t/a中扣除；COD和氨氮新增总量拟从延津县第二污水处理厂提标改造拟形成的削减量COD 109.5吨、氨氮32.85吨中扣除。 |
| 建议 | （1）建设单位应严格执行环保“三同时”制度，确保环保资金落实到位。 （2）建立健全安全生产和管理制度，积极消除事故隐患，杜绝事故发生。 （3）加强公司清洁生产工作，认真实施各项清洁生产措施，提高原料利用率，减少污染物的排放量。 （4）加强厂区及周围的环境绿化，利用绿色植物阻滞粉尘、吸音降噪作用，有效降低噪声对外环境的影响。 （5）加强环境保护机构建设，健全环保规章制度，加强对各种污染防治设施的运行管理，定期维护检修，确保其正常稳定运行。 （6）规范员工的岗位操作章程制度、增强员工的安全意识。 （7）加强废气排放烟囱和固体废物暂存间地的规范化管理，按规定设置明显标志牌和便于监督监测的采样孔。 |

## 5.2审批部门审批决定

新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和营商环境服务局

新经环书审〔2022）1号

新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和营商环境服务局

关于对《新乡制药股份有限公司年产5吨阿兹夫定及中间体项目环境影响报告书》的批复

新乡制药股份有限公司：

你单位上报的由河南蓝天环境工程有限公司环评工程师贾志鹏（职业资格证书编号：2017035410352016411801000553）主持编制的《新乡制药股份有限公司年产5吨阿兹夫定及中间体项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）已收悉。

一、该《报告书》内容符合建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的原料、生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。项目总投资1500万元，在经开区延津县产业集聚区北区 建设年产5吨阿兹夫定及中间体项目。

二、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。

三、你单位应全面落实《报告书》提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、噪声等污染，采取相应的防治措施。

(三)项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1、废气：不含卤代烃的工艺有机废气及储罐区非卤代烃有机溶剂的呼吸废气经管道收集后先依据其理化性质进行水喷淋或碱喷淋预处理，预处理后的废气集中送入现有RTO装置内进行处置，尾气经25m高排气筒排放。外排废气需满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2标准限值、《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于规范焚烧炉正常运行的环保管理意见》中废气焚烧炉污染物限值要求，同时甲醇排放浓度需满足《关于全省开展工业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）中甲醇20mg/m3的限值要求。

各含二氯甲烷的工艺废气经管道收集后先经“二级冰盐水冷凝+水喷淋”进行预处理，预处理后与二氯甲烷储罐产生的呼吸废气集中进入活性炭吸附装置内进行进一步处理，尾气通过15m高排气筒排放。外排废气中污染物浓度需满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2标准限值要求，同时甲醇排放浓度能够满足《关于全省开展工业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）中甲醇20mg/m3的限值要求。

危废焚烧炉废气经“SNCR脱硝+水冷旋风除尘+半干急冷吸收+干式脱酸（喷射活性炭）+布袋除尘+碱喷淋洗涤+雾水分离”处理后，尾气经35m高排气筒排放。外排废气中污染物需满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3标准限值及《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于规范焚烧炉正常运行的环保管理意见》中危废焚烧炉标准限值要求。

拟建项目新建的8t/h燃气锅炉采用低氮燃烧工艺，尾气经15m高排气筒有组织排放。尾气中的颗粒物、SO2和NOx排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021））燃气锅炉表1限值要求。

拟建项目危废间废气和污水处理站产生的含非甲烷总烃恶臭气体经密闭收集后集中引至现有污水处理站配套的“碱喷淋+生物滤池”装置进行处理，尾气经15m高排气筒有组织排放。外排尾气中污染物需满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2标准限值要求，同时氨气和硫化氢的排放速率及臭气排放浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2的限值要求。

严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37288-2019）、《河南省2019年挥发性有机物治理方案》（豫环文（2019）84号）、《新乡市医药化工行业绿色标杆企业环保提升改造实施方案》（新环（2020）44号）和环评要求全过程控制废气无组织排放，厂界外污染物浓度（甲醇、氨、硫化氢、非甲烷总烃、氯化氢等）须满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号文）的限值要求，氨、硫化氢须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1限值要求。

2、废水：拟建项目废水采用“分类收集、分质处理”原则进行收集和治理，其中含高浓度二氯甲烷的废水单独收集后先经大孔径吸附树脂进行吸附过滤预处理，预处理后再排入厂区污水处理站；高盐废水单独收集后进行蒸发脱盐处理，蒸发过程中产生的污冷凝水排入厂区污水处理站。预处理后的废水、污冷凝水和其他低浓度废水一并进入厂区现有污水处理站集中处理，污水处理站处理工艺为“水解酸化+初沉池+IC厌氧+两级A/O+化学除磷”，污水处理站出水与厂区清净下水在总排口处混合排放。外排废水中的各种污染物排放浓度均能满足《化学合成类制药行业污染物间接排放标准》（DB41/756-2012）表1B级限值要求，同时能够满足延津县第二污水处理厂的收水水质要求。外排废水经园区污水管网排入延津县第二污水处理厂进一步处理。

3、噪声：厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4、固废：固体废物须按照《报告书》提出的措施进行处置，各类固体废物贮存、处置应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。项目产生的危险废物通过焚烧或加热等减量化措施后，剩余危险废物及时委托有资质单位进行处置，避免对环境造成二次污染。

（四）落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。

（五）落实土壤及地下水污染防治措施，采取源头控制、分区防渗等措施，严防污染土壤和地下水。

（六）按照《新乡市医药化工行业绿色标杆企业环保提升改造实 施方案》（新环〔2020） 44号）要求，全面达到“六化”标准，所有物料采用管道化输送；生产设备确保密闭化，减少废气无组织排放；提 高清洁生产水平，推进全厂物料循环化使用；加强生产管理，生产过 程实现自动化、信息化、系统化控制。

（七）按照国家、省、市有关规定设置规范的污染物排放口，安装污染物在线监测及监控设施、用电量在线监控装置，并按要求与环保部门联网。

四、项目完成后新增总量控制指标为： COD0.4901t/a，氨氮0.0245t/a，氮氧化物0.473t/a，VOCs 1.1107t/a。

五、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》 规定的时限及时申报办理排污许可证，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。

六、如今后国家或我省颁布严于本批复指标的新标准，届时你单 位应按新标准执行。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影 响报告应报我局重新审核。

经办人：曹杰

新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和营商环境服务局

2022年3月10日

# 6 验收执行标准

本项目执行的污染物排放标准见下表：

表6-1                                污染物排放标准

| 污染类别 | 执行标准 | 级（类）别 | 污染因子 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 污染物 | 《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020） | 表3 | 颗粒物 | 30mg/m3 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 100mg/m3 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 300mg/m3 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 100mg/m3 |
|  |  |  | 氯化氢 | 60mg/m3 |
|  |  |  | 氟化氢 | 4.0mg/m3 |
|  |  |  | 二噁英 | 0.5ngTEQ/m3 |
|  | 《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于规范焚烧炉正常运行的环保管理意见》 | 危废焚烧炉 | 颗粒物 | 10mg/m3 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 20mg/m3 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 100mg/m3 |
|  |  | 废气焚烧炉 | 颗粒物 | 10mg/m3 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 20mg/m3 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 50mg/m3 |
|  | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019） | 工艺废气 | 氯化氢 | 30mg/m3 |
|  |  |  | NMHC | 60mg/m3 |
|  |  |  | 氨 | 20mg/m3 |
|  |  |  | TVOC | 100mg/m3 |
|  |  | 燃烧装置废气 | 二氧化硫 | 200mg/m3 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 200mg/m3 |
|  |  |  | 二噁英类 | 0.1ngTEQ/m3 |
|  |  | 污水处理站废气 | 氨 | 20mg/m3 |
|  |  |  | 硫化氢 | 5mg/m3 |
|  |  |  | NMHC | 60mg/m3 |
|  |  | 企业边界 | 氯化氢 | 0.2mg/m3 |
|  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 表1 | 氨 | 1.5mg/m3 |
|  |  |  | 硫化氢 | 0.06mg/m3 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 20 |
|  |  | 表2 | 氨 | 4.9kg/h |
|  |  |  | 硫化氢 | 0.33kg/h |
|  |  |  | 臭气浓度 | 2000 |
|  | 豫环攻坚办[2017] 162号文 | 医药制造工业 | 非甲烷总烃 | 60mg/m3（建议去除效率90%） |
|  |  |  | 甲醇 | 20mg/m3 |
|  |  | 工业企业边界挥发性有机物排放建议值 | 非甲烷总烃 | 2.0mg/m3 |
|  |  |  | 甲醇 | 1.0mg/m3 |
|  | 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》 | 其他涉气 工业企业 | 颗粒物 | 有组织10mg/m3 |
|  |  |  |  | 无组织0.5mg/m3 |
| 废水 污染物 | 河南省地方标准 《化学合成类制药行业水污染间接排放标准》（DB41/756-2012） | 表1标准B | pH | 6～9 |
|  |  |  | COD | 180mg/L |
|  |  |  | BOD5 | 30mg/L |
|  |  |  | SS | 100mg/L |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L |
|  |  |  | TN | 40mg/L |
|  |  |  | TP | 2.0mg/L |
|  |  |  | 二氯甲烷 | 0.3mg/L |
|  |  |  | 色度 | 50 |
|  | 河南省地方标准 《发酵类制药行业水污染间接排放标准》（DB41/758-2012） | 表1标准B | pH | 6～9 |
|  |  |  | COD | 180mg/L |
|  |  |  | BOD5 | 45mg/L |
|  |  |  | SS | 120mg/L |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L |
|  |  |  | TN | 50mg/L |
|  |  |  | TP | 2.0mg/L |
|  |  | 表2 | 其他种类产品基准排水量 | 1500m3/t产品 |
|  | 延津县第二污水处理厂 收水水质指标 | / | pH | 6～9 |
|  |  |  | COD | 260mg/L |
|  |  |  | BOD5 | 120mg/L |
|  |  |  | SS | 190mg/L |
|  |  |  | NH3-N | 35mg/L |
|  |  |  | TN | 40mg/L |
|  |  |  | TP | 4mg/L |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 2类 | 噪声 | 昼60dB(A) |
|  |  |  |  | 夜50dB(A) |
| 固体废物 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求 |  |  |  |
|  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |  |  |  |

# 7 验收监测内容

### 7.1废水

本项目废水监测内容见下表：

表7-1                          废水监测内容

| 污染源 | 监测位置 | 监测因子 | 监测频次 | 监测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 进、出口 | pH、COD、SS、BOD5、NH3-N、TP、TN、二氯甲烷、色度、流量 | 连续检测2天，4次/周期 | 按照竣工验收要求进行监测 |

### 7.2废气

#### 7.2.1有组织排放

本项目废气有组织监测内容见下表：

表7-2                          废气有组织排放监测内容

| 监测位置 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| RTO蓄热燃烧进口1、进口2、出口 | 废气量、甲醇、氯化氢、非甲烷总烃、SO2、NOx、氨、颗粒物、二噁英 | 3次/周期，2周期 |
| 焚烧炉废气处理设施出口 | 废气量、烟尘、SO2、NOx、CO、HCl、HF、二噁英 | 3次/周期，2周期 |
| 合成反应（含氯）废气活性炭吸附装置15m高排气筒处理设施进、出口 | 废气量、氨、甲醇、溴化氢、非甲烷总烃 | 3次/周期，2周期 |
| 污水处理站废气东水喷淋+生物滤池装置+15m高处理设施进、出口 | 废气量、氨、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃 | 3次/周期，2周期 |
| 污水处理站废气西水喷淋+生物滤池装置+15m高排气筒处理设施1#进口、2#进口、总出口 | 废气量、氨、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃 | 3次/周期，2周期 |

#### 7.2.2无组织排放

本项目废气无组织监测内容见下表：

表7-3                                废气无组织监测内容

| 监测位置 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 项目厂区上风向设1个参照点1#，厂区下风向设3个监控点2#、3#、4# | 非甲烷总烃、氯化氢、甲醇、氨、硫化氢、臭气浓度、颗粒物，同时测定风向、风速、气温、气压、天气状况 | 连续监测2个周期，3次/周期 |

### 7.3厂界噪声监测

表7-4                               厂界噪声监测内容

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 东、南、西、北厂界外1m 各布设1个监测点位，共4个监测点 | 等效声级 | 每天昼、夜各1次，连续监测2天 |

图7-1   本项目厂区平面及检测点位图

# 8 质量保证和质量控制

## 8.1监测分析方法及监测仪器

本次检测分析方法、使用仪器及检出限见下表：

表8-1                检测分析方法、使用仪器及检出限

| 检测类别 | 检测因子 | 检测方法及编号 | 检测仪器及型号/编号 | 检出限 | 监测单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气有组织排放 | 氨 | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 533-2009 | 可见分光光度计721 JYYQ-1-08-1 | 0.25mg/m3 | 河南嘉昱环保技术有限公司 |
|  | 流量 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 （7 排气流速、流量的测定》 GB/T 16157-1996 及修改单 | 自动烟尘(气)测试仪TW-3200型JYYQ-2-01-1 低浓度烟尘(气)测试仪TW-3200D型JYYQ-2-01-2 低浓度烟尘(气)测试仪TW-3200D型JYYQ-2-01-3 | / |  |
|  | 硫化氢 | 污染源废气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） | 紫外可见分光光度计T6新世纪JYYQ-1-07-1 | / |  |
|  | 非甲烷总烃 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017 | 气相色谱仪 GC9790Ⅱ JYYQ-1-05-1 | 0.07mg/m3（以碳计） |  |
|  | 臭气浓度 | 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》 HJ 1262-2022 | / | / |  |
|  | 氯化氢 | 《固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法》 HJ 548-2016 | 酸式滴定管 | 2mg/m3 |  |
|  | 低浓度颗粒物 | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017 | 低浓度烟尘(气)测试仪TW-3200D型JYYQ-2-01-3 | 1.0mg/m3 |  |
|  | 甲醇 | 《固定污染源排气中 甲醇的测定 气相色谱法》 HJ/T 33-1999 | 气相色谱仪GC9790Plus JYYQ-1-04-1 | 0.5mg/m3 |  |
|  | 溴化氢 | 《固定污染源废气 溴化氢的测定 离子色谱法》 HJ 1040-2019 | 离子色谱仪 CIC-D100 JYYQ-1-10-1 | 0.05mg/m3 |  |
|  | 二氧化硫 | 《污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》 HJ 57-2017 | 自动烟尘(气)测试仪TW-3200型JYYQ-2-01-1 低浓度烟尘(气)测试仪TW-3200D型JYYQ-2-01-2 | 3mg/m3 |  |
| 噪声 | 厂界环境噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 | 多功能声级计AWA5688 JYYQ-2-04-2 | / |  |
| 废气 | 甲醇 | 固定污染源排气中 甲醇的测定 气相色 谱法 HJ/T 33-1999 | 气相色谱仪 GC112N | 2mg/m3 | 河南平原山水检测有限公司新乡分公司 |
|  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 可见分光光度计 上海佑科 721/3 级 | 无组织： 0.01mg/m3有组织： 0.25mg/m3 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总 烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 | 气相色谱仪 GC112N | 0.07mg/m3 (以碳计) |  |
|  |  | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测 定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 | 气相色谱仪 GC112N | 0.07mg/m3 (以碳计) |  |
|  | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污 染物釆样方法 GB/T 16157-1996 及修改单 | 十万分之一电子天平 PT-85S | 1.0mg/m3 |  |
|  |  | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定重量法 HJ 836-2017 | 十万分之一电子天平 PT-85S | 1.0mg/m3 |  |
|  |  | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022 | 十万分之一电子天平 PT-85S | 7μg/m3 |  |
|  | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017 | 自动烟尘 （气）测试仪 TW-3200D | 3mg/m3 |  |
|  | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 | 自动烟尘 （气）测试仪 TW-3200D | 3mg/m3 |  |
|  | 一氧化碳 | 固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法 HJ 973-2018 | 自动烟尘 （气）测试仪 TW-3200D | 3mg/m3 |  |
|  | 氯化氢 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色 谱法 HJ 549-2016 | 离子色谱仪 IC6210 | 0.02mg/m3 |  |
|  | 氟化氢 | 固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色 谱法 HJ 688-2019 | 离子色谱仪 IC6210 | 0.08mg/m3 |  |
|  | 臭气浓度 | 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022 | 无臭气体制备一体机 550-25 | 10(无量纲) |  |
|  | 硫化氢 | 环境空气 硫化氢亚甲基蓝分光光度法（B）《空气和废气监测分析方法》 （第四版）国家环境保护总局（2007 年）（3.1.11.2） | 可见分光光度计 上海佑科 721/3 级 | 0.001mg/m3 |  |
| 废水 | pH值 | pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020 | 便携式pH 计 PHB-4 | / |  |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 酸式滴定管葵花/50ml/A 级 | 4mg/L |  |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89 | 万分之一电 子天平JJ224BC | 4mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法 HJ 505-2009 | 溶解氧分析仪 SD90732 | 0.5mg/L |  |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 可见分光光度计 上海佑科 721/3 级 | 0.025mg/L |  |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89 | 可见分光光度计 上海佑科 721/3 级 | 0.01mg/L |  |
|  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | 紫外可见分光光度计UV-1500pc/3 级 | 0.05mg/L |  |
|  | 二氯甲烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法 HJ 686-2014 | 气相色谱仪 GC7890 | 0.5µg/L |  |
|  | 二氯乙烷 |  |  | 0.1µg/L |  |
| 有组织废气 | 二噁英类 | 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释 高分辨气相色谱-高分辨质谱法 HJ 77.2-2008 | 高分辨气相色谱-高分辨 质谱仪-DFS (11800220110234) | / | 湖北微谱技术有限公司 |

## 8.2质量控制措施

### 8.2.1气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

本次样品采集和分析全过程严格按照《固定源废气监测技术规范》、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》、《大气污染物无组织排放监测技术导则》、《地表水和污水监测技术规范》、《环境噪声监测技术规范》、《环境水质监测质量保证手册》、《环境监测质量管理技术导则》、《环境监测质量管理规定》等有关质量保证要求规定执行，具体措施如下：

（1）现场采样及测试在生产正常，各污染治理设施正常稳定运行时进行。

（2）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。

（3）检测前后用标准流量计对测量仪器进行校准，检测仪器现场进行检漏，合格，并记录存档。

（4）检测过程所使用的标准气体均由国家计量行政部门批准的有资质的标准气体生产企业提供，其不确定度不超过±2.0%。

（5）检测所使用的烟气分析仪均配有符合国家标准规定的烟气前处理装置。

### 8.2.3废水监测分析过程中的质量保证和质量控制

1、检测所使用仪器均经计量部门检定合格并在有效期内。

2、样品采集、运输、保存和分析均按照国家相关标准和规范以及本公司质量体系要求进行。

3、监测仪器符合国家有关标准或技术要求，监测分析仪器经计量部门检定合格准用，监测人员持证上岗。

4、监测采样记录及分析测试结果按监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，进行三级审核，确保监测数据的有效。

### 8.2.4噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声测量前用标准声源校准仪器，测量后用标准声源验测监测仪器，合格，并记录存档。

# 9 验收监测结果

## 9.1生产工况

本项目为“新乡制药股份有限公司年产5吨阿兹夫定及中间体项目”，年工作天数为300天。生产工况见下表。

表9-1                             验收期间工况负荷表

| 监测日期 | 设计产量 | 实际产量 | 生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024.07.22 | 阿兹夫定0.03t/d F糖0.89t/d | 阿兹夫定0.026t/d F糖0.669t/d | 75.2% |
| 2024.07.23 |  | 阿兹夫定0.026t/d F糖0.669t/d | 75.2% |
| 2024.07.24 |  | 阿兹夫定0.026t/d F糖0.689t/d | 86.7% |
| 2024.07.25 |  | 阿兹夫定0.026t/d F糖0.669t/d | 75.2% |
| 注：①生产负荷按最低75.2%计。 |  |  |  |

由表9-1可知：验收监测期间，生产负荷达到75%以上，主体工程调试工况稳定、环境保护设施运行正常。符合验收监测期间对生产工况的要求。

## 9.2环保设施调试运行效果

### 9.2.1污染物排放监测结果

#### 9.2.1.1废水

本次工程含高浓度二氯甲烷废水经分层后水相再排入厂区污水处理站，有机相送溶剂会收车间进行精馏回收。预处理后的废水和低浓度废水工艺废水和车间清洗废水、设备清洗废水、碱吸收及水喷淋废水、水环真空泵废水、活性炭脱附废水一并排入厂区现有工程污水处理站，循环冷却水排水、供热系统排水、纯水站废水于厂区总排口排放。污水处理站设计规模为3500m3/d，处理工艺为“水解酸化+IC厌氧反应+两级A/O+化学除磷”，处理后经污水管网排入延津县第二污水处理厂进一步处理，最终进入大沙河。

污染物排放监测结果见下表。

表9-2                              废水监测结果一览表

| 检测点位 |  | 采样日期 |  | 检测项目 | 单位 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第 1 次 |  |  | 第 2 次 | 第 3 次 |  |  | 第 4 次 |  |
| 污水处理站进口 |  | 2024.07.22 |  | pH值 | 无量纲 |  | 7.3 |  |  | 7.4 | 7.3 |  |  | 7.3 |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L |  | 265 |  |  | 305 | 313 |  |  | 326 |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L |  | 106 |  |  | 118 | 104 |  |  | 112 |  |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 | mg/L |  | 92.3 |  |  | 91.4 | 98.3 |  |  | 89.7 |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L |  | 12.5 |  |  | 13.4 | 13.6 |  |  | 12.7 |  |
|  |  |  |  | 总磷 | mg/L |  | 12.3 |  |  | 14.5 | 14.7 |  |  | 13.2 |  |
|  |  |  |  | 总氮 | mg/L |  | 25.9 |  |  | 28.6 | 27.4 |  |  | 31.5 |  |
|  |  |  |  | 二氯甲烷 | µg/L |  | ND |  |  | ND | ND |  |  | ND |  |
|  |  |  |  | 色度 | 度 |  | 12 |  |  | 13 | 14 |  |  | 12 |  |
| 污水处理站出口 |  | 2024.07.22 |  | pH值 | 无量纲 |  | 7.4 |  |  | 7.3 | 7.4 |  |  | 7.4 |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L |  | 42 |  |  | 44 | 41 |  |  | 40 |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L |  | 65 |  |  | 54 | 58 |  |  | 67 |  |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 | mg/L |  | 26.3 |  |  | 24.8 | 24.9 |  |  | 25.4 |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L |  | 0.031 |  |  | 0.035 | 0.034 |  |  | 0.032 |  |
|  |  |  |  | 总磷 | mg/L |  | 0.3 |  |  | 0.31 | 0.32 |  |  | 0.31 |  |
|  |  |  |  | 总氮 | mg/L |  | 2.12 |  |  | 1.75 | 2.26 |  |  | 2.18 |  |
|  |  |  |  | 二氯甲烷 | µg/L |  | ND |  |  | ND | ND |  |  | ND |  |
|  |  |  |  | 色度 | 度 |  | 14 |  |  | 12 | 13 |  |  | 14 |  |
| 备注：检测期间，废水为间歇性排放，流量不具备监测条件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测点位 | 采样日期 |  | 检测项目 |  |  | 单位 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 次 | 第 2 次 |  |  | 第 3 次 | 第 4 次 |  |  |
| 污水处理站进口 | 2024.07.23 |  | pH值 |  |  | 无量纲 |  | 7.4 | 7.3 |  |  | 7.3 | 7.3 |  |  |
|  |  |  | 化学需氧量 |  |  | mg/L |  | 291 | 285 |  |  | 267 | 283 |  |  |
|  |  |  | 悬浮物 |  |  | mg/L |  | 106 | 112 |  |  | 113 | 114 |  |  |
|  |  |  | 五日生化需氧量 |  |  | mg/L |  | 95.3 | 94.1 |  |  | 98.2 | 86.8 |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  | mg/L |  | 13.5 | 14.3 |  |  | 13.0 | 14.1 |  |  |
|  |  |  | 总磷 |  |  | mg/L |  | 13.5 | 12.6 |  |  | 13.5 | 13.4 |  |  |
|  |  |  | 总氮 |  |  | mg/L |  | 28.4 | 27.6 |  |  | 29.1 | 28.4 |  |  |
|  |  |  | 二氯甲烷 |  |  | µg/L |  | ND | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  |  |  | 色度 |  |  | 度 |  | 13 | 14 |  |  | 15 | 13 |  |  |
| 污水处理站出口 | 2024.07.23 |  | pH值 |  |  | 无量纲 |  | 7.3 | 7.3 |  |  | 7.3 | 7.3 |  |  |
|  |  |  | 化学需氧量 |  |  | mg/L |  | 45 | 44 |  |  | 46 | 42 |  |  |
|  |  |  | 悬浮物 |  |  | mg/L |  | 62 | 71 |  |  | 63 | 59 |  |  |
|  |  |  | 五日生化需氧量 |  |  | mg/L |  | 28.3 | 24.1 |  |  | 22.8 | 25.6 |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  | mg/L |  | 0.054 | 0.061 |  |  | 0.065 | 0.057 |  |  |
|  |  |  | 总磷 |  |  | mg/L |  | 0.31 | 0.3 |  |  | 0.32 | 0.33 |  |  |
|  |  |  | 总氮 |  |  | mg/L |  | 2.35 | 2.24 |  |  | 2.38 | 1.87 |  |  |
|  |  |  | 二氯甲烷 |  |  | µg/L |  | ND | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  |  |  | 色度 |  |  | 度 |  | 12 | 13 |  |  | 12 | 12 |  |  |
| 备注：①检测期间，废水为间歇性排放，流量不具备监测条件； ②备注：数据中排放口未检出以1/2最低检出限报出（其中二氯甲烷检出限为0.5µg/L，二氯乙烷检出限0.005mg/m3，甲苯检出限为2µg/L，），根据《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ/T 92-2002）10.5：“对某污染物监测结果小于规定监测方法检出下限时，此污染物不参与总量核定”，故此污染物不参与总量核定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，经计算，厂区污水处理站处理效率为COD82.8~87.7%、BOD5 36.6~54.2%、SS 70.3~76.8%、NH3-N 99.5~99.8%、TP 97.5~97.9%、TN 91.7~93.9%。污水处理站排放口废水污染物排放浓度为pH 7.3~7.4、COD 40~46mg/L、BOD5 22.8~28.3mg/L、SS 54~71mg/L、NH3-N 0.031~0.065mg/L、TP 0.3~0.33mg/L、TN 1.75~2.38mg/L、二氯甲烷<0.25µg/L、色度12~14，满足河南省地方标准《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（DB41/756-2012）表1中B级（pH 6~9、COD 300mg/L、BOD5 40mg/L、SS 100mg/L、NH3-N 35mg/L、TP 2mg/L、TN 50mg/L、二氯甲烷0.3mg/L、色度50），同时满足《河南省发酵类制药工业水污染物间接排放标准》（DB41758—2012）表1中B级（pH 6~9、COD180mg/L、BOD5 45mg/L、SS 120mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 2mg/L、TN 50mg/L）及标2其他种类产品基准排水量1500m3/t产品的限值要求及延津县第二污水处理厂收水标准要求（pH 6~9、COD260mg/L、BOD5 120mg/L、SS 190mg/L、NH3-N 35mg/L、TP 4mg/L、TN 40mg/L）。废水经污水处理站处理后经污水管网排入延津县第二污水处理厂进一步处理，最终进入大沙河，排放标准为pH 6~9、COD 40mg/L、BOD5 10mg/L、NH3-N 2mg/L、TP 0.4mg/L、TN 15mg/L。

#### 9.2.1.2废气

- 1、有组织废气

项目废气包含：含二氯甲烷有机废气、以碳氢氧氮元素为主的有机污染物、精馏废气、脱附不凝气、危废焚烧炉燃烧废气、危废贮存废气、污水处理站废气、罐区废气。

（1）工艺废气中以碳氢氧氮元素为主的有机污染物废气经水喷淋处理后引入现有RTO废气治理措施内进行处理，部分含有酸性气体的有机废气采用碱喷淋预处理后引入RTO废气治理措施内，尾气通过25m高排气筒排放（与在建RTO共用1根排气筒）。

（2）危废焚烧炉燃烧废气经低氮燃烧器、水冷旋风除尘+SNCR脱硝+半干急冷吸收+干式脱酸+布袋除尘+碱喷淋洗涤处理后尾气通过35m高烟囱排放。

（3）工艺中含二氯甲烷有机废气前段在车间采取二级冰盐水冷凝+水喷淋的方式对废气进行预处理，废气进入活性炭吸附/脱附处理，尾气经1根15m高排气筒排放。

- （4）污水处理站对产生恶臭的各处理池进行了加盖封闭，与危废贮存库有机废气引出经两套“水喷淋+生物滤池装置”处理后分别通过15m高排气筒排放。

污染物排放监测结果见下表。

表9-3                                   有组织废气(RTO蓄热燃烧)监测结果（一）

| 采样时间 | 采样点位 | 频次 | 废气流量 (Nm3/h) | 甲醇 |  | 氨 |  | 氯化氢 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) |
| 2024.07.22 | RTO蓄热燃烧处理设施进口1 | 1 | 3347 | ND | / | ND | / | ND | / |
|  |  | 2 | 3104 | ND | / | ND | / | ND | / |
|  |  | 3 | 3231 | ND | / | ND | / | ND | / |
|  | RTO蓄热燃烧处理设施进口2 | 1 | 5019 | ND | / | ND | / | ND | / |
|  |  | 2 | 5273 | ND | / | ND | / | ND | / |
|  |  | 3 | 5127 | ND | / | ND | / | ND | / |
|  | RTO蓄热燃烧处理设施出口 | 1 | 8679 | ND | 8.68×10-3 | ND | 1.08×10-3 | ND | 8.68×10-5 |
|  |  | 2 | 8704 | ND | 8.7×10-3 | ND | 1.09×10-3 | ND | 8.7×10-5 |
|  |  | 3 | 8698 | ND | 8.7×10-3 | ND | 1.09×10-3 | ND | 8.7×10-5 |
| 2024.07.23 | RTO蓄热燃烧处理设施进口1 | 1 | 3017 | ND | / | ND | / | ND | / |
|  |  | 2 | 3079 | ND | / | ND | / | ND | / |
|  |  | 3 | 3142 | ND | / | ND | / | ND | / |
|  | RTO蓄热燃烧处理设施进口2 | 1 | 5244 | ND | / | ND | / | ND | / |
|  |  | 2 | 5304 | ND | / | ND | / | ND | / |
|  |  | 3 | 5107 | ND | / | ND | / | ND | / |
|  | RTO蓄热燃烧处理设施出口 | 1 | 8571 | ND | 8.57×10-3 | ND | 1.07×10-3 | ND | 8.57×10-5 |
|  |  | 2 | 8604 | ND | 8.6×10-3 | ND | 1.08×10-3 | ND | 8.6×10-5 |
|  |  | 3 | 8598 | ND | 8.6×10-3 | ND | 1.07×10-3 | ND | 8.6×10-5 |
| 备注：数据中排放口未检出以1/2最低检出限报出（其中甲醇检出限为2mg/m3，氨检出限0.005mg/m3，氯化氢检出限0.02mg/m3），并以此进行总量核算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9-4                            有组织废气(RTO蓄热燃烧)监测结果（二）

| 采样时间 | 采样点位 | 频次 | 废气流量 (Nm3/h) | 颗粒物 |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 |  | 非甲烷总烃 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 去除效率（%） |
| 2024.07.22 | RTO蓄热燃烧处理设施进口1 | 1 | 3347 | 62.3 | 0.209 | / | / | / | / | 116 | 0.388 | / |
|  |  | 2 | 3104 | 72.3 | 0.224 | / | / | / | / | 114 | 0.354 | / |
|  |  | 3 | 3231 | 65.9 | 0.213 | / | / | / | / | 115 | 0.372 | / |
|  | RTO蓄热燃烧处理设施进口2 | 1 | 5019 | 55.3 | 0.278 | / | / | / | / | 115 | 0.577 | / |
|  |  | 2 | 5273 | 44.2 | 0.233 | / | / | / | / | 113 | 0.596 | / |
|  |  | 3 | 5127 | 50.5 | 0.259 | / | / | / | / | 114 | 0.584 | / |
|  | RTO蓄热燃烧处理设施出口 | 1 | 8679 | 5.6 | 4.86×10-2 | 6 | 5.21×10-2 | 15 | 0.130 | 10.1 | 8.77×10-2 | 91 |
|  |  | 2 | 8704 | 5.8 | 5.05×10-2 | 5 | 4.35×10-2 | 14 | 0.122 | 10.2 | 8.88×10-2 | 91 |
|  |  | 3 | 8698 | 5.4 | 4.7×10-2 | 7 | 6.09×10-2 | 16 | 0.139 | 10.5 | 9.13×10-2 | 90 |
| 2024.07.23 | RTO蓄热燃烧处理设施进口1 | 1 | 3017 | 63.8 | 0.192 | / | / | / | / | 113 | 0.341 | / |
|  |  | 2 | 3079 | 67.5 | 0.208 | / | / | / | / | 116 | 0.357 | / |
|  |  | 3 | 3142 | 69.4 | 0.218 | / | / | / | / | 118 | 0.371 | / |
|  | RTO蓄热燃烧处理设施进口2 | 1 | 5244 | 53.4 | 0.280 | / | / | / | / | 116 | 0.608 | / |
|  |  | 2 | 5304 | 52.4 | 0.278 | / | / | / | / | 114 | 0.605 | / |
|  |  | 3 | 5107 | 45.8 | 0.234 | / | / | / | / | 115 | 0.587 | / |
|  | RTO蓄热燃烧处理设施出口 | 1 | 8571 | 4.3 | 3.69×10-2 | 5 | 4.29×10-2 | 18 | 0.154 | 10.3 | 8.83×10-2 | 91 |
|  |  | 2 | 8604 | 5.4 | 4.65×10-2 | 4 | 3.44×10-2 | 17 | 0.146 | 10.5 | 9.03×10-2 | 91 |
|  |  | 3 | 8598 | 4.1 | 3.53×10-2 | 6 | 5.16×10-2 | 15 | 0.129 | 10.4 | 8.94×10-2 | 91 |

由上表（一）、（二）结果可知，RTO蓄热燃烧处理设施出口颗粒物排放浓度为4.1~5.8mg/m3、排放速率为0.0353~0.0505kg/h，二氧化硫排放浓度为4~7mg/m3、排放速率为0.0344~0.0609kg/h，氮氧化物排放浓度为14~18mg/m3、排放速率为0.122~0.154kg/h，能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2、表3限值要求（颗粒物20mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氮氧化物200mg/m3）以及《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于规范焚烧炉正常运行的环保管理意见》中的限值（颗粒物10mg/m3、二氧化硫20mg/m3、氮氧化物50mg/m3）；非甲烷总烃物排放浓度为10.1~10.5mg/m3、排放速率为0.0877~

0.0913kg/h，去除效率为90~91%，甲醇排放浓度为<1mg/m3、排放速率为0.00857~0.0087kg/h，氯化氢排放浓度<0.01mg/m3、排放速率8.57×10-5~8.7×10-5kg/h，能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（非甲烷总烃60mg/m3、氯化氢30mg/m3）以及《关于全省开展工业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中限值要求（非甲烷总烃60mg/m3、甲醇20mg/m3、非甲烷总烃建议去除效率90%）；氨排放浓度<0.125mg/m3，能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（氨20mg/m3）以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求（氨4.9kg/h）。

表9-5                                                                    焚烧炉废气有组织排放监测结果（一）

| 采样时间 | 采样点位 | 频次 | 废气流量 (Nm3/h) | 颗粒物 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 含氧量（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 (mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 (mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 (mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) |  |
| 2024.07.22 | 焚烧炉废气处理设施出口 | 1 | 12795 | 4.6 | 8.3 | 5.89×10-2 | 6 | 11 | 7.68×10-2 | 15 | 27 | 0.192 | 11.3 |
|  |  | 2 | 11963 | 4.7 | 9.3 | 5.62×10-2 | 5 | 10 | 5.98×10-2 | 14 | 28 | 0.167 | 12.1 |
|  |  | 3 | 12541 | 5.1 | 9.4 | 6.4×10-2 | 4 | 7 | 5.02×10-2 | 16 | 30 | 0.201 | 11.5 |
| 2024.07.23 | 焚烧炉废气处理设施出口 | 1 | 11937 | 5.2 | 9.3 | 6.21×10-2 | 5 | 9 | 5.97×10-2 | 14 | 25 | 0.167 | 11.2 |
|  |  | 2 | 12633 | 5.3 | 9.2 | 6.7×10-2 | 4 | 7 | 5.05×10-2 | 15 | 26 | 0.189 | 10.9 |
|  |  | 3 | 12476 | 5.5 | 9.2 | 6.86×10-2 | 6 | 10 | 7.49×10-2 | 16 | 27 | 0.200 | 10.5 |
| 备注：①焚烧炉基准含氧量3.5%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9-6                                                                    焚烧炉废气有组织排放监测结果（二）

| 采样时间 | 采样点位 | 频次 | 废气流量 (Nm3/h) | 一氧化碳 |  |  | 氯化氢 |  | 氟化氢 |  | 含氧量（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 (mg/m3) | 折算排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) |  |
| 2024.07.22 | 焚烧炉废气处理设施出口 | 1 | 12795 | 4 | 7 | 5.12×10-2 | ND | 1.28×10-4 | ND | 5.12×10-4 | 11.3 |
|  |  | 2 | 11963 | 5 | 10 | 5.98×10-2 | ND | 1.2×10-4 | ND | 4.79×10-4 | 12.1 |
|  |  | 3 | 12541 | 6 | 11 | 7.52×10-2 | ND | 1.25×10-4 | ND | 5.02×10-4 | 11.5 |
| 2024.07.23 | 焚烧炉废气处理设施出口 | 1 | 11937 | 5 | 9 | 5.97×10-2 | ND | 1.19×10-4 | ND | 4.77×10-4 | 11.2 |
|  |  | 2 | 12633 | 4 | 7 | 5.05×10-2 | ND | 1.26×10-4 | ND | 5.05×10-4 | 10.9 |
|  |  | 3 | 12476 | 5 | 8 | 6.24×10-2 | ND | 1.25×10-4 | ND | 4.99×10-4 | 10.5 |
| 备注：①数据中排放口未检出以1/2最低检出限报出（其中氯化氢检出限0.02mg/m3，氟化氢检出限0.08mg/m3），并以此进行总量核算； ②焚烧炉基准含氧量3.5%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上表（一）、（二）结果可知，焚烧炉经处理措施治理后外排废气中颗粒物折算浓度为8.3~9.4mg/m3、排放速率为0.0562~0.0686kg/h，二氧化硫排放浓度为7~11mg/m3、排放速率为0.0502~0.0768kg/h，氮氧化物排放浓度为25~30mg/m3、排放速率为0.167~0.201kg/h，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度能够满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3中限值要求的限值（颗粒物30mg/m3、二氧化硫100mg/m3、氮氧化物300mg/m3）和《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于规范焚烧炉正常运行的环保管理意见》中危废焚烧炉污染物浓度建议值（颗粒物10mg/m3、二氧化硫20mg/m3、氮氧化物100mg/m3）；氯化氢排放浓度<0.01mg/m3、排放速率1.19×10-4~1.28×10-4kg/h，氟化氢排放浓度<0.04mg/m3、排放速率4.77×10-4~5.12×10-4kg/h，一氧化碳折算浓度为7~11mg/m3、排放速率为0.0505~0.0752kg/h，能够满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3中限值要求（氯化氢60mg/m3、氟化氢4mg/m3、一氧化碳100mg/m3）。

表9-7                                  RTO蓄热燃烧、焚烧炉排放口二噁英有组织排放监测结果

| 采样时间 | 采样位置 | 检测项目 | 监测结果 |  | 排放标准 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 毒性当量浓度 | 平均值 |  |  |
| 2024-07-25 09:50 ~ 2024-07-25 11:50 | RTO蓄热燃烧排放口 | 二噁英 | 0.0011 | 0.0015 | 0.1 | ng TEQ/m3 |
| 2024-07-25 12:07 ~ 2024-07-25 14:07 |  | 二噁英 | 0.0014 |  |  | ng TEQ/m3 |
| 2024-07-25 14:22 ~ 2024-07-25 16:22 |  | 二噁英 | 0.0020 |  |  | ng TEQ/m3 |
| 2024-07-26 09:40 ~ 2024-07-26 11:40 |  | 二噁英 | 0.0011 | 0.0034 | 0.1 | ng TEQ/m3 |
| 2024-07-26 11:56 ~ 2024-07-26 13:56 |  | 二噁英 | 0.0020 |  |  | ng TEQ/m3 |
| 2024-07-26 14:11 ~ 2024-07-26 16:11 |  | 二噁英 | 0.0053 |  |  | ng TEQ/m3 |
| 2024-07-23 08:45 ~ 2024-07-23 10:45 | 焚烧炉废气排放口 | 二噁英 | 0.0037 | 0.0048 | 0.5 | ng TEQ/m3 |
| 2024-07-23 11:00~2024-07-23 13:00 |  | 二噁英 | 0.0091 |  |  | ng TEQ/m3 |
| 2024-07-23 13:15 ~ 2024-07-23 15:15 |  | 二噁英 | 0.0016 |  |  | ng TEQ/m3 |
| 2024-07-24 09:03 ~ 2024-07-24 11:03 |  | 二噁英 | 0.0058 | 0.0048 | 0.5 | ng TEQ/m3 |
| 2024-07-24 11:18 ~ 2024-07-24 13:18 |  | 二噁英 | 0.0037 |  |  | ng TEQ/m3 |
| 2024-07-24 13:33 ~ 2024-07-24 15:33 |  | 二噁英 | 0.0049 |  |  | ng TEQ/m3 |

由上表（一）、（二）结果可知，RTO蓄热燃烧废气二噁英浓度为0.0011~0.0053ngTEQ/m3，能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表3中二噁英0.1TEQng/m3的限值要求；焚烧炉燃烧废气经治理措施治理后二噁英浓度为0.0016~0.0091ngTEQ/m3，能够满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3（焚烧容量300～2500kg/h）中二噁英0.5TEQng/m3的限值要求。

表9-8                                                              废气有组织排放（活性炭吸附装置）检测结果（一）

| 采样日期 | 检测点位 | 废气流量 （Nm3/h） | 甲醇 |  | 氯化氢 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 (kg/h) |
| 2024.07.23 | 合成反应（含氯）废气 活性炭吸附装置15m 高排气筒处理设施进口 | 6.76×103 | 37.2 | 0.251 | 66.2 | 0.448 |
|  |  | 6.63×103 | 35.3 | 0.234 | 63.1 | 0.418 |
|  |  | 6.35×103 | 33.2 | 0.211 | 64.8 | 0.411 |
|  | 合成反应（含氯）废气 活性炭吸附装置15m 高排气筒处理设施出口 | 6.48×103 | 2.9 | 0.019 | 3.2 | 0.021 |
|  |  | 7.62×103 | 2.5 | 0.019 | 4.0 | 0.030 |
|  |  | 6.78×103 | 2.3 | 0.016 | 4.4 | 0.030 |
| 2024.07.24 | 合成反应（含氯）废气 活性炭吸附装置15m 高排气筒处理设施进口 | 7.08×103 | 34.9 | 0.247 | 66.1 | 0.468 |
|  |  | 7.34×103 | 33.2 | 0.244 | 62.2 | 0.457 |
|  |  | 6.80×103 | 30.7 | 0.209 | 65.1 | 0.443 |
|  | 合成反应（含氯）废气 活性炭吸附装置15m 高排气筒处理设施出口 | 6.10×103 | 2.5 | 0.015 | 3.2 | 0.020 |
|  |  | 6.23×103 | 2.6 | 0.016 | 4.4 | 0.027 |
|  |  | 5.84×103 | 2.8 | 0.016 | 4.1 | 0.024 |

表9-9                                                            废气有组织（活性炭吸附装置）排放检测结果（二）

| 采样日期 | 检测点位 | 废气流量 （Nm3/h） | 溴化氢 |  | 非甲烷总烃（以碳计） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 (kg/h) |
| 2024.07.23 | 合成反应（含氯）废气 活性炭吸附装置15m 高排气筒处理设施进口 | 6.76×103 | 1.74 | 0.0118 | 93.1 | 0.629 |
|  |  | 6.63×103 | 1.78 | 0.0118 | 97.9 | 0.649 |
|  |  | 6.35×103 | 1.72 | 0.0109 | 95.4 | 0.606 |
|  | 合成反应（含氯）废气 活性炭吸附装置15m 高排气筒处理设施出口 | 6.48×103 | 0.52 | 3.4×10-3 | 8.67 | 0.0562 |
|  |  | 7.62×103 | 0.61 | 4.6×10-3 | 8.57 | 0.0653 |
|  |  | 6.78×103 | 0.70 | 4.7×10-3 | 8.20 | 0.0556 |
| 2024.07.24 | 合成反应（含氯）废气 活性炭吸附装置15m 高排气筒处理设施进口 | 7.08×103 | 1.29 | 9.13×10-3 | 88.4 | 0.626 |
|  |  | 7.34×103 | 1.42 | 0.0104 | 90.8 | 0.666 |
|  |  | 6.80×103 | 1.63 | 0.0111 | 98.1 | 0.667 |
|  | 合成反应（含氯）废气 活性炭吸附装置15m 高排气筒处理设施出口 | 6.10×103 | 0.81 | 4.9×10-3 | 8.87 | 0.0541 |
|  |  | 6.23×103 | 0.77 | 4.8×10-3 | 8.69 | 0.0541 |
|  |  | 5.84×103 | 0.72 | 4.2×10-3 | 8.82 | 0.0515 |
| 备注:表中<3 按检出限的1/2 参与计算。 |  |  |  |  |  |  |

由上表（一）、（二）可知，合成反应（含氯）废气经活性炭吸附装置治理后氨排放浓度为1.04~1.29mg/m3、排放速率为6.34~8.76×10-3kg/h，甲醇排放浓度为2.3~2.9mg/m3、排放速率为0.015~0.019kg/h，氯化氢排放浓度为3.2~4.4mg/m3、排放速率为0.02~0.03kg/h，溴化氢排放浓度为0.52~0.81mg/m3、排放速率为3.4~4.9×10-3kg/h，非甲烷总烃排放浓度为8.20~8.87mg/m3、排放速率为0.0515~0.653kg/h，去除效率为90.5~91.1%，能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（非甲烷总烃60mg/m3、氯化氢30mg/m3）、《关于全省开展工业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中限值要求（非甲烷总烃60mg/m3、甲醇20mg/m3、非甲烷总烃建议去除效率90%）。溴化物没有排放标准故不再对标比对。

表9-10                                              废气有组织(污水处理站废气东水喷淋+生物滤池装置)排放监测结果

| 采样日期 | 检测点位 | 废气流量 （Nm3/h） | 氨 |  | 硫化氢 |  | 非甲烷总烃（以碳计） |  | 臭气浓度（无量纲） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 | 最大排 放浓度 |
| 2024.07.22 | 污水处理站废气 东水喷淋+生物滤 池装置+15m高 处理设施进口 | 4.45×103 | 8.25 | 0.0367 | 4.80 | 0.0214 | 74.0 | 0.329 | 9772 | 11220 |
|  |  | 4.44×103 | 8.39 | 0.0373 | 4.75 | 0.0211 | 75.6 | 0.336 | 11220 |  |
|  |  | 4.54×103 | 8.65 | 0.0393 | 4.86 | 0.0221 | 75.9 | 0.345 | 9772 |  |
|  | 污水处理站废气 东水喷淋+生物滤 池装置+15m高 处理设施出口 | 4.62×103 | 1.32 | 6.10×10-3 | 0.45 | 2.1×10-3 | 8.13 | 0.0376 | 851 | 1122 |
|  |  | 4.76×103 | 1.47 | 7.00×10-3 | 0.43 | 2.0×10-3 | 8.15 | 0.0388 | 1122 |  |
|  |  | 4.81×103 | 1.63 | 7.84×10-3 | 0.47 | 2.3×10-3 | 8.06 | 0.0388 | 977 |  |
| 2024.07.23 | 污水处理站废气 东水喷淋+生物滤 池装置+15m高 处理设施进口 | 4.20×103 | 8.05 | 0.0338 | 5.15 | 0.0216 | 72.3 | 0.304 | 8511 | 13182 |
|  |  | 3.70×103 | 8.36 | 0.0309 | 5.13 | 0.0190 | 75.8 | 0.280 | 13182 |  |
|  |  | 3.58×103 | 8.58 | 0.0307 | 5.16 | 0.0185 | 75.4 | 0.270 | 8511 |  |
|  | 污水处理站废气 东水喷淋+生物滤 池装置+15m高 处理设施出口 | 4.23×103 | 1.04 | 4.40×10-3 | 0.52 | 2.2×10-3 | 8.44 | 0.0357 | 1122 | 1318 |
|  |  | 4.27×103 | 1.23 | 5.25×10-3 | 0.56 | 2.4×10-3 | 8.16 | 0.0348 | 851 |  |
|  |  | 3.96×103 | 1.37 | 5.43×10-3 | 0.51 | 2.0×10-3 | 8.06 | 0.0319 | 1318 |  |

由上表可知，污水处理站东废气经治理后非甲烷总烃排放浓度为8.06~8.44mg/m3、排放速率为0.0319~0.0388kg/h，氨排放浓度为1.04~1.63mg/m3、排放速率为4.4~7.84×10-3kg/h，硫化氢排放浓度为0.43~0.56mg/m3、排放速率为2.0~2.4×10-3kg/h，臭气排放浓度851~1318，满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（NMHC60mg/m3、硫化氢5mg/m3、氨20mg/m3）以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求（硫化氢0.33kg/h、氨4.9kg/h、臭气浓度2000（无量纲））。

表9-11                                                           废气有组织(污水处理站废气西水喷淋+生物滤池装置)排放监测结果

| 采样日期 | 检测点位 | 废气流量 （Nm3/h） | 氨 |  | 硫化氢 |  | 非甲烷总烃（以碳计） |  | 臭气浓度（无量纲） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 | 最大排 放浓度 |
| 2024.07.23 | 污水处理站废气 西水喷淋+生物 滤池装置+15m高 排气筒处理设施 1#进口 | 1.82×103 | 8.33 | 0.0152 | 4.32 | 7.86×10-3 | 69.8 | 0.127 | 9772 | 13182 |
|  |  | 1.82×103 | 8.46 | 0.0154 | 4.37 | 7.95×10-3 | 72.7 | 0.132 | 13182 |  |
|  |  | 2.02×103 | 8.54 | 0.0173 | 4.37 | 8.83×10-3 | 72.0 | 0.145 | 9772 |  |
|  | 污水处理站废气 西水喷淋+生物 滤池装置+15m高 排气筒处理设施 2#进口 | 2.06×103 | 8.21 | 0.0169 | 4.62 | 9.52×10-3 | 75.0 | 0.154 | 9772 | 11220 |
|  |  | 2.41×103 | 8.54 | 0.0206 | 4.63 | 0.0112 | 78.9 | 0.190 | 11220 |  |
|  |  | 1.89×103 | 8.78 | 0.0166 | 4.66 | 8.81×10-3 | 77.9 | 0.147 | 11220 |  |
|  | 污水处理站废气 西水喷淋+生物 滤池装置+15m高 排气筒处理设施 总出口 | 4.41×103 | 1.34 | 5.91×10-3 | 0.66 | 2.9×10-3 | 10.9 | 0.0481 | 851 | 1318 |
|  |  | 4.35×103 | 1.42 | 6.18×10-3 | 0.62 | 2.7×10-3 | 10.2 | 0.0444 | 1318 |  |
|  |  | 4.42×103 | 1.53 | 6.76×10-3 | 0.66 | 2.9×10-3 | 10.1 | 0.0446 | 1122 |  |
| 2024.7.24 | 污水处理站废气 西水喷淋+生物 滤池装置+15m高 排气筒处理设施 1#进口 | 1.88×103 | 8.12 | 0.0153 | 5.13 | 9.64×10-3 | 67.7 | 0.127 | 8511 | 11220 |
|  |  | 1.92×103 | 8.58 | 0.0165 | 5.16 | 9.91×10-3 | 77.4 | 0.149 | 9772 |  |
|  |  | 1.96×103 | 8.85 | 0.0173 | 5.15 | 0.0101 | 69.6 | 0.136 | 11220 |  |
|  | 污水处理站废气 西水喷淋+生物 滤池装置+15m高 排气筒处理设施 2#进口 | 2.14×103 | 8.36 | 0.0179 | 4.87 | 0.0104 | 78.1 | 0.167 | 11220 | 11220 |
|  |  | 2.30×103 | 8.49 | 0.0195 | 4.89 | 0.0112 | 77.5 | 0.178 | 11220 |  |
|  |  | 2.18×103 | 8.74 | 0.0191 | 4.92 | 0.0107 | 78.6 | 0.171 | 8511 |  |
|  | 污水处理站废气 西水喷淋+生物 滤池装置+15m高 排气筒处理设施 总出口 | 4.59×103 | 1.31 | 6.01×10-3 | 0.64 | 2.94×10-3 | 11.3 | 0.0519 | 977 | 1122 |
|  |  | 4.57×103 | 1.47 | 6.72×10-3 | 0.67 | 3.06×10-3 | 10.9 | 0.0498 | 1122 |  |
|  |  | 4.69×103 | 1.58 | 7.41×10-3 | 0.66 | 3.10×10-3 | 10.2 | 0.0478 | 977 |  |

由上表可知，污水处理站西废气经治理后非甲烷总烃排放浓度为10.1~11.3mg/m3、排放速率为0.0444~0.519kg/h，氨排放浓度为1.31~1.58mg/m3、排放速率为5.91×10-3~7.41×10-3kg/h，硫化氢排放浓度为0.62~0.67mg/m3、排放速率为2.7×10-3~3.1×10-3kg/h，臭气排放浓度851~1318，满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（NMHC60mg/m3、硫化氢5mg/m3、氨20mg/m3）以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求（硫化氢0.33kg/h、氨4.9kg/h、臭气浓度2000（无量纲））。

- 2、无组织废气

区无组织废气主要为厂区未收集的非甲烷总烃、氯化氢、颗粒物、甲醇、氨、硫化氢和臭气浓度。厂界无组织废气排放情况如下：

表9-12                                                       厂界无组织废气监测结果

| 检测点位 | 检测项目 | 采样日期/检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024.07.22 |  |  |  |
|  |  | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 | 第 4 次 |
| 上风向 1# | 颗粒物（mg/m3） | 0.216 | 0.223 | 0.215 | 0.236 |
|  | 臭气浓度（无量纲） | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 |
|  | 氨（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 硫化氢（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 甲醇（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 非甲烷总烃（mg/m3） | 0.42 | 0.35 | 0.32 | 0.34 |
|  | 氯化氢（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
| 下风向 2# | 颗粒物（mg/m3） | 0.263 | 0.275 | 0.285 | 0.274 |
|  | 臭气浓度（无量纲） | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 |
|  | 氨（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 硫化氢（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 甲醇（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 非甲烷总烃（mg/m3） | 0.65 | 0.74 | 0.72 | 0.73 |
|  | 氯化氢（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
| 下风向 3# | 颗粒物（mg/m3） | 0.285 | 0.274 | 0.273 | 0.277 |
|  | 臭气浓度（无量纲） | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 |
|  | 氨（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 硫化氢（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 甲醇（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 非甲烷总烃（mg/m3） | 0.86 | 0.74 | 0.81 | 0.83 |
|  | 氯化氢（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
| 下风向 4# | 颗粒物（mg/m3） | 0.275 | 0.269 | 0.281 | 0.274 |
|  | 臭气浓度（无量纲） | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 |
|  | 氨（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 硫化氢（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 甲醇（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 非甲烷总烃（mg/m3） | 0.75 | 0.74 | 0.81 | 0.83 |
|  | 氯化氢（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
| 检测点位 | 检测项目 | 2024.07.23 |  |  |  |
|  |  | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 | 第 4 次 |
| 上风向 1# | 颗粒物（mg/m3） | 0.211 | 0.226 | 0.203 | 0.222 |
|  | 臭气浓度（无量纲） | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 |
|  | 氨（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 硫化氢（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 甲醇（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 非甲烷总烃（mg/m3） | 0.35 | 0.41 | 0.46 | 0.38 |
|  | 氯化氢（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
| 下风向 2# | 颗粒物（mg/m3） | 0.259 | 0.264 | 0.254 | 0.267 |
|  | 臭气浓度（无量纲） | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 |
|  | 氨（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 硫化氢（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 甲醇（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 非甲烷总烃（mg/m3） | 0.64 | 0.68 | 0.72 | 0.74 |
|  | 氯化氢（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
| 下风向 3# | 颗粒物（mg/m3） | 0.258 | 0.274 | 0.269 | 0.274 |
|  | 臭气浓度（无量纲） | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 |
|  | 氨（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 硫化氢（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 甲醇（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 非甲烷总烃（mg/m3） | 0.67 | 0.68 | 0.74 | 0.73 |
|  | 氯化氢（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
| 下风向 4# | 颗粒物（mg/m3） | 0.258 | 0.269 | 0.275 | 0.246 |
|  | 臭气浓度（无量纲） | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 |
|  | 氨（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 硫化氢（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 甲醇（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 非甲烷总烃（mg/m3） | 0.69 | 0.67 | 0.85 | 0.83 |
|  | 氯化氢（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
| 备注：数据中排放口未检出以1/2最低检出限报出（其中甲醇检出限为2mg/m3，氨检出限0.005mg/m3，硫化氢检出限0.0005mg/m3，氯化氢检出限0.02mg/m3）。 |  |  |  |  |  |

表9-13                                       无组织废气监测气象参数

| 气象参数记录表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 频次 | 气压（kPa） | 风速（m/s） | 气温（℃） | 天气情况 | 风向 |
| 2024.07.22 | 第 1 次 | 99.3 | 1.3 | 29.3 | 晴 | 东 |
|  | 第 2 次 | 99.1 | 1.5 | 31.7 | 晴 | 东 |
|  | 第 3 次 | 99.1 | 1.2 | 32.1 | 晴 | 东 |
|  | 第 4 次 | 99.1 | 1.3 | 31.5 | 晴 | 东 |
| 2024.07.23 | 第 1 次 | 99.4 | 1.3 | 26.3 | 多云 | 南 |
|  | 第 2 次 | 99.2 | 1.2 | 32.5 | 多云 | 南 |
|  | 第 3 次 | 99.1 | 1.1 | 33.4 | 多云 | 南 |
|  | 第 4 次 | 98.8 | 1.3 | 31.5 | 多云 | 南 |

根据上表的监测结果，厂界无组织废气非甲烷总烃排放浓度为0.32~0.86mg/m3，甲醇排放浓度为<1mg/m3，均可以满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）中附件2工业企业边界非甲烷总烃2.0mg/m3、甲醇1.0mg/m3的限值要求；颗粒物0.203~0.285mg/m3，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他涉气工业企业无组织0.5mg/m3限值要求；氯化氢<0.01mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织氯化氢0.2mg/m3限值要求；氨<0.0025mg/m3、硫化氢<0.00025mg/m3、臭气浓度＜10（无量纲），均满足《恶臭污染物排放标准》（GD14554-1993）表1二级氨1.5mg/m3、硫化氢0.06mg/m3、臭气浓度20（无量纲）的限值要求。

- 3、大气环境防护距离和卫生防护距离

环评中评价项目无需设置大气环境防护距离。全厂大气防护距离分别为西厂界297m、南厂界76m、北厂界140m，东厂界41m。根据现场勘查，该防护距离内无医院、学校、居民区等环境敏感目标，无居民搬迁。

#### 9.2.1.3噪声

本项目厂噪声监测结果见下表。

表9-14                                 噪声监测结果

| 检测日期 | 检测时段 | 检测结果 单位：dB(A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| 2024.07.23 | 昼间 | 55 | 53 | 51 | 52 |
|  | 夜间 | 43 | 42 | 42 | 44 |
| 2024.07.24 | 昼间 | 51 | 54 | 53 | 52 |
|  | 夜间 | 40 | 42 | 41 | 43 |

由上表可知，各厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

#### 9.2.1.4固体废物

本项目产生的固体废物包含一般固废和危险废物，其中一般固废包含污水处理站产生的污泥。危险废物包括废活性炭、蒸馏残液、离心或过（抽）滤母液；焚烧炉系统产生的焚烧灰渣、飞灰、处理焚烧烟气产生的废碱液、碱液沉淀池沉渣。

污泥在污泥暂存间暂存后，定期交由有资质的单位处置。废活性炭、蒸馏残液、离心或过（抽）滤母液；焚烧炉系统产生的焚烧灰渣、飞灰、处理焚烧烟气产生的废碱液、碱液沉淀池沉渣经专用容器收集，在危废储存间分类暂存，定期送有相应危废处置资质的单位处置或进焚烧炉焚烧处理。

各固体废物全部得到妥善处理。

#### 9.2.1.5污染物排放总量核算

根据监测数据与环评报告，全厂废气及废水污染物实际排放量与环评批复量见下表。

表9-15                                     全厂污染物排放量                           单位：t/a

| 污染物 |  | 实际排放总量 | 工况 | 满负荷情况下实际排放量 | 环评批复排放总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 全厂 |
| 废水 | 水量（万t/a） | 34.8904 | 75.2% | 46.3967 | 84.5515 |
|  | COD | 13.9561 |  | 18.5587 | 33.8206 |
|  | 氨氮 | 0.0227 |  | 0.0302 | 1.6910 |
|  | TP | 0.1151 |  | 0.1531 | 0.2987 |
|  | TN | 0.8304 |  | 1.1042 | 12.6594 |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 6.7450 |  | 8.9695 | 13.9969 |
|  | 颗粒物 | 0.9860 |  | 1.3112 | 2.1487 |
|  | NOX | 1.1512 |  | 1.5309 | 17.31 |
|  | SO2 | 0.5342 |  | 0.7104 | 1.8265 |
| 备注：①检测期间，废水为间歇性排放，流量不具备监测条件，故废水实际排放量按监测期间在线数据最大日排放量计，955.9m3/d，氨氮、总磷、总氮排放浓度低于污水处理厂处理后外排浓度，以最大排放浓度核算实际排放量； ②生产负荷按最低75.2%的负荷计； ③废气实际排放量按最大排放速率进行核算； ④本次验收为“核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目（二期）”、“年产5吨阿兹夫定及中间体项目、年产2000吨核苷系列抗肿瘤原料药”及“50亿粒口服制剂项目（一期）”三个项目依托现有工程的验收监测报告，故排放量不再单独对本项目核算，仅对全厂排放量进行核算。 |  |  |  |  |  |

### 9.2.2环保设施调试运行结果

#### 9.2.2.1废水治理设施

本次工程含高浓度二氯甲烷废水经分层后水相再排入厂区污水处理站，有机相送溶剂会收车间进行精馏回收。预处理后的废水和低浓度废水工艺废水和车间清洗废水、设备清洗废水、碱吸收及水喷淋废水、水环真空泵废水、活性炭脱附废水一并排入厂区现有工程污水处理站，循环冷却水排水、供热系统排水、纯水站废水于厂区总排口排放。污水处理站设计规模为3500m3/d，处理工艺为“水解酸化+IC厌氧反应+两级A/O+化学除磷”，处理后经污水管网排入延津县第二污水处理厂进一步处理，最终进入大沙河。

根据监测数据，污水处理站排放口废水污染物排放浓度满足河南省地方标准《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（DB41/756-2012）表1中B级（pH 6~9、COD 300mg/L、BOD5 40mg/L、SS 100mg/L、NH3-N 35mg/L、TP 2mg/L、TN 50mg/L、二氯甲烷0.3mg/L、色度50），同时满足《河南省发酵类制药工业水污染物间接排放标准》（DB41758—2012）表1中B级（pH 6~9、COD180mg/L、BOD5 45mg/L、SS 120mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 2mg/L、TN 50mg/L）及标2其他种类产品基准排水量1500m3/t产品的限值要求及延津县第二污水处理厂收水标准要求（pH 6~9、COD260mg/L、BOD5 120mg/L、SS 190mg/L、NH3-N 35mg/L、TP 4mg/L、TN 40mg/L）。

#### 9.2.2.2废气治理设施

1、有组织废气

项目废气包含：含二氯甲烷有机废气、以碳氢氧氮元素为主的有机污染物、精馏废气、脱附不凝气、危废焚烧炉燃烧废气、危废贮存废气、污水处理站废气、罐区废气。

- 工艺废气中以碳氢氧氮元素为主的有机污染物废气经水喷淋处理后引入现有RTO废气治理措施内进行处理，部分含有酸性气体的有机废气采用碱喷淋预处理后引入RTO废气治理措施内，尾气通过25m高排气筒排放（与在建RTO共用1根排气筒）。

RTO蓄热燃烧处理设施出口颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2、表3限值要求（颗粒物20mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氮氧化物200mg/m3）以及《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于规范焚烧炉正常运行的环保管理意见》中的限值（颗粒物10mg/m3、二氧化硫20mg/m3、氮氧化物50mg/m3）。非甲烷总烃物、甲醇、氯化氢排放能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（非甲烷总烃60mg/m3、氯化氢30mg/m3）以及《关于全省开展工业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中限值要求（非甲烷总烃60mg/m3、甲醇20mg/m3、非甲烷总烃建议去除效率90%）。氨排放能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（氨20mg/m3）以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求（氨4.9kg/h）；二噁英排放能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表3中二噁英0.1TEQng/m3的限值要求。

（2）危废焚烧炉燃烧废气经低氮燃烧器、水冷旋风除尘+SNCR脱硝+半干急冷吸收+干式脱酸+布袋除尘+碱喷淋洗涤处理后尾气通过35m高烟囱排放。

焚烧炉经处理措施治理后外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放能够满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3中限值要求的限值（颗粒物30mg/m3、二氧化硫100mg/m3、氮氧化物300mg/m3）和《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于规范焚烧炉正常运行的环保管理意见》中危废焚烧炉污染物浓度建议值（颗粒物10mg/m3、二氧化硫20mg/m3、氮氧化物100mg/m3），氯化氢、氟化氢、一氧化碳排放能够满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3中限值要求（氯化氢60mg/m3、氟化氢4mg/m3、一氧化碳100mg/m3）；二噁英排放能够满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3（焚烧容量300～2500kg/h）中二噁英0.5TEQng/m3的限值要求。

- （3）工艺中含二氯甲烷有机废气前段在车间采取二级冰盐水冷凝+水喷淋的方式对废气进行预处理，废气进入活性炭吸附/脱附处理，尾气经1根15m高排气筒排放。

- 合成反应（含氯）废气经活性炭吸附装置治理后氨、甲醇、氯化氢、非甲烷总烃排放能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（非甲烷总烃60mg/m3、氯化氢30mg/m3、氨20mg/m3）、《关于全省开展工业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中限值要求（非甲烷总烃60mg/m3、甲醇20mg/m3）以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求（氨4.9kg/h）。

- （4）污水处理站对产生恶臭的各处理池进行了加盖封闭，与危废贮存库有机废气引出经两套“水喷淋+生物滤池装置”处理后分别通过15m高排气筒排放。

污水处理站东、污水处理站西废气经治理后非甲烷总烃、氨、硫化氢、臭气排放满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（NMHC60mg/m3、硫化氢5mg/m3、氨20mg/m3）以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求（硫化氢0.33kg/h、氨4.9kg/h、臭气浓度2000（无量纲））。

3、无组织废气

厂界无组织废气监测结果显示，厂界无组织废气非甲烷总烃、甲醇可以满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）中附件2工业企业边界非甲烷总烃2.0mg/m3、甲醇1.0mg/m3的限值要求；颗粒物满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他涉气工业企业无组织0.5mg/m3限值要求；氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GD14554-1993）表1二级氨1.5mg/m3、硫化氢0.06mg/m3、臭气浓度20（无量纲）的限值要求。

#### 9.2.2.3噪声治理设施

环境影响报告书及其审批部门审批决定未对去除效率做出要求，根据监测结果，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

#### 9.2.2.4固体废物治理设施

本项目产生的固体废物包含一般固废和危险废物，其中一般固废包含污水处理站产生的污泥。危险废物包括废活性炭、蒸馏残液、离心或过（抽）滤母液；焚烧炉系统产生的焚烧灰渣、飞灰、处理焚烧烟气产生的废碱液、碱液沉淀池沉渣。

污泥在污泥暂存间暂存后，定期交由有资质的单位处置。废活性炭、蒸馏残液、离心或过（抽）滤母液；焚烧炉系统产生的焚烧灰渣、飞灰、处理焚烧烟气产生的废碱液、碱液沉淀池沉渣经专用容器收集，在危废储存间分类暂存，定期送有相应危废处置资质的单位处置或进焚烧炉焚烧处理。

各固体废物全部得到妥善处理。

一般固废储存依托现有的一般固废暂存间（250m2）暂存，污泥定期送垃圾填埋场填埋处置，废包装袋定期外售。现有一般固废暂存间地面已硬化，并且有防渗漏、防雨淋、防扬尘措施，可以满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，可以满足环评文件及批复文件的要求。

厂区内设置危废暂存间1座250m2，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。危废暂存间的地面已进行硬化，有防渗漏、防雨淋、防扬尘设施，可以满足环评文件及批复文件的要求。

### 9.2.3环境管理检查

1、环保手续与“三同时”执行情况

建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。

2、环境管理制度及执行情况

建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。

3、环保设施运转情况

检测期间各项环保设施运转正常。

4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称（暂行办法）对比分析

表9-16                   本项目与暂行办法第八条对比分析

| 内容 | 本项目情况 | 对比结果 |
| --- | --- | --- |
| 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。 | 相符 |
| 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。 | 相符 |
| 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析（见表8）可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。 | 不涉及 |
| 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。 | 不涉及 |
| 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目已办理排污许可证。 | 相符 |
| 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目不属于属于分期建设、分期验收项目，环境保护设施按照要求进行建设。 | 相符 |
| 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。 | 不涉及 |
| 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。 | 不涉及 |
| 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。 | 不涉及 |

# 10公众意见调查结果

## 10.1 调查目的

通过对项目及所在区域有关环境问题的调查，获取公众对本项目的意见和建议，强化社会监督。

## 10.2 调查方式、范围

调查形式：采取网上发布公示、和发放公众意见调查表的形式。

调查范围：项目厂址周边公众。

## 10.3 调查结果

按照原国家环境保护总局环办[2003]36号文《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》及河南省环境保护厅豫环文〔2014〕79号《关于进一步加强和规范建设项目竣工环保验收公众参与工作的通知》的要求，我公司在项目试生产期间，于2024年6月28日通过公共媒体告知和发放公众意见调查表的形式征求当地公众的意见，公众意见调查表详见附件。具体调查内容如下：

图11-1   环保竣工验收调试公示

公众参与调查期间，未收到反馈意见和建议，即项目验收公示期间无反对意见。

公众意见调查表共发放50份，收回50份，收回率100%，调查表内容有效。根据调查表统计结果，项目周边公众对项目施工期和试运行期产生的废水、废水和固体废物影响程度均反映未受到影响，对公司的环境保护工作均持满意意见，因此本次验收项目对周边公众影响很小。

# 11验收监测结论

## 11.1环保设施调试运行效果

### 11.1.1环保设施处理效率监测结果

- 1、废水

根据监测数据，厂区污水处理站处理效率为COD82.8~87.7%、BOD5 36.6~54.2%、SS 70.3~76.8%、NH3-N 99.5~99.8%、TP 97.5~97.9%、TN 91.7~93.9%。根据本项目的监测结果，总排口出水水质可以满足环境影响报告书及其审批部门审批决定的要求。

- 2、废气

车间不含氯有机废气经车间预处理后进入RTO蓄热燃烧系统进行治理，根据检测报告，RTO蓄热燃烧治理对非甲烷总烃的去除效率为90~92%，能满足《关于全省开展工业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中医药制造工业非甲烷总烃90%的建议去除效率。

车间含氯有机废气经车间预处理后经两级冷凝处理后进入活性炭吸附/脱附装置进行治理，根据检测报告，活性炭吸附/脱附装置治理措施对非甲烷总烃的去除效率为90.5~91.1%，能满足《关于全省开展工业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中医药制造工业非甲烷总烃90%的建议去除效率。

- 3、噪声

根据监测结果，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

- 4、固废

本项目各固体废物全部得到妥善处理。

### 11.1.2污染物排放监测结果

#### 11.1.2.1 废水

本次工程含高浓度二氯甲烷废水经分层后水相再排入厂区污水处理站，有机相送溶剂会收车间进行精馏回收。预处理后的废水和低浓度废水工艺废水和车间清洗废水、设备清洗废水、碱吸收及水喷淋废水、水环真空泵废水、活性炭脱附废水一并排入厂区现有工程污水处理站，循环冷却水排水、供热系统排水、纯水站废水于厂区总排口排放。污水处理站设计规模为3500m3/d，处理工艺为“水解酸化+IC厌氧反应+两级A/O+化学除磷”，处理后经污水管网排入延津县第二污水处理厂进一步处理，最终进入大沙河。

根据监测数据，污水处理站排放口废水污染物排放浓度为pH 7.3~7.4、COD 40~46mg/L、BOD5 22.8~28.3mg/L、SS 54~71mg/L、NH3-N 0.031~0.065mg/L、TP 0.3~0.33mg/L、TN 1.75~2.38mg/L、二氯甲烷<0.25µg/L、色度12~14，满足河南省地方标准《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（DB41/756-2012）表1中B级（pH 6~9、COD 300mg/L、BOD5 40mg/L、SS 100mg/L、NH3-N 35mg/L、TP 2mg/L、TN 50mg/L、二氯甲烷0.3mg/L、色度50），同时满足《河南省发酵类制药工业水污染物间接排放标准》（DB41758—2012）表1中B级（pH 6~9、COD180mg/L、BOD5 45mg/L、SS 120mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 2mg/L、TN 50mg/L）及标2其他种类产品基准排水量1500m3/t产品的限值要求及延津县第二污水处理厂收水标准要求（pH 6~9、COD260mg/L、BOD5 120mg/L、SS 190mg/L、NH3-N 35mg/L、TP 4mg/L、TN 40mg/L）。

- 11.1.2.2废气

（1）有组织废气

项目废气包含：含二氯甲烷有机废气、以碳氢氧氮元素为主的有机污染物、精馏废气、脱附不凝气、危废焚烧炉燃烧废气、危废贮存废气、污水处理站废气、罐区废气。

RTO蓄热燃烧处理设施出口颗粒物排放浓度为4.1~5.8mg/m3、排放速率为0.0353~0.0505kg/h，二氧化硫排放浓度为4~7mg/m3、排放速率为0.0344~

0.0609kg/h，氮氧化物排放浓度为14~18mg/m3、排放速率为0.122~0.154kg/h，能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2、表3限值要求（颗粒物20mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氮氧化物200mg/m3）以及《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于规范焚烧炉正常运行的环保管理意见》中的限值（颗粒物10mg/m3、二氧化硫20mg/m3、氮氧化物50mg/m3）；非甲烷总烃物排放浓度为10.1~10.5mg/m3、排放速率为0.0877~0.0913kg/h，去除效率为90~91%，甲醇排放浓度为<1mg/m3、排放速率为0.00857~0.0087

kg/h，氯化氢排放浓度<0.01mg/m3、排放速率8.57×10-5~8.7×10-5kg/h，能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（非甲烷总烃60mg/m3、氯化氢30mg/m3）以及《关于全省开展工业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中限值要求（非甲烷总烃60mg/m3、甲醇20mg/m3）；氨排放浓度<0.125mg/m3，能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（氨20mg/m3）以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求（氨4.9kg/h）。二噁英浓度为0.0011~0.0053ngTEQ/m3，能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表3中二噁英0.1TEQng/m3的限值要求。

焚烧炉经处理措施治理后颗粒物折算浓度为8.3~9.4mg/m3、排放速率为0.0562~0.0686kg/h，二氧化硫排放浓度为7~11mg/m3、排放速率为0.0502~0.0768kg/h，氮氧化物排放浓度为25~30mg/m3、排放速率为0.167~0.201kg/h，能够满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3中限值要求的限值（颗粒物30mg/m3、二氧化硫100mg/m3、氮氧化物300mg/m3）和《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于规范焚烧炉正常运行的环保管理意见》中危废焚烧炉污染物浓度建议值（颗粒物10mg/m3、二氧化硫20mg/m3、氮氧化物100mg/m3）；氯化氢排放浓度<0.01mg/m3、排放速率1.19×10-4~1.28×10-4kg/h，氟化氢排放浓度<0.04mg/m3、排放速率4.77×10-4~5.12×10-4kg/h，一氧化碳折算浓度为7~11mg/m3、排放速率为0.0505~0.0752kg/h，能够满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3中限值要求（氯化氢60mg/m3、氟化氢4mg/m3、一氧化碳100mg/m3）；二噁英浓度为0.0016~0.0091ngTEQ/m3，能够满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3（焚烧容量300～2500kg/h）中二噁英0.5TEQng/m3的限值要求。

- 合成反应（含氯）废气经活性炭吸附装置治理后外排污染物氨排放浓度为1.04~1.29mg/m3、排放速率为6.34~8.76×10-3kg/h，甲醇排放浓度为2.3~2.9

- mg/m3、排放速率为0.015~0.019kg/h，氯化氢排放浓度为3.2~4.4mg/m3、排放速率为0.02~0.03kg/h，溴化氢排放浓度为0.52~0.81mg/m3、排放速率为3.4~

- 4.9×10-3kg/h，非甲烷总烃排放浓度为8.20~8.87mg/m3、排放速率为0.0515~

- 0.653kg/h，活性炭吸附/脱附装置外排放废气中氯化氢、甲醇、非甲烷总烃、氨、二氧化硫排放浓度能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（非甲烷总烃60mg/m3、氯化氢30mg/m3、氨20mg/m3）、《关于全省开展工业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中限值要求（非甲烷总烃60mg/m3、甲醇20mg/m3）以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求（氨4.9kg/h）。

污水处理站东废气经治理后非甲烷总烃排放浓度为8.06~8.44mg/m3、排放速率为0.0319~0.0388kg/h，氨排放浓度为1.04~1.63mg/m3、排放速率为4.4~7.84×10-3kg/h，硫化氢排放浓度为0.43~0.56mg/m3、排放速率为2.0~

2.4×10-3kg/h，臭气排放浓度851~1318；污水处理站西废气经治理后非甲烷总烃排放浓度10.1~11.3mg/m3、排放速率为0.0444~0.519kg/h，氨排放浓度为1.31~1.58mg/m3、排放速率为5.91×10-3~7.41×10-3kg/h，硫化氢排放浓度为0.62~0.67mg/m3、排放速率为2.7×10-3~3.1×10-3kg/h，臭气排放浓度851~

1318，满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（NMHC60mg/m3、硫化氢5mg/m3、氨20mg/m3）以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求（硫化氢0.33kg/h、氨4.9kg/h、臭气浓度2000（无量纲））。

（2）无组织废气

根据厂界无组织废气监测结果，非甲烷总烃排放浓度为0.32~0.86mg/m3，甲醇排放浓度为<1mg/m3，均可以满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）中附件2工业企业边界非甲烷总烃2.0mg/m3、甲醇1.0mg/m3的限值要求；颗粒物0.203~0.285mg/m3，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他涉气工业企业无组织0.5mg/m3限值要求；氯化氢<0.01mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织氯化氢0.2mg/m3限值要求；氨<0.0025mg/m3、硫化氢<0.00025mg/m3、臭气浓度＜10（无量纲），均满足《恶臭污染物排放标准》（GD14554-1993）表1二级氨1.5mg/m3、硫化氢0.06mg/m3、臭气浓度20（无量纲）的限值要求。

（3）大气环境防护距离和卫生防护距离

环评中评价项目无需设置大气环境防护距离。全厂大气防护距离分别为西厂界297m、南厂界76m、北厂界140m，东厂界41m。根据现场勘查，该防护距离内无医院、学校、居民区等环境敏感目标，无居民搬迁。

#### 11.1.2.3 噪声

项目厂区厂界噪声监测值昼间51~55dB(A)、夜间40~44dB(A)，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）2类标准要求。

#### 11.1.2.4固体废物

本项目产生的固体废物包含一般固废和危险废物，其中一般固废包含污水处理站产生的污泥。危险废物包括废活性炭、蒸馏残液、离心或过（抽）滤母液；焚烧炉系统产生的焚烧灰渣、飞灰、处理焚烧烟气产生的废碱液、碱液沉淀池沉渣。

污泥在污泥暂存间暂存后，定期交由有资质的单位处置。废活性炭、蒸馏残液、离心或过（抽）滤母液；焚烧炉系统产生的焚烧灰渣、飞灰、处理焚烧烟气产生的废碱液、碱液沉淀池沉渣经专用容器收集，在危废储存间分类暂存，定期送有相应危废处置资质的单位处置或进焚烧炉焚烧处理。

#### 11.1.2.5总量

鉴于本次验收为“核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目（二期）”、“年产5吨阿兹夫定及中间体项目、年产2000吨核苷系列抗肿瘤原料药”及“50亿粒口服制剂项目（一期）”三个项目的验收监测报告，故排放量仅对全厂排放量进行核算。全厂污染物排放总量为：COD 18.5587t/a、NH3-N 0.0302t/a、非甲烷总烃8.9695t/a、颗粒物1.3112t/a、SO2 0.7104t/a、NOX 1.5309t/a，能够满足环评批复全厂COD 33.8206t/a、NH3-N 1.691t/a、非甲烷总烃13.9969t/a、颗粒物2.1487t/a、SO2 1.8265t/a、NOX 17.31t/a的总量要求。

## 11.2 环境管理检查结论

项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

## 11.3 总结论

新乡制药股份有限公司年产5吨阿兹夫定及中间体项目符合国家产业政策，具有一定的环境经济效益。项目选址位于延津县产业集聚区北区化工产业园，选址符合规划，各项污染物经治理后能够实现达标排放，固废处置措施可行，对周围环境影响较小，满足验收要求。

# 12 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

本项目环境保护“三同时”竣工验收登记表见下表。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：新乡制药股份有限公司                                                                                      填表人（签字）：                                项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 年产5吨阿兹夫定及中间体项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 延津县产业集聚区北区化工产业园纬一路和经十五路交叉口西北角 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 | C2710化学药品原料药制造 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新 建（迁建） 改 扩 建 √技 术 改 造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 | 阿兹夫定0.03t/d F糖0.89t/d |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  | 2023年11月 | 实际生产能力 |  | 阿兹夫定0.026t/d F糖0.669t/d |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  | 2024年7月 |  |
|  | 投资总概算（万元） | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 212 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 14.1% |  |
|  | 环评审批部门 | 新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和营商环境服务局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | 新经环书审[2022]1号 |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  | 2022年3月10日 |  |
|  | 初步设计审批部门 | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  | / |  |
|  | 环保验收审批部门 | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  | / |  |
|  | 环保设施设计单位 | 新乡制药股份有限公司 |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | 新乡制药股份有限公司 |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 河南平原山水检测有限公司新乡分公司、河南嘉昱环保技术有限公司、湖北微谱技术有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 52 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 3.5% |  |
|  | 废水治理（万元） | / |  | 废气治理（万元） |  | 42 |  | 噪声治理（万元） |  | 10 | 固废治理（万元） |  | / |  | 绿化及生态（万元） |  |  |  | / |  |  | 其它（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  |  |  | 年平均工作时间 |  |  |  |  | 300天 |  |
| 建设单位 |  | 新乡制药股份有限公司 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 | 453000 | 联系电话 |  | 15993076259 |  |  | 环评单位 |  |  |  | 河南蓝天环境工程有限公司 |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  |  | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  | 废水（万吨） | / | / |  | / |  |  |  | / | / | / | / |  | / |  | 46.3967 |  |  | 84.5515 |  |  |  | / |
|  | 化学需氧量 | / | / |  | / |  |  |  | / | / | / | / |  | / |  | 18.5587 |  |  | 33.8206 |  |  |  | / |
|  | 氨 氮 | / | / |  | / |  |  |  | / | / | / | / |  | / |  | 0.0302 |  |  | 1.6910 |  |  |  | / |
|  | 石油类 | / | / |  | / |  |  |  | / | / | / | / |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  | / |
|  | 废气 | / | / |  | / |  |  |  | / | / | / | / |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  | / |
|  | 二氧化硫 | / | / |  | / |  |  |  | / | / | / | / |  | / |  | 0.7104 |  |  | 1.8265 |  |  |  | / |
|  | 烟 尘 | / | / |  | / |  |  |  | / | / | / | / |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  | / |
|  | 工业粉尘 | / | / |  | / |  |  |  | / | / | / | / |  | / |  | 1.3112 |  |  | 2.1487 |  |  |  | / |
|  | 氮氧化物 | / | / |  | / |  |  |  | / | / | / | / |  | / |  | 1.5309 |  |  | 17.31 |  |  |  | / |
|  | 工业固体废物 | / | / |  | / |  |  |  | / | / | / | / |  | / |  | 8.9695 |  |  | 13.9969 |  |  |  | / |
|  | VOCs | / | / |  | / |  |  |  | / | / | / | / |  | / |  | 8.9695 |  |  | 13.9969 |  |  |  | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升6245