河南中豫新涂科技有限公司年产100万套新能源电池附件项目竣工环境保护验收监测报告

建设单位：河南中豫新涂科技有限公司

编制单位：河南中豫新涂科技有限公司

2024年10月

建设单位法人代表:	           （签字）

编制单位法人代表:	           （签字）

项目负责人：       王中阳

报告编写人：       王中阳

| 建设单位: 河南中豫新涂科技有限公司 | 编制单位: 河南中豫新涂科技有限公司 |
| --- | --- |
| 电话: 18503789898 | 电话: 18503789898 |
| 传真:/ | 传真:/ |
| 邮编:453006 | 邮编:453006 |
| 地址: 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡市经济技术开发区花园路11号 | 地址: 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡市经济技术开发区花园路11号 |

表一

| 建设项目名称 | 河南中豫新涂科技有限公司年产100万套新能源电池附件项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 河南中豫新涂科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡市经济技术开发区花园路11号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 新能源电池附件 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 新能源电池附件100万套/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 新能源电池附件100万套/年 |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2023.11.28 | 开工建设时间 | 2023.12 |  |  |
| 调试时间 | 2024.7.15-2024.8.31 | 验收现场监测时间 | 2024.8.24-2024.8.25 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和营商环境服务局 | 环评报告表 编制单位 | 河南蓝天环境工程有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 6000万 | 环保投资总概算 | 200万 | 比例 | 3.3% |
| 实际总概算 | 6000万 | 实际环保投资 | 185万 | 比例 | 3.1% |
| 验收监测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》（主席令2014年第9号）； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正版）； 3.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）； 4.《河南省建设项目环境保护条例》（2016年修正版）； 5. 《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）； 6. 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）； 7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）； 8.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函[2020]688号，2020.12.13）； 9.《河南中豫新涂科技有限公司年产100万套新能源电池附件项目环境影响报告表》，河南蓝天环境工程有限公司，2023.11； 10.关于对《河南中豫新涂科技有限公司年产100万套新能源电池附件项目》的批复（新经环表审〔2023〕7号），新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和营商环境服务局，2023.11.28； 11.《河南中豫新涂科技有限公司年产100万套新能源电池附件项目检测报告》，河南平原山水检测有限公司新乡分公司，2024.9.12，报告编号：PY2408016； 12..排污单位名称：河南中豫新涂科技有限公司；排污许可证编号：91410700MACJH0BJ4K001P；管理类别：简化管理；有效期限：2024年7月20日至2029年7月19日。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、废水 表1 废水污染物排放标准限值 标准名称; 污染因子; 标准限值. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级-其他排污单位; pH; 6-9. COD; 150mg/L. SS; 150mg/L. NH3-N; 25mg/L. 石油类; 10mg/L. 小店污水处理厂收水标准; COD; 350mg/L. SS; 280mg/L. NH3-N; 30mg/L. TP; 3mg/L. TN; 40mg/L. 2、废气 表2 废气污染物排放标准限值 标准名称; 污染因子; 标准限值. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2-二级; 硫酸雾; 有组织：45mg/m3、1.5kg/h. 无组织：1.2mg/m3. 《工业涂装工序挥发性有机物排放标》（DB41/1951-2020）表1; VOCs; 有组织50mg/m3. 《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1 燃气锅炉; 颗粒物; 5mg/m3. 二氧化硫; 10mg/m3. 氮氧化物; 30mg/m3. 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1 其他炉窑; 颗粒物; 30mg/m3. 二氧化硫; 200mg/m3. 氮氧化物; 300mg/m3. 《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》-加热炉、热处理炉、干燥炉; 颗粒物; 10mg/m3. 二氧化硫; 35mg/m3. 氮氧化物; 50mg/m3. 《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的涵（环办大气函[2020]340号）-三十九、工业涂装-表39-1工业涂装绩效分级指标-A级企业; VOCs; 有组织：20-30mg/m3. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物; 有组织：10mg/m3. 无组织：0.5mg/m3. 3、噪声 噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65dB(A)）。 4、固废 一般固体废物储存满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的防渗漏、防雨淋、防扬尘的要求；危险废物储存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |

表二

工程建设内容： 1、地理位置 本项目位于新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡市经济技术开发区花园路11号。位于河南众邦钢结构工程有限公司厂区内，项目西北侧为新乡市韦思特车用换热设备有限公司。河南众邦钢结构工程有限公司四周环境为：东侧为新乡市中邦科技有限公司，南侧为新乡市泽瑞汽车模塑有限公司，西侧为河南帕菲特搬运设备有限公司，北侧为空地。 本项目周围环境见下图。 图1 本项目周围环境图 2、项目概况 表3 本项目概况一览表 序号; 项目; 环评批复; 实际建设; 一致性. 1; 项目名称; 河南中豫新涂材料有限公司年产100万套新能源电池附件项目; 河南中豫新涂材料有限公司年产100万套新能源电池附件项目; 一致. 2; 建设单位; 河南中豫新涂材料有限公司; 河南中豫新涂材料有限公司; 一致. 3; 产品方案; 新能源电池附件100万套/年; 新能源电池附件100万套/年; 一致. 4; 项目地址; 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡市经济技术开发区花园路11号; 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡市经济技术开发区花园路11号; 一致. 5; 占地面积; 4350m2; 4350m2; 一致. 6; 总投资（万元）; 6000; 6000; 一致. 7; 定员与工作制度; 职工60人，年工作日300天，两班制（每班8小时）; 职工60人，年工作日300天，两班制（每班8小时）; 一致. 本项目实际建设情况与环评批复一致。 3、项目组成情况 表4 本项目组成情况一览表 序号; 项目; 环评批复; 实际建设; 一致性. 1; 主体工程; 生产车间; 1间，建筑面积4350m2; 1间，建筑面积4350m2; 一致. 喷粉室; 2间，单室建筑面积88m2; 2间，单室建筑面积88m2; 一致. 2; 辅助工程; 办公室; 2间，建筑面积200m2; 2间，建筑面积200m2; 一致. 原料区; 1间，建筑面积1500m2; 1间，建筑面积1500m2; 一致. 成品区; 1间，建筑面积1200m2; 1间，建筑面积1200m2; 一致. 3; 环保工程; 废水; 生产废水; 污水处理站; 污水处理站; 一致. 生活污水; 化粪池; 化粪池; 一致. 废气; 打磨废气; 密闭负压间+滤筒除尘器+15m高排气筒（高于车间3m）; 密闭负压间+滤筒除尘器+15m高排气筒（高于车间3m）; 一致. 预处理废气; 槽上方密闭抽风+水喷淋系统+15m高排气筒（高于车间3m）; 槽上方密闭抽风+水喷淋系统+15m高排气筒（高于车间3m）; 一致. 烘干、固化废气; 密闭负压间; 水喷淋+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置; 15m高排气筒（高于车间3m）; 密闭负压间; 水喷淋+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置; 15m高排气筒（高于车间3m）; 一致. 低氮燃烧器; 低氮燃烧器. 抛丸废气; 密闭负压管道+袋式除尘器; 未建设; 企业根据实际情况，脱漆工序外协，因此脱漆相关设备、治理设施不再建设. 锅炉废气; 低氮燃烧器+8m高烟囱（高于车间3m）; 低氮燃烧器+8m高烟囱（高于车间3m）; 一致. 高温脱漆废气; 密闭管道; 高温焚烧装置; 15m高排气筒（高于车间3m）; 未建设; 企业根据实际情况，脱漆工序外协，因此脱漆相关设备、治理设施不再建设. 低氮燃烧器. 喷涂废气; 密闭负压间+旋风除尘器+滤筒除尘装置; 密闭负压间+旋风除尘器+滤筒除尘装置; 一致. 噪声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声; 一致. 固废; 一般固废暂存间1间（20m2）; 一般固废暂存间1间（60m2）; 企业根据实际情况，将一般固废暂存间面积改为60m2. 危废暂存间1间（5m2）; 危废暂存间1间（6m2）; 企业根据实际情况，将危废暂存间面积改为6m2. 4; 公用工程; 水; 集中自来水管网; 集中自来水管网; 一致. 电; 集中供电电网; 集中供电电网; 一致. 气; 集中天然气管网; 集中天然气管网; 一致. 本项目企业根据实际情况，脱漆工序外协，因此脱漆相关设备、治理设施不再建设。一般固废暂存间面积改为60m2，危废暂存间面积改为6m2，能够满足相关需求。上述变动不属于重大变动，除上述变动外，项目实际建设内容与环评及批复内容基本一致，能够满足验收要求。 4、项目主要设备 表5 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 环评批复; 实际建设; 一致性. 型号; 数量(台/套); 型号; 数量(台/套). 1; 预处理; 手动打磨机; /; 3; /; 3; 一致. 热水洗槽; YN-2200*1200*900; 1; YN-2200*1200*900; 1; 一致. 预脱脂槽; YN-2200*1200*900; 1; YN-2200*1200*900; 1; 一致. 主脱脂槽; YN-2200*2000*900; 1; YN-2200*2000*900; 1; 一致. 水洗槽; YN-2200*1200*900; 2; YN-2200*1200*900; 2; 一致. 表调槽; YN-2200*1200*900; 1; YN-2200*1200*900; 1; 一致. 水洗槽; YN-2200*1200*900; 1; YN-2200*1200*900; 1; 一致. 纯水洗槽; YN-2200*1200*900; 1; YN-2200*1200*900; 1; 一致. 钝化槽; YN-2200*1200*900; 1; YN-2200*1200*900; 1; 一致. 纯水洗槽; YN-2200*1200*900; 2; YN-2200*1200*900; 2; 一致. 2; 烘干、固化; 固化炉; 44000*3000*3340; 1; 44000*3000*3340; 1; 一致. 3; 喷涂; 喷枪; /; 32; /; 32; 一致. 4; 固化; 红外加热炉; YN-11000*1800*3340; 1; YN-11000*1800*3340; 1; 一致. 5; 脱漆; 抛丸机; ZYXT-FZ01-PWJ; 1; /; /; 企业根据实际情况，脱漆工序外协，因此脱漆相关设备、治理设施不再建设. 热洁炉; ZYXT-FZ02-RJL; 1; /; /. 6; 运输; 连续式链条传动系统; QXT-250; 1; QXT-250; 1; 一致. 7; 公用设备; 锅炉; CWNS07-85/60-Y(Q)/0.5t/h; 1; CWNS07-85/60-Y(Q)/0.5t/h; 1; 一致. 8; 纯水机; BL-5000L/5t/h; 1; BL-5000L/5t/h; 1; 一致. 9; 空压机; 5.0m3/min; 1; 5.0m3/min; 1; 一致. 本项目企业根据实际情况，脱漆工序外协，因此脱漆相关设备、治理设施不再建设。除上述设备变化外，项目实际建设设备型号、数量与环评基本一致，能够满足验收要求。

原辅材料消耗： 表6 本项目原辅材料消耗情况一览表 序号; 原辅材料; 环评批复用量; 实际用量; 一致性. 1; 电池附件; 100万套/年; 100万套/年; 一致. 2; 脱脂剂; 1.25t/a; 1.25t/a; 一致. 3; 表调剂; 0.25t/a; 0.25t/a; 一致. 4; 无铬钝化剂; 1t/a; 1t/a; 一致. 5; 环氧树脂粉末; 100t/a; 100t/a; 一致. 6; 水; 1340m3/a; 1340m3/a; 一致. 7; 电; 60万kW·h/a; 60万kW·h/a; 一致. 8; 天然气; 17万m3/a; 16.5万m3/a; 一致. 本项目原辅材料实际用量与环评预估量基本一致。

主要工艺流程及产污环节： 本项目生产工艺及产污环节流程图如下： 注：G：废气；N：噪声；S：固废；W：废水 图2 生产工艺及产污环节流程图 具体的工艺流程简述如下： 1、打磨：本项目外购的电池附件会存在少量不合格工件，需要先进行打磨处理，将不合格工件送入打磨房，人工采用手动打磨机对工件进行表面处理。该工序会产生废气，设备运行会产生噪声。 2、挂件：将处理后的工件经人工挂至连续式链条传动系统上，采用自动传动系统将工件输送至后续生产工序中。 3、热水洗：工件进入热水槽内，采用喷淋方式进行水洗，槽液温度控制在40-50℃，采用蒸汽加热，水洗时间为60s。热水洗槽水循环使用，每10天更换一次，废水排入厂区污水处理站处理。该工序会产生废水。 4、预脱脂：热水洗后的工件进入预脱脂槽内，采用喷淋方式初步去除工件表面的油性物质。预脱脂槽溶液为脱脂剂和纯水调配而成，脱脂剂含量为2%-3%，槽液温度控制在20-40℃，采用蒸汽加热，预脱脂时间为60-120s。预脱脂槽水循环使用，每10天更换一次，废水排入厂区污水处理站处理。该工序会产生废水和废槽渣。 5、主脱脂：预脱脂后工件进入主脱脂槽内，采用喷淋方式进一步去除工件表面油脂和氧化膜。主脱脂槽溶液配制方式、浓度、温度和加热方式与预脱脂槽相同，主脱脂时间为120-180s。主脱脂槽水循环使用，每10天更换一次，废水排入厂区污水处理站处理。该工序会产生废水和废槽渣。 6、水洗：脱脂后工件进入水洗槽内进行喷淋水洗，进行两次水洗，去除工件表面残留的脱脂剂。水洗槽采用自来水，在常温下进行水洗，水洗时间为60s。水洗槽水循环使用，每10天更换一次，废水排入厂区污水处理站处理。该工序会产生废水。 7、表调：水洗后工件进入表调槽内进行表面调整，采用喷淋方式去除工件表面皮膜粗化现象，改变工件表面微观状态，使工件表面活性均一化。表调槽溶液为表调剂和纯水配制而成，表调剂含量为1%-1.5%，槽液温度为常温，表调时间为60-120s。表调槽水循环使用，每10天更换一次，废水排入厂区污水处理站处理。该工序会产生废水和废槽渣。 8、水洗：表调后工件进入水洗槽内进行喷淋水洗，去除工件表面残留的表调剂。水洗槽采用自来水，在常温下进行水洗，水洗时间为60s。水洗槽水循环使用，每10天更换一次，废水排入厂区污水处理站处理。该工序会产生废水。 9、纯水洗：水洗后工件进入纯水洗槽内进行喷淋水洗，进一步去除工件表面残留的表调剂。纯水洗槽采用纯水，在常温下进行水洗，水洗时间为60s。纯水洗槽水循环使用，每10天更换一次，废水排入厂区污水处理站处理。该工序会产生废水。 10、无铬钝化：水洗后工件进入钝化槽内进行无铬钝化处理，采用喷淋方式使工件表面形成一层致密的氧化薄膜，增强涂料与产品的附着力，增强涂层防腐性能。钝化槽溶液为无铬钝化剂和纯水调配而成，无铬钝化剂含量为1%-1.2%，槽液温度为常温，钝化时间为60s。钝化槽水循环使用，每10天更换一次，废水排入厂区污水处理站处理。该工序会产生废水和废槽渣。 11、纯水洗：钝化后工件进入纯水洗槽内进行喷淋水洗，进行两次水洗，去除工件表面残留的无铬钝化剂。水洗槽采用纯水，在常温下进行水洗，水洗时间为60s。纯水洗槽水循环使用，每10天更换一次，废水排入厂区污水处理站处理。该工序会产生废水。 12、烘干：水洗后工件进入固化炉内进行烘干，去除工件表面水分。固化炉采用天然气加热，烘干温度控制在100-120℃，烘干时间为12-15min。该工序会产生废气，设备运行会产生噪声。 13、一次静电喷涂：烘干后的工件进入喷粉室内进行一次喷涂处理，采用自动化控制系统，将环氧树脂粉末经喷枪喷覆在工件表面。该工序会产生废气。本项目喷涂废气经旋风除尘+滤筒除尘装置处理，除尘措施产生的回收粉尘，经收集后作为原料回用于生产。 14、一次固化：一次静电喷涂后的工件进入红外加热炉内进行固化处理，使涂料固化附着于工件表面。红外加热炉工作原理为：天然气燃烧产生的热能转化为辐射能，利用电磁波将辐射能传递到工件表面进行加热。红外加热炉采用天然气加热，固化温度控制在120-150℃，固化时间为3min。该工序会产生废气，设备运行会产生噪声。 15、二次静电喷涂：一次固化后的工件进入喷粉室内进行二次喷涂处理，采用自动化控制系统，将环氧树脂粉末经喷枪喷覆在工件表面。该工序会产生废气。本项目喷涂废气经旋风除尘+滤筒除尘装置处理，除尘措施产生的回收粉尘，经收集后作为原料回用于生产。 16、二次固化：二次喷涂后的工件进入固化炉内进行固化处理，使涂料固化附着于工件表面，采用两次喷涂固化处理，使工件表面涂层更加紧密牢固。固化炉采用天然气加热，固化温度控制在190-220℃，固化时间为20-30min。该工序会产生废气，设备运行会产生噪声。 17、成品：二次固化后的工件即为成品，暂存于成品库内待售。 本项目产污环节及防治措施见下表。 表7 本项目产污环节及防治措施一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废水; 热水洗槽废水; COD、SS; 厂区污水处理站（工艺：调节+沉淀+水解酸化+接触氧化+二沉池+清水池，处理规模：3m3/d）; 经管网排入小店污水处理厂（二期）处理. 预脱脂槽废水; pH、COD、SS、石油类. 主脱脂槽废水; pH、COD、SS、石油类. 水洗槽废水; pH、COD、SS. 表调槽废水; pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN. 水洗槽废水; pH、COD、SS. 纯水洗槽废水; pH、COD、SS. 钝化槽废水; pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN. 纯水洗槽废水; pH、COD、SS. 纯水制备浓水; pH、COD、SS. 喷淋系统废水; pH、COD、SS. 员工生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 化粪池. 废气; 打磨废气; 颗粒物; 密闭负压间+滤筒除尘器+15m高排气筒（高于车间3m）. 表调废气; 硫酸雾; 槽上方密闭抽风+水喷淋系统+15m高排气筒（高于车间3m）. 钝化废气. 烘干、固化废气; VOCs; 密闭负压间; 水喷淋+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置; 15m高排气筒（高于车间3m）. 颗粒物、SO2、NOx; 低氮燃烧器. 锅炉废气; 颗粒物、SO2、NOx; 低氮燃烧器+8m高烟囱（高于车间3m）. 喷涂废气; 颗粒物; 密闭负压间+旋风除尘器+滤筒除尘装置; 车间无组织排放. 噪声; 锅炉、固化炉、空压机等; 噪声; 基础减振、厂房隔声. 固废; 纯水制备; 废反渗透膜; 一般固废暂存间暂存，定期厂家回收处理. 原料包装; 废包装物; 一般固废暂存间暂存，定期外售. 除尘器; 回收粉尘. 污水处理; 污泥; 一般固废暂存间暂存，定期外售于建材市场综合利用. 脱脂槽、表调槽、钝化槽; 废槽渣; 专用容器收集，危废暂存间内暂存，定期送有相应资质的危废处理单位处置. 废气治理; 废活性炭. 废催化剂.

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） 1、废水 本项目废水主要为生产废水和生活污水，生产废水经厂区污水处理站处理后与经化粪池处理后的生活污水一起经管网排入小店污水处理厂（二期）处理。 生产废水 小店污水处理厂（二期） 厂区污水处理站 生活污水 化粪池 图3 本项目废水处理流程示意图 2、废气 本项目废气主要为打磨废气（颗粒物）、表调废气（硫酸雾）、钝化废气（硫酸雾）、烘干、固化废气（VOCs、颗粒物、SO2、NOx）、锅炉废气（颗粒物、SO2、NOx）、喷涂废气（颗粒物）。 打磨废气（颗粒物）经密闭负压间收集+滤筒除尘器处理+15m高排气筒（高于车间3m）排放。 表调废气（硫酸雾）、钝化废气（硫酸雾）经槽上方密闭抽风收集+水喷淋系统处理+15m高排气筒（高于车间3m）排放。 烘干、固化废气（VOCs、颗粒物、SO2、NOx）经密闭负压间收集+水喷淋+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理+15m高排气筒（高于车间3m）排放，天然气燃烧采用低氮燃烧器。 锅炉废气（颗粒物、SO2、NOx）由8m高烟囱（高于车间3m）排放，天然气燃烧采用低氮燃烧器。 喷涂废气（颗粒物）经密闭负压间收集+旋风除尘器+滤筒除尘装置处理后，车间无组织排放。 打磨废气（颗粒物） 15m高排气筒（高于车间3m）排放 密闭负压间收集+滤筒除尘器处理 表调废气（硫酸雾）、钝化废气（硫酸雾） 槽上方密闭抽风收集+水喷淋系统处理 15m高排气筒（高于车间3m）排放 烘干、固化废气（VOCs、颗粒物、SO2、NOx） 密闭负压间收集+水喷淋+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理（天然气燃烧采用低氮燃烧器） 15m高排气筒（高于车间3m）排放 锅炉废气（颗粒物、SO2、NOx） 天然气燃烧采用低氮燃烧器 8m高烟囱（高于车间3m）排放 喷涂废气（颗粒物） 密闭负压间收集+旋风除尘器+滤筒除尘装置处理 车间无组织排放 图4 本项目废气处理流程示意图 3、噪声 本项目噪声主要为锅炉、固化炉、空压机等运行时产生的机械噪声。噪声经过基础减振，厂房隔声措施治理后，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65dB(A)）。 噪声 厂界噪声达标排放 基础减振，厂房隔声 图5 本项目噪声处理流程示意图 4、固废 本项目产生的固体废物主要为纯水制备工序产生的废反渗透膜，原料包装工序产生的废包装物，除尘器产生的回收粉尘，污水处理产生的污泥，脱脂槽、表调槽、钝化槽产生的废槽渣，废气治理产生的废活性炭、废催化剂。 废反渗透膜 废包装物 回收粉尘 一般固废暂存间暂存，定期厂家回收处理 一般固废暂存间暂存，定期外售 污泥 一般固废暂存间暂存，定期外售于建材市场综合利用 废槽渣 废活性炭 废催化剂 专用容器收集，危废暂存间内暂存，定期送有相应资质的危废处理单位处置 图6 本项目固废处理流程示意图 5、环保设施“三同时”落实情况 本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理措施，详见下表。 表8 本项目环保治理措施一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 环评批复; 实际建设. 治理措施; 投资(万元); 治理措施; 投资(万元). 废水; 热水洗槽、预脱脂槽、主脱脂槽、水洗槽、表调槽、纯水洗槽、钝化槽; pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN、石油类; 污水处理站1座（工艺：调节+沉淀+水解酸化+接触氧化+二沉池+清水池，处理规模3t/d）; 经管网排入小店污水处理厂（二期）处理; 100; 污水处理站1座（工艺：调节+沉淀+水解酸化+接触氧化+二沉池+清水池，处理规模3t/d）; 经管网排入小店污水处理厂（二期）处理; 100. 喷淋系统废水; pH、COD、SS. 纯水制备浓水; COD、SS. 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 化粪池1座（5m3）; /; 化粪池1座（5m3）; /. 废气; 预处理; 硫酸雾; 槽上方密闭抽风（1套）+水喷淋系统（1套）+15m高排气筒DA001（1根，高于车间3m）; 5; 槽上方密闭抽风（1套）+水喷淋系统（1套）+15m高排气筒DA001（1根，高于车间3m）; 5. 锅炉; 颗粒物、SO2、NOx; 低氮燃烧器（1套）; 8m高烟囱DA002（1根，高于车间3m）; 3; 低氮燃烧器（1套）; 8m高烟囱DA002（1根，高于车间3m）; 3. 烘干、固化; VOCs; 密闭负压间（2套）; 水喷淋+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置（1套）; 15m高排气筒DA003（1根，高于车间3m）; 24; 密闭负压间（2套）; 水喷淋+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置（1套）; 15m高排气筒DA003（1根，高于车间3m）; 24. 颗粒物、SO2、NOx; 低氮燃烧器（2套）; 4; 低氮燃烧器（2套）; 4. 抛丸; 颗粒物; 密闭负压管道（1套）; 袋式除尘器（1套）; 2; /; /; /. 高温脱漆; VOCs; 密闭管道（1套）; 高温焚烧装置（1套）; 15m高排气筒DA004（1根，高于车间3m）; 10; /; /; /; /. 颗粒物、SO2、NOx; 低氮燃烧器（1套）; 3; /; /. 打磨; 颗粒物; 密闭负压间（1间）+滤筒除尘器（3套）+15m高排气筒DA005（1根，高于车间3m）; 18; 密闭负压间（1间）+滤筒除尘器（3套）+15m高排气筒DA005（1根，高于车间3m）; 18. 喷涂; 颗粒物; 密闭负压间（2间）+旋风除尘+滤筒除尘装置（2套）; 20; 密闭负压间（2间）+旋风除尘+滤筒除尘装置（2套）; 20. 无组织废气; 硫酸雾; 加强设备密闭与车间密闭; /; 加强设备密闭与车间密闭; /. 噪声; 锅炉、固化炉、空压机等; 噪声; 基础减振、厂房隔声; 8; 基础减振、厂房隔声; 8. 固废; 原料包装; 废包装物; 一般固废暂存间1间（20m2）; 1; 一般固废暂存间1间（60m2）; 1. 除尘器; 回收粉尘. 纯水制备; 废反渗透膜. 污水处理; 污泥. 脱脂槽、表调槽、钝化槽; 废槽渣; 危废暂存间1间（5m2）; 2; 危废暂存间1间（6m2）; 2. 废气治理; 废活性炭. 废催化剂. 合计; /; 200; /; 185. 本项目企业根据实际情况，脱漆工序外协，因此脱漆相关设备、治理设施不再建设。上述变动不属于重大变动，除上述变动外，项目实际建设内容与环评及批复内容基本一致，能够满足验收要求。 6、厂区监测点位图 图7 本项目监测点位图 7、项目变动情况 本项目企业根据实际情况，脱漆工序外协，因此脱漆相关设备、治理设施不再建设。一般固废暂存间面积改为60m2，危废暂存间面积改为6m2，能够满足相关需求。上述变动不属于重大变动，除上述变动外，项目实际建设内容与环评及批复内容基本一致，能够满足验收要求。 本项目实际建设情况与关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函[2020]688号，2020.12.13）（以下简称《通知》）的对比分析见下表。 表9 本项目与《通知》的对比分析一览表 《通知》内容; 本项目情况; 对比结果. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变动; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 无变动; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无变动; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 无变动; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变动; 不属于. 由上表可知，本项目不属于重大变动，满足验收要求。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、环境影响报告表主要结论 河南中豫新涂科技有限公司年产100万套系能源电池附件项目符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 2、审批部门审批决定 审批意见： 新经环表审〔2023〕7号 新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和营商环境服务局关于对《河南中豫新涂科技有限公司年产100万套新能源电池附件项目》的批复 河南中豫新涂科技有限公司： 你单位上报的由河南蓝天环境工程有限公司环评工程师郭桦（职业资格证书管理号：20201103541000000009）主持编制的《河南中豫新涂科技有限公司年产100万套新能源电池附件项目》（以下简称《报告表》）收悉。 一、该《报告表》内容符合建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的原料、生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。项目总投资6000万元，在新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡市经济技术开发区花园路11号租赁现有闲置空厂房建设年产100万套新能源电池附件项目。 二、你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。 （二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废气、噪声、固体废物等污染，采取相应的防治措施。 （三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求： 1、废气：打磨、抛丸、喷涂工序产生的颗粒物分别经滤筒除尘器、袋式除尘器、旋风除尘+滤筒除尘系统处理，废气排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》限值要求。表调、钝化等预处理工序产生的硫酸雾经水喷淋系统处理，废气排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求。天然气锅炉采用低氮燃烧技术处理，废气排放须满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1标准限值要求。固化废气经水喷淋+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理，脱漆废气经高温焚烧装置处理；天然气燃烧产生的SO2、NOx和颗粒物废气须满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1的标准限值及《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中A级绩效要求；挥发性有机物须满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）表1标准限值要求及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的函（环办大气函[2020]340号）A级绩效要求。 对各污染物产生环节采取有效的废气收集和治理措施，减少废气无组织排放。厂界颗粒物须满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》限值要求，厂界硫酸雾须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求。 2、废水：预处理废水、纯水制备浓水、车间地面清洗及喷淋系统废水等生产废水经厂区污水处理站处理，处理后废水与生活污水一同通过管网排入园区污水处理厂（二期），外排水质须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准和园区污水处理厂（二期）收水标准要求。 3、噪声：项目高噪声设备采取减振、厂房隔音等降噪措施后，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 4、固废：固体废物须按照《报告表》提出的措施进行处置。一般固废暂存间满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，危险废物暂存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求，避免对环境造成二次污染。 （四）按照国家、省、市有关规定安装用电量在线监控装置、污染物在线监测及监控设施，并按要求与环保部门联网。 四、项目建成后新增污染物总量控制指标为：COD 0.0536t/a、NH3-N 0.0027t/a、SO2 0.0312t/a、NOX 0.2602t/a、颗粒物0.0596t/a、VOCs 0.0135t/a。 五、你公司应严格执行环境保护“三同时”制度。项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。 六、如今后国家或我省颁布严于本批复指标的新标准，届时你公司应按新标准执行。 七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核；如项目建设发生重大变动，应重新进行环境影响评价。 3、本项目落实环评批复情况 表10 本项目落实环评批复情况 新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和营商环境服务局对本项目环评批复情况; 落实情况. 你单位上报的由河南蓝天环境工程有限公司环评工程师郭桦（职业资格证书管理号：20201103541000000009）主持编制的《河南中豫新涂科技有限公司年产100万套新能源电池附件项目》（以下简称《报告表》）收悉。该《报告表》内容符合建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的原料、生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。; 已落实. 你公司应向社会公众主动公开已经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。; 已落实. 你公司应全面落实《报告表》提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。; 已落实. 你公司应严格执行环境保护“三同时”制度。项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。; 已落实. 如今后国家或我省颁布严于本批复指标的新标准，届时你公司应按新标准执行。; 已落实. 本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核；如项目建设发生重大变动，应重新进行环境影响评价。; 已落实.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 受河南中豫新涂科技有限公司委托，河南平原山水检测有限公司新乡分公司按照标准规范对相关项目进行采样监测。 1、检测标准及检测仪器 本项目检测标准及检测仪器见下表。 表11 本项目检测标准及检测仪器一览表 类别; 检测项目; 检测标准（方法）; 仪器名称及仪器型号; 检出限. 废气; 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ38-2017; 气相色谱仪GC112N/FID; 0.07mg/m3（以碳计）. 颗粒物; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物釆样方法 GB/T16157-1996及修改单; 十万分之一电子天平 PT-85S; 1.0mg/m3. 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ836-2017; 十万分之一电子天平 PT-85S; 1.0mg/m3. 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ1263-2022; 十万分之一电子天平 PT-85S; 7μg/m3. 硫酸雾; 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ544-2016; 离子色谱仪 iCR900; 有组织：0.2mg/m3. 无组织：0.005mg/m3. 二氧化硫; 固定污染源废气 二氧化硫的测定定电位电解法 HJ57-2017; 自动烟尘（气）测 试仪 TW-3200D; 3mg/m3. 氮氧化物; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ693-2014; 自动烟尘（气）测 试仪 TW-3200D; 3mg/m3. 废水; pH值; 水质 pH值的测定 电极法 HJ1147-2020; 便携式pH计 PHB-4; /. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017; 酸式滴定管 葵花/50ml/A级; 4mg/L. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89; 万分之一电子天平 JJ224BC; 4mg/L. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009; 可见分光光度计上 海佑科721/3级; 0.025mg/L. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB11893-89; 可见分光光度计上 海佑科721/3级; 0.01mg/L. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ636-2012; 紫外可见分光光度计 UV-1500pc/3级; 0.05mg/L. 石油类; 水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法 HJ637-2018; 红外测油仪 YK-0IL-10; 0.06mg/L. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB/T 12348-2008; 多功能声级计 AWA5688 型; /. 2、质量控制和质量保证 1、按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）、《污水监测技术规范》HJ91.1-2019 和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）等规定，对检测的全过程进行质量保证和控制。 2、样品采集、运输、保存和分析均按照国家相关标准和规范以及本公司质 量体系要求进行。 3、监测仪器符合国家有关标准或技术要求，监测分析仪器经计量部门检定 合格准用，监测人员持证上岗。 4、监测采样记录及分析测试结果按监测技术规范有关要求进行数据处理和 填报，进行三级审核，确保监测数据的有效。

表六

验收监测内容： 通过对现场的调查与核实，确定监测内容见下表。 表12 本项目监测内容一览表 监测内容; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 有组织废气; 打磨工序废气治理设施（滤筒除尘器）出口; 颗粒物; 3次/天，监测2天. 表调、钝化工序废气治理设施（水喷淋系统）出口; 硫酸雾. 烘干、固化工序废气治理设施（水喷淋+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置）进、出口; 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOX. 锅炉排气筒出口; 颗粒物、SO2、NOX. 无组织废气; 厂界; 颗粒物; 4次/天，监测2天. 硫酸雾. 废水; 污水处理站进、出口; 流量、pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN、石油类; 4次/天，监测2天. 厂区总排口. 噪声; 东厂界; 等效连续A声级; 昼间1次，监测2天. 南厂界. 西厂界. 北厂界.

表七

验收监测期间生产工况记录： 验收监测期间，主体工程调试工况稳定，环境保护设施运行稳定，符合验收监测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。 表13 本项目验收期间生产运行工况一览表 监测时间; 产品名称及设计生产规模; 运行负荷（%）. 2024.8.24; 新能源电池附件100万套/年; 95. 2024.8.25; 95.

验收监测结果： 一、环境保护设施调试效果 1、废气监测结果与评价 （1）有组织废气 本项目废气主要为打磨废气（颗粒物）、表调废气（硫酸雾）、钝化废气（硫酸雾）、烘干、固化废气（VOCs、颗粒物、SO2、NOx）、锅炉废气（颗粒物、SO2、NOx）。 打磨废气（颗粒物）经密闭负压间收集+滤筒除尘器处理+15m高排气筒（高于车间3m）排放。 表调废气（硫酸雾）、钝化废气（硫酸雾）经槽上方密闭抽风收集+水喷淋系统处理+15m高排气筒（高于车间3m）排放。 烘干、固化废气（VOCs、颗粒物、SO2、NOx）经密闭负压间收集+水喷淋+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理+15m高排气筒（高于车间3m）排放，天然气燃烧采用低氮燃烧器。 锅炉废气（颗粒物、SO2、NOx）由8m高烟囱（高于车间3m）排放，天然气燃烧采用低氮燃烧器。 有组织废气监测结果见下表。 表14 本项目有组织废气检测结果表1 检测点位; 打磨工序废气治理设施（滤筒除尘器）出口. 采样时间; 2024.08.24. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次. 标干流量（m3/h）; 8578; 8901; 9605. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 3.1; 3.3; 3.0. 排放速率（kg/h）; 2.66×10-2; 2.94×10-2; 2.88×10-2. 检测点位; 打磨工序废气治理设施（滤筒除尘器）出口. 采样时间; 2024.08.25. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次. 标干流量（m3/h）; 8204; 8600; 9111. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 3.2; 3.1; 3.0. 排放速率（kg/h）; 2.63×10-2; 2.67×10-2; 2.73×10-2. 注：打磨工序废气治理设施（滤筒除尘器）进口不具备检测条件. 由上表可知，验收监测期间，打磨废气（颗粒物）经处理后，颗粒物排放浓度为3.0-3.3mg/m3，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物有组织排放浓度10mg/m3的标准要求。 表15 本项目有组织废气检测结果表2 检测点位; 表调、钝化工序废气治理设施（水喷淋系统）出口. 采样时间; 2024.08.24. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次. 标干流量（m3/h）; 4693; 4715; 4763. 硫酸雾; 排放浓度（mg/m3）; ND; ND; ND. 排放速率（kg/h）; /; /; /. 检测点位; 表调、钝化工序废气治理设施（水喷淋系统）出口. 采样时间; 2024.08.25. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次. 标干流量（m3/h）; 4755; 4681; 4773. 硫酸雾; 排放浓度（mg/m3）; ND; ND; ND. 排放速率（kg/h）; /; /; /. 注：表调、钝化工序废气治理设施（水喷淋系统）进口不具备检测条件. 由上表可知，验收监测期间，表调废气（硫酸雾）、钝化废气（硫酸雾）经处理后，硫酸雾排放浓度未检出，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2-二级硫酸雾有组织排放浓度45mg/m3，排放速率1.5kg/h的标准要求。 表16 本项目有组织废气检测结果表3 检测点位; 烘干、固化工序废气治理设施（水喷淋+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置）进口. 采样时间; 2024.08.24. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次. 标干流量（m3/h）; 7012; 7030; 7091. 非甲烷总烃; 实测浓度（mg/m3）; 23.5; 26.1; 24.6. 实测速率（kg/h）; 0.165; 0.183; 0.174. 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; 46.4; 47.3; 48.5. 实测速率（kg/h）; 0.325; 0.333; 0.344. 二氧化硫; 实测浓度（mg/m3）; ND; ND; ND. 实测速率（kg/h）; /; /; /. 氮氧化物; 实测浓度（mg/m3）; 11; 13; 14. 实测速率（kg/h）; 7.71×10-2; 9.14×10-2; 9.93×10-2. 检测点位; 烘干、固化工序废气治理设施（水喷淋+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置）出口. 采样时间; 2024.08.24. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次. 标干流量（m3/h）; 7465; 7423; 7542. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 1.32; 1.41; 1.35. 排放速率（kg/h）; 9.85×10-3; 1.05×10-2; 1.02×10-2. 去除效率（%）; 94; 94; 94. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 3.9; 4.3; 4.0. 排放速率（kg/h）; 2.91×10-2; 3.19×10-2; 3.02×10-2. 二氧化硫; 排放浓度（mg/m3）; ND; ND; ND. 排放速率（kg/h）; /; /; /. 氮氧化物; 排放浓度（mg/m3）; 10; 12; 13. 排放速率（kg/h）; 7.47×10-2; 8.91×10-2; 9.80×10-2. 检测点位; 烘干、固化工序废气治理设施（水喷淋+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置）进口. 采样时间; 2024.08.25. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次. 标干流量（m3/h）; 7066; 7007; 7083. 非甲烷总烃; 实测浓度（mg/m3）; 24.0; 23.6; 26.3. 实测速率（kg/h）; 0.170; 0.165; 0.186. 颗粒物; 实测浓度（mg/m3）; 46.2; 44.0; 46.8. 实测速率（kg/h）; 0.326; 0.308; 0.331. 二氧化硫; 实测浓度（mg/m3）; ND; ND; ND. 实测速率（kg/h）; /; /; /. 氮氧化物; 实测浓度（mg/m3）; 10; 11; 9. 实测速率（kg/h）; 7.07×10-2; 7.71×10-2; 6.37×10-2. 检测点位; 烘干、固化工序废气治理设施（水喷淋+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置）出口. 采样时间; 2024.08.25. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次. 标干流量（m3/h）; 7419; 7425; 7521. 非甲烷总烃; 排放浓度（mg/m3）; 1.28; 1.33; 1.32. 排放速率（kg/h）; 9.50×10-3; 9.88×10-3; 9.93×10-3. 去除效率（%）; 94; 94; 95. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 4.0; 3.8; 4.2. 排放速率（kg/h）; 2.97×10-2; 2.82×10-2; 3.16×10-2. 二氧化硫; 排放浓度（mg/m3）; ND; ND; ND. 排放速率（kg/h）; /; /; /. 氮氧化物; 排放浓度（mg/m3）; 9; 10; 8. 排放速率（kg/h）; 6.68×10-2; 7.43×10-2; 6.02×10-2. 由上表可知，验收监测期间，烘干、固化废气（VOCs、颗粒物、SO2、NOx）经处理后，非甲烷总烃排放浓度为1.28-1.41mg/m3，去除效率为94-95%，能够满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标》（DB41/1951-2020）表1 VOCs有组织排放浓度50mg/m3和《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的涵（环办大气函[2020]340号）-三十九、工业涂装-表39-1 工业涂装绩效分级指标-A级企业VOCs有组织排放浓度20-30mg/m3的标准要求。颗粒物排放浓度为3.8-4.3mg/m3、二氧化硫未检出、氮氧化物排放浓度为8-13mg/m3，能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1 其他炉窑颗粒物排放浓度30mg/m3、二氧化硫排放浓度200mg/m3、氮氧化物排放浓度300mg/m3和《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》-加热炉、热处理炉、干燥炉颗粒物排放浓度10mg/m3、二氧化硫排放浓度35mg/m3、氮氧化物排放浓度50mg/m3的标准要求。 表17 本项目有组织废气检测结果表4 检测点位; 锅炉排气筒出口. 采样时间; 2024.08.24. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次. 标干流量（m3/h）; 510; 537; 522. 含氧量（%）; 6.3; 6.2; 6.1. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 2.5; 2.0; 2.1. 折算浓度（mg/m3）; 3.0; 2.4; 2.5. 排放速率（kg/h）; 1.28×10-3; 1.07×10-3; 1.10×10-3. 二氧化硫; 排放浓度（mg/m3）; ND; ND; ND. 折算浓度（mg/m3）; /; /; /. 排放速率（kg/h）; /; /; /. 氮氧化物; 排放浓度（mg/m3）; ND; ND; ND. 折算浓度（mg/m3）; /; /; /. 排放速率（kg/h）; /; /; /. 检测点位; 锅炉排气筒出口. 采样时间; 2024.08.25. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次. 标干流量（m3/h）; 519; 527; 550. 含氧量（%）; 6.5; 6.1; 6.2. 颗粒物; 排放浓度（mg/m3）; 2.0; 2.1; 2.0. 折算浓度（mg/m3）; 2.4; 2.5; 2.4. 排放速率（kg/h）; 1.04×10-3; 1.11×10-3; 1.10×10-3. 二氧化硫; 排放浓度（mg/m3）; ND; ND; ND. 折算浓度（mg/m3）; /; /; /. 排放速率（kg/h）; /; /; /. 氮氧化物; 排放浓度（mg/m3）; ND; ND; ND. 折算浓度（mg/m3）; /; /; /. 排放速率（kg/h）; /; /; /. 由上表可知，验收监测期间，锅炉排气筒颗粒物排放浓度为2.4-3.0mg/m3、二氧化硫、氮氧化物未检出，能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1 燃气锅炉颗粒物排放浓度5mg/m3、二氧化硫排放浓度10mg/m3、氮氧化物排放浓度30mg/m3的标准要求。 （2）无组织废气 表18 本项目无组织废气检测结果表 检测点位; 检测项目; 采样日期/检测结果. 2024.08.24. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. 上风向1#; 颗粒物（mg/m3）; 0.185; 0.193; 0.207; 0.218. 硫酸雾（mg/m3）; ND; ND; ND; ND. 下风向2#; 颗粒物（mg/m3）; 0.225; 0.230; 0.222; 0.241. 硫酸雾（mg/m3）; ND; ND; ND; ND. 下风向3#; 颗粒物（mg/m3）; 0.257; 0.255; 0.266; 0.271. 硫酸雾（mg/m3）; ND; ND; ND; ND. 下风向4#; 颗粒物（mg/m3）; 0.277; 0.280; 0.269; 0.270. 硫酸雾（mg/m3）; ND; ND; ND; ND. 检测点位; 检测项目; 采样日期/检测结果. 2024.08.25. 第1次; 第1次; 第1次; 第1次. 上风向1#; 颗粒物（mg/m3）; 0.200; 0.195; 0.214; 0.220. 硫酸雾（mg/m3）; ND; ND; ND; ND. 下风向2#; 颗粒物（mg/m3）; 0.227; 0.231; 0.238; 0.245. 硫酸雾（mg/m3）; ND; ND; ND; ND. 下风向3#; 颗粒物（mg/m3）; 0.260; 0.267; 0.263; 0.270. 硫酸雾（mg/m3）; ND; ND; ND; ND. 下风向4#; 颗粒物（mg/m3）; 0.275; 0.271; 0.283; 0.280. 硫酸雾（mg/m3）; ND; ND; ND; ND. 由上表可知，验收监测期间，厂界颗粒物浓度为0.185-0.283mg/m3，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物厂界无组织排放浓度0.5mg/m3的标准要求。硫酸雾浓度未检出，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2-二级厂界硫酸雾无组织排放浓度1.2mg/m3的标准要求。 2、废水监测结果与评价 本项目废水主要为生产废水和生活污水，生产废水经厂区污水处理站处理后与经化粪池处理后的生活污水一起经管网排入小店污水处理厂（二期）处理。 废水监测结果见下表。 表19 本项目废水检测结果表1 采样日期; 检测点位; 检测项目; 单位; 检测结果. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. 2024.08. 24; 污水处理 站进口; pH值; 无量纲; 7.0; 7.0; 7.1; 7.0. 化学需氧量; mg/L; 138; 126; 144; 156. 悬浮物; mg/L; 89; 96; 92; 100. 氨氮; mg/L; 2.42; 1.96; 2.65; 2.27. 总磷; mg/L; 1.17; 1.08; 1.24; 1.12. 总氮; mg/L; 9.72; 10.6; 9.94; 11.8. 石油类; mg/L; 1.04; 1.00; 1.00; 1.06. 污水处理 站出口; pH值; 无量纲; 7.1; 7.1; 7.1; 7.0. 化学需氧量; mg/L; 54; 66; 58; 70. 悬浮物; mg/L; 42; 53; 39; 47. 氨氮; mg/L; 0.528; 0.483; 0.506; 0.511. 总磷; mg/L; 0.95; 0.88; 1.04; 1.01. 总氮; mg/L; 3.96; 3.28; 3.54; 4.04. 石油类; mg/L; 0.33; 0.28; 0.28; 0.31. 厂区 总排口; pH值; 无量纲; 7.0; 7.1; 7.0; 7.0. 化学需氧量; mg/L; 32; 28; 39; 30. 悬浮物; mg/L; 26; 18; 20; 23. 氨氮; mg/L; 0.308; 0.324; 0.296; 0.315. 总磷; mg/L; 0.79; 0.66; 0.82; 0.73. 总氮; mg/L; 3.06; 3.62; 4.11; 3.84. 石油类; mg/L; 0.24; 0.21; 0.18; 0.20. 注：污水处理站出口废水流量为2.5t/d. 表20 本项目废水检测结果表2 采样日期; 检测点位; 检测项目; 单位; 检测结果. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. 2024.08. 25; 污水处理 站进口; pH值; 无量纲; 7.1; 7.1; 7.0; 7.1. 化学需氧量; mg/L; 125; 133; 140; 151. 悬浮物; mg/L; 93; 88; 90; 99. 氨氮; mg/L; 2.07; 2.36; 2.55; 2.67. 总磷; mg/L; 1.09; 1.15; 1.20; 1.18. 总氮; mg/L; 9.83; 10.0; 9.71; 10.5. 石油类; mg/L; 1.00; 1.07; 1.04; 1.05. 污水处理 站出口; pH值; 无量纲; 7.1; 7.1; 7.1; 7.1. 化学需氧量; mg/L; 51; 60; 53; 68. 悬浮物; mg/L; 45; 43; 52; 40. 氨氮; mg/L; 0.522; 0.491; 0.502; 0.507. 总磷; mg/L; 0.83; 0.89; 1.00; 1.03. 总氮; mg/L; 3.90; 3.18; 3.52; 3.61. 石油类; mg/L; 0.30; 0.29; 0.28; 0.30. 厂区 总排口; pH值; 无量纲; 7.1; 7.1; 7.0; 7.0. 化学需氧量; mg/L; 30; 28; 35; 28. 悬浮物; mg/L; 25; 19; 20; 22. 氨氮; mg/L; 0.312; 0.320; 0.288; 0.313. 总磷; mg/L; 0.75; 0.68; 0.85; 0.70. 总氮; mg/L; 3.15; 3.32; 4.01; 3.22. 石油类; mg/L; 0.20; 0.23; 0.19; 0.24. 注：污水处理站出口废水流量为2.5t/d. 由上表可知，验收监测期间，厂区总排口废水浓度为：pH值7.0-7.1、化学需氧量28-39mg/L、悬浮物18-26mg/L、氨氮0.288-0.324mg/L、总磷0.66-0.85mg/L、总氮3.06-4.11mg/L、石油类0.18-0.24mg/L。能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级-其他排污单位pH6-9、COD150mg/L、SS150mg/L、NH3-N25mg/L、石油类10mg/L和小店污水处理厂收水标准COD350mg/L、SS280mg/L、NH3-N30mg/L、TP3mg/L、TN40mg/L的标准要求。 3、噪声监测结果与评价 本项目噪声监测结果见下表。 表21 本项目噪声检测结果表 检测点位; 检测日期; 检测时间; 检测结果Leq[dB(A)]; 主要声源. 东厂界; 2024.08.24; 昼间; 54; 机械噪声. 2024.08.25; 昼间; 52; 机械噪声. 南厂界; 2024.08.24; 昼间; 58; 机械噪声. 2024.08.25; 昼间; 53; 机械噪声. 西厂界; 2024.08.24; 昼间; 55; 机械噪声. 2024.08.25; 昼间; 53; 机械噪声. 北厂界; 2024.08.24; 昼间; 54; 机械噪声. 2024.08.25; 昼间; 54; 机械噪声. 由上表可知，验收监测期间，厂界噪声值为：昼间52-58dB(A)。能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65dB(A)）。 4、固废 本项目固废实际产生量为废反渗透膜0.02t、废包装物0.1t、回收粉尘0.05t、污泥0.1t、废槽渣0.2t。废活性炭、废催化剂暂未产生。 5、总量控制指标 根据监测结果核算本项目废气、废水排放情况，结果见下表。 表22 本项目废气排放情况一览表 序号; 污染物; 工作时间; 生产负荷（%）; 排放速率（kg/h）; 满负荷实际排放量（t/a）; 环评批复量（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 1200h/a; 95; 0.0105; 0.0133; 0.0135. 2; 颗粒物; 600h/a; 0.0294; 0.0593; 0.0596. 1200h/a; 0.0319. 300h/a; 0.0013. 3; 二氧化硫; 1200h/a; 0.0226; 0.0291; 0.0312. 300h/a; 0.0019. 4; 氮氧化物; 1200h/a; 0.098; 0.1244; 0.2602. 300h/a; 0.0019. 表23 本项目废水排放情况一览表 序号; 污染物; 流量（t/d）; 浓度（mg/L）; 生产负荷（%）; 满负荷实际排放量（t/a）; 环评批复量（t/a）. 1; COD; 3.868; 40; 95; 0.0489; 0.0536. 2; NH3-N; 2.0; 0.0024; 0.0027. 3; TP; 0.4; 0.0005; 0.0005. 4; TN; 15; 0.0183; 0.0201. 由上表可知，本项目污染物实际排放量能够满足环评批复总量。

二、环境管理检查 1、环保手续与“三同时”执行情况 本公司开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 2、环境管理制度及执行情况 本公司按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 3、环保设施运转情况 本公司监测期间各项环保设施运转正常。 4、本项目与《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）（以下简称《暂行办法》）对比分析见下表。 表24 本项目与《暂行办法》对比分析一览表 《暂行办法》第八条内容; 本项目情况; 对比结果. （一）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目环境保护设施能与主体工程同时投产使用。; 不涉及. （二）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求。; 不涉及. （三）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 由本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析（表9）可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。; 不涉及. （四）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。; 不涉及. （五）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目已申领排污许可证。; 不涉及. （六）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力能够满足其相应主体工程需要。; 不涉及. （七）建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本公司不涉及违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的情况。; 不涉及. （八）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。; 不涉及. （九）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目不涉及其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的情况。; 不涉及.

表八

验收监测结论： 1、环境保护设施验收结论 ①本项目验收监测期间，主体工程调试工况稳定，环境保护设施运行稳定，符合验收监测期间对生产工况的要求。 ②本项目企业根据实际情况，脱漆工序外协，因此脱漆相关设备、治理设施不再建设。一般固废暂存间面积改为60m2，危废暂存间面积改为6m2，能够满足相关需求。上述变动不属于重大变动，除上述变动外，项目实际建设内容与环评及批复内容基本一致，能够满足验收要求。 ③由本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不属于重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）相关要求，满足验收条件。 ④本项目废水主要为生产废水和生活污水，生产废水经厂区污水处理站处理后与经化粪池处理后的生活污水一起经管网排入小店污水处理厂（二期）处理。厂区总排口废水浓度为：pH值7.0-7.1、化学需氧量28-39mg/L、悬浮物18-26mg/L、氨氮0.288-0.324mg/L、总磷0.66-0.85mg/L、总氮3.06-4.11mg/L、石油类0.18-0.24mg/L。能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级-其他排污单位pH6-9、COD150mg/L、SS150mg/L、NH3-N25mg/L、石油类10mg/L和小店污水处理厂收水标准COD350mg/L、SS280mg/L、NH3-N30mg/L、TP3mg/L、TN40mg/L的标准要求。 ⑤本项目废气主要为打磨废气（颗粒物）、表调废气（硫酸雾）、钝化废气（硫酸雾）、烘干、固化废气（VOCs、颗粒物、SO2、NOx）、锅炉废气（颗粒物、SO2、NOx）。 打磨废气（颗粒物）经密闭负压间收集+滤筒除尘器处理+15m高排气筒（高于车间3m）排放。打磨废气（颗粒物）经处理后，颗粒物排放浓度为3.0-3.3mg/m3，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物有组织排放浓度10mg/m3的标准要求。 表调废气（硫酸雾）、钝化废气（硫酸雾）经槽上方密闭抽风收集+水喷淋系统处理+15m高排气筒（高于车间3m）排放。表调废气（硫酸雾）、钝化废气（硫酸雾）经处理后，硫酸雾排放浓度未检出，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2-二级硫酸雾有组织排放浓度45mg/m3，排放速率1.5kg/h的标准要求。 烘干、固化废气（VOCs、颗粒物、SO2、NOx）经密闭负压间收集+水喷淋+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置处理+15m高排气筒（高于车间3m）排放，天然气燃烧采用低氮燃烧器。固化废气（VOCs、颗粒物、SO2、NOx）经处理后，非甲烷总烃排放浓度为1.28-1.41mg/m3，去除效率为94-95%，能够满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标》（DB41/1951-2020）表1 VOCs有组织排放浓度50mg/m3和《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》的涵（环办大气函[2020]340号）-三十九、工业涂装-表39-1 工业涂装绩效分级指标-A级企业VOCs有组织排放浓度20-30mg/m3的标准要求。颗粒物排放浓度为3.8-4.3mg/m3、二氧化硫未检出、氮氧化物排放浓度为8-13mg/m3，能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1 其他炉窑颗粒物排放浓度30mg/m3、二氧化硫排放浓度200mg/m3、氮氧化物排放浓度300mg/m3和《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》-加热炉、热处理炉、干燥炉颗粒物排放浓度10mg/m3、二氧化硫排放浓度35mg/m3、氮氧化物排放浓度50mg/m3的标准要求。 锅炉废气（颗粒物、SO2、NOx）由8m高烟囱（高于车间3m）排放，天然气燃烧采用低氮燃烧器。锅炉排气筒颗粒物排放浓度为2.4-3.0mg/m3、二氧化硫、氮氧化物未检出，能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）表1 燃气锅炉颗粒物排放浓度5mg/m3、二氧化硫排放浓度10mg/m3、氮氧化物排放浓度30mg/m3的标准要求。 本项目厂界颗粒物浓度为0.185-0.283mg/m3，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》颗粒物厂界无组织排放浓度0.5mg/m3的标准要求。硫酸雾浓度未检出，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2-二级厂界硫酸雾无组织排放浓度1.2mg/m3的标准要求。 ⑥本项目厂界噪声值为：昼间52-58dB(A)。能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间≤65dB(A)）。 ⑦本项目产生的固体废物主要为纯水制备工序产生的废反渗透膜，原料包装工序产生的废包装物，除尘器产生的回收粉尘，污水处理产生的污泥，脱脂槽、表调槽、钝化槽产生的废槽渣，废气治理产生的废活性炭、废催化剂。废反渗透膜经一般固废暂存间暂存，定期厂家回收处理；废包装物、回收粉尘经一般固废暂存间暂存，定期外售；污泥经一般固废暂存间暂存，定期外售于建材市场综合利用；废槽渣、废活性炭、废催化剂经专用容器收集，危废暂存间内暂存，定期送有相应资质的危废处理单位处置。 一般固体废物储存满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的防渗漏、防雨淋、防扬尘的要求；危险废物储存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 ⑧本项目污染物实际排放量：非甲烷总烃0.0133t/a、颗粒物0.0593t/a、二氧化硫0.0291t/a、氮氧化物0.1244t/a、COD0.0489t/a、NH3-N0.0024t/a。能够满足环评批复总量：非甲烷总烃0.0135t/a、颗粒物0.0596t/a、二氧化硫0.0312t/a、氮氧化物0.2602t/a、COD0.0536t/a、NH3-N0.0027t/a。 2、环境管理检查结论 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

单位（盖章）：河南中豫新涂科技有限公司                 填表人（签字）：                     项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 河南中豫新涂科技有限公司年产100万套新能源电池附件项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2307-410772-04-01-779136 |  | 建设地点 |  | 新乡市新乡工业产业集聚区（含新乡经济技术开发区）新乡市经济技术开发区花园路11号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | 三十、金属制造业33：67金属表面处理及热处理加工 四十一、电力、热力生产和供应业：91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | R新建（迁建） £改扩建 £技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E 114.093152° N 35.297897° |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 新能源电池附件100万套/年 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 新能源电池附件100万套/年 |  | 环评单位 |  | 河南蓝天环境工程有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 新乡经济技术开发区管理委员会行政审批和营商环境服务局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 新经环表审〔2023〕7号 |  | 环评文件类型 |  | 一般项目环境影响报告报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2023.12 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2024.2 |  | 排污许可证申领时间 |  | 2024.3.1 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91410700MACJH0BJ4K001P |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 河南中豫新涂科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 河南平原山水检测有限公司新乡分公司 |  | 验收监测时工况 |  | 95% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 6000 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 200 |  | 所占比例（%） |  | 3.3 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 6000 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 185 |  | 所占比例（%） |  | 3.1 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 100 | 废气治理（万元） |  | 74 | 噪声治理（万元） |  | 8 | 固体废物治理（万元） |  | 3 |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  | 年平均工作时间 |  | 300天 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 河南中豫新涂科技有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91410700MACJH0BJ4K |  | 验收时间 |  | 2024年7月-10月 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 |  | 原有排 放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0489 | 0.0536 |  | 0.0489 | 0.0536 |  |  |  | +0.0489 |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0024 | 0.0027 |  | 0.0024 | 0.0027 |  |  |  | +0.0024 |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0291 | 0.0312 |  | 0.0291 | 0.0312 |  |  |  | +0.0291 |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0593 | 0.0596 |  | 0.0593 | 0.0596 |  |  |  | +0.0593 |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1244 | 0.2602 |  | 0.1244 | 0.2602 |  |  |  | +0.1244 |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0133 | 0.0135 |  | 0.0133 | 0.0135 |  |  |  | +0.0133 |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)，3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。