新乡市远恒制冷配件有限公司

年产4亿只制冷弯头生产线建设项目（一期）

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：新乡市远恒制冷配件有限公司

编制单位：新乡市远恒制冷配件有限公司

2024年11月

建设单位法人代表:	           （签字）

编制单位法人代表:	           （签字）

项 目 负 责人：       焦敬严

填表人：          焦敬严

| 建设单位:新乡市远恒制冷配件有限公司 | 编制单位:新乡市远恒制冷配件有限公司 |
| --- | --- |
| 电话:18790607881 | 电话:18790607881 |
| 传真:/ | 传真:/ |
| 邮编:453400 | 邮编:453400 |
| 地址:河南省新乡市原阳县产业集聚区太行大道1号 | 地址:河南省新乡市原阳县产业集聚区太行大道1号 |

表一

| 建设项目名称 | 新乡市远恒制冷配件有限公司 年产4亿只制冷弯头生产线建设项目（一期） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 新乡市远恒制冷配件有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 河南省新乡市原阳县产业集聚区太行大道 1号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 制冷弯头 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 全厂：制冷弯头4亿只/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 一期：制冷弯头2亿只/年 |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2024.2.7 | 开工建设时间 | 2024.3.1 |  |  |
| 调试时间 | 2024.10.1-2024.11.3 | 验收现场监测时间 | 2024.10.31-2024.11.1 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 新乡市生态环境局原阳分局 | 环评报告表 编制单位 | 河南蓝天环境工程有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 新乡市远恒制冷配件有限公司 | 环保设施施工单位 | 新乡市远恒制冷配件有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 2000万 | 环保投资总概算 | 40万 | 比例 | 2% |
| 实际总概算 | 1500万 | 实际环保投资 | 33万 | 比例 | 2.2% |
| 验收监测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》； 3.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）； 4.《河南省建设项目环境保护条例》； 5.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； 6.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办[2015]113号）； 7.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； 8.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）； 9.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函[2020]688号）； 10.《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）； 11.《新乡市远恒制冷配件有限公司年产4亿只制冷弯头生产线建设项目环境影响报告表》，河南蓝天环境工程有限公司，2024.2； 12.《新乡市远恒制冷配件有限公司年产4亿只制冷弯头生产线建设项目环境影响报告表》的批复（原环审[2024]3号），新乡市生态环境局原阳分局，2024.2.7； 13.《新乡市远恒制冷配件有限公司年产4亿只制冷弯头生产线建设项目污染源监测》检测报告，2024.11.7，报告编号：第PY2410103号； 14.排污单位名称：新乡市远恒制冷配件有限公司；排污许可登记编号：91410725MA45XDCE57001Z；排污许可登记日期：2024年6月14日；管理类别：登记管理；有效期：2024年6月14日至2029年6月13日。 注：根据市场需求，本公司决定对新乡市远恒制冷配件有限公司年产4亿只制冷弯头生产线建设项目分期建设，其中一期建设年产2亿只制冷弯头生产线建设项目。根据《建设项目环境保护条例》（国务院第682号令）第18条规定：“分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。”本次仅对新乡市远恒制冷配件有限公司年加工处理3千吨废旧塑料项目（一期）进行验收，待后续项目建设完成后再进行验收。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、废水 表1 废水污染物排放标准限值 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废水; 原阳污水处理厂收水标准; COD; 320mg/L. SS; 160mg/L. NH3-N; 28mg/L. TP; 4mg/L. TN; /. 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）中洗涤用水的标准要求; COD; 50. NH3-N; 5. TP; 0.5. TN; 15. 石油类; 1.0. 2、噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。具体标准值见下表。 表2 环境噪声排放标准 项目; 标准值; 执行标准. 四周厂界; 昼间65dB(A) 夜间60dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 3、固废 生产过程产生的一般固体废物储存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的“防渗漏、防雨淋、防扬尘”要求；危险废物储存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 |

表二

工程建设内容： 1、地理位置 新乡市远恒制冷配件有限公司原厂址位于河南省新乡市原阳县产业集聚区太行大道1号新乡东明塑胶制品有限公司西北侧厂房，厂区现有项目为“年产2亿只制冷弯头生产线建设项目”。根据自身发展及市场需求，新乡市远恒制冷配件有限公司拟投资2000万元，将厂址搬迁至河南省新乡市原阳县产业集聚区太行大道1号新乡市龙腾制冷高科技有限公司北侧厂房，占地6000m2建设“年产4亿只制冷弯头生产线建设项目”。 项目所在地四周环境为：东侧为面粉分装厂（即将搬离），南侧为新乡市龙腾制冷高科技有限公司，西侧为太行大道，隔路为河南九豫全食品有限公司，北侧为新乡市龙锦精密铝管科技有限公司。距项目最近的敏感点为北侧约460m处东辉.蓝堡湾，西北侧约510m处张庄村。 项目实际建设地点四周环境及周边环境保护目标与环评及批复内容一致。项目四周环境及周围环境敏感点分布详见图1。 图1 项目厂区四周环境及环境敏感点示意图 2、建设内容 表3 项目建设内容一览表 序号; 项目; 内容; 一致性. 环评批复; 实际建设（一期）. 1; 项目名称; 新乡市远恒制冷配件有限公司年产4亿只制冷弯头生产线建设项目; 新乡市远恒制冷配件有限公司年产4亿只制冷弯头生产线建设项目（一期）; 仅建设一期. 2; 建设单位; 新乡市远恒制冷配件有限公司; 新乡市远恒制冷配件有限公司; 一致. 3; 产品方案; 制冷弯头4亿只/年; 制冷弯头2亿只/年; 仅建设一期. 4; 项目地址; 河南省新乡市原阳县产业集聚区太行大道 1号; 河南省新乡市原阳县产业集聚区太行大道 1号; 一致. 5; 占地面积; 6000平方米; 6000平方米; 一致. 6; 总投资（万元）; 2000; 1500; 仅建设一期. 7; 劳动制度; 双班制（每班8小时），年工作330天; 双班制（每班8小时），年工作330天; 一致. 8; 定员; 48人; 30人; 仅建设一期. 因项目分期建设，产品分案、总投资、员工数均为一期建设内容，其他建设内容均与环评及批复内容一致。 3、项目主要组成情况 表4 项目组成一览表 序号; 项目; 建设内容; 数量、规模或要求; 一致性. 环评批复; 实际建设（一期）. 1; 主体工程; 生产车间; 建筑面积6000m2; 建筑面积6000m2; 一致. 2; 辅助工程; 办公室; 建筑面积440m2; 建筑面积440m2; 一致. 3; 环保工程; 废水; 生产废水; 经厂区自建污水处理站，采用“混凝沉淀+厌氧+沉淀”工艺处理后回用于清洗工段; 经厂区自建污水处理站，采用“混凝沉淀+厌氧+沉淀”工艺处理后回用于清洗工段; 一致. 生活污水; 经化粪池处理后，进入原阳县污水处理厂进一步处理; 经化粪池处理后，进入原阳县污水处理厂进一步处理; 一致. 废气; 焊接废气; 集气罩+袋式除尘器+不低于15m高排气筒; /; 纳入二期建设. 噪声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声; 一致. 固废; 一般固废暂存间1座（33m2）; 一般固废暂存间1座（33m2）; 一致. 危废暂存间1座（33m2）; 危废暂存间1座（33m2）; 一致. 4; 公用工程; 给水; 市政集中供水; 市政集中供水; 一致. 供电; 市政集中供电; 市政集中供电; 一致. 本项目实际建设中，一期建设不涉及焊接工序，因此本次验收不涉及焊接废气的收集、处理。其他项目组成与环评及批复内容一致。 4、工程主要设备 表5 项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 环评批复; 实际建设（一期）; 一致性. 数量(台/套); 数量(台/套). 1; 下料机; 2; 1; 仅一期建设内容. 2; 手动S型折弯机; 12; 5. 3; 手动折弯机; 2; 1. 4; 自动S型弯管机; 39; 20. 5; 五管自动弯管机; 5; 2. 6; 自动三维弯管; 10; 5. 7; 自动三维弯管一体机; 28; 12. 8; 手动S型锯切机; 5; 3. 9; 自动S型锯切机; 3; 2. 10; 冲床; 3; 2. 11; 钻床; 6; 3. 12; 铣床; 1; 1. 13; 高频焊机; 4; 0. 14; 人工焊机; 4; 0. 15; 手动焊工作台; 10; 0. 16; 清洗机; 5; 3. 17; 烘干机; 6; 3. 18; 自动套环机; 52; 20. 19; 手动套环机; 6; 3. 22; 打包机; 1; 1. 23; 包装工作台; 30; 15. 因项目分期建设，本次实际生产设备仅为一期工程建设内容。

原辅料材料消耗： 表6 本项目原辅材料消耗量 序号; 原辅材料; 环评批复用量; 实际生产用量; 一致性. 1; 铜管; 600t/a; 300t/a; 仅一期建设内容. 2; 焊环; 80t/a; 40t/a. 3; 焊丝; 20 t/a; /. 4; 包装箱; 1.6万件/a; 0.8万件/a. 5; 包装袋; 600kg/a; 300kg/a. 6; 冲压油; 1t/a; 0.5t/a. 7; 铜管光亮剂; 0.1t/a; 0.05t/a. 8; 铜管除油剂; 0.1t/a; 0.05t/a. 因项目分期建设，本项目原辅材料实际用量仅为一期工程建设内容。

主要工艺流程及产污环节： 本项目产品分为单品及焊接件，目前仅建成单品生产线，本次仅对单品生产线（即一期项目）进行验收，单品实际工艺与环评一致。实际工艺流程如下： 下料 弯管 锯切 清洗烘干 套环 包装 S、N S、N N、W G、N 光亮剂、 除油剂、水 冲压油 铜管 焊环 图例：W-废水；G-废气；S-固废；N-噪声 图2 生产工艺流程图 生产工艺详细说明如下： （1）下料：铜管经下料机按要求进行下料；下料过程中会有设备噪声和废边角料产生； （2）弯管：将下料后的铜管，小件使用自动弯管机进行弯曲，大件使用手动折弯机进行弯曲。加工过程中使用冲压油润滑，冲压油循环使用，残留在管件上的冲压油通过后续清洗工段去除。 （3）锯切：折弯后的铜管通过锯切机按要求进行锯切，锯切工段会产生设备噪声和废边角料。 （4）清洗、烘干：将切割后的管件分批放入清洗机内，每批次加入0.05t水和适量铜管除油剂，震荡10-15min，加入适量铜管光亮剂继续震荡5min后，清洗废水排入厂区自建污水处理站，经处理后回用于清洗工段。清洗后的管件放入清水桶内漂洗后，放入烘干机内烘干，烘干机采用电加热。漂洗废水定期排入厂区自建污水处理站，经处理后回用于清洗工段。另外清洗烘干工序会产生设备噪声。 （5）套环：清洗烘干后的管件与焊环通过套环机、高频焊机、人工焊机进行装配、焊接，套环工序会产生焊接废气及设备噪声。 （6）包装：成品在包装工作台上通过打包机进行包装，之后入库待售。 本项目主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。 表7 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废水; 生产废水（清洗、漂洗废水）; COD、SS、NH3-N、TP、TN、石油类; 经厂区污水处理站，采用“混凝沉淀+厌氧+沉淀”工艺处理后回用于清洗工段. 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 化粪池处理后经管网进入原阳县污水处理厂. 噪声; 设备运行; 噪声; 基础减振、厂房隔声等措施. 固废; 下料、锯切、机加工; 废边角料; 集中收集后，暂存于一般固废暂存间，定期出售. 废气治理; 回收粉尘; 暂不产生，属于二期项目固废. 污水处理站; 污泥; 危废暂存间暂存后，定期委托有资质单位安全处置. 设备保养维修; 废机油.

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） 1、废水 本项目废水主要为生活污水及生产废水。其中生活污水经化粪池处理后排入原阳县污水处理厂；生产废水（清洗、漂洗废水）经厂区污水处理站（混凝沉淀+厌氧+沉淀）处理后回用于生产，不外排。 生活污水 化粪池 原阳县污水处理厂 生产废水（清洗、漂洗废水） 污水处理站 回用于清洗工序 图3 废水治理流程示意图 2、废气 本项目由于一期工程实际建设过程中无焊接工序，本次暂不涉及焊接废气。 3、噪声 本项目噪声设备主要为弯管机、清洗机等。噪声经过基础减振、厂房隔声，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)、夜间60dB(A)的标准排放要求。 图4 噪声治理流程示意图 4、固废 本项目固废主要为一般固废和危险废物。其中一般固废为废边角料，经收集后暂存于一般固废间，定期外售。危险废物包括污泥及废机油，经收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位安全处置。 目前企业实际建设一般固废暂存间1处（33m2）及危废暂存间1处（33m2），其中一般固废间暂存间地面进行了硬化，有防风、防晒、防雨淋设施，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的“防渗漏、防雨淋、防扬尘”要求；危废暂存间可以满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 废边角料 一般固废间 定期外售 污泥 废机油 危废暂存间 定期委托有资质单位安全处置 图5 固废治理流程示意图 5、环保设施“三同时”落实情况 本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。 表7 项目环保治理设施一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 环评批复; 实际建设. 防治措施内容、数量; 投资(万元); 防治措施内容、数量; 投资(万元). 废水; 职工生活; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 生活污水经化粪池处理后经管网进入原阳县污水处理厂; 2; 生活污水经化粪池处理后经管网进入原阳县污水处理厂; 2. 清洗、漂洗; COD、SS、NH3-N、TP、TN、石油类; 生产废水经污水处理站（混凝沉淀+厌氧+沉淀）处理后回用于生产，不外排; 20; 生产废水经污水处理站（混凝沉淀+厌氧+沉淀）处理后回用于生产，不外排; 20. 废气; 焊接; 颗粒物; 集气罩+袋式除尘器+15m高排气筒; 5; 纳入二期建设内容; /. 噪声; 设备运行; 噪声; 设备减振、厂房隔声; 2; 设备减振、厂房隔声; 2. 固废; 下料、锯切、机加工; 废边角料; 一般固废暂存间1座（33m2）; 3; 一般固废暂存间1座（33m2）; 3. 废气治理; 回收粉尘; 二期工程建成后产生; /. 污水处理站; 污泥; 危废暂存间1座（33m2）; 5; 危废暂存间1座（33m2）; 5. 设备保养维修; 废机油. 风险; /; /; 个人防护装备、消防器材若干; 1. 管理; 按照国家、省、市有关规定安装用电量在线监控装置、污染物在线监测及监控设施，并按要求与环保部门联网; 3; 在当地环境管理部门提出需要安装用电量监控等要求时，我单位将积极配合主动开展相关监控设施的安装及联网工作; /. 合计; /; 40; /; 33. 6、厂区平面布置及监测点位图 图6 本项目厂区平面及监测点位图 7、项目变动情况 项目实际建设的性质、地点、产品规模、生产工艺及防治措施均与环评及批复一致。 本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）（以下简称《通知》）的对比分析如下： 表8 本项目与《通知》的对比分析 通知内容; 本项目情况; 对比结果. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变动; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 无变动; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无变动; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 无变动; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变动; 不属于. 根据上表对比结果可知，本项目不属于重大变动，满足验收要求。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、项目环境影响报告表主要结论 新乡市远恒制冷配件有限公司年产4亿只制冷弯头生产线建设项目符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 2、审批部门的决定 审批意见： 原环审[2024]3号 新乡市生态环境局原阳分局 关于新乡市远恒制冷配件有限公司年产4亿只制冷弯头生产线建设项目环境影响报告表告知承诺制审批申请的批复 新乡市远恒制冷配件有限公司： 你公司（统一社会信用代码：91410725MA45XDCE57）关于《新乡市远恒制冷配件有限公司年产4亿只制冷弯头生产线建设项目环境影响报告表》的告知承诺制审批的申请收悉。该项目审批事项在原阳县人民政府网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等规定，依据你公司及环评文件编制单位的承诺，我局原则同意你公司按照《环境影响报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。 你公司应全面落实《环境影响报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用确保各项污染物达标排放，并满足总量控制要求。该批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。在项目投产前，落实污染物排放总量指标来源，并作为申报排污许可证的条件。按照规定程序实施竣工环境保护验收，并将验收信息上传至全国建设项目竣工环境保护验收信息系统，接受各级生态环境部门监督检查。 新乡市生态环境局原阳分局 2024年2月7日 3、本项目落实环评批复情况 表9 本项目落实环评批复情况 新乡市生态环境局原阳分局对本项目环评批复情况; 落实情况. 你公司（统一社会信用代码：91410725MA45XDCE57）关于《新乡市远恒制冷配件有限公司年产4亿只制冷弯头生产线建设项目环境影响报告表》的告知承诺制审批的申请收悉。该项目审批事项在原阳县人民政府网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等规定，依据你公司及环评文件编制单位的承诺，我局原则同意你公司按照《环境影响报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。; 已落实. 你公司应全面落实《环境影响报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用确保各项污染物达标排放，并满足总量控制要求。; 已落实. 该批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。; 已落实. 在项目投产前，落实污染物排放总量指标来源，并作为申报排污许可证的条件。; 已落实. 按照规定程序实施竣工环境保护验收，并将验收信息上传至全国建设项目竣工环境保护验收信息系统，接受各级生态环境部门监督检查。; 已落实.

表五

验收监测质量保证及质量控制： 受新乡市远恒制冷配件有限公司委托，河南平原山水检测有限公司新乡分公司按照标准规范对相关项目进行采样监测。 1、分析方法及监测使用仪器 本次监测采样及分析均采用国家标准分析方法，使用仪器设备见下表： 表10 监测分析方法及监测仪器一览表 检测类别; 检测因子; 检测方法及编号; 检测仪器及型号/编号; 检出限或最低检出浓度. 废水; pH值; 水质 pH值的测定 电极法 HJ1147-2020; 便携式pH计PHB-4; /. COD; 水质 化学需氧量的测定重铬酸盐法HI 828-2017; 酸式滴定管葵花/50ml/A 级; 4mg/L. SS; 水质 悬浮物的测定重量法GB 11901-89; 万分之一电子天平JJ224BC; 4mg/L. NH3-N; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009; 可见分光光度计 上海佑科721/3 级; 0.025mg/L. TP; 水质 总磷的测定钼酸铵分光光度法GB 11893-89; 可见分光光度计 上海佑科721/3 级; 0.01mg/L. TN; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ636-2012; 紫外可见分光光度计UV-1500pc/3级; 0.05mg/L. 石油类; 水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法HJ637-2018; 红外测油仪YK-0IL-10; 0.06mg/L. 噪声; 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）; 多功能声级计AWA5688/2级; /. 2、质量保证与质量控制措施 本次监测采样及样品分析均严格按照《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）、《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》（HJ 706-2014）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）等要求进行，实施全程序质量控制。 （1）监测均严格按照相关监测技术规范要求执行； （2）监测分析所涉及的方法标准、技术规范均为现行有效版本； （3）监测人员均持有相关有效上岗资格证书； （4）监测所用仪器均经法定计量部门检定/校准，检定/校准合格并在有效期内； （5）原始记录和报告符合相关技术规范要求，实行三级审核。

表六

验收监测内容： 监测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间监测点位、监测因子、监测频次见下表。监测点位布置图见附图5。 表11 验收监测内容一览表 监测类别; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 废水; 污水处理站废水进口、出口；废水总排口; 流量; 监测2天，每天4次. pH值. COD. SS. NH3-N. TP. TN. 石油类. 噪声; 东、南、西、北厂界外1米; 噪声; 监测2天，昼间监测1次.

表七

验收监测期间生产工况记录： 验收监测期间，主体工程调试工况稳定，环境保护设施运行稳定，符合验收监测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。 表12 验收期间生产运行工况表 监测时间; 产品名称及设计生产规模; 运行负荷（%）. 2024.10.31; 制冷弯头1.8亿只/年; 90%. 2024.11.1; 90%. 备注：生产负荷由新乡市远恒制冷配件有限公司提供。.

验收监测结果： 一、环境保护设施调试效果 1、废水 本项目废水主要为生活污水及生产废水。其中生活污水经化粪池处理后排入原阳县污水处理厂；生产废水（清洗、漂洗废水）经厂区污水处理站（混凝沉淀+厌氧+沉淀）处理后回用于生产，不外排。污水处理站处理能力为3m3/d，能满足废水处理需求。 2024年10月31日至11月1日对污水处理站进出口及厂区废水总排口废水水质监测的数据如下。 表15 废水监测结果 采样日期; 检测点位; 检测项目; 单位; 检测结果. 第1次; 第2次; 第3次; 第4次. 2024.10.31; 污水处理站废水进口; pH; 无量纲; 3.7; 3.7; 3.7; 3.7. 化学需氧量; mg/L; 1340; 1326; 1346; 1322. 悬浮物; mg/L; 58; 53; 60; 55. 氨氮; mg/L; 5.73; 6.12; 5.46; 5.85. 总磷; mg/L; 40.8; 41.3; 42.7; 41.1. 总氮; mg/L; 29.1; 30.1; 28.4; 28.8. 石油类; mg/L; 1.88; 2.12; 2.02; 1.95. 污水处理站废水出口; pH; 无量纲; 7.9; 7.9; 7.9; 7.9. 化学需氧量; mg/L; 188; 175; 189; 170. 悬浮物; mg/L; 13; 11; 15; 11. 氨氮; mg/L; 0.979; 1.01; 0.958; 0.994. 总磷; mg/L; 0.16; 0.17; 0.13; 0.17. 总氮; mg/L; 6.54; 6.97; 6.11; 6.30. 石油类; mg/L; 0.58; 0.54; 0.60; 0.56. 废水总排口; pH; 无量纲; 7.6; 7.6; 7.5; 7.5. 化学需氧量; mg/L; 88; 94; 85; 80. 悬浮物; mg/L; 7; 7; 8; 9. 氨氮; mg/L; 0.269; 0.293; 0.307; 0.251. 总磷; mg/L; ND; ND; ND; ND. 总氮; mg/L; 2.49; 2.35; 2.25; 2.30. 2024.11.1; 污水处理站废水进口; pH; 无量纲; 5.6; 5.6; 5.6; 5.5. 化学需氧量; mg/L; 1422; 1458; 1442; 1414. 悬浮物; mg/L; 53; 51; 49; 48. 氨氮; mg/L; 6.06; 6.21; 5.43; 5.91. 总磷; mg/L; 40.1; 41.1; 42.6; 43.2. 总氮; mg/L; 30.9; 31.6; 28.9; 29.6. 石油类; mg/L; 1.97; 1.88; 1.95; 1.93. 污水处理站废水出口; pH; 无量纲; 7.7; 7.6; 7.6; 7.6. 化学需氧量; mg/L; 193; 188; 200; 186. 悬浮物; mg/L; 11; 13; 12; 14. 氨氮; mg/L; 1.04; 1.06; 0.964; 1.01. 总磷; mg/L; 0.17; 0.16; 0.18; 0.17. 总氮; mg/L; 7.01; 7.25; 6.82; 6.92. 石油类; mg/L; 0.75; 0.69; 0.70; 0.73. 废水总排口; pH; 无量纲; 7.5; 7.5; 7.6; 7.5. 化学需氧量; mg/L; 79; 85; 82; 80. 悬浮物; mg/L; 9; 7; 7; 8. 氨氮; mg/L; 0.281; 0.325; 0.263; 0.290. 总磷; mg/L; ND; ND; ND; ND. 总氮; mg/L; 2.68; 2.78; 2.61; 2.64. 备注：1、监测期间，废水为间歇性排放，流量不具备监测条件。 2、“ND”表示未检出。. 由上表数据可知，本项目生产废水经厂区污水处理站处理后水质为pH7.6-7.9、COD 170-200mg/L、SS11-15mg/L、氨氮0.958-1.06mg/L、总磷0.13-0.18mg/L、总氮6.11-7.25mg/L、石油类0.54-0.75mg/L，满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）表1“再生水用作工业用水水质基本控制项目及限值”中洗涤用水水质pH6.0-9.0、COD50mg/L、氨氮5mg/L、总磷0.5mg/L、总氮15mg/L、石油类1.0mg/L的标准限值，可回用于清洗工段；废水总排口水质为pH7.5-7.6、COD79-94mg/L、SS7-9mg/L、氨氮0.263-0.307mg/L、总磷未检出、总氮2.25-2.78mg/L，满足原阳县污水厂处理厂收水标准COD 320mg/L、SS 160mg/L、NH3-N 28mg/L、TP 4mg/L，可以进入原阳县污水处理厂进一步处理。 2、废气 本项目由于一期工程实际建设过程中无焊接工序，本次暂不涉及焊接废气。 3、噪声监测结果与评价 本项目企业厂界四周噪声监测结果见下表： 表13 噪声监测结果 单位：dB(A) 检测点位; 监测日期; 监测时间; 检测结果. 西厂界; 2024.10.31; 昼间; 56. 夜间; 48. 2024.11.01; 昼间; 54. 夜间; 44. 北厂界; 2024.10.31; 昼间; 58. 夜间; 46. 2024.11.01; 昼间; 55. 夜间; 46. 备注：监测期间，东、南厂界为共用墙，不具备监测条件。. 根据监测结果，本项目各厂界昼间噪声值范围为54-58dB（A），夜间噪声值范围为44-48dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的标准限值要求。 4、固体废物 本项目固废主要为一般固废和危险废物。其中一般固废为废边角料，经收集后暂存于一般固废间，定期外售。危险废物包括污泥及废机油，经收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位安全处置。 目前厂区产生废边角料0.3t。 5、总量控制指标 由企业水表统计用水量可知，验收期间本项目用水量为1m3/d，排放系数以0.8计，则废水量约为0.8m3/d，按照最不利条件折算为满负荷情况下废水总量为0.89m3/d，本项目废水污染物实际排放总量为COD0.0117t/a、NH3-N 0.0006t/a，能够满足原环评批复上本项目废水总量控制指标：COD0.0152t/a、NH3-N 0.0008t/a。

二、环境管理检查 1、环保手续与“三同时”执行情况 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 2、环境管理制度及执行情况 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 3、环保设施运转情况 监测期间各项环保设施运转正常。 4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评[2017]4号）（以下简称《暂行办法》）对比分析 表14 本项目与《暂行办法》第八条对比分析 内容; 本项目情况; 对比结果. 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。; 不属于. 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。; 不属于. 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 经现场核查，本项目环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染的措施均未发生重大变动。; 不属于. 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 经现场核查，本项目无建设过程中产生的环境污染问题。; 不属于. 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本公司已于2024年6月14日办理排污许可登记，许可证编号：91410725MA45XDCE57001Z。; 不属于. 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目进行分期验收，分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力能够满足其相应主体工程需要。; 不属于. 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 经与环保主管部门核实，本项目处于建成后环境保护竣工验收阶段，不存在违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚的情况，不存在被责令改正的情况。; 不涉及. 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 企业承诺基本资料数据真实，如实反应项目建设情况，不存在缺项、漏项现象，结论合理、明确。; 不涉及. 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 不存在其他环境保护法律法规规章等关于该项目不得通过环境保护验收的相关规定。; 不涉及.

表八

验收监测结论： 1、环境保护设施验收结论 ①验收监测期间，该项目正常生产，主体工程工况稳定，各项环境保护措施运行正常，符合验收监测期间对生产工况的要求。 ②本项目为分期建设项目，本次一期工程实际建设的性质、地点、产品规模、生产工艺及防治措施均与环评及批复基本一致。 ③根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），满足验收条件。 ④本项目不涉及废气排放。 ⑤本项目废水包括生活污水及生产废水，其中生活污水经化粪池处理后经管网进入原阳县污水处理厂进一步处理；生产废水经污水处理站处理后回用于生产，不外排。 本项目生产废水经厂区污水处理站处理后水质为pH7.6-7.9、COD 170-200mg/L、SS11-15mg/L、氨氮0.958-1.06mg/L、总磷0.13-0.18mg/L、总氮6.11-7.25mg/L、石油类0.54-0.75mg/L，满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）表1“再生水用作工业用水水质基本控制项目及限值”中洗涤用水水质pH6.0-9.0、COD50mg/L、氨氮5mg/L、总磷0.5mg/L、总氮15mg/L、石油类1.0mg/L的标准限值，可回用于清洗工段；废水总排口水质为pH7.5-7.6、COD79-94mg/L、SS7-9mg/L、氨氮0.263-0.307mg/L、总磷未检出、总氮2.25-2.78mg/L，满足原阳县污水厂处理厂收水标准COD 320mg/L、SS 160mg/L、NH3-N 28mg/L、TP 4mg/L，可以进入原阳县污水处理厂进一步处理。 ⑥本项目各厂界昼间噪声值范围为54-58dB（A），夜间噪声值范围为44-48dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的标准限值要求。 ⑦本项目固废主要为一般固废和危险废物。其中一般固废为废边角料，经收集后暂存于一般固废间，定期外售。危险废物包括污泥及废机油，经收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位安全处置。 目前企业实际建设一般固废暂存间1处（33m2）及危废暂存间1处（33m2），其中一般固废间暂存间地面进行了硬化，有防风、防晒、防雨淋设施，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的“防渗漏、防雨淋、防扬尘”要求；危废暂存间可以满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 ⑧由企业水表统计用水量可知，验收期间本项目用水量为1m3/d，排放系数以0.8计，则废水量约为0.8m3/d，按照最不利条件折算为满负荷情况下废水总量为0.89m3/d，本项目废水污染物实际排放总量为COD0.0117t/a、NH3-N 0.0006t/a，能够满足原环评批复上本项目废水总量控制指标：COD0.0152t/a、NH3-N 0.0008t/a。 2、环境管理检查结论 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

单位（盖章）：新乡市远恒制冷配件有限公司                  填表人（签字）：                     项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 新乡市远恒制冷配件有限公司 年产4亿只制冷弯头生产线建设项目（一期） |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2310-410725-04-02-397125 |  | 建设地点 |  | 河南省新乡市原阳县产业集聚区太行大道 1号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C3464制冷、空调设备制造 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | R新建（迁建） £改扩建 £技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E 113.932605° N 35.045648° |  |  |
|  | 设计生产能力 | 全厂：制冷弯头4亿只/年 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 一期：制冷弯头2亿只/年 |  | 环评单位 |  | 河南蓝天环境工程有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 | 新乡市生态环境局原阳分局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 原环审[2024]3号 |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 | 2024.3.1 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2024.5.31 |  | 排污许可证申领时间 |  | 2024.6.14 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 | 新乡市远恒制冷配件有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 新乡市远恒制冷配件有限公司 |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91410725MA45XDCE57001Z |  |  |  |  |
|  | 验收单位 | 新乡市远恒制冷配件有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 河南平原山水检测有限公司新乡分公司 |  | 验收监测时工况 |  | 90% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 2000 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 40 |  | 所占比例（%） |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） | 1500 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 33 |  | 所占比例（%） |  | 2.2 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） | 22 | 废气治理（万元） |  | / | 噪声治理（万元） |  | 2 | 固体废物治理（万元） |  | 8 |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  |  | 1 |
|  | 新增废水处理设施能力 | 3m3/d |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  | 年平均工作时间 |  | 330天 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  | 新乡市远恒制冷配件有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91410725MA45XDCE57 |  | 验收时间 |  | 2023年9月-2024年10月 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 | / |  | / | / |  | / |  | / | 0.8m3\d | 0.8m3\d | / | 0.8m3\d | 0.8m3\d | / |  |  | +0.8m3\d |  |
|  | 化学需氧量 | / |  | / | / |  | / |  | / | 0.0117t/a | 0.0117t/a | / | 0.0117t/a | 0.0117t/a | / |  |  | +0.0117t/a |  |
|  | 氨氮 | / |  | / | / |  | / |  | / | 0.0006t/a | 0.0006t/a | / | 0.0006t/a | 0.0006t/a | / |  |  | +0.0006t/a |  |
|  | 石油类 | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 废气 | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 二氧化硫 | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 工业粉尘 | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | / |  | / | / |  | / |  | / | / | / | / | / | / | / |  |  | / |  |

填表注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)，3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年