新乡制药股份有限公司

核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目（二期）竣工环境保护验收报告

建设单位：新乡制药股份有限公司

编制单位：新乡制药股份有限公司

2024年10月

建设单位法人代表:                 （签字）

编制单位法人代表:                 （签字）

项  目  负  责  人：薛凤钊

报  告  编  写  人：王翔

建设单位：新乡制药股份有限公     编制单位：新乡制药股份有限公司（盖章）                         司（盖章）

电话：15903057054                           电话：13938738900

传真：/                                                传真：/

邮编：453000                                     邮编：453000

地址：延津县产业集聚区北区         地址：延津县产业集聚区北区

化工产业园纬一路和                      化工产业园纬一路和

经十五路交叉口西北角                  经十五路交叉口西北角

目  录

1 项目概况	4

2 验收依据	6

3 项目建设情况	8

3.1地理位置及平面布置	8

3.2建设内容	9

3.4主要设备	17

3.5水平衡	40

3.6生产工艺	41

3.7产污环节	61

3.8项目变动情况	69

4 环境保护设施	75

4.1污染物治理/处置设施	75

4.2大气环境防护距离	94

4.4其他环境保护措施	94

4.5 环保设施投资及“三同时”落实情况	95

4.6 项目变动情况	99

5 环境影响报告书（表）主要结论与建议及其审批部门审批决定	104

5.1环境影响报告书（表）主要结论与建议	104

5.2审批部门审批决定	106

6 验收执行标准	110

7 验收监测内容	113

8 质量保证和质量控制	116

8.1监测分析方法及监测仪器	116

8.2质量控制措施	119

9 验收监测结果	121

9.1生产工况	121

10公众意见调查结果	152

10.1 调查目的	152

10.2 调查方式、范围	152

10.3 调查结果	152

11验收监测结论	153

11.1环保设施调试运行效果	153

11.2 环境管理检查结论	159

11.3 总结论	159

12 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	159

# 1 项目概况

新乡制药股份有限公司位于延津县产业集聚区北区化工产业园纬一路和经十五路交叉口西北角，主要从事原料药及医药中间体的生产。本项目为核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目（二期），属于新建项目，于2020年4月30日由新乡市生态环境局以新环书审〔2020〕13号批复；该项目于2023年11月开工建设，于2024年6月竣工，于2023年11月20日重新申请排污许可证。

该项目分期建设，一期项目肌苷1100t/a、阿昔洛韦200t/a、利巴韦林500t/a、胞磷胆碱钠200t/a，已于2021年8月14日完成自主验收；二期项目腺苷蛋氨酸30t/a、盐酸阿糖胞苷2t/a、5-氟胞嘧啶150t/a、胞苷酸200t/a、磷酰胆碱钙200t/a、鸟苷350t/a；三期项目胞嘧啶1068t/a；总规模4000t/a。本次验收仅对核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目二期进行验收，待到三期项目建成时再进行三期验收。具体情况见下表。

表1-1                  实际建设与环评批复建设情况一览表

| 类别 | 产品 | 环评批复生产规模 | 实际建设生产规模 | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发酵产品 | 肌苷 | 1100t/a（一期） | / | 已验收 |
|  | 鸟苷 | 350t/a（二期） | 350t/a | 一致 |
|  | 腺苷蛋氨酸 | 30t/a（二期） | 30t/a | 一致 |
| 化学合成产品 | 阿昔洛韦 | 200t/a（一期） | / | 已验收 |
|  | 利巴韦林 | 500t/a（一期） | / | 已验收 |
|  | 胞磷胆碱钠 | 200t/a（一期） | / | 已验收 |
|  | 胞嘧啶 | 1068t/a（二期） | 1068t/a | 一致 |
|  | 胞苷酸 | 200t/a（二期） | 200t/a | 一致 |
|  | 5-氟胞嘧啶 | 150t/a（二期） | 150t/a | 一致 |
|  | 磷酰胆碱钙 | 200t/a（二期） | 200t/a | 一致 |
|  | 胞嘧啶 | 1068t/a（三期） | / | 三期验收 |

本次验收项目概况见下表。

表1-2                                               项目建设情况一览表

| 序号 | 项目 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 新乡制药股份有限公司核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目（二期） |
| 2 | 建设单位 | 新乡制药股份有限公司 |
| 3 | 项目性质 | 新建 |
| 4 | 建设地点 | 延津县产业集聚区北区化工产业园纬一路和经十五路交叉口西北角 |
| 5 | 环评报告书编制单位及完成时间 | 河南省化工研究所有限责任公司；2020年4月 |
| 6 | 建设规模 | 鸟苷350t/a、腺苷蛋氨酸30t/a、盐酸阿糖胞苷2t/a、5-氟胞嘧啶150t/a、胞苷酸200t/a、磷酰胆碱钙200t/a |
| 7 | 环评审批部门、时间及文号 | 新乡市生态环境局于2020年4月30日批复，批复文号：新环书审〔2020〕13号 |
| 8 | 项目开工日期 | 2023年11月 |
| 9 | 项目竣工日期 | 2024年6月 |
| 10 | 试运行时间 | 2024年7月1日~2024年10月18日 |
| 11 | 申领排污许可证情况 | 已重新申请，2023年11月20日~2028年11月19日 证书编号：91410700712636592J003P |
| 12 | 验收工作组织与启动时间 | 建设单位组织验收与启动时间：2024年7月1日 |
| 13 | 是否编制了验收监测方案及时间 | 是；2024年7月 |
| 14 | 现场验收监测时间 | 2024年7月22日~26日 |
| 15 | 验收范围 | 1、建设项目从立项到生产各阶段执行环境保护法律、法规、规章制度情况； 2、项目实际建设规模情况； 3、项目厂址位置情况； 4、项目平面布置情况； 5、项目生产工艺、生产设备情况； 6、项目原辅材料情况； 7、环保设施建设、工艺、处理效率及达标排放情况； 8、固废处理处置情况。 |

# 2 验收依据

1《中华人民共和国环境保护法》(主席令2014年第9号)；

2.《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正版）；

3.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）；

4.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）；

5.《河南省建设项目环境保护条例》（2016年修正版）；

6.《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；

7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）；

8.	《建设项目竣工环境保护验收技术规范 制药》（HJ 792-2016）；

9.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）；

10．《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办【2015】113号）；

11. 关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）；

12. 《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环境保护部办公厅，环办环评〔2018〕6号，2018.1.30）-制药建设项目重大变动清单（试行）；

13. 《新乡制药股份有限公司年产5000吨核苷系列原料药及两亿支注射剂项目环境影响报告书》，河南省化工研究所有限责任公司， 2018.3；

14. 《新乡制药股份有限公司年产5000吨核苷系列原料药及两亿支注射剂项目环境影响报告书》的审批意见（豫环审〔2018〕28号），河南省环境保护厅，2018.3.21；

15.《新乡制药股份有限公司核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目环境影响报告书》，河南省化工研究所有限责任公司，2020.4；

16. 《新乡制药股份有限公司核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目环境影响报告书》的批复（新环书审[2020]13号），新乡市生态环境局，2020.4.30；

17.《新乡制药股份有限公司年产2000吨核苷系列抗肿瘤原料药及50亿粒口服制剂项目环境影响报告书》，河南蓝天环境工程有限公司，2023.9；

18.《新乡制药股份有限公司年产2000吨核苷系列抗肿瘤原料药及50亿粒口服制剂项目环境影响报告书》的批复（延环书审[2023]6号），新乡市生态环境局延津分局，2023.10.10；

19.新乡制药股份有限公司核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目（二期）、年产5吨阿兹夫定及中间体项目、年产2000吨核苷系列抗肿瘤原料药及50亿粒口服制剂项目（一期）竣工验收二噁英监测报告（WHA-j-34-24070060-01-JC-01C1和WHA-j-34-24070060-01-JC-01C2）；

20.新乡制药股份有限公司核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目（二期）、年产5吨阿兹夫定及中间体项目、年产2000吨核苷系列抗肿瘤原料药及50亿粒口服制剂项目（一期）竣工验收检测报告（HNJY24F072201）；

21.新乡制药股份有限公司核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目（二期）、年产5吨阿兹夫定及中间体项目、年产2000吨核苷系列抗肿瘤原料药及50亿粒口服制剂项目（一期）竣工验收监测报告污染源监测（PY2407057）；

22.新乡制药股份有限公司排污许可证（排污许可证编号：91410700712636592J003P）

# 3 项目建设情况

## 3.1地理位置及平面布置

本项目位于延津县产业集聚区北区化工产业园纬一路和经十五路交叉口西北角（厂区中心坐标为：东经114°6′54.47″、北纬35°15′52.77″），四周环境为：东侧经十五路，一路之隔为河南天鸿新材料科技有限公司、新乡高金药业有限公司，南侧纬一路，一路之隔为河南晋开集团延化化工有限公司、新乡市安胜科技有限公司、新乡汇淼科技有限公司，西侧农田，北侧农田。距离厂址最近的环境保护目标为：项目西侧315m的大龙王庙村，北侧335m的小龙王庙村。经现场调查，本项目周围环境未发生变化。

本项目周边环境及周边环境保护目标示意图见图3-1。

图3-1  项目周围及周边环境保护目标示意图

## 3.2建设内容

- 3.2.1 本项目建设内容

本项目基本概况与建设内容与环评一致性分析分别见表3-1和表3-2。

表3-1                            本项目基本概况一览表

| 序号 | 项目名称 | 环评内容 |  | 实际建设内容 | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目（二期） |  | 核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目（二期） | 一致（一期已建设完成并验收，本次仅进行二期验收） |
| 2 | 建设性质 | 新建 |  | 新建 | 一致 |
| 3 | 项目投资 | 30000万元（其中二期12000万元） |  | 12000万元 | 一致 |
| 4 | 建设地点 | 延津县产业集聚区机械化工园区化工产业园在建项目厂区 |  | 延津县产业集聚区机械化工园区化工产业园在建项目厂区 | 一致 |
| 5 | 产品方案 | 二期胞苷酸200t/a、5-氟胞嘧啶150t/a、磷酰胆碱钙200t/a、鸟苷350t/a、腺苷蛋氨酸30t/a、阿兹夫定5t/a、1,3,5-三-氧-苯甲酰基-2-脱氧-2-氟-α-D-阿拉伯糖100t/a、 |  | 二期胞苷酸200t/a、5-氟胞嘧啶150t/a、磷酰胆碱钙200t/a、鸟苷350t/a、腺苷蛋氨酸30t/a | 一致 |
| 6 | 主要 原材料 | 四乙酰核糖、甲醇、液氨、盐酸、硫酸、乙醇、三甲胺、三乙胺、乙酰胞嘧啶、胞嘧啶、胞苷酸、磷酸胆碱、磷酸三乙酯、三氯氧磷、二氯甲烷、二氯乙烷、乙二醇、吗啉、胞苷、氟胞嘧啶、胞嘧啶、六甲基二硅烷胺、醋酐、HF、氟氢化钾、豆粕水解液、氢氧化钠、葡萄糖等。 |  | 四乙酰核糖、甲醇、液氨、盐酸、硫酸、乙醇、三甲胺、三乙胺、乙酰胞嘧啶、胞嘧啶、胞苷酸、磷酸胆碱、磷酸三乙酯、三氯氧磷、二氯甲烷、乙二醇、吗啉、胞苷、氟胞嘧啶、胞嘧啶、六甲基二硅烷胺、醋酐、HF、氟氢化钾、豆粕水解液、氢氧化钠、葡萄糖等。 | 5-氟胞嘧啶调整工艺，不再使用二氯乙烷溶剂 |
| 7 | 生产工艺 | 鸟苷、腺苷蛋氨酸采用发酵工艺，其他产品均采用化学合成技术 |  | 鸟苷、腺苷蛋氨酸采用发酵工艺，其他产品均采用化学合成技术 | 一致 |
| 8 | 工作制度 | 年工作300天，每天24小时，全年7200小时。实行四班三运转的工作制度。 |  | 年工作300天，每天24小时，全年7200小时。实行四班三运转的工作制度。 | 一致 |
| 9 | 项目定员 | 劳动定员980人：一期工程660人，二期工程200人，三期20人 |  | 二期工程200人 | 一致 |
| 10 | 供热 | 本次依托一台20t/h燃气锅炉 |  | 自建15t/h燃气锅炉、8t/h燃气锅炉各一台，园区集中供蒸汽 | 改为集中供热，已建锅炉作为备用锅炉 |
| 11 | 环保工程 | 废气 | 依托在建燃气锅炉(配套低氮燃烧机)+15米高烟囱1座 | 依托在建燃气锅炉(配套低氮燃烧机)+15米高烟囱1座 | 一致 |
|  |  |  | 依托在建焚烧炉1座，焚烧尾气处理工艺：“SNCR脱硝+沉降室+水冷式旋风除尘＋半干急冷塔+干式脱酸+袋式除尘+碱液喷淋塔”+35m高排气筒一座 | 依托在建焚烧炉1座，焚烧尾气处理工艺：“低氮燃烧+SNCR脱硝+沉降室+水冷式旋风除尘＋半干急冷塔+干式脱酸+袋式除尘+碱液喷淋塔”+35m高排气筒一座 | 不一致 |
|  |  |  | 工艺有机废气：RTO+25m高排气筒，活性炭吸附/脱附+15m高排气筒 | 工艺有机废气：RTO+25m高排气筒，活性炭吸附/脱附+15m高排气筒 | 一致 |
|  |  |  | 工艺粉尘废气：布袋除尘器5套、鸟苷产品粉碎废气配套空气净化系统。 | 工艺粉尘废气：布袋除尘器5套、鸟苷产品粉碎废气配套空气净化系统。 | 一致 |
|  |  |  | 酸性废气：两级碱吸收+15m高排气筒 | 酸性废气：两级碱吸收+RTO+25m高排气筒 | 不一致，工艺调整后不再含二氯乙烷，废气经碱吸收处理后进入RTO处理后排放 |
|  |  |  | 排氢废气（氢、氟化物）：两级水吸收+碱喷淋+15m高排气筒 | 排氢废气（氢、氟化物）：两级水吸收+碱喷淋+15m高排气筒 | 一致 |
|  |  |  | 卤代烃废气：预处理+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 卤代烃废气：预处理+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 一致 |
|  |  |  | 污水站废气：碱喷淋+生物滴滤除臭+15m高排气筒 | 污水站废气：碱喷淋+生物滴滤除臭+15m高排气筒 | 一致 |
|  |  | 废水 | 依托现有污水处理站1座，设计规模3500m3/d，污水处理工艺：高浓度废水预处理，“水解酸化+IC厌氧+两级A/O+化学除磷”，外排达标废水经延津县第二污水处理厂进一步处理后排入大沙河 | 依托现有污水处理站1座，设计规模3500m3/d，污水处理工艺：高浓度废水预处理，“水解酸化+IC厌氧+两级A/O+化学除磷”，外排达标废水经延津县第二污水处理厂进一步处理后排入大沙河 | 一致 |

本次工程主体、辅助、配套、公用和环保工程均部分利用现有工程设施，本次工程建设内容建设内容与环评一致性分析分别见表3-2。

表3-2                               本项目工程组成及建设内容

| 类别 | 序号 | 项目名称 | 环评及批复内容 | 实际建设情况 | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1 | 二期发酵车间 (鸟苷、腺苷蛋氨酸) | 1F,建筑面积8094m2，发酵工序 | 1F,建筑面积8094m2，发酵工序 | 一致 |
|  | 2 | 二期提取车间 (鸟苷、腺苷蛋氨酸) | 1F，建筑面积3330m2，膜过滤-减压浓缩-结晶-离心 | 1F，建筑面积3330m2，膜过滤-减压浓缩-结晶-离心 | 一致 |
|  | 3 | 鸟苷GMP车间 | 1F，建筑面积1700m2，粗品经精制、干燥、包装等工序得到成品。 | 1F，建筑面积1700m2，粗品经精制、干燥、包装等工序得到成品。 | 一致 |
|  | 4 | 磷酰胆碱钙车间 | 2F，建筑面积4162m2 | 2F，建筑面积4162m2 | 一致 |
|  | 5 | 5-氟胞嘧啶车间 | 2F,，建筑面积3492m2， 生产5-氟胞嘧啶成品。 | 2F,，建筑面积3492m2， 生产5-氟胞嘧啶成品。 | 一致 |
|  | 6 | 胞苷酸车间 | 2F，建筑面积5821m2， 胞嘧啶生产胞苷、胞苷生产胞苷酸。 | 2F，建筑面积5821m2， 胞嘧啶生产胞苷、胞苷生产胞苷酸。 | 一致 |
|  | 7 | 精烘包车间 (盐酸阿糖胞苷、胞苷) | 建筑面积3107m2，盐酸阿糖胞苷、胞苷的精制工序。 | 建筑面积3107m2，盐酸阿糖胞苷、胞苷的精制工序。 | 一致 |
| 辅助工程 | 1 | 原材料、成品库 | 2F，建筑面积6720m2 | 2F，建筑面积6720m2 | 一致 |
|  | 2 | 仓库(储存原材料、成品及包装桶) | 2F，建筑面积2992m2 | 2F，建筑面积2992m2 | 一致 |
|  | 3 | 危险品库1 | 1F，建筑面积700m2 | 1F，建筑面积700m2 | 一致 |
|  | 4 | 危险品库2 | 1F，建筑面积700m2 | 1F，建筑面积700m2 | 一致 |
|  | 5 | 五金备件库 | 2F，建筑面积5040m2 | 2F，建筑面积5040m2 | 一致 |
|  | 6 | 电机维修车间 | 1F，建筑面积1700m2 | 1F，建筑面积1700m2 | 一致 |
| 公用工程 | 1 | 供热 | 1台20t/h燃气锅炉 | 园区供热管网，现有1台15t/h、1台8t/h燃气锅炉备用 | 一致 |
|  | 2 | 焚烧炉 | 1套，规模1000kg/h | 1套，规模1000kg/h | 一致 |
|  | 3 | 空压站 | 空压机4台 | 空压机7台 | 一致 |
|  | 4 | 冷冻站 | 制冷机5台 | 制冷机3台 | 一致 |
|  | 5 | 制软水系统 | 多介质过滤器+全自动阳离子柱 处理工艺 | 多介质过滤器+全自动阳离子柱 处理工艺 | 一致 |
|  | 6 | 制纯水系统 | 多介质过滤器+活性炭过滤+EDI（电流去离子装置）+二级反渗透+紫外灭菌器处理工艺 | 多介质过滤器+活性炭过滤+EDI（电流去离子装置）+二级反渗透+紫外灭菌器处理工艺 | 一致 |
|  | 8 | 氮气系统 | 1套 | 1套 | 一致 |
|  | 9 | 动力中心 | 建筑面积3141m2 | 建筑面积3141m2 | 一致 |
|  | 10 | 中控中心 | 建筑面积2130m2 | 建筑面积2130m2 | 一致 |
|  | 11 | 罐区 | 建筑面积6048m2 | 建筑面积6048m2 | 一致 |
|  | 12 | 溶剂回收车间 | 建筑面积2982m2 | 建筑面积2982m2 | 一致 |
| 配套工程 | 1 | 食堂、浴室 | 依托现有工程，1F，建筑面积1214m2 | 依托现有工程，1F，建筑面积1214m2 | 一致 |
|  | 2 | 倒班宿舍 | 依托现有工程，7F，建筑面积6217m2 | 依托现有工程，7F，建筑面积6217m2 | 一致 |
| 环保工程 | 废水 | 污水处理站 （规模3500m3/d） | 依托现有及在建工程，设计规模3500m3/d，处理工艺：水解酸化+IC厌氧+两级A/O+化学除磷。外排达标废水经延津县第二污水处理厂进一步处理后排入大沙河。 | 依托现有及在建工程，设计规模3500m3/d，处理工艺：水解酸化+IC厌氧+两级A/O+化学除磷。外排达标废水经延津县第二污水处理厂进一步处理后排入大沙河。 | 一致 |
|  | 废气 | 两级深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 依托现有1套，配套一座15m高排气筒（处理能力30000m3/h） | 依托现有1套，配套一座15m高排气筒（处理能力30000m3/h） | 一致 |
|  |  | 焚烧炉 （规模1800kg/h） | 依托现有工程1座焚烧尾气处理工艺：“SNCR脱硝+水冷旋风除尘+半干急冷吸收+干式脱酸（喷石灰+活性炭）+布袋除尘+碱喷淋”+35m高排气筒 | 依托现有工程1座焚烧尾气处理工艺：“SNCR脱硝+水冷旋风除尘+半干急冷吸收+干式脱酸（喷石灰+活性炭）+布袋除尘+碱喷淋”+35m高排气筒 | 一致 |
|  |  | RTO蓄热式热氧化装置 | 新建1套，配套一座25m高排气筒（处理能力30000m3/h，与现有工程共用排气筒） | 新建1套，配套一座25m高排气筒（处理能力30000m3/h，与现有工程共用排气筒） | 一致 |
|  |  | 碱吸收+生物滤池+水喷淋装置 | 依托现有工程1套碱吸收+生物滤池+水喷淋装置+33m高排气筒（处理能力25000m3/h） | 依托现有工程1套碱吸收+生物滤池+水喷淋装置+33m高排气筒（处理能力25000m3/h） | 一致 |
|  |  | 水喷淋+生物滤池装置 | 依托现有工程1套水喷淋+生物滤池装置+15m排气筒（处理能力7500m3/h） | 依托现有工程1套水喷淋+生物滤池装置+15m排气筒（处理能力7500m3/h） | 一致 |
|  | 固体 废物 | 危废贮存库 | 依托现有工程，建筑面积250m2 | 依托现有工程，建筑面积250m2 | 一致 |
|  |  | 一般固废间 | 依托现有工程，建筑面积250m2 | 依托现有工程，建筑面积250m2 | 一致 |

由表3-1和表3-2可以看出，项目5-氟胞嘧啶中工艺调整，氟代反应不再采用二氯乙烷作为溶剂，清洗不再使用甲醇作为清洗剂，直接采用纯水清洗；原环评中焚烧炉中“水冷旋风除尘+SNCR脱硝+半干急冷吸收+干式脱酸+布袋除尘+碱喷淋洗涤”处理措施增加了低氮燃烧器，以达到脱氮的更好的效果；胞苷酸车间磷酸化反应产生的酸性废气经两级碱液吸收后由15m排气筒排放，实际建设时该工序废气经两级碱液吸收+RTO焚烧后由排气筒排放。项目实际建设基本情况与环评基本一致，建设内容一致。

- 3.2.2 原有工程及公辅设施情况

公司现有项目环保手续见下表。

表3-3                        公司现有项目环保手续一览表

| 序号 | 项目名称 | 报告类别 | 批复文号 | 验收文号 | 生产情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新乡制药股份有限公司年产5000吨核苷系列原料药及两亿支注射剂项目 | 环境影响评价报告书 | 豫环审【2018】28号 | 纳入“核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目”进行验收 | “核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目”对其产品的结构进行了调整 |
| 2 | 新乡制药股份有限公司核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目 | 环境影响评价报告书 | 新环书审〔2020〕13号 | 一期工程已于2021年8月完成自主验收，二期工程已建设完成，尚未验收 | 一期正常生产，二期已建设完成，尚未投产 |
| 3 | 新乡制药股份有限公司核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目（二期） | 环境影响评价报告书 | 新经环书审〔2022〕1号 | 已建设完成，尚未验收 | 已建设完成，尚未投产 |

3.3主要原辅材料

本项目主要原辅材料消耗情况见下表。

表3-4                       本项目主要原辅材料消耗情况

| 产品 | 材料名称 | 环评设计使用量（t/a） | 实际使用量（t/a） | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 胞苷（胞苷酸中间体） | 胞嘧啶（99%） | 97.2 | 97.2 | 一致 |
|  | 乙酸酐（98%） | 761.8 | 761.8 | 一致 |
|  | 乙酰胞嘧啶（98%） | 258 | 258 | 一致 |
|  | 六甲基二硅胺烷（99%） | 67.7 | 67.7 | 一致 |
|  | 二氯乙烷（99%） | 340 | 340 | 一致 |
|  | 四乙酰核糖（99%） | 304.3 | 304.3 | 一致 |
|  | 催化剂 | 0.2 | 0.2 | 一致 |
|  | 水 | 1020 | 1020 | 一致 |
|  | 甲醇（99%） | 255 | 255 | 一致 |
|  | 氨 | 85 | 85 | 一致 |
| 胞苷酸 | 胞苷（98%） | 170.2 | 170.2 | 一致 |
|  | 三氯氧磷（99%） | 120.2 | 120.2 | 一致 |
|  | 磷酸三乙酯（99%） | 599.8 | 599.8 | 一致 |
|  | 二氯乙烷（99%） | 299.9 | 299.9 | 一致 |
|  | NaOH（30%） | 120.2 | 120.2 | 一致 |
|  | 活性炭 | 6 | 6 | 一致 |
|  | 纯化水 | 804.4 | 804.4 | 一致 |
|  | 蒸汽 | 4320 | 4320 | 一致 |
|  | 电 | 200万kwh | 200万kwh | 一致 |
| 5-氟胞嘧啶 | HF（99%） | 52.5 | 52.5 | 一致 |
|  | 胞嘧啶（99%） | 150 | 150 | 一致 |
|  | 二氯乙烷（99%） | 600 | 0 | 不一致 |
|  | 甲醇（99%） | 225 | 0 | 不一致 |
|  | 纯水 | 165 | 165 | 一致 |
|  | 活性炭 | 4.5 | 4.5 | 一致 |
|  | 蒸汽 | 4320 | 4320 | 一致 |
|  | 电 | 240万kwh | 240万kwh | 一致 |
| 磷酰胆碱钙 | 三氯氧磷（98%） | 133.5 | 133.5 | 一致 |
|  | 二氯甲烷（99%） | 534 | 534 | 一致 |
|  | 乙二醇 | 54.3 | 54.3 | 一致 |
|  | 三乙胺 | 88.1 | 88.1 | 一致 |
|  | NaOH（99%） | 71.2 | 71.2 | 一致 |
|  | 水 | 372 | 372 | 一致 |
|  | 吗啉（99%） | 155 | 155 | 一致 |
|  | 无水硫酸镁（99%） | 22.3 | 22.3 | 一致 |
|  | 三甲胺乙腈（含三甲胺25%） | 267 | 267 | 一致 |
|  | Ca(OH)2（99%） | 60 | 60 | 一致 |
|  | 蒸汽 | 5040 | 5040 | 一致 |
|  | 电 | 126.2万kwh | 126.2万kwh | 一致 |
| 鸟苷 | 葡萄糖（90%） | 2160.8 | 2160.8 | 一致 |
|  | 水 | 9052.6 | 9052.6 | 一致 |
|  | 磷酸二氢钾（98%） | 9.2 | 9.2 | 一致 |
|  | 豆粕水解液（10%） | 401.6 | 401.6 | 一致 |
|  | 消泡剂 | 0.8 | 0.8 | 一致 |
|  | 硫酸镁（98%） | 9.3 | 9.3 | 一致 |
|  | 硫酸锰（98%） | 0.1 | 0.1 | 一致 |
|  | NaOH（99%） | 125.6 | 125.6 | 一致 |
|  | 菌种 | 0.1 | 0.1 | 一致 |
|  | 氨水（10%） | 1.2 | 1.2 | 一致 |
|  | NaOH（32%） | 172 | 172 | 一致 |
|  | 聚氯化铝 | 215 | 215 | 一致 |
|  | 盐酸（30%） | 41.3 | 41.3 | 一致 |
|  | 活性炭 | 8901 | 8901 | 一致 |
|  | 纯化水 | 2160.8 | 2160.8 | 一致 |
|  | 蒸汽 | 12960 | 12960 | 一致 |
|  | 电 | 60.2万kwh | 60.2万kwh | 一致 |
| 腺苷蛋氨酸 | 酵母膏（23%） | 17.883 | 17.883 | 一致 |
|  | 蛋白胨 | 0.003 | 0.003 | 一致 |
|  | 葡萄糖（90%） | 17.868 | 17.868 | 一致 |
|  | 硫酸铵（99%） | 0.0024 | 0.0024 | 一致 |
|  | 硫酸镁（98%） | 0.663 | 0.663 | 一致 |
|  | 磷酸二氢钾（98%） | 1.653 | 1.653 | 一致 |
|  | 玉米浆（55%） | 7.59 | 7.59 | 一致 |
|  | 硫酸（98%） | 0.0795 | 0.0795 | 一致 |
|  | 盐酸（40%） | 9 | 9 | 一致 |
|  | 洗杂剂乙酸（98%） | 30 | 30 | 一致 |
|  | 丁二磺酸（98%） | 1.65 | 1.65 | 一致 |
|  | 氢氧化钠（99%） | 3.6 | 3.6 | 一致 |
|  | 水 | 426 | 426 | 一致 |
|  | 纯化水 | 3082.5 | 3082.5 | 一致 |
| 盐酸阿糖胞苷 | 阿糖尿苷（98%） | 2.5026 | 2.5026 | 一致 |
|  | 六甲基二硅胺烷（HMDS）（99%） | 8.008 | 8.008 | 一致 |
|  | 甲醇（99%） | 0.91 | 0.91 | 一致 |
|  | 盐酸（30%） | 0.705 | 0.705 | 一致 |
|  | 活性炭 | 0.06 | 0.06 | 一致 |

由上表可知，5-氟胞嘧啶中工艺调整，氟代反应不再采用二氯乙烷作为溶剂，清洗不再使用甲醇作为清洗剂，直接采用纯水清洗，工艺的调整不新增污染物，但是减少了溶剂二氯乙烷及甲醇的污染物的排放，不属于导致新增污染物或污染物排放量增加的情况，因此不属于重大变动。

## 3.4主要设备

项目主要的生产设备见下表。

表3-5                                                                               项目设备一览表

| 车间名称 |  | 环评批复 |  |  | 实际建设 |  | 变动情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设备名称 | 规格/型号 | 数量（台/套） | 规格/型号 | 数量（台/套） |  |
| 鸟苷 | 发酵车间 | 离心机 | TDL-80-2B | 2 | TDL-80-2B | 2 | 一致 |
|  |  | 干燥箱 | 101-2 | 1 | 101-2 | 1 | 一致 |
|  |  | 电热恒温水浴锅 | / | 2 | / | 2 | 一致 |
|  |  | 电子天平 | / | 2 | / | 2 | 一致 |
|  |  | 蒸汽灭菌柜 | YXQWF-32 | 2 | YXQWF-32 | 2 | 一致 |
|  |  | 显微镜 | XSP-BM-2CA | 1 | XSP-BM-2CA | 1 | 一致 |
|  |  | 培养箱 | 303A-3 | 6 | 303A-3 | 6 | 一致 |
|  |  | 海尔超低温保存箱 | DW-86L486 | 2 | DW-86L486 | 2 | 一致 |
|  |  | 海尔立式冷藏柜 | SC-316 | 5 | SC-316 | 5 | 一致 |
|  |  | 恒温振荡培养箱 | BS-2F | 2 | BS-2F | 2 | 一致 |
|  |  | 往复式摇床 | / | 2 | / | 2 | 一致 |
|  |  | 空调净化系统 | / | 1 | / | 1 | 一致 |
|  |  | 臭氧发生器 | / | 1 | / | 1 | 一致 |
|  |  | 种子罐（二级） | 15m3 | 1 | 15m3 | 1 | 一致 |
|  |  | 一级种子罐 | 50L | 1 | 50L | 1 | 一致 |
|  |  | 发酵罐 | 100m3 | 2 | 100m3 | 2 | 不再新增，依托肌苷 |
|  |  | 计量罐 | / | / | 3m3 | 3 | 新增，配套设备 |
|  |  | 计量罐 | / | / | 5m3 | 2 | 新增，配套设备 |
|  |  | 水储罐 | / | / | 25m3 | 2 | 新增，配套设备 |
|  |  | 水计量罐 | / | / | 2m3 | 1 | 新增，配套设备 |
|  |  | 分消糖罐（二级） | 3m3 | 1 | 2m3 | 1 | 型号有变化 |
|  |  | 储糖罐 | 50m3 | 1 | 40m3 | 1 | 型号有变化 |
|  |  | 膜过滤清洗罐 | / | / | 3.5m3 | 1 | 新增 |
|  |  | 储料罐 | 50m3 | 1 | 40m3 | 1 | 型号有变化，不再新增，依托肌苷 |
|  |  | 配糖罐 | 40m3 | 1 | 40m3 | 1 | 不再新增，依托肌苷 |
|  |  | 配料罐 | 10m3 | 1 | 10m3 | 1 | 不再新增，依托肌苷 |
|  |  | 投料罐（种子） | 5m3 | 1 | 10m3 | 1 | 型号有变化，不再新增，依托肌苷 |
|  |  | 消沫剂罐 | 500L | 1 | 500L | 1 | 不再新增，依托肌苷 |
|  |  | 配糖罐（种子） | 2m3 | 1 | 1m3 | 1 | 型号有变化，不再新增，依托肌苷 |
|  |  | 连消自控系统 | 30m3/小时 | 1 | 25m3/小时 | 1 | 型号有变化，不再新增，依托肌苷 |
|  |  | A配酸罐 | 10m3 | 1 | 6m3 | 1 | 型号有变化，不再新增，依托肌苷 |
|  |  | 洗酸罐 | / | / | 1m3 | 1 | 新增，配酸罐附属设备 |
|  |  | B配碱罐 | 10m3 | 1 | 6m3 | 1 | 型号有变化，不再新增，依托肌苷 |
|  |  | C维持罐 | 5m3 | 1 | 3.3m3 | 1 | 型号有变化，不再新增，依托肌苷 |
|  |  | D热水罐 | 10m3 | 1 | 10m3 | 1 | 不再新增，依托肌苷 |
|  |  | 计量罐 | / | / | 0.5m3 | 4 | 新增，配套设备 |
|  |  | 发酵罐尾风罐 | / | 3 | / | 3 | 依托肌苷1台，企业新增 |
|  |  | 活塞式空压机 | / | 2 | / | 1 | 减少1套 |
|  |  | 丝网罐 | 直径280*4 | 1 | 12m3 | 1 | 型号有变化，不再新增，依托肌苷 |
|  |  | JLS空气预过滤器 | JLS-YUD-100 | 3 | JLS-YUD-100 | 3 | 一致 |
|  |  | 蒸汽过滤器 | JLS-F-1 | 3 | JLS-F-1 | 3 | 一致 |
|  |  | JPF空气粗过滤器 | JPF-YUD-100 | 3 | JPF-YUD-100 | 3 | 一致 |
|  |  | JPF空气精过滤器 | JPF-100 | 3 | JPF-100 | 3 | 一致 |
|  |  | JLS空气预过滤器 | JLS-YUD-15 | 1 | JLS-YUD-15 | 1 | 一致 |
|  |  | 蒸汽过滤器 | JLS-F-080 | 1 | JLS-F-080 | 1 | 一致 |
|  |  | JPF空气粗过滤器 | JPF-YUD-15 | 1 | JPF-YUD-15 | 1 | 一致 |
|  |  | JPF空气精过滤器 | JPF-15 | 1 | JPF-15 | 1 | 一致 |
|  |  | JLS空气预过滤器 | / | 2 | / | 2 | 一致 |
|  |  | 蒸汽过滤器 | / | 2 | / | 2 | 一致 |
|  |  | JPF空气粗过滤器 | / | 2 | / | 2 | 一致 |
|  |  | JPF空气精过滤器 | / | 2 | / | 2 | 一致 |
|  |  | 储气罐 | / | 1 | / | 1 | 不再新增，依托肌苷 |
|  |  | 蒸发器 | / | 1 | / | 1 | 不再新增，依托肌苷 |
|  |  | 蒸汽储罐 | / | 1 | / | 1 | 不再新增，依托肌苷 |
|  |  | 液氨缓冲罐 | 2m3 | 1 | 2m3 | 1 | 不再新增，依托肌苷 |
|  |  | 液氨缓冲罐配套设施 | / | / | / | 1 | 新增，液氨缓冲罐配套措施 |
|  |  | 自动化 | / | 1 | / | 1 | 不再新增，依托肌苷 |
|  | 提取车间 | 膜设备（陶瓷膜） | 106m2 | 1 | 106m2 | 1 | 一致 |
|  |  | 原料泵 | IH80-65-170 | 1 | IH80-65-170 | 1 | 一致 |
|  |  | 卧式管道泵或清水泵 | / | 8 | / | 8 | 一致 |
|  |  | 复合金泵 | 40-32 | 1 | 40-32 | 1 | 一致 |
|  |  | 真空机组 | RPP卧式水喷射真空机组 | 1 | RPP卧式水喷射真空机组 | 1 | 一致 |
|  |  | 变频控制柜 | 110KW | 2 | 110KW | 2 | 一致 |
|  |  | 碳钢储罐（发酵液） | 直径3m高8m（50 m3） | 4 | 100m3 | 2 | 减少2台，总体积不变 |
|  |  | 水储罐 | 直径3m高8m（50 m3） | 2 | 40m3 | 1 | 总体积不变，不再新增，依托肌苷 |
|  |  |  |  |  | 55m3 | 1 |  |
|  |  | 滤清液储罐 | 直径3m高8m（50 m3） | 3 | 100m3 | 4 | 新增一台，型号有变化 |
|  |  | 废膜液储罐 | 直径3m高8m（50 m3） | 1 | 直径3m高8m（50 m3） | 1 | 不再新增，依托肌苷 |
|  |  | 玻璃钢盐酸储罐 | 30m3 | 2 | 30m3 | 2 | 一致 |
|  |  | 玻璃钢废酸储罐 | 30m3 | 2 | 30m3 | 2 | 一致 |
|  |  | 不锈钢缓冲罐 | 316材质2m3 | 2 | 3m3 | 2 | 型号有变化 |
|  |  | 聚丙烯碱储罐 | 3m3 | 1 | 3m3 | 1 | 不再新增，依托肌苷 |
|  |  | 聚丙烯酸储罐 | 1m3 | 1 | 1m3 | 1 | 不再新增，依托肌苷 |
|  |  | 絮凝剂搪瓷罐 | 3m3（带搅拌） | 1 | 1m3 | 1 | 型号有变化，不再新增，依托肌苷 |
|  |  | 消洗膜水罐 | 30m3 | 1 | 50m3 | 1 | 型号有变化，不再新增，依托肌苷 |
|  |  | 聚丙烯卧罐(清洗膜用） | 5m3 | 1 | 3m3 | 1 | 型号有变化 |
|  |  | 废水地槽 | 100m3 | 1 | 100m3 | 1 | 一致 |
|  |  | 废水地槽 | 5m3 | 1 | 5m3 | 1 | 一致 |
|  |  | 复合金泵 | / | 3 | / | 3 | 一致 |
|  |  | 三效蒸发器 | 10m3/H | 1 | 10m3/H | 1 | 一致 |
|  |  | 配套真空泵 | / | 2 | / | 2 | 一致 |
|  |  | 二效蒸发器（废母液浓缩） | / | 1 | / | 1 | 一致 |
|  |  | 配套循环泵，电机 | IH100-80-125 | 7 | IH100-80-125 | 7 | 一致 |
|  |  | 结晶罐（锥形） | 10m3 | 5 | 15m³ | 2 | 减少3台，型号有变化 |
|  |  | 聚丙烯料液罐（锥形） | 50m3 | 1 | 50m3 | 1 | 不再新增，依托肌苷 |
|  |  | 聚丙烯储罐（锥形) | 20m3 | 1 | 20m3 | 1 | 不再新增，依托肌苷 |
|  |  | 聚丙烯罐（储存废母液） | 50m3 | 1 | 50m3 | 1 | 不再新增，依托肌苷 |
|  |  | 聚丙烯碱储罐 | 3m3 | 1 | 1m3 | 1 | 型号有变化，不再新增，依托肌苷 |
|  |  | 聚丙烯酸储罐 | 1m3 | 1 | 2m3 | 1 | 型号有变化 |
|  |  | 一效蒸馏水储罐（卧式） | 10m3 | 1 | 10m3 | 1 | 一致 |
|  |  | 凉水塔 | / | 2 | / | / | 减少 |
|  |  | 离心机（带变频控制柜） | 1200 | 3 | 1200 | 3 | 一致 |
|  |  | 卧式管道泵 | 50-160 | 2 | 65-160 | 15 | 配套设备，增加13台 |
|  | 鸟苷GMP车间 | 脱色罐 | 15m3 | 1 | 15m3 | 2 | 增加1台 |
|  |  | 热水罐 | 6m3 | 1 | 10m3 | 1 | 型号有变化 |
|  |  | 微孔 | PGHJ-25BC | 1 | PGHJ-25BC | 2 | 增加1台 |
|  |  | 盐酸/碱储罐 | 1000L | 2 | / | / | 减少 |
|  |  | 清洗酸储罐 | 1000L | 1 | 300L | 1 | 型号有变化 |
|  |  | 清洗储罐 | 1000L | 1 | 300L | 1 | 型号有变化 |
|  |  | 结晶罐 | 15m3 | 3 | 15m3 | 6 | 增加3台 |
|  |  | 低温纯化水罐 | 10m3 | 2 | 10m3 | 2 | 一致 |
|  |  | 空气预过滤器 | JPF-YUD-10 | 1 | JPF-YUD-10 | 1 | 一致 |
|  |  | 母液罐 | 15m3 | 1 | 10m3 | 1 | 型号有变化 |
|  |  | 空气精过滤器 | JPF-C-10 | 1 | JPF-C-10 | 1 | 一致 |
|  |  | 离心机 | LS1000-N | 3 | PSB1000NF型 | 6 | 增加3台，型号有变化 |
|  |  | 双锥真空干燥机 | GSZ-4500 | 1 | GSZ-4500 | 1 | 一致 |
|  |  | 粉碎机 | FZ-450 | 1 | FZ-450 | 1 | 一致 |
|  |  | 真空泵组 | / | 1 | / | 1 | 一致 |
|  |  | 液体过滤器 | JPP-2-0.22-10 | 1 | / | / | 减少 |
|  |  | 自动化 | / | 1 | / | 1 | 一致 |
|  |  | 空气净化系统 | / | 1 | / | 1 | 一致 |
| 腺苷蛋氨酸 | 发酵 | 一级活化种子罐 | 50L | 1 | 50L | 1 | 一致，依托鸟苷 |
|  |  | 二级活化种子罐 | 500L | 1 | 500L | 1 | 一致，依托鸟苷 |
|  |  | 全自动发酵罐（种子罐） | 15m3 | 1 | 15m3 | 1 | 一致，依托鸟苷 |
|  |  | 全自动发酵罐（种子罐） | 100m3 | 1 | 100m3 | 1 | 一致，依托鸟苷 |
|  |  | 配料罐 | 10m3 | 1 | 10m3 | 1 | 一致，依托鸟苷 |
|  |  | 配糖罐 | 50m3 | 1 | 50m3 | 1 | 型号变化，依托鸟苷 |
|  |  | 补料罐 | 20m3 | 1 | 20m3 | 1 | 型号变化，依托鸟苷 |
|  |  | 补酸罐 | 50m3 | 1 | 50m3 | 1 | 一致 |
|  |  | 连消设备 | 20m3/h | 1 | 25m3/h | 1 | 型号变化，依托鸟苷 |
|  |  | 酸化罐 | 50m3 | 2 | 50m3 | 2 | 一致 |
|  | 提取 | 膜过滤设备 | 106m2 | 1 | 106m2 | 1 | 一致，依托鸟苷 |
|  |  | 超滤过滤机 | 5t/h | 1 | 5t/h | 1 | 一致 |
|  |  | 阳离子1树脂柱 | 10吨衬胶柱 | 3 | 12m3 | 3 | 型号变化 |
|  |  | 阳离子2树脂柱 | 10吨衬胶柱 | 1 | 12m3 | 1 | 型号变化 |
|  |  | 脱色树脂柱 | 10吨衬胶柱 | 2 | 0.4m3 | 2 | 型号变化 |
|  |  | 真空泵 | 水箱式 | 2 | 水箱式 | 2 | 一致 |
|  |  | 冰乙酸储罐 | 20吨玻璃钢 | 1 | 5m3 | 1 | 型号有变化 |
|  |  | 硫酸储罐 | 20吨玻璃钢 | 1 | 5m3 | 1 | 型号有变化 |
|  |  | HCl储罐 | 20吨玻璃钢 | 1 | 5m3 | 1 | 型号有变化 |
|  |  | 液体氢氧化钠储罐 | 20吨不锈钢 | 1 | 5m3 | 1 | 型号有变化 |
|  |  | 液氨缓冲罐 | 1000L | 1 | 2m3 | 1 | 型号有变化 |
|  |  | 丁二磺酸储罐 | 20吨聚丙 | 2 | 5m3 | 2 | 型号有变化 |
|  |  | 乙醇储罐 | 20吨不锈钢 | 2 | 5m3 | 2 | 型号有变化 |
|  |  | 回收乙醇储罐 | 20吨不锈钢 | 2 | 30m3 | 1 | 型号有变化 |
|  |  | 自动化 | / | 1 | / | 1 | 不再新增，依托肌苷 |
|  |  | 电渗析 | / | / | 2m3/h | 1 | 新增，依托肌苷 |
|  |  | 纳滤膜 | / | / | 100m2 | 1 | 新增 |
|  |  | 储罐 | / | / | 2m3 | 1 | 新增 |
|  |  | 树脂柱 | / | / | 1m3 | 1 | 新增 |
|  |  | 树脂柱 | / | / | 1m3 | 1 | 新增 |
|  |  | 树脂柱 | / | / | 1m3 | 1 | 新增 |
|  |  | 储罐 | / | / | 30m3 | 1 | 新增 |
|  |  | 超滤膜 | / | / | 500m2 | 1 | 新增 |
|  |  | 超滤膜 | / | / | 600m2 | 1 | 新增 |
|  | GMP | 滤清液储罐 | 50m3防腐 | 2 | 50m3防腐 | 2 | 一致 |
|  |  | 洗脱剂配制罐 | 50m3聚丙烯 | 2 | 50m3聚丙烯 | 2 | 一致 |
|  |  | 洗脱液储罐 | 15m3聚丙烯 | 1 | 15m3聚丙烯 | 1 | 一致 |
|  |  | 滤清液储罐 | 20m3聚丙烯 | 1 | 20m3聚丙烯 | 1 | 一致 |
|  |  | 浓缩液储罐 | 5m3聚丙烯 | 1 | 5m3聚丙烯 | 1 | 一致 |
|  |  | 结晶罐 | 30m3 | 1 | 30m3 | 1 | 一致 |
|  |  | 甩干机 | 500kg不锈钢 | 2 | 500kg不锈钢 | 2 | 一致 |
|  |  | 真空干燥机 | SZG-1000 | 1 | SZG-1000 | 1 | 一致 |
|  |  | 粉碎包装机 | FZS-450 | 1 | FZS-450 | 1 | 一致，不再新增，依托鸟苷 |
|  |  | 空气净化系统 | / | 1 | / | 1 | 一致，不再新增，依托鸟苷 |
| 5-氟胞嘧啶车间 |  | 电解槽 | 5000A | 10 | 5000A | 12 | 增加2台备用 |
|  |  | 电解槽氟化氢加料系统 （称重模块、切断阀门） | / | 10 | / | 12 | 电解槽配套设备，增加2台备用 |
|  |  | 防爆行车 | 10T | 1 | / | / | 减少 |
|  |  | 氢气放空洗涤塔 | φ400*4000 | 2 | φ400*4000 | 1 | 减少1台 |
|  |  | 氟气放空洗涤塔 | φ400*4000 | 2 | φ400*4000 | 1 | 减少1台 |
|  |  | 氟化氢放空洗涤塔 | φ400*4000 | 1 | φ400*4000 | 1 | 一致 |
|  |  | 氟化氢放空冷凝接收罐 | 1.5m³ | 1 | 1.5m³ | 1 | 一致 |
|  |  | 凉水塔 | 200m³/h | 1 | / | / | 减少 |
|  |  | 氟化氢储罐 | 25m3 | 2 | 12m3 | 2 | 型号变化，体积减小 |
|  |  | 碳酸钠碱液储罐 | 25m3 | 1 | 10m3 | 1 | 型号变化，体积减小 |
|  |  | 配料釜 | 3000L | 2 | 3000L | 2 | 一致 |
|  |  | 氟化氢接收罐 | 1m³ | 3 | / | / | 减少 |
|  |  | 氟化氢计量罐 | 3000L | 2 | 300L | 6 | 总体积变小，增加4台 |
|  |  | 氟代反应釜 | 3T | 6 | 3T | 6 | 一致 |
|  |  | 衬氟磁力泵 | CQF65-50-125 | 19 | CQF65-50-125 | 19 | 一致 |
|  |  | 氟气缓冲罐 | 5m³ | 6 | 5m³ | 4 | 减少2个 |
|  |  | 氟气过滤器 | / | 6 | / | 8 | 配套设备，增加2套 |
|  |  | 中转釜 | 5T | 4 | 3T | 1 | 增加1台，总体积减少 |
|  |  |  |  |  | 5T | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 3T | 2 |  |
|  |  | 浓缩釜 | 6T | 3 | 3T | 4 | 增加1台，总体积减少 |
|  |  | 接收釜 | 5T | 3 | 3T | 2 | 减少1台，型号变化，总体积减少 |
|  |  | 结晶分离釜 | 5T | 2 | 2T | 3 | 增加1台，总体积减少 |
|  |  | 结晶中转釜 | 3T | 1 | 2T | 1 | 型号变化 |
|  |  | 全自动离心机 | LGZ1250SF | 1 | LGZ1250SF | 2 | 增加一台，体积减少 |
|  |  | 甲醇降温釜 | 5T | 1 | / | / | 减少 |
|  |  | 甲醇计量罐 | 2T | 1 | / | / |  |
|  |  | 甲醇高位罐 | 1 m3，ø1000*1500 | 1 | / | / |  |
|  |  | 甲醇高位罐 | 1 m3，ø1000*1500 | 1 | / | / |  |
|  |  | 母液接收釜 | 3T | 1 | 3T | 2 | 增加1台 |
|  |  | 母液储罐 | 20m³ | 1 | 10m³ | 1 | 型号变化 |
|  |  | 真空泵 | 280# | 8 | 280# | 8 | 一致 |
|  |  | 真空泵水储罐 | 3m³ | 8 | 3m³ | 8 | 一致 |
|  |  | 真空放空洗塔 | Φ400*4000 | 2 | Φ400*4000 | 1 | 减少1台 |
|  |  | 真空放空洗塔水储罐 | 3m³ | 2 | 3m³ | 2 | 一致 |
|  |  | 氟代尾气吸收塔 | φ400*4000 | 6 | Φ15*6500 | 6 | 型号变化 |
|  |  | 氟代尾气吸收塔水储罐 | 3m³ | 6 | 3m³ | 6 | 一致 |
|  |  | 中和釜 | 10T | 2 | 3T | 1 | 一致 |
|  |  | 微孔过滤器 | 30m2 | 3 | 30m2 | 3 | 一致 |
|  |  | 板框过滤器 | 60m2 | 2 | 60m2 | 2 | 一致 |
|  |  | 脱色釜 | 10T | 2 | 10T | 2 | 一致 |
|  |  | 微孔过滤器 | 20m2 | 2 | 20m2 | 2 | 一致 |
|  |  | 结晶釜 | 10T | 2 | 10T | 2 | 一致 |
|  |  | 全自动离心机 | 1250 | 2 | 1250 | 2 | 一致 |
|  |  | 双锥真空干燥机 | 5T | 1 | 5T | 1 | 一致 |
|  |  | 全自动粉碎包装系统 | / | 1 | / | 1 | 一致 |
|  |  | 机械真空泵 | 280 | 4 | 280 | 4 | 一致 |
|  |  | 母液储罐 | 25m³ | 3 | 25m³ | 3 | 一致 |
|  |  | 不锈钢地槽 | 3T | 2 | 3T | 2 | 一致 |
|  |  | 物料过滤器 | / | 2 | / | 2 | 一致 |
|  |  | 蒸料釜 | 5T | 2 | 5T | 2 | 一致 |
|  |  | 接收釜 | 2m³ | 2 | 2m³ | 2 | 一致 |
|  |  | 真空机组 | 280# | 3 | 280# | 3 | 一致 |
|  |  | 水箱 | 5m³ | 3 | 5m³ | 3 | 一致 |
|  |  | 回收粗品结晶釜 | 3T | 1 | 3T | 1 | 一致 |
|  |  | 粗品母液接收罐 | 10T | 1 | 10T | 1 | 一致 |
|  |  | 酸甲醇储罐 | 10T | 2 | 10T | 2 | 一致 |
|  |  | 调酸釜 | 3T | 1 | 3T | 1 | 一致 |
|  |  | 高位罐 | 1.5T | 1 | 1.5T | 1 | 一致 |
|  |  | 接收釜 | 3T | 1 | 3T | 1 | 一致 |
|  |  | 液碱储罐 | 20T | 1 | 20T | 1 | 一致 |
|  |  | 回收溶剂塔 | / | 2 | / | 2 | 一致 |
|  |  | 酸甲醇储罐 | 10m³ | 1 | 10m³ | 1 | 一致 |
|  |  | 溶剂塔 | / | 1 | / | 2 | 增加1台 |
|  |  | 酸水储罐 | 3m³ | 1 | 3m³ | 1 | 一致 |
|  |  | 接收罐 | 20T | 2 | 20T | 2 | 一致 |
|  |  | 抽滤槽 | 1800 | 1 | 1800 | 1 | 一致 |
|  |  | 自动化 | / | 1 | / | 1 | 一致 |
|  |  | 空气净化系统 | / | 1 | / | 1 | 一致 |
| 胞苷酸 车间 | 胞苷合成 (用胞嘧啶生产胞苷) | 搪瓷反应釜 | 2000L | 7 | 2000L | 7 | 一致 |
|  |  | 高位罐 | 500L | 6 | 200L | 4 | 一致 |
|  |  |  |  |  | 500L | 1 | 型号有变化 |
|  |  |  |  |  | 800L | 1 | 型号有变化 |
|  |  | 搪瓷反应釜 | 3000L | 10 | 3000L | 10 | 一致 |
|  |  | 抽滤槽 | Φ800 | 1 | Φ800 | 1 | 一致 |
|  |  | 列管换热器 | 20m2 | 1 | 10m2 | 1 | 型号变化 |
|  |  | 搪瓷储罐 | 5000L | 1 | 5000L | 1 | 一致 |
|  |  | 计量罐 | 500L | 1 | 500L | 1 | 一致 |
|  |  | 高位罐 | 300L | 1 | 500L | 1 | 型号变化 |
|  |  | 电葫芦 | 500kg | 4 | 500kg | 4 | 一致 |
|  |  | 抽滤槽 | Φ1600 | 1 | Φ1600 | 1 | 一致 |
|  |  | 压滤器 | / | / | 1m³ | 1 | 新增，抽滤槽配套设备 |
|  |  | 引风机 | B4-72 | 4 | 引风机 | B4-72 | 一致 |
|  |  | 搪瓷反应釜 | 3000L | 1 | 6300L | 1 | 体积增大 |
|  |  | 浓缩釜 | 2000L | 1 | 2000L | 1 | 一致 |
|  |  | 反应釜 | 2000L | 1 | 2000L | 1 | 一致 |
|  |  | 搪瓷储罐 | 3000L | 1 | 6300L | 1 | 体积增大 |
|  |  | 萃取槽 | 500L | 1 | 500L | 1 | 一致 |
|  |  | 反应釜 | 3000L | 6 | 6300L | 6 | 体积增大 |
|  |  | 搪瓷储罐 | 2000L | 1 | 2000L | 1 | 一致 |
|  |  | 抽滤槽 | Φ1000 | 1 | Φ1000 | 1 | 一致 |
|  |  | 离心机 | LS-1000型L(P)LGZ1000 | 1 | LS-1000型L(P)LGZ1000 | 1 | 一致 |
|  |  | 耙式真空干燥机 | 2000L SZG-3500 | 1 | 2000L SZG-3500 | 1 | 一致 |
|  |  | 不锈钢储罐 | 2000L 1500L | 1 | 2000L 1500L | 1 | 一致 |
|  |  | 不锈钢母液槽 | 2000L 1500L | 1 | 2000L 1500L | 1 | 一致 |
|  |  | 耙式真空干燥机 | 3000L SZG-3000 | 1 | 3000L SZG-3000 | 1 | 一致 |
|  |  | 卷板冷凝器 | 20m2 | 11 | 10m2列管 | 8 | 型号变化 |
|  |  |  |  |  | 5m2列管 | 3 | 型号变化 |
|  |  | 储罐 | 3000L | 1 | 6300L | 1 | 体积增大 |
|  |  | 缓冲罐1 | 500L | 1 | 500L | 1 | 一致 |
|  |  | 真空泵组 | 配套水储罐3m3 | 1 | 配套水储罐3m3 | 1 | 一致 |
|  |  | 机械真空泵 | 2BV611 | 4 | 2BV611 | 4 | 一致 |
|  |  | 储罐 | 5000L | 1 | 5000L | 1 | 一致 |
|  |  | 水浴箱 | 2000L | 4 | 1500L | 2 | 型号变化 |
|  |  |  |  |  | 960L | 2 | 型号变化 |
|  |  | 储罐 | 10000L | 1 | 6300L | 1 | 体积减少 |
|  |  | 储罐 | 2000L | 1 | 6300L | 1 | 体积增大 |
|  |  | 空气压缩机 | W-1.05/12.5 | 1 | ZW375W-8 | 1 | 型号变化 |
|  |  | 储罐 | 300L | 1 | 500L | 1 | 体积增大 |
|  |  | 水循环真空泵 真空泵 | 配套水储罐3m3 | 2 | 配套水储罐3m3 | 2 | 一致 |
|  |  | 储罐 | 25000L | 1 | 20m3 | 1 | 体积减少 |
|  |  | 储罐 | 20000L | 1 | 20000L | 1 | 一致 |
|  |  | 真空泵组 真空泵 | 配套水储罐3m3 | 4 | 配套水储罐3m3 | 4 | 一致 |
|  |  | 反应釜 | 5000L | 2 | 5000L | 2 | 一致 |
|  |  | 不锈钢结晶釜 | 5000L | 1 | 5000L | 1 | 一致 |
|  |  | 耙式真空干燥机 | 5000L SZG-3000 | 1 | 5000L SZG-3000 | 1 | 一致 |
|  |  | 废水中转釜 | 2000L | 1 | 2000L | 1 | 体积增大 |
|  |  | 废水池 | 3m3 | 1 | / | / | 减少 |
|  | 胞苷酸 合成 (用胞苷生产胞苷酸) | 磷酸化反应 | 1500L | 2 | 500L | 2 | 体积减小 |
|  |  | 磷酸化反应 | 2000L | 1 | 1500L | 1 | 体积减小 |
|  |  | 水解反应 | 2000L | 3 | 6300L | 3 | 体积增加 |
|  |  | 萃取釜 | 5000L | 4 | 5000L | 4 | 一致 |
|  |  | 三乙酯回收釜 | 2000L | 2 | / | / | 减少，利用胞苷生产中反应釜进行生产 |
|  |  | 溶剂暂存釜 | 3000L | 2 | / | / | 减少，利用胞苷生产中反应釜进行生产 |
|  |  | 降膜蒸发器 | 3000L | 2 | / | / | 减少，利用胞苷生产中反应釜进行生产 |
|  |  | 接收罐 | 5000L | 2 | 5000L | 2 | 一致 |
|  |  | 接收罐 | 2000L | 1 | / | / | 减少，利用胞苷生产中反应釜进行生产 |
|  |  | 粗品结晶釜 | 3000L | 3 | / | / | 减少，利用胞苷生产中反应釜进行生产 |
|  |  | 粗品离心机 | LS-1000 L(P)LGZ1000 | 3 | LS-1000 L(P)LGZ1000 | 3 | 一致 |
|  |  | 精品结晶釜 | 5000L | 2 | 5000L | 2 | 一致 |
|  |  | 精品结晶釜 | 3000L | 2 | / | / | 减少，利用胞苷生产中反应釜进行生产 |
|  |  | 精品离心机 | LS-1000 | 2 | / | / | 减少，利用胞苷生产中离心机进行生产 |
|  |  | 溶解脱色釜 | 3000L | 1 | / | / | 减少，利用胞苷生产中反应釜进行生产 |
|  |  | 微孔过滤器 | CHH-15J-304 | 1 | Φ600压滤器 | 1 | 型号变化 |
|  |  | 配料釜 | 5000L | 1 | 5000L | 1 | 一致 |
|  |  | 反应釜 | 5000L | 3 | / | / | 减少，利用胞苷生产中反应釜进行生产 |
|  |  | 升膜蒸发器 | 1000L | 1 | 2500L单效 | 1 | 型号变化 |
|  |  | 真空干燥箱 | / | 2 | 热风循环烘箱 | 1 | 一致 |
|  |  | 真空泵 | RPP-280 | 10 | 2BV6111 | 4 | 台数减少，型号变化 |
|  |  | 机械真空泵 | 2BVA6111 | 1 | 2BVA6111 | 1 | 一致 |
|  |  | 空气压缩机 | WW-0.9/7 | 1 | / | / | 减少 |
|  |  | 空气压缩机 | W-1.05/12.5 | 1 | / | / | 减少 |
|  |  | 废水储罐 | 10000L | 1 | 20m2 | 1 | 体积增大 |
|  |  | 母液储罐 | 10000L | 6 | / | / | 减少，利用胞苷生产中反应釜进行生产 |
|  |  | 母液储罐 | 20000L | 6 | / | / | 减少，利用胞苷生产中反应釜进行生产 |
|  |  | 母液储罐 | 30000L | 1 | / | / | 减少，利用胞苷生产中反应釜进行生产 |
|  |  | 去离子水储罐 | 10000L | 1 | / | / | 减少，利用胞苷生产中反应釜进行生产 |
|  |  | 粉碎机 | FZ-450 | 1 | 300kg/h | 1 | 型号变化 |
|  |  | 自动化 | / | 1 | / | / | 减少 |
|  |  | 空气净化系统 | / | 1 | / | / | 减少 |
| 磷酰胆碱钙车间 |  | 酯化反应釜 | 2000L | 1 | 3000L | 2 | 新增1个，体积有变化 |
|  |  | 计量罐 | 500L | 2 | 600L | 2 | 体积变大 |
|  |  |  |  |  | 800L | 2 | 新增，和反应釜配套 |
|  |  | 列管换热器 | 20m2 | 1 | 20m2 | 1 | 一致 |
|  |  | 水洗反应釜 | 3000L | 2 | 3000L | 2 | 一致 |
|  |  | 高位罐 | 600L | 1 | 600L | 1 | 一致 |
|  |  |  | 800L | 1 | 800L | 1 | 一致 |
|  |  | 废水处理釜 | 3000L | 1 | 25000L | 1 | 体积变大 |
|  |  | 碱液高位罐 | 500L | 1 | 1000L | 1 | 体积变大 |
|  |  | 盐酸高位罐 | 500L | 1 | 1000L | 1 | 体积变大 |
|  |  | 列管换热器 | 20m2 | 1 | 20m2 | 1 | 一致 |
|  |  | 溶剂接收釜 | 2000L | 1 | 5000L | 1 | 体积变大 |
|  |  | 废水储罐 | 20000L | 1 | 20000L | 1 | 一致 |
|  |  | 废水储罐 | 25000L | 1 | 25000L | 1 | 一致 |
|  |  | 干燥釜 | 3000L | 1 | 3000L | 1 | 一致 |
|  |  | 抽滤槽 | Φ800 | 1 | Φ1000 | 1 | 型号变化 |
|  |  | 搪瓷储罐 | 5000L | 1 | 5000L | 1 | 一致 |
|  |  | 二步反应釜 | 3000L | 2 | 3000L | 3 | 增加1台 |
|  |  | 吗啉高位罐 | 300L | 1 | 500L | 1 | 体积变大 |
|  |  | 卷板冷凝器 | 20m2 | 1 | 20m2 | 1 | 一致 |
|  |  | 抽滤槽 | Φ1600 | 1 | Φ2000 | 1 | 型号变化 |
|  |  | 二步萃取反应釜 | 3000L | 1 | 3000L | 1 | 一致 |
|  |  | 接收釜 | 2000L | 1 | 5000L | 1 | 体积变大 |
|  |  | 干燥釜 | 3000L | 1 | 5000L | 1 | 体积变大 |
|  |  | 抽滤槽 | Φ1000 | 1 | Φ2000 | 1 | 型号变化 |
|  |  | 列管换热器 | 20m2 | 1 | 20m2 | 1 | 一致 |
|  |  | 卷板换热器 | 20m2 | 1 | 20m2 | 1 | 一致 |
|  |  | DCM储罐 | 2000L | 1 | 20000L | 1 | 体积变大 |
|  |  | DCM储罐 | 15000L | 1 | 20000L | 1 | 体积变大 |
|  |  | 接收釜 | 2000L | 1 | 2000L | 1 | 一致 |
|  |  | 萃取槽 | 500L | 1 | 250L | 1 | 体积减少 |
|  |  | 接收釜 | 3000L | 1 | 2000L | 1 | 体积减少 |
|  |  | DCM储罐 | 500L | 1 | 400L | 1 | 型号变化 |
|  |  | 静置反应釜 | 3000L | 1 | 5000L | 2 | 体积变大，增加1台 |
|  |  | 浓缩釜 | 2000L | 1 | 5000L | 2 | 体积变大，增加1台 |
|  |  | 结晶釜 | 2000L | 1 | 5000L | 2 | 体积变大，增加1台 |
|  |  | 母液浓缩釜 | 3000L | 1 | 5000L | 1 | 体积变大，增加1台 |
|  |  | 离心机 | LS-1000型 | 1套 | LS-1000型 | 1 | 一致 |
|  |  | 卷板换热器 | 20m2 | 1 | 30m2 | 1 | 型号变化 |
|  |  | 母液储罐 | 10000L | 1 | 25000L | 1 | 体积变大 |
|  |  | DCM接收釜 | 2000L | 1 | 5000L | 1 | 体积变大 |
|  |  | 配胺釜 | 3000L | 1 | 5000L | 1 | 体积变大 |
|  |  | 胺解釜 | 3000L | 1 | 5000L | 1 | 体积变大 |
|  |  | 搪瓷结晶釜 | 3000L | 1 | 3000L | 1 | 一致 |
|  |  | 配胺釜 | 5000L | 1 | 5000L | 1 | 一致 |
|  |  | 胺解釜 | 6000L | 1 | 5000L | 1 | 体积减少 |
|  |  | 搪瓷结晶釜 | 3000L | 1 | 3000L | 1 | 一致 |
|  |  | 配胺釜 | 5000L | 1 | 5000L | 1 | 一致 |
|  |  | 胺解釜 | 6000L | 1 | 5000L | 1 | 体积减少 |
|  |  | 搪瓷结晶釜 | 5000L | 1 | 5000L | 1 | 一致 |
|  |  | 乙腈高位罐 | 500L | 2 | 500L | 2 | 一致 |
|  |  | 离心机 | LS-1000/1250型 | 2 | / | / | 未建设 |
|  |  | 卷板换热器 | 20m2 | 1 | 20m2 | 1 | 一致 |
|  |  | 卷板换热器 | 20m2 | 1 | 20m2 | 1 | 一致 |
|  |  | 耙式真空干燥机 | 3000L | 2 | 5000L | 1 | 减少1台 |
|  |  | 耙式真空干燥机 | 5000L | 1 | 5000L | 1 | 一致 |
|  |  | 机械真空泵 | 2BV-611 | 4 | 2BV-611 | 4 | 一致 |
|  |  | 真空泵 | 水喷射式，7.5kW | 3 | 水喷射式，7.5kW | 3 | 一致 |
|  |  | 母液浓缩釜 | 3000L | 1 | 5000L | 1 | 体积变大 |
|  |  | 乙腈接收釜 | 3000L | 1 | 2000L | 1 | 台数变化，总体积不变 |
|  |  |  |  |  | 1000L | 1 |  |
|  |  | 母液浓缩釜 | 5000L | 1 | 5000L | 1 | 一致 |
|  |  | 乙腈接收釜 | 5000L | 1 | 5000L | 1 | 一致 |
|  |  | 母液中转釜 | 3000L | 1 | 5000L | 1 | 体积变大 |
|  |  | 自动化 | / | 1 | / | 1 | 一致 |
|  |  | 空气净化系统 | / | 1 | 1.5*6.5 | 4个 | 新增3个 |
|  |  | 计量罐 | / | / | 1200L | 1 | 新增 |
|  |  | 废盐水罐 | / | / | 500L | 1 | 新增 |
|  |  | 冷凝器 | / | / | 30m2 | 5 | 新增 |
|  |  | 冷凝器 | / | / | 200m2 | 1 | 新增 |
|  |  | 浓缩接收釜 | / | / | 1000L | 1 | 新增 |
|  |  | 废水罐 | / | / | 25000L | 1 | 新增 |
|  |  | 中转釜 | / | / | 5000L | 1 | 新增 |
|  |  | 吸收液配置釜 | / | / | 2000L | 1 | 新增 |
|  |  | 接收罐 | / | / | 1000L | 1 | 新增 |
|  |  |  | / | / | 500L | 6 | 新增 |
|  |  |  | / | / | 800L | 1 | 新增 |
|  |  | 高位罐 | / | / | 800 | 1 | 新增 |
|  |  |  | / | / | 600L | 1 | 新增 |
|  |  |  | / | / | 400L | 1 | 新增 |
|  |  | 罐底储罐 | / | / | 25000L | 1 | 新增 |
|  |  | 真空泵 | / | / | 280L | 4 | 新增 |
| 盐酸阿糖胞苷车间 | 粗品生产 | 搪瓷反应釜 | 2000L | 5 | 3000L | 1 | 台数及体积减少 |
|  |  | 高压反应釜 | 3000L | 1 | 3000L | 1 | 一致 |
|  |  | 溶解脱色釜 | 2000L | 1 | 2000L | 1 | 一致 |
|  |  | 升膜蒸发器 | 2000L | 1 | 500L | 1 | 体积减少 |
|  |  | 结晶釜 | 2000L | 1 | 2000L | 1 | 一致 |
|  |  | 高效浓缩釜 | 2000L | 2 | 2000L | 2 | 实际生产在一个反应釜进行 |
|  |  | 结晶釜 | 2000L | 2 |  |  |  |
|  |  | 真空泵 | RPP280# | 4 | RPP280# | 4 | 一致 |
|  | 精烘包车间 | 微孔过滤器 | 25m2 | 1 | Ø1000mm2 | 1 | 一致 |
|  |  | 烘箱 | 四开门 | 1 | 四开门 | 1 | 一致 |
|  |  | 离心机 | Ø1000mm | 4 | Ø1000mm | 2 | 减少2台 |
|  |  | 氨水配制釜 | 2000L | 1 | 5000L | 1 | 体积增大 |
|  |  | 粉碎机 | ZGD-B | 1 | 规格：CNI-1-1000 | 1 | 体积变化 |
|  |  | 真空双锥干燥混粉机 | 3000L | 1 | 3000L | 1 | 一致 |
|  |  | 玻璃冷凝器 | 2m2 | 10 | 2m2 | 2 | 减少8台 |
|  |  | 甲醇储罐 | K2000L | 6 | 5000L | 1 | 数量减少，体积减少 |
|  |  | 乙醇储罐 | K2000L | 5 | 5000L | 1 | 数量减少，体积减少 |
|  |  | 废水储罐 | 10000L | 2 | 30000L | 1 | 数量减少，体积增大 |
|  |  | 废气处理装置 | 臭氧 | 1 | 臭氧 | 1 | 一致 |
|  |  | 空压机 | 1.05m³/min | 3 | 1.05m³/min | 3 | 一致 |
|  |  | 自动分装系统 | / | 1 | / | 1 | 一致 |
| 溶剂车间 | 5-氟胞嘧啶 | 甲醇蒸馏塔 | DN400× h7m | 1 | DN400*15m | 2 | 型号变化 |
|  |  |  | DN800×h9m | 1 |  |  |  |
|  |  | 蒸酸塔 | DN300× h11m | 1 | DN400*15m | 2 | 型号变化 |
|  |  |  | DN300×h8m | 1 |  |  |  |
|  |  | 接收罐 | ø1.3m×h1.6m | 2 | 10m³ | 1 | 台数减少，总体积变大 |
|  |  | 进料罐 | ø1.3m×h1.5m | 2 | 10m³ | 1 | 台数减少，总体积变大 |
|  | 胞苷 | 乙醇塔 | DN400×h8m | 2 | DN500mm*13.5m | 3 | 型号变化 |
|  |  |  | DN400× h12m | 1 |  |  |  |
|  |  | 不锈钢储罐 | Φ3.0m×h6m | 3 | 15m³ | 3 | 型号变化，总体积变大 |
|  |  | 不锈钢滤缸 | DN1600mm | 1 | DN1600mm | 1 | 一致 |
|  |  | 不锈刚冷却器 | 10㎡ | 3 | 10㎡ | 3 | 一致 |
|  |  | 接收罐 | Φ1.3m×h1.5m | 3 | 2m³ | 3 | 型号变化 |
| 公用及辅助设备 |  | 双电源供电系统 | GGD | 40 | GGD | 51 | 数量增加 |
|  |  | 天然气锅炉 | WNS8-1.25，20t/h | 2(一用一备) | WNS8-1.25，15t/h | 1 | 一用一备 |
|  |  |  |  |  | WNS8-1.25，8t/h | 1 |  |
|  |  | 焚烧炉 | FSL-1t/h | 1 | FSL-1t/h | 1 | 一致 |
|  |  | 软化水制备装置 | 80t/h | 1 | 10t/h | 2 | 体积减小 |
|  |  | 纯化水制备系统 | LD10000，20t/h | 1 | LD10000，20t/h | 1 | 一致 |
|  |  | 注射用水制备 | PD2000，10t/h | 1 | PD2000，10t/h | 0 | 不再建设 |
|  |  | 氮气系统 | 300m3/h | 1 | 150m3/h | 2 | 体积不变 |
|  |  | 空气压缩机 | 200m3/min | 4 | 220m3/min | 1 | 体积减小 |
|  |  |  |  |  | 40m3/min | 3 |  |
|  |  |  |  |  | 100m3/min | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 20m3/min | 1 |  |
|  |  | 制冷机 | W-YSLGF3000III | 3 | W-YSLGF3000III | 2 | 数量减少 |
|  |  | 制冷机 | WYSLGF4500III | 2 | WYSLGF4500III | 1 | 数量减少 |
|  |  | 循环及消防水池 | 21011m3 | 1 | 21011m3 | 1 | 一致 |
|  |  | 循环冷却水系统 | 400m3/h | 1 | 400m3/h | 1 | 一致 |
|  |  | 污水处理站 | 水解酸化＋IC厌氧＋二级A/O+化学除磷，3500m3/d | 1套 | 水解酸化＋IC厌氧＋二级A/O+化学除磷，一期规模1750m3/d | 1套 | 一致 |
| 罐区 |  | 储罐 | 40m3 | 18 | 40m3 | 18 | 一致 |

## 3.5水平衡

- 3.5.1 水平衡

本项目实际用水情况见下图。

图3-2            项目实际水平衡图                单位：m3/d

## 3.6生产工艺

- 3.6.2胞苷酸

胞苷作为胞苷酸的生产原料，胞苷的需求量为170t/a。

图3-3      胞苷生产工艺流程图

（1）生产工艺及产污环节

生产胞苷所用原料乙酰胞嘧啶为企业自制，乙酰胞嘧啶需求量为129.6t/a。

乙酰胞嘧啶生产——环合反应：将胞嘧啶投入到醋酸醋酐（醋酸：醋酐= 15:85）混合液中，升温回流反应12小时，降温至25℃，过滤，滤液补加98%醋酐重复套用，醋酸醋酐套用至醋酐含量低到一定程度后弃用；滤饼经过烘干后得到乙酰胞嘧啶，粉碎后简单包装备用。环合反应方程式如下：

胞嘧啶       醋酐           乙酰胞嘧啶   醋酸

硅醚化反应：将乙酰胞嘧啶投入到反应釜中，加入六甲基二硅胺烷、二氯乙烷，缓慢升温回流，慢慢搅拌，保持在80～90℃范围内反应8小时，反应完毕（收率为99%）。反应方程式如下：

乙酰胞嘧啶      六甲基二硅氨烷                  四乙酰核糖

缩合反应：降温到20℃后，加入催化剂，温度控制在30℃以下，慢慢加入四乙酰核糖，30℃保温15小时后结束反应，（该步反应收率为91%）。反应方程式如下：

四乙酰核糖               硅醇                                                                        醋酸

缩合反应结束后再加入水进行水洗除去催化剂，弃去水相，有机相浓缩至浆状。

浓缩过程中二氯乙烷冷凝下来（含有硅醚和硅醇），收集后进入溶剂回收车间进行精馏回收得到二氯乙烷回用于工艺。

氨解反应：缩合反应结束后再加入水进行水洗除去催化剂，弃去水相，有机相浓缩至浆状，然后再在桨状物中加入甲醇氨搅拌反应10小时（该步反应收率为80%）。氨解反应方程式如下：

反应结束后经保温排氨，排氨后过滤得粗品胞苷，滤液主要为甲醇和副产品乙酰氨，经甲醇蒸馏回收塔回收甲醇，排氨过程中排放的氨气经冷凝后采取甲醇吸收后，再经水吸收后排放。粗品胞苷采取真空干燥器进行烘干回收溶剂。

精制：胞苷粗品加入4倍水热溶，再加活性炭过滤，然后经冷却结晶，得到精品胞苷，母液套用75%，剩余部分蒸发浓缩回收产品后排放。

注：G：废气，S：固废，N：噪声，W：废水

图3-4    胞苷酸生产工艺及产污环节示意图

胞苷酸工艺过程简述：

1）磷酸化反应：将胞苷、磷酸三乙酯（溶剂）按比例投加至干燥反应釜内，反应釜降温至-10℃以下，搅拌，定量滴加三氯氧磷，-5℃控温反应2h。反应方程式如下：

胞苷       三氯氧磷

2）水解反应：磷酸化反应完成后，将反应液抽入冷纯水中，室温下水解反应0.5h。反应方程式如下：

磷酸化反应未反应完全的三氯氧磷也会发生水解反应，反应方程式如下：

POCl3＋3H2O→H3PO4＋3HCl

磷酸化反应及水解反应生成的HCl和H3PO4与NaOH发生反应，生成Na3PO4和NaCl。

H3PO4＋3NaOH→Na3PO4＋3H2O

HCl＋NaOH→NaCl＋H2O

3）萃取、溶剂回收

在水解液中定量投加二氯乙烷萃取磷酸三乙酯，分出有机相和水相。有机相（二氯乙烷，磷酸三乙酯）经减压蒸馏回收二氯乙烷、磷酸三乙酯，再送溶剂回收车间进行精馏分别得到二氯乙烷、磷酸三乙酯。蒸馏及精馏过程中产生的不凝气通过真空泵排气口经管道进入冷凝器冷凝回收溶剂，再去活性炭吸附装置进行处理；蒸馏及精馏残液属于危险废物，送焚烧炉焚烧处置。

4）结晶分离

水相投加定量NaOH溶液调节pH，室温下静置结晶6h。待结晶后，离心分离得到粗品胞苷酸。

离心滤液入四效蒸发器进行浓缩、结晶，再经过滤、干燥得到Na3PO4和NaCl盐。

5）精制、水洗

粗品胞苷酸使用精制母液（主要成分为纯水）进行洗涤、重结晶。使用精制母液将其溶解后，投加活性炭脱色除杂，过滤分离废活性炭后，滤液在室温下结晶，离心分离、纯水洗涤得到精品胞苷酸。

6）干燥、粉碎

精品胞苷酸经真空干燥除水后，再由粉碎机制成粉料，包装入库。粉碎工段在密闭包装车间内进行（车间配有抽风装置，车间内呈微负压），粉碎粉尘经风机收集后通过滤袋除尘器进行处理。

- 3.6.3  5-氟胞嘧啶

注：G：废气，S：固废，N：噪声，W：废水

图3-5        5-氟胞嘧啶生产工艺及产污环节示意图

5-氟胞嘧啶工艺过程简述：

1）电解制氟

电解槽配置KHF2和无水HF混合溶液（电解质，体积比为3:1），加热至熔融。接通直流电源，电解质发生电化学反应，其原理如下：

阳极：2F--2e→F2

阴极：2H+＋2e→H2

总反应式：2HF→H2＋F2

通过HF计量罐不断补充消耗掉的HF，保持电解质中HF质量分数在38~42%之间。电解槽阳极不断产生F2，在氮气保护下经氟气缓冲罐通入氟化反应釜内（由于HF易挥发，且电解槽内温度远大于HF的沸点，故产生的F2中会夹带少量HF）；阴极不断电解出H2（也夹带少量HF），通过水洗塔处理后排放。

2）氟代反应

在干燥的配料釜内按比例加入胞嘧啶，混合均匀后转移至氟代反应釜内（使用冰盐水降温至0℃以下），将电解工序产生的F2不断通入反应液中，HPLC液相跟踪反应至胞嘧啶原料完全消失，反应结束。反应方程式如下：

投加稍过量的F2及反应产生的HF（包括F2中夹带的）在氮气保护下通入另一反应釜至F2消耗完全，尾气（HF、F2）通过两级水吸收塔+碱吸收处理后排放。

3）精制、水洗

使用精制母液（主要成分为纯水）对5-氟胞嘧啶进行重结晶。加精制母液加热使其溶解后，投加活性炭脱色除杂，过滤分离废活性炭后，滤液在室温下结晶，通过离心分离、纯水洗涤得到精品5-氟胞嘧啶。

精制母液溶解有少量杂质，部分排入厂区污水处理站处置，剩余部分补充纯水后回用于精制工序；水洗废水全部回用于精制工序。废活性炭属于危险废物，送焚烧炉焚烧处置。

4）干燥粉碎

精品5-氟胞嘧啶经真空干燥除水后，再由粉碎机制成粉料，包装入库。粉碎工段在密闭包装车间内进行（车间配有抽风装置，车间内呈微负压），粉碎粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器进行处理。

- 3.6.4磷酰胆碱钙

注：G：废气，S：固废，N：噪声，W：废水

图3-6       磷酰胆碱钙生产工艺及产污环节示意图

磷酰胆碱钙工艺过程简述：

1）酯化反应

在反应釜内加入二氯甲烷、三氯氧磷，开启搅拌，用冰盐水降温至5℃，滴加来自高位槽的乙二醇，滴加过程温度控制在10~15℃，滴加完毕后保温反应2小时。然后开启搅拌，用冰盐水降温至5℃，滴加来自高位槽的三乙胺，滴加过程温度控制在10~15℃，滴加完毕后保温反应4小时。料液抽入到已加好水的釜中，降温至5℃，开启搅拌进行洗涤，然后静置分层，上层为水相（主要为含有杂质三乙胺盐酸盐的三乙胺水溶液），下层为有机相（主要为中间体1的二氯甲烷溶液），两相分离后，水相再次用二氯甲烷萃取，有机相合并，用于下个工序；水相中加入氢氧化钠，此时三乙胺盐酸盐被中和为三乙胺、氯化钠，三乙胺与盐水分层，上层三乙胺回收套用，下层盐水进行浓缩，污冷凝水送现有污水站，污盐进一步处理后用于冷冻盐水配制。反应方程式：

三氯氧磷         乙二醇         三乙胺                               中间体1      三乙胺盐酸盐

三乙胺盐酸盐                                           三乙胺

2）水解反应

将上步反应得到的二氯甲烷溶液用泵转移至反应釜内，向反应釜内抽取定量的水，室温条件下缓慢滴加高位槽中的吗啉，滴加完毕后保温1小时。然后用冰盐水冷却至5℃，过滤出吗啉盐酸盐待用。滤液抽入萃取釜内，加入水进行洗涤，水相再用二氯甲烷萃取，有机相合并，用泵转移到干燥釜内，用无水硫酸镁干燥后进行抽滤，过滤出的废硫酸镁烘干后回用，滤液开汽升温约40℃浓缩至浆状，二氯甲烷蒸汽经冷凝后回收套用，浆状物料降温至10℃左右结晶，经离心、耙式烘干后，得中间体2，离心母液和真空干燥冷凝液二氯甲烷回用于萃取。含少量吗啉盐酸盐的水相合并水解反应后过滤出的吗啉盐酸盐加入氢氧化钠溶液中和，再进行浓缩蒸出吗啉回收套用，含盐废水经电炉热处理后回用于冷冻盐水配制。反应方程式：

中间体1                         吗啉中间体2       吗啉盐酸盐

C4H9NO▪HCl + NaOH                        C4H9NO + NaCl+ H2O

吗啉盐酸盐                                吗啉

3）胺解反应

三甲胺自钢瓶经空气汽化器自然气化后，缓慢通入三甲胺乙腈配制釜中进行溶解，开启冰盐水降温到10℃，在溶解过程中三甲胺乙腈溶液升温，控制三甲胺通入速度，以每1小时升高2～3℃为上限，吸收到约3小时停止通入。

在反应釜内泵入25%的三甲胺乙腈溶液，投入中间体，升温至90℃，反应压力0.3MPa左右，持续反应12小时。反应釜完毕后降温至室温，开启泄压阀向尾气吸收塔泄压至常压。再加入定量的氢氧化钙溶液，升温至90℃，保温反应1小时，反应完后开启冷却水使釜内压力降至常压，将料液转移到结晶釜内，降温结晶，经离心、干燥得成品磷酰胆碱钙。离心母液进行浓缩回收乙腈、吗啉混合物。

真空泵采用水环泵，配置稀硫酸水溶液循环以吸收部分尾气。反应原理如下：

中间体2                    三甲胺                             磷酰胆碱钙             吗啉

- 3.6.5鸟苷

注：G：废气，S：固废，N：噪声，W：废水

图3-7        鸟苷生产工艺及产污环节示意图

鸟苷工艺简述：

鸟苷采用发酵工艺生产。主要生产工序均为种子培养、发酵、提取、浓缩结晶分离及精制、干燥、包装。

（1）发酵

种子罐：豆粕水解液、氢氧化钠溶液调pH后泵入种子罐，葡萄糖、酵母粉、磷酸二氢钾、蛋白精粉、消泡剂、硫酸镁等物料投入配料罐内泵入种子罐内，种子罐再加水至定容。灭菌降温接入鸟苷菌种进行培养。

发酵罐：葡萄糖配制好后泵入连消储糖罐内；将豆粕水解液、氢氧化钠溶液调pH后泵入到连消储料罐内，磷酸二氢钾、消泡剂、硫酸镁、硫酸锰等物料分别称量后，投入配料罐内，加水定容，泵入连消储料罐内加水至定容。将连消储糖罐内葡萄糖液和连消储料罐内料液经连消灭菌后泵入空消灭菌好的发酵罐内，种子罐培养结束后将种子液接入发酵罐内。发酵结束，发酵液放罐至膜过滤工序。

（2）膜过滤

发酵液调pH后加入配制好的聚氯化铝水溶液进行絮凝，膜过滤除菌体，收集膜过滤清液。膜过滤清液用泵打到结晶工序。

（3）结晶、分离

降温结晶，将料液放入离心机内，离心分离粗品鸟苷及母液。

（4）精制、干燥、包装

脱色罐计量打入纯化水。开动搅拌，升温加入粗品鸟苷。调pH、加活性炭，搅拌脱色、过滤、降温分离。分离的鸟苷湿品打碎后抽入双锥干燥机中进行干燥、包装、入库。

- 3.6.6腺苷蛋氨酸

注：G：废气，S：固废，N：噪声，W：废水

图3-8        腺苷蛋氨酸生产工艺流程图及产污环节示意图

腺苷蛋氨酸工艺简述：

（1）种子培养

刮一环斜面菌种接种于一级活化培养基中培养24 h，一级活化培养液按照10%接种量接种于二级活化培养基中培养24h，二级活化培养液按照5%接种量接种于种子罐培养基中培养18-25h，种子培养液按照10%接种量接种于种子罐培养基中培养36h。

（2）产物分离提取

用硫酸调发酵液pH酸化处理后微滤除去菌体得滤清液，滤清液调pH值以2-5BV/h流速通过已处理好的阳离子交换树脂。上柱结束后，配置洗杂剂洗杂，然后用纯化水冲洗至中性即可。洗待洗杂结束，采用丁二磺酸作为洗脱剂进行洗脱。

（3）精制、干燥、包装

洗脱液上柱脱色，将脱色收集液进行纳滤浓缩，当储液槽中浓缩液中腺苷蛋氨酸浓度至95~105g/L时停止纳滤处理。根据纳滤浓缩液体中腺苷蛋氨酸含量，用丁二磺酸调配使其正确成盐，即腺苷蛋氨酸与丁二磺酸比例为1:1.65。

将待处理的样品放置于真空低温干燥器中，在-50~30℃、真空度≤100Pa条件下，干燥处理20h。将干燥后的腺苷蛋氨酸产品粉碎即成品。

- 3.6.7盐酸阿糖胞苷

注：G：废气，S：固废，N：噪声，W：废水

图3-9       盐酸阿糖胞苷生产工艺流程图

盐酸阿糖胞苷工艺简述：

①种子培养

（1）一级种子培养基

使用酵母膏5g/L，蛋白胨5g/L，葡萄糖10g/L，pH=6.0。

一级活化：刮一环斜面菌种接种于一级活化培养基中，32℃140rpm培养24h。

（2）二级种子培养基

使用葡萄糖10g/L，酵母膏10g/L，硫酸铵2g/L，硫酸镁1g/L，磷酸二氢钾1g/L。

二级活化：将一级活化培养液按照10%接种量接种于二级活化培养基中，32℃、140rpm培养24h。

（3）种子罐培养基

使用葡萄糖10g/L，酵母膏10g/L，硫酸镁1g/L，磷酸二氢钾2g/L，玉米浆10mL/L，pH=6.0，接种量5%，培养时间18~20h。

种子罐培养：将二级活化培养液按照5%接种量接种于种子罐培养基中，32℃、DO≥90%，培养18-25h。

②发酵罐培养

使用葡萄糖55g/L，酵母膏15g/L，硫酸镁2g/L，磷酸二氢钾2g/L，玉米浆15mL/L。

种子培养液按照10%接种量接种于种子罐培养基中，30℃下培养36h。

③产物分离提取

（1）发酵液预处理

用硫酸调发酵液pH至3，酸化处理8h后微滤除去菌体得滤清液，将上清液经过超滤机收集滤清液，并计量体积，检测腺苷蛋氨酸含量，并计算收率。

（2）层析柱分离提取

阳离子树脂预处理：用50~60℃热水清洗新树脂，待浸洗水不带褐色后装柱，然后用3~5倍树脂体积的1mol/L盐酸，以1.5BV/h流速流经树脂柱，酸洗后，用纯化水冲洗至流出液pH4以上。再用3~5倍树脂体积的1mol/LNaOH，流速同上，碱洗后，用纯化水冲洗至流出液pH10以下。最后用3~5倍树脂体积1mol/L盐酸将树脂转成H+型，处理同上，最后用纯化水冲洗至流出液pH6.0以上待用。

上柱吸附：滤清液调pH值至6~7，以2-5BV/h流速通过已处理好的阳离子交换树脂，待上柱量达到100g/L填料以后停止上柱。

洗杂：上柱结束后，配置1~2mol/L的洗杂剂，流速控制在1~1.5BV/h范围内通过阳离子交换树脂进行洗杂处理，待洗杂体积≥20BV以后停止洗杂，然后用纯化水冲洗至中性即可。洗杂废水进入污水处理站。

洗脱：待洗杂结束，配置1mol/L的丁二磺酸作为洗脱剂，洗脱流速控制在0.5~1BV/h，洗脱开始后，当流出液用无水乙醇检测出现乳白色沉淀时，开始收集，洗脱后期，待洗脱流出液在无水乙醇中的白色沉淀现象消失时停止收集，即洗脱结束。取样检测合格后计算收率。

④精制、干燥、包装

将新树脂用3~5倍树脂体积的无水乙醇浸泡，12~24h后倒掉乙醇溶液层，用纯化水冲洗至无味后装柱。然后，用3~5倍树脂体积的NaOH水溶液以1.5BV/h流速流经树脂柱，碱洗后，用纯化水冲洗至流出液pH10.0以下。再用3~5倍树脂体积的稀盐酸进行预处理，流速同上，酸洗后，用纯化水冲洗至流出液pH6.0以上待用。树脂淋洗水入污水处理站。将洗脱液以0.1~0.2BV/h的上柱流速，通过已处理好的树脂进行脱色处理，待脱色结束后，用HPLC法检测流出液物质含量，并计算收率。将脱色收集液进行纳滤浓缩，当储液槽中浓缩液中腺苷蛋氨酸浓度至95~105g/L时停止纳滤处理，收集浓缩液，计量体积， HPLC检测浓缩液中有关物质含量，并计算收率。根据纳滤浓缩液体中腺苷蛋氨酸含量，用丁二磺酸调配使其正确成盐，即腺苷蛋氨酸与丁二磺酸比例为1:1.65。

将待处理的样品放置于真空低温干燥器中，在-50~30℃、真空度≤100Pa条件下，干燥处理20h。将干燥后的腺苷蛋氨酸产品粉碎后装入洁净塑料袋中，密封防止吸湿，称重贴标签，入库，取样检测合格。

- 3.6.9危废焚烧炉

本次工程大部分危险废物依托现有焚烧炉进行处置，现有工程建设一台1800kg/h的焚烧炉，焚烧系统由焚烧炉体、沉降室、二燃室和烟气处理系统等组成。

①焚烧炉本体

危险废物在焚烧炉内加热、干燥、汽化、燃烧和分解，焚烧炉燃烧温度在800℃以上。燃烧系统的启动采用天然气做辅助燃料。

考虑到危险废物的复杂性和成分多变性及其热值的不均衡性，为确保焚烧系统的安全稳定运行，设计在焚烧炉本体布置低氮燃烧器。本工程进焚烧炉处置的废物多为易燃，对于燃烧性不佳蒸馏残液等，通过辅助燃烧器喷辅助燃料天然气以保证危险废物的充分燃烧。低氮燃烧器具有FSSS火焰监测和保护功能，当炉膛温度低于设定值时，低氮燃烧器自动开启，当炉膛温度高于设定值时燃烧器自动切换。燃烧器的喷气量和助燃风量由低氮燃烧器带来的比例阀自动控制和调节。

②沉降室

焚烧炉焚烧烟气中含有大量粉尘、盐颗粒，直接进入二燃室不仅降低二次焚烧效率且对后续尾气除尘及换热设备造成损害。故本工程在焚烧炉和二燃室之间设置了迷宫式沉降室，对焚烧炉焚烧烟气中的粉尘、盐颗粒进行重力沉降处理。

③二燃室

烟气进入二燃室进行再次高温燃烧处置，通过助燃燃料天然气使燃烧温度达1100℃以上，废物在燃烧过程中进行分解、燃烧；燃烧效率达 99.9%、焚毁去除率达99.99%以上。烟气在二燃室的停留时间2秒以上，确保进入焚烧系统的危险废物充分彻底的燃烧完全。经二燃室充分燃烧的高温烟气送入尾气处理系统。

④烟气处理系统

二燃室高温烟气在炉内SNCR脱硝后，再经“水冷旋风除尘+半干式急冷+干式脱酸（喷石灰+活性炭）+布袋除尘+碱喷淋”处理，焚烧炉烟气由35m高排气筒排放。

- 3.6.10污盐处理

生产过程产生的废硫酸镁（磷酰胆碱钙干燥产生废硫酸镁，24.48t/a）、鸟苷生产过程中碱洗废水蒸发脱出盐（19t/a）、胞苷酸生产过程中产生的磷酸化废气碱吸收后生成氯化钠（42.8t/a）等。污盐中含有一些反应副产物，上述污盐均采用烘箱进行热处理去除含有的有机物和少量水分，然后再根据污盐成分分类进行处理；烘箱烘干废气经碱喷淋后再入RTO进行处理后达标排放。

## 3.7产污环节

本项目产污环节情况见下。

表3-6                          产污环节一览表

| 污染因素 | 产污环节 | 污染因子 | 治理措施 |  | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评 | 实际 |  |
| 废气 | 胞苷 |  |  |  |  |
|  | G2-1环合反应废气 | 醋酸、醋酐 | 碱喷淋+RTO | 碱喷淋+RTO | 一致 |
|  | G2-2抽滤废气 | 醋酸、醋酐 | 碱喷淋+RTO | 碱喷淋+RTO | 一致 |
|  | G2-3烘干冷凝不凝气 | 醋酸、醋酐 | 碱喷淋+RTO | 碱喷淋+RTO | 一致 |
|  | G2-4粉碎废气 | 粉尘 | 布袋除尘器 | 布袋除尘器 | 一致 |
|  | G2-5硅醚化反应废气 | 二氯乙烷、氨 | 水喷淋+两级冰盐水冷凝+活性炭吸附 | 水喷淋+两级冰盐水冷凝+活性炭吸附 | 一致 |
|  | G2-6缩合反应废气 | 二氯乙烷、氨 | 水喷淋+两级冰盐水冷凝+活性炭吸附 | 水喷淋+两级冰盐水冷凝+活性炭吸附 | 一致 |
|  | G2-7有机相浓缩不凝气 | 二氯乙烷、硅醚、硅醇 | 两级冰盐水冷凝+活性炭吸附 | 两级冰盐水冷凝+活性炭吸附 | 一致 |
|  | G2-8精馏不凝气 | 二氯乙烷、硅醚、硅醇 | 两级冰盐水冷凝+活性炭吸附 | 两级冰盐水冷凝+活性炭吸附 | 一致 |
|  | G2-9甲醇吸收废气 | 甲醇、氨 | 水喷淋+ RTO | 水喷淋+ RTO | 一致 |
|  | G2-10精馏回收甲醇不凝气 | 甲醇、氨 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G2-11粗品烘干冷凝不凝气 | 甲醇 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G2-12产品粉碎尾气 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 布袋除尘器 | 一致 |
|  | 胞苷酸 |  |  |  |  |
|  | G3-1磷酸化反应废气 | HCl | 两级碱吸收 | 两级碱吸收+RTO | 不一致 |
|  | G3-2萃取废气 | 二氯乙烷 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 一致 |
|  | G3-3减压蒸馏不凝气 | 二氯乙烷、磷酸三乙酯 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 一致 |
|  | G3-4减压精馏不凝气 | 二氯乙烷、磷酸三乙酯 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 一致 |
|  | G3-5离心废气 | 二氯乙烷 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 一致 |
|  | G3-6减压浓缩不凝气 | 二氯乙烷 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 一致 |
|  | G3-7污盐干燥废气 | 二氯乙烷 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 一致 |
|  | G3-8产品粉碎废气 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 布袋除尘器 | 一致 |
|  | G3-9产品包装废气 | 颗粒物 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | 5-氟胞嘧啶 |  |  |  |  |
|  | G4-1电解制氟排氢废气 | 氟化物 | 两级水吸收+碱吸收 | 两级水吸收+碱吸收 | 一致 |
|  | G4-2氟代反应废气 | 氟化物 | 两级水吸收+碱吸收+活性炭吸附 | 两级水吸收+碱吸收 | 不一致，工艺变动，不再涉有机废气 |
|  | G4-3产品粉碎尾气 | 粉尘 | 布袋除尘器 | 布袋除尘器 | 一致 |
|  | G4-4产品包装废气 | 粉尘 | 布袋除尘器 | 布袋除尘器 | 一致 |
|  | 磷酰胆碱钙 |  |  |  |  |
|  | G5-1酯化反应废气 | 二氯甲烷、三乙胺 | 酸吸收+两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 酸吸收+两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 一致 |
|  | G5-2酯化后水洗废气 | 二氯甲烷 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 一致 |
|  | G5-3酯化后萃取废气 | 二氯甲烷 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 一致 |
|  | G5-4浓缩不凝气 | 二氯甲烷、三乙胺 | 酸吸收+两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 酸吸收+两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 一致 |
|  | G5-5水解反应废气 | 吗啉、二氯甲烷 | 酸吸收+两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 酸吸收+两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 一致 |
|  | G5-6水解后抽滤废气 | 二氯甲烷 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 一致 |
|  | G5-7水解后水洗废气 | 二氯甲烷 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 一致 |
|  | G5-8水解后萃取废气 | 二氯甲烷 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 一致 |
|  | G5-9浓缩吗啉不凝气 | 吗啉、二氯甲烷 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 一致 |
|  | G5-10水解后二次抽滤废气 | 二氯甲烷 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 一致 |
|  | G5-11抽滤后浓缩不凝气 | 二氯甲烷 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 一致 |
|  | G5-12抽滤后离心废气 | 二氯甲烷 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 一致 |
|  | G5-13离心后浓缩不凝气 | 二氯甲烷 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 一致 |
|  | G5-14中间体真空干燥废气 | 二氯甲烷 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 一致 |
|  | G5-15泄压废气 | 乙腈、吗啉、三甲胺 | 酸吸收+两级冷冻盐水冷凝+RTO | 酸吸收+两级冷冻盐水冷凝+RTO | 一致 |
|  | G5-16结晶废气 | 乙腈、吗啉、三甲胺 | 酸吸收+两级冷冻盐水冷凝+RTO | 酸吸收+两级冷冻盐水冷凝+RTO | 一致 |
|  | G5-17成盐后离心废气 | 乙腈、吗啉、三甲胺 | 酸吸收+两级冷冻盐水冷凝+ RTO | 酸吸收+两级冷冻盐水冷凝+ RTO | 一致 |
|  | G5-18浓缩回收乙腈吗啉不凝气 | 乙腈、吗啉、三甲胺 | 酸吸收+两级冷冻盐水冷凝+ RTO | 酸吸收+两级冷冻盐水冷凝+ RTO | 一致 |
|  | G5-19精馏不凝气 | 乙腈、吗啉 | RTO | RTO | 一致 |
|  | G5-20产品烘干废气 | 乙腈、吗啉 | 酸吸收+两级冷冻盐水冷凝+ RTO | 酸吸收+两级冷冻盐水冷凝+ RTO | 一致 |
|  | G5-21产品包装废气 | 粉尘 | 布袋除尘器 | 布袋除尘器 | 一致 |
|  | 鸟苷 |  |  |  |  |
|  | G6-1发酵废气 | CO2、臭气浓度 | 碱液吸收+生物滴滤装置 | 碱液吸收+生物滴滤装置 | 一致 |
|  | G6-2废菌渣烘干废气 | 颗粒物、臭气浓度 | 车间布袋除尘+生物滴滤装置 | 废菌渣不再进行烘干，无烘干废气 | 不一致 |
|  | G6-3离心废气 | 臭气浓度 | 生物滴滤装置 | 生物滴滤装置 | 一致 |
|  | G6-4产品粉碎废气 | 颗粒物 | 空气净化系统 | 空气净化系统 | 一致 |
|  | 腺苷蛋氨酸 |  |  |  |  |
|  | G7-1发酵废气 | 水蒸气、CO2、异味 | 碱液吸收+生物滤池 | 碱液吸收+生物滤池 | 一致 |
|  | G7-2产品粉碎废气 | 粉尘 | 空气净化系统 | 空气净化系统 | 一致 |
|  | G7-3废菌渣烘干废气 | 粉尘、异味 | 车间布袋除尘+碱液吸收+生物滤池 | 废菌渣不再进行烘干，无烘干废气 | 不一致 |
|  | 盐酸阿糖胞苷 |  |  |  |  |
|  | G8-1甲醇吸收尾气 | 甲醇、NH3 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G8-2蒸馏不凝气 | 六甲基二硅烷胺（HMDS） | 冷冻盐水冷凝+ RTO | 冷冻盐水冷凝+ RTO | 一致 |
|  | G8-3浓缩不凝气 | 甲醇 | 两级冷冻盐水冷凝+水喷淋+RTO | 两级冷冻盐水冷凝+水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G8-4蒸馏不凝气 | 甲醇、三甲基硅醇 | 冷冻盐水冷凝+水喷淋+RTO | 冷冻盐水冷凝+水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G8-5过滤废气 | 甲醇 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G8-6离心废气 | 甲醇 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G8-7蒸馏不凝气 | 甲醇 | 经水喷射泵水槽吸收后，水喷淋+RTO | 经水喷射泵水槽吸收后，水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G8-8干燥废气 | 甲醇 | 两级冷冻盐水冷凝+水喷淋+RTO | 两级冷冻盐水冷凝+水喷淋+RTO | 一致 |
|  | G8-9粉碎废气 | 粉尘 | 布袋除尘器 | 布袋除尘器 | 一致 |
|  | 危废暂存间 |  |  |  |  |
|  | 危废暂存间 | VOCs | 水喷淋+生物滤池 | 水喷淋+生物滤池 | 一致 |
|  | 焚烧炉烟气 |  |  |  |  |
|  | 焚烧炉 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、二噁英 | SNCR，“水冷旋风除尘+半干急冷吸收+干式脱酸+布袋除尘+碱喷淋洗涤” | 低氮燃烧器，SNCR脱硝+水冷旋风除尘+半干急冷吸收+干式脱酸+布袋除尘+碱喷淋洗涤 | 增加低氮燃烧器 |
| Zengj | 罐区废气 |  |  |  |  |
|  | 储罐呼吸气 | 乙腈、甲醇、异丙醇、乙醇、乙酸酐 | 水喷淋+RTO装置 | 水喷淋+RTO装置 | 一致 |
|  | 储罐呼吸气 | 二氯甲烷 | 深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
|  | 污水处理站 |  |  |  |  |
|  | 污水处理站 | NH3、H2S、臭气浓度、非甲烷总烃 | 水喷淋+生物滤池装置 | 水喷淋+生物滤池装置 | 一致 |
| 废水 | 胞腺苷 |  |  |  |  |
|  | W3-1减压浓缩污冷凝水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮 | 进入厂区污水处理站处理 | 进入厂区污水处理站处理 | 一致 |
|  | W3-2离心母液 | pH、COD、BOD5、SS、总氮 | 进入厂区污水处理站处理 | 进入厂区污水处理站处理 | 一致 |
|  | 5-氟胞嘧啶 |  |  |  |  |
|  | W4-1离心母液 | pH、COD、BOD5、SS、 NH3-N、 TN、总氮、氟化物 | 送厂区污水处理站进行处理 | 送厂区污水处理站进行处理 | 一致 |
|  | 磷酰胆碱钙 |  |  |  |  |
|  | W5-1盐析后浓缩污冷凝水 | pH、COD、SS、 NH3-N、 TN、TP | 送厂区污水处理站进行处理 | 送厂区污水处理站进行处理 | 一致 |
|  | W5-2中和后浓缩污冷凝水 | pH、COD、SS、 NH3-N、 TN、TP | 送厂区污水处理站进行处理 | 送厂区污水处理站进行处理 | 一致 |
|  | 鸟苷 |  |  |  |  |
|  | W6-1废菌渣废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN | 加碱、汽提预处理后进入厂区污水处理站处理 | 加碱、汽提预处理后进入厂区污水处理站处理 | 一致，废水源强为含废菌渣废水 |
|  | W6-2离心母液 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN | 进入厂区污水处理站处理 | 进入厂区污水处理站处理 | 一致 |
|  | W6-3产品离心母液 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN | 套用一部分，其余进入厂区污水处理站处理 | 套用一部分，其余进入厂区污水处理站处理 | 一致 |
|  | W6-4碱洗废水蒸发脱盐蒸发脱盐冷凝水 | pH、COD、SS、NH3-N、TN | 进入厂区污水处理站处理 | 进入厂区污水处理站处理 | 一致 |
|  | 腺苷蛋氨酸 |  |  |  |  |
|  | W7-1超滤废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 加碱、汽提预处理后进入厂区污水处理站处理 | 加碱、汽提预处理后进入厂区污水处理站处理 | 一致 |
|  | W7-2洗杂废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 进入厂区污水处理站处理 | 进入厂区污水处理站处理 | 一致 |
|  | W7-3纳滤废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 进入厂区污水处理站处理 | 进入厂区污水处理站处理 | 一致 |
|  | W7-4树脂淋洗水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 进入厂区污水处理站处理 | 进入厂区污水处理站处理 | 一致 |
|  | W7-5废菌渣废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 加碱、汽提预处理后进入厂区污水处理站处理 | 加碱、汽提预处理后进入厂区污水处理站处理 | 一致，废水源强为含废菌渣废水 |
|  | W7-6碱洗废水蒸发脱盐冷凝水 | pH、COD、NH3-N | 进入厂区污水处理站处理 | 进入厂区污水处理站处理 | 一致 |
|  | 公用工程 |  |  |  |  |
|  | 车间清洗废水、设备清洗废水、车间水喷淋塔废水、水喷射泵废水、活性炭吸附-再生装置脱附废水、循环冷却水排水、软水系统排水、供热系统排水、纯水站废水 | pH、COD、BOD5、 NH3-N、SS、TN、TP、二氯甲烷 | 进污水处理站 | 进污水处理站 | 一致 |
| 固废 | 胞苷车间 |  |  |  |  |
|  | S2-1废醋酸 | 醋酸、未反应完的原料、副产物 | 交由有资质单位处置 | 进焚烧炉 | 不一致 |
|  | S2-2精馏残液 | 硅醚、硅醇、二氯乙烷 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 |  |
|  | S2-3排氨后蒸馏残液 | 甲醇、未反应完的原料、副产物 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 |  |
|  | S2-4废活性炭 | 废活性炭 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 |  |
|  | S2-5离心母液浓缩釜底残液 | 高沸点有机物 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 |  |
|  | 胞苷酸 |  |  |  |  |
|  | S3-1蒸馏残液 | 二氯乙烷、磷酸三乙酯、副产物 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S3-2精馏残液 | 二氯乙烷、磷酸三乙酯、副产物 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S3-3过滤废液 | Na3PO4、NaCl、副产物 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S3-4污盐 | Na3PO4、NaCl | 进电炉热处理后外委处置 | 进烘箱热处理后外委处置 | 进烘箱烘干处理后交由有资质单位处置 |
|  | S3-5废活性炭 | 废炭、吸附的有机物 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | 5-氟胞嘧啶 |  |  |  |  |
|  | S4-1废活性炭 | 废炭、粘附的有机物 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | 磷酰胆碱钙 |  |  |  |  |
|  | S5-1污盐 | NaCl、Na3PO4、三乙胺、未反应完的原料、副产物 | 进电炉热处理后交由有资质单位处置 | 进烘箱热处理后外委处置 | 进烘箱烘干处理后交由有资质单位处置 |
|  | S5-2浓缩吗啉产生污盐 | NaCl、Na3PO4、三甲胺、未反应完的原料、副产物 | 进电炉热处理后交由有资质单位处置 | 进烘箱热处理后外委处置 | 进烘箱烘干处理后交由有资质单位处置 |
|  | S5-3废硫酸镁 | 废硫酸镁、二氯甲烷、未反应完的原料、副产物 | 进电炉热处理后回用于生产 | 进烘箱热处理后外委处置 | 进烘箱烘干处理后交由有资质单位处置 |
|  | S5-4浓缩废液 | 未反应完的原料、副产物 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S5-5浓缩废液 | 吗啉、乙腈、副产物 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S5-6精馏残液 | 吗啉、乙腈、副产物 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | 鸟苷 |  |  |  |  |
|  | S6-1废菌渣 | / | 烘干后焚烧 | 含菌渣废水之间进入污水处理站处理，废菌渣不再产生 | 不再产生 |
|  | S6-2废活性炭 | / | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S6-3碱洗废水蒸发脱出盐 | Na2CO3及少量有机物 | 进入电炉热处理后交由有资质单位处置 | 进入烘箱烘干后交由有资质单位处置 | 烘干方式变动，处理方式一致 |
|  | S6-4过滤 | 废陶瓷膜、菌渣 | 厂家回收 | 过膜结束后用饮用水水洗膜，循环利用 | 不再产生 |
|  | 腺苷蛋氨酸 |  |  |  |  |
|  | S7-1废菌渣 | / | 进入电炉热处理后交由有资质单位处置 | 进烘箱热处理后外委处置 | 进烘箱烘干处理后交由有资质单位处置 |
|  | S7-2碱洗废水蒸发脱出盐 | Na2CO3及少量有机物 | 进入电炉热处理后交由有资质单位处置 | 进烘箱热处理后外委处置 | 进烘箱烘干处理后交由有资质单位处置 |
|  | 盐酸阿糖胞苷 |  |  |  |  |
|  | S8-3蒸馏残液 | 高沸点有机物 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S8-3蒸馏残液 | 吸附的有机物 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | S8-3蒸馏残液 | 高沸点有机物 | 进焚烧炉 | 进焚烧炉 | 一致 |
|  | 其他公用单元 |  |  |  |  |
|  | 污水处理站污泥 | / | 外售 | 交由有资质第三方处置 | 用途变化 |
|  | 焚烧炉 |  |  |  |  |
|  | 焚烧灰渣 | 飞灰、灰渣 | 交由有资质危险单位处置 | 交由有资质危险单位处置 | 一致 |
|  | 碱液再生池沉渣 | CaCl2、CaSO4、CaF2、Ca(OH)2等 | 交由有资质危险单位处置 | 交由有资质危险单位处置 | 一致 |
|  | 废碱液 | Na2SO4、NaOH | 交由有资质危险单位处置 | 交由有资质危险单位处置 | 一致 |
|  | 废活性炭 | 二噁英等污染物 | 交由有资质危险单位处置 | 交由有资质危险单位处置 | 一致 |
|  | 活性炭吸附/脱附装置 |  |  |  |  |
|  | 废活性炭 | 废炭、有机溶剂 | 交由有资质危险单位处置 | 交由有资质危险单位处置 | 一致 |

## 3.8项目变动情况

项目厂址位置、生产规模等方面均与环评及批复要求一致。与环评及批复不一致的地方有：

- 生产工艺变动

①项目5-氟胞嘧啶中工艺调整，氟代反应不再采用二氯乙烷作为溶剂，清洗不再使用甲醇作为清洗剂，直接采用纯水清洗，工艺的调整不新增污染物，但是减少了溶剂二氯乙烷及甲醇的污染物的排放，不属于导致新增污染物或污染物排放量增加的情况，因此不属于重大变动。

②生产过程产生的废硫酸镁、鸟苷生产过程中碱洗废水蒸发脱出盐、胞苷酸生产过程中产生的磷酸化废气碱吸收后生成氯化钠等污盐不再采用电热回转炉进行热处理去除含有的有机物和少量水分，调整为采用烘箱烘干后交有资质单位处置或回用，烘箱尾气采用碱喷淋后再入RTO进行处理后达标排放。该工艺调整不新增污染物，不属于导致新增污染物或污染物排放量增加的情况，因此不属于重大变动。

- 治理设施变动

（1）废气治理措施

①原环评中焚烧炉中“水冷旋风除尘+SNCR脱硝+半干急冷吸收+干式脱酸+布袋除尘+碱喷淋洗涤”处理措施增加了低氮燃烧器，以达到脱氮的更好的效果。根据监测数据，废气总排放口氮氧化物排放浓度均能满足排放标准，且废气污染物排放总量满足环评批复要求，因此不属于重大变动。

②原环评中5-氟胞嘧啶电解制氟排氢废气由1套两级水吸收+碱吸收+15m高排气筒排放，后根据安全管理部门要求，对反应釜内危险气体H2单独设排放口，同时会有少量HF排放，后因5-氟胞嘧啶车间不再使用二氯乙烷溶剂，故氟代工序由1套两级水吸收+碱吸收+15m高排气筒排放，故5-氟胞嘧啶电解制氟废气由氢气1套两级水吸收+碱吸收+15m高排气筒排放改为3套两级水吸收+碱吸收+15m高排气筒，根据监测数据，3套废气排放口排放浓度均能满足排放标准，且废气污染物排放总量满足环评批复要求，因此不属于重大变动。

③污水处理站废气由1套水喷淋+生物滤池装置+15m高排气筒处理设施进行处理，实际建设中因为废水治理措施占地面积较大，企业设计2套水喷淋+生物滤池装置+15m高处理设施进行处理。根据监测数据，污水处理站2套废气排放口排放浓度均能满足排放标准，且废气污染物排放总量满足环评批复要求，因此不属于重大变动。

④环评中胞苷酸车间磷酸化反应产生的酸性废气经两级碱液吸收后由15m排气筒排放，实际建设时该工序废气经两级碱液吸收+RTO焚烧后由排气筒排放。根据监测数据，废气排放口排放浓度均能满足排放标准，且废气污染物排放总量满足环评批复要求，因此不属于重大变动。

（2）废水治理措施

鸟苷/腺苷蛋氨酸发酵车间：环评批复中废菌渣经烘干后进行焚烧，实际建设过程中灭菌后废菌液和发酵母液除含糖类和氨基酸等易降解的营养物质外，不含重金属、持久性有机物等有毒有害成分，直接进入污水处理站进行处理。该处理措施可以满足相关法规和排放标准要求，同时可有效改善废水的可生化性，提高废水的处理效果，从污水处理技术方面是可行的。根据监测数据，废水排放口排放浓度均能满足排放标准，且废水污染物排放总量满足环评批复要求，因此不属于重大变动。

（3）固废治理措施

鸟苷/腺苷蛋氨酸发酵车间：环评批复中废菌渣经烘干后进行焚烧，实际该固废（产生量为256.417t/a，主要为粉尘、异味，焚烧产物主要为飞灰）不再产生，不涉及污染物的排放，因此不属于重大变动。

胞苷车间废醋酸，环评批复中废醋酸外委有相关危废处理资质的单位进行处置，实际建设过程中废醋酸（产生量为50t/a，主要含醋酸、醋酸酐、胞嘧啶，焚烧后主要产物二氧化碳和水）等含有较高热值，不涉及酸性废气及含氯有机废气，利用现有液/固两用焚烧炉进行处置；根据《《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）中四十条“产生工业固体废物的单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施”。废醋酸采用焚烧炉进行无害化处理，焚烧炉烟气及产生飞灰等固废均采取措施处理后达标排放或合理处置，减少了危险固废对环境的影响，不属于导致不利环境影响加重的情形；同时根据监测数据，焚烧炉排放口排放浓度均能满足排放标准，且废气污染物排放总量满足环评批复要求，因此不属于重大变动。

经上述变动后，焚烧炉焚烧量减少206.417t/a，调整后焚烧量能够满足原环评焚烧炉的要求，同时故危废间暂存库能满足调整后危废的暂存。

3、设备变动

（1）胞苷酸生产中原料胞苷、胞苷生产原料乙酰胞嘧啶均采用企业自制，胞苷和胞苷酸生产不同步进行。

其中胞苷生产线每批次产量500kg，一年共生产340个批次，同时生产1个批次，决定胞苷生产周期为环合工序（生产周期12h），年产170天。胞苷酸每批次产量为168kg，一年共生产1190个批次，同时生产2个批次，决定胞苷酸生产周期为萃取工序（生产周期3h），年产75天。决定产品产能的工序为胞苷酸成品生产工段。

胞苷生产中搪瓷反应釜1个3000L调整为1个6300L、反应釜体积由6个3000L调整为6个6300L，调整了胞苷反应釜的大小，但单批次及生产周期均不发生变化，故不影响胞苷酸生产的总产能。胞苷酸磷酸化工段反应最大物料量为726.6kg/单批次，胞苷酸磷酸化反应釜由2个1500L和1个2000L调整为2个500L和1个1500L，满足同时生成2批次的需求。水解反应（生产周期0.5h）由3个2000L调整为3个6300L，调整了胞苷反应釜的大小，但单批次及生产周期均不发生变化，故不影响胞苷酸生产的总产能。同时以上设备调整不影响决定胞苷酸产能的4个5000L萃取釜（生产周期3h）不变，故不影响胞苷生产的总产能。同时粗品及精品结晶釜均采用胞苷生产车间闲置反应釜，不影响胞苷酸的生产，不影响胞苷生产的总产能。各项储罐型号的变动，导致物料储存周期发生变动，但不涉及污染物排放的变化；为节省投资和节约空间，胞苷酸生产时减少的接收罐、结晶釜、脱色釜及储罐利用胞苷空闲设备进行生产，不涉及污染物排放量变化；其他冷凝器、真空泵等设备型号及设备变化均不涉及产能变动及污染物排放量的变化；因此胞苷酸生产中设备变动均不属于重大变动。

（2）5-氟胞嘧啶因工艺调整，不再采用二氯乙烷作为溶剂，清洗不再使用甲醇作为清洗剂，故对应甲醇及二氯乙烷对应的计量罐、高位罐等不再建设；5-氟胞嘧啶每天同时电解2批次，其他中转釜、接受釜、分离釜等辅助设备型号和台数略有变动，但体积较环评均减少，故设备的变动不涉及污染物排放量的变化；因此5-氟胞嘧啶生产中设备变动均不属于重大变动。

（3）磷酰胆碱钙同时反应2批次，每批次450kg，酯化反应釜由1台2000L调整为2台3000L，酯化反应釜反应时间为14h，原环评设计单台不能满足环评中同时2批次反应的需求，故酯化反应釜的变动不涉及产能的变动；针对的后续反应、浓缩结晶工序均由单台2000L/3000L调整为2台5000L，同时配套计量罐、高位罐、冷凝器、泵、接受釜台数均有新增或者体积变大，这些设备的变动均不涉及产能变化，同时不涉及污染物排放量的变化；各项储罐型号及台数的变动，导致物料储存周期发生变动，但不涉及污染物排放的变化；因此磷酰胆碱钙生产中设备变动均不属于重大变动。

（4）鸟苷设备中新增计量罐、水储罐、缓冲罐均为配套设备，未导致新增污染物、污染物排放量增加；为节省投资和节约空间，发酵及提取设备利用肌苷空闲设备进行生产，不再新增，共用设备不同时生产，不影响肌苷的产能，不涉及污染物排放量变化，不属于重大变动。

（5）腺苷蛋氨设备中硫酸、盐酸、乙醇等储罐型号的变动，导致物料储存周期发生变动，但不涉及污染物排放的变化；同时为节省投资和节约空间，发酵、提取及烘干设备利用鸟苷空闲设备进行生产，不再新增，共用设备不同时生产，不影响鸟苷的产能，不涉及污染物排放量变化；同时腺苷蛋氨酸工艺流程图中有柱提取工艺，新增设备树脂柱、超滤膜等均为环评中漏报设备，该项变动不涉及污染物排放量及产能变化；因此腺苷蛋氨酸生产设备变动不属于重大变动。

（6）本项目“核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目（二期）”为“年产5000吨核苷系列原料药及两亿支注射剂项目”的改建工程，其中核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目（二期）建成后盐酸阿糖胞苷产能调整为2t/a，故项目单批次进行生产，每批次250kg，生产8个批次即完成生产。项目氨解反应需反应周期72h，故将原“年产5000吨核苷系列原料药及两亿支注射剂项目”中5个2000L搪瓷反应釜调整为1台2000L、1台3000L满足单批次生产的需求，该工序设备变动不涉及改建后盐酸阿糖胞苷产能的变化；浓缩、结晶调整为一个反应釜内进行，该变动不涉及污染物排放量的变化；其他配套设备冷凝器、蒸发器、离心机、溶剂储罐型号及台数的变化，不涉及产能变动及污染物排放量的变化；因此盐酸阿糖胞苷生产中设备变动均不属于重大变动。

（7）共线设备生产

根据现场踏勘，本项目产品鸟苷、腺苷蛋氨酸和现有工程肌苷共用部分设备，主要为发酵车间设备；在建工程腺苷、胞苷和肌苷共线生产。鉴于发酵产品发酵工序周期长，后续降温、膜过滤、减压浓缩、结晶、离心分离等一系列操作周期短，其他工序均和发酵工序同步进行，单位时间产能提高，故采用发酵工序作为共线设备可行分析的依据。

现有工程肌苷同时生产分别开启4个发酵罐，本次工程鸟苷、腺苷蛋氨酸发酵工序同时生产分别开启2个发酵罐和1个发酵罐，利用肌苷生产剩余4个空闲发酵罐，三种产品可以同步进行发酵生产，可以满足本项目鸟苷、腺苷蛋氨酸、肌苷的生产需求。同时在建工程胞苷、腺苷和肌苷共线生产，依托设备可行性分析见下表。

表3-9                               发酵罐共用产品批次生产时间汇总表

| 产品名称 | 产能 t/a | 批次产量 kg/批 | 同时运 行批次 | 批次 | 生产周期 h/批 | 生产天数 d/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鸟苷 | 350 | 4100 | 2 | 86 | 70 | 126 |
| 腺苷蛋氨酸 | 30 | 500 | 1 | 60 | 36 | 90 |
| 肌苷 | 1100 | 5000 | 4 | 220 | 70 | 161 |
| 鸟苷、腺苷蛋氨酸仅依托肌苷生产时空闲发酵罐，采用不同发酵罐进行发酵生产，故生产时间采用三种产品最大生产天数进行生产时间核算。 |  |  |  |  |  |  |
| 肌苷/鸟苷/腺苷蛋氨酸 | / | / | / | / | / | 161 |
| 腺苷 | 500 | 2500 | 8 | 200 | 68 | 71 |
| 胞苷 | 500 | 4000 | 8 | 125 | 68 | 45 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 277 |

由上表可知，发酵罐全部利用最大年生产天数为277天，可以同时满足本项目鸟苷、腺苷蛋氨酸产品和现有工程肌苷、在建工程腺苷、胞苷的发酵需求；因此，本项目鸟苷、腺苷蛋氨酸产品和现有工程肌苷、在建工程腺苷、胞苷共用设备年度周期内可以满足生产需求，不涉及生产能力增加，且年度周期内满负荷工况下能达到设计产品产能。

4、噪声变动

企业鸟苷、腺苷蛋氨酸及现有工程肌苷共线生产，部分设备相互依托，减少了部分设备的数量；同时企业配套设备新增部分离心泵、管道泵；噪声设备的变动均不涉及生产规模、生产工艺的变动，根据噪声监测结果，厂界噪声测定值未超出《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类限值，达标排放。

综上，本项目治理措施和设备变动不增加产污，产能不变，不属于重大变动。

# 4 环境保护设施

## 4.1污染物治理/处置设施

### 4.1.1废水

- （1）建设情况

本次验收工程为核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目（二期）、年产5吨阿兹夫定及中间体项目、年产2000吨核苷系列抗肿瘤原料药及50亿粒口服制剂项目（一期）同时投产试运行在此最不利情况下与其他工程核算废水达标排放情况。

本次工程高浓度污染物的废水进行预处理后再排入污水处理站。高氨氮废水：加入氢氧化钠溶液后使铵态氮转化为氨气，在汽提装置内进行汽提带出氨得到稀氨水，回用于发酵工序，去除氨氮约80%的废水进入污水站；高盐废水：进行蒸发脱盐，污冷凝水排入污水站；含较多有机溶剂的废水：收集至一定量，分层，分离出的有机相回用于生产，水相进入污水站。

预处理后的废水和低浓度废水（车间清洗废水、设备清洗废水、碱吸收及水喷淋废水、水环真空泵废水）一并进入厂区现有工程污水处理站，循环冷却水排水、供热系统排水、纯水站废水于厂区总排口排放。污水处理站设计规模为3500m3/d，处理工艺为“水解酸化+IC厌氧反应+两级A/O+化学除磷”，处理后经污水管网排入延津县第二污水处理厂进一步处理，最终进入大沙河。

表4-1                     项目废水来源及环保设施一览表

| 产污环节 | 主要污染物 | 污染治理措施 |  | 排放规律及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、氟化物 | 高氨氮废水加碱、汽提预处理；高盐废水进行蒸发脱盐预处理；含有机溶剂的废水分层分离出有机相预处理 | 污水处理站（水解酸化+IC厌氧反应+两级A/O+化学除磷”）处理后 | 连续排放；处理后废水经污水管网进延津县第二污水处理厂，最终排入大沙河 |
| 活性炭脱附废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、二氯甲烷 | / |  |  |
| 设备清洗废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、甲苯、二氯甲烷 | / |  |  |
| 碱吸收、水喷淋废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、甲苯、二氯甲烷 | / |  |  |
| 车间地面清洗水 | pH、COD、SS、TP | / |  |  |
| 生活废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN | / |  |  |
| 水喷射泵废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN | / |  |  |
| 循环冷却水排水 | pH、COD、SS | / | / |  |
| 供热系统排水 | pH、COD、SS | / | / |  |
| 纯水站废水 | pH、COD、SS | / | / |  |
| 软水系统排水 | pH、COD、SS | / | / |  |

- （2）环评及批复要求

本次工程废水主要包括蒸发或浓缩污冷凝水、除盐废水、烘干冷凝水、离心母液、抽滤母液、蒸馏残液、萃取废水、水喷射泵废水、车间水喷淋装置排水、设备及地面清洗废水、办公区产生的生活废水、锅炉供热系统排水、循环冷却水排水、制纯（软）水系统排水等。高浓度废水进行预处理后与低浓度废水一并进入厂区污水处理站进行处理，污水站出水与锅炉供热系统排水等清净下水一并于厂总排口外排。污水处理站设计规模为3500m3/d，处理工艺为“水解酸化+IC厌氧反应+两级A/O+化学除磷”，处理后经污水管网排入延津县第二污水处理厂进一步处理，最终进入大沙河。

- （3）对比分析

鸟苷/腺苷蛋氨酸发酵车间：环评批复中废菌渣经烘干后进行焚烧，实际建设过程中灭菌后废菌液和发酵母液除含糖类和氨基酸等易降解的营养物质外，不含重金属、持久性有机物等有毒有害成分，直接进入污水处理站进行处理。该处理措施可以满足相关法规和排放标准要求，同时可有效改善废水的可生化性，提高废水的处理效果，从污水处理技术方面是可行的。根据监测数据，废水排放口排放浓度均能满足排放标准，且废水污染物排放总量满足环评批复要求，因此不属于重大变动。

本项目与原环评中废水的处理工艺均一致，未发生变化。

污水处理站实际工艺流程图如下。

图4-1 污水处理站工艺流程图

### 4.1.2废气

本次验收工程为核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目（二期）、年产5吨阿兹夫定及中间体项目、年产2000吨核苷系列抗肿瘤原料药及50亿粒口服制剂项目（一期）同时投产试运行在此最不利情况下与其他工程核算废气达标排放情况。

项目废气包含：含氯有机废气、不含氯有机废气、危废焚烧炉燃烧废气、发酵废气、5-氟胞嘧啶车间废气、危废贮存废气、污水处理站废气、罐区废气。

- 本次工程产品胞苷酸、5-氟胞嘧啶、磷酰胆碱钙、鸟苷、腺苷蛋氨酸盐酸阿糖胞苷生产过程中及储罐大小呼吸产生的不含氯有机废气经管道引入车间一级水喷淋装置/两级水喷淋装置等预处理后，然后引入有机废气收集管道进入现有一套“水喷淋+RTO装置”中处理后通过25m高排气筒排放。

（2）危废焚烧炉燃烧废气经低氮燃烧器、水冷旋风除尘+SNCR脱硝+半干急冷吸收+干式脱酸+布袋除尘+碱喷淋洗涤处理后尾气通过35m高烟囱排放。

- （3）本次工程产品胞苷酸、5-氟胞嘧啶、磷酰胆碱钙、鸟苷、腺苷蛋氨酸盐酸阿糖胞苷生产过程中及储罐大小呼吸产生的含氯经管道引入车间两级碱吸收装置等预处理后，然后引入有机废气收集管道进入现有一套“两级深冷+活性炭吸附装置”处后通过15m高排气筒排放。

（4）污水处理站对产生恶臭的各处理池进行了加盖封闭，废气与危废贮存库经管道引出经两套“水喷淋+生物滤池装置”处理后分别通过15m高排气筒排放；

（5）本次工程产品鸟苷、腺苷蛋氨酸生产过程中产生的发酵废气经管道引入“碱吸收+生物滤池+水喷淋”装置处理后通过33m高排气筒排放。

（6）5-氟胞嘧啶氟代工序、排氢工序、排氟化氢工序分别经1套两级水吸收+碱吸收措施治理后后由1根15m高排气筒排放。

- 粉碎包装工段在车间内进行二次封闭，在密闭包装间内进行；车间配有抽风装置，车间内呈微负压，粉尘通过设备配套的袋式除尘器进行除尘后无组织散失。

- 本项目生产线均位于密闭生产车间内，同时反应釜设废气收集装置对生产过程废气进行收集。

综上，本项目各废气污染物治理措施工艺流程图见下图。

图4-2        RTO装置废气废气治理措施流程图

图4-3活性炭吸附/脱附装置废气治理措施流程图

图4-4   本项目各废气污染物治理措施工艺流程图

本项目各废气污染物情况及治理措施情况详见下表：

表4-2                                                         项目废气污染物情况及治理措施情况

| 产污环节 | 污染因子 | 治理措施 |  | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评 | 实际 |  |
| 胞苷 |  |  |  |  |
| G2-1环合反应废气 | 醋酸、醋酐 | 碱喷淋+RTO | 碱喷淋+RTO | 一致 |
| G2-2抽滤废气 | 醋酸、醋酐 | 碱喷淋+RTO | 碱喷淋+RTO | 一致 |
| G2-3烘干冷凝不凝气 | 醋酸、醋酐 | 碱喷淋+RTO | 碱喷淋+RTO | 一致 |
| G2-4粉碎废气 | 粉尘 | 布袋除尘器 | 布袋除尘器 | 一致 |
| G2-5硅醚化反应废气 | 二氯乙烷、氨 | 水喷淋+两级冰盐水冷凝+活性炭吸附 | 水喷淋+两级冰盐水冷凝+活性炭吸附 | 一致 |
| G2-6缩合反应废气 | 二氯乙烷、氨 | 水喷淋+两级冰盐水冷凝+活性炭吸附 | 水喷淋+两级冰盐水冷凝+活性炭吸附 | 一致 |
| G2-7有机相浓缩不凝气 | 二氯乙烷、硅醚、硅醇 | 两级冰盐水冷凝+活性炭吸附 | 两级冰盐水冷凝+活性炭吸附 | 一致 |
| G2-8精馏不凝气 | 二氯乙烷、硅醚、硅醇 | 两级冰盐水冷凝+活性炭吸附 | 两级冰盐水冷凝+活性炭吸附 | 一致 |
| G2-9甲醇吸收废气 | 甲醇、氨 | 水喷淋+ RTO | 水喷淋+ RTO | 一致 |
| G2-10精馏回收甲醇不凝气 | 甲醇、氨 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
| G2-11粗品烘干冷凝不凝气 | 甲醇 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
| G2-12产品粉碎尾气 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 布袋除尘器 | 一致 |
| 胞苷酸 |  |  |  |  |
| G3-1磷酸化反应废气 | HCl | 两级碱吸收 | 两级碱吸收+RTO | 一致 |
| G3-2萃取废气 | 二氯乙烷 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 一致 |
| G3-3减压蒸馏不凝气 | 二氯乙烷、磷酸三乙酯 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 一致 |
| G3-4减压精馏不凝气 | 二氯乙烷、磷酸三乙酯 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 一致 |
| G3-5离心废气 | 二氯乙烷 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 一致 |
| G3-6减压浓缩不凝气 | 二氯乙烷 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 一致 |
| G3-7污盐干燥废气 | 二氯乙烷 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 一致 |
| G3-8产品粉碎废气 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 布袋除尘器 | 一致 |
| G3-9产品包装废气 | 颗粒物 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 车间一级水喷淋+水喷淋+RTO装置 | 一致 |
| 5-氟胞嘧啶 |  |  |  |  |
| G4-1电解制氟排氢废气 | 氟化物 | 两级水吸收+碱吸收 | 两级水吸收+碱吸收 | 一致 |
| G4-2氟代反应废气 | 氟化物 | 两级水吸收+碱吸收+活性炭吸附 | 两级水吸收+碱吸收 | 不一致，工艺变动，不再涉有机废气 |
| G4-3产品粉碎尾气 | 粉尘 | 布袋除尘器 | 布袋除尘器 | 一致 |
| G4-4产品包装废气 | 粉尘 | 布袋除尘器 | 布袋除尘器 | 一致 |
| 磷酰胆碱钙 |  |  |  |  |
| G5-1酯化反应废气 | 二氯甲烷、三乙胺 | 酸吸收+两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 酸吸收+两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 一致 |
| G5-2酯化后水洗废气 | 二氯甲烷 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 一致 |
| G5-3酯化后萃取废气 | 二氯甲烷 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 一致 |
| G5-4浓缩不凝气 | 二氯甲烷、三乙胺 | 酸吸收+两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 酸吸收+两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 一致 |
| G5-5水解反应废气 | 吗啉、二氯甲烷 | 酸吸收+两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 酸吸收+两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 一致 |
| G5-6水解后抽滤废气 | 二氯甲烷 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 一致 |
| G5-7水解后水洗废气 | 二氯甲烷 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 一致 |
| G5-8水解后萃取废气 | 二氯甲烷 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 一致 |
| G5-9浓缩吗啉不凝气 | 吗啉、二氯甲烷 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 一致 |
| G5-10水解后二次抽滤废气 | 二氯甲烷 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 一致 |
| G5-11抽滤后浓缩不凝气 | 二氯甲烷 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 一致 |
| G5-12抽滤后离心废气 | 二氯甲烷 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 一致 |
| G5-13离心后浓缩不凝气 | 二氯甲烷 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 一致 |
| G5-14中间体真空干燥废气 | 二氯甲烷 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 两级冷冻盐水冷凝+活性炭吸附 | 一致 |
| G5-15泄压废气 | 乙腈、吗啉、三甲胺 | 酸吸收+两级冷冻盐水冷凝+RTO | 酸吸收+两级冷冻盐水冷凝+RTO | 一致 |
| G5-16结晶废气 | 乙腈、吗啉、三甲胺 | 酸吸收+两级冷冻盐水冷凝+RTO | 酸吸收+两级冷冻盐水冷凝+RTO | 一致 |
| G5-17成盐后离心废气 | 乙腈、吗啉、三甲胺 | 酸吸收+两级冷冻盐水冷凝+ RTO | 酸吸收+两级冷冻盐水冷凝+ RTO | 一致 |
| G5-18浓缩回收乙腈吗啉不凝气 | 乙腈、吗啉、三甲胺 | 酸吸收+两级冷冻盐水冷凝+ RTO | 酸吸收+两级冷冻盐水冷凝+ RTO | 一致 |
| G5-19精馏不凝气 | 乙腈、吗啉 | RTO | RTO | 一致 |
| G5-20产品烘干废气 | 乙腈、吗啉 | 酸吸收+两级冷冻盐水冷凝+ RTO | 酸吸收+两级冷冻盐水冷凝+ RTO | 一致 |
| G5-21产品包装废气 | 粉尘 | 布袋除尘器 | 布袋除尘器 | 一致 |
| 鸟苷 |  |  |  |  |
| G6-1发酵废气 | CO2、臭气浓度 | 碱液吸收+生物滴滤装置 | 碱液吸收+生物滴滤装置 | 一致 |
| G6-2废菌渣烘干废气 | 颗粒物、臭气浓度 | 车间布袋除尘+生物滴滤装置 | 废菌渣不再进行烘干，无烘干废气 | 不一致 |
| G6-3离心废气 | 臭气浓度 | 生物滴滤装置 | 生物滴滤装置 | 一致 |
| G6-4产品粉碎废气 | 颗粒物 | 空气净化系统 | 空气净化系统 | 一致 |
| 腺苷蛋氨酸 |  |  |  |  |
| G7-1发酵废气 | 水蒸气、CO2、异味 | 碱液吸收+生物滤池 | 碱液吸收+生物滤池 | 一致 |
| G7-2产品粉碎废气 | 粉尘 | 空气净化系统 | 空气净化系统 | 一致 |
| G7-3废菌渣烘干废气 | 粉尘、异味 | 车间布袋除尘+碱液吸收+生物滤池 | 废菌渣不再进行烘干，无烘干废气 | 不一致 |
| 盐酸阿糖胞苷 |  |  |  |  |
| G8-1甲醇吸收尾气 | 甲醇、NH3 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
| G8-2蒸馏不凝气 | 六甲基二硅烷胺（HMDS） | 冷冻盐水冷凝+ RTO | 冷冻盐水冷凝+ RTO | 一致 |
| G8-3浓缩不凝气 | 甲醇 | 两级冷冻盐水冷凝+水喷淋+RTO | 两级冷冻盐水冷凝+水喷淋+RTO | 一致 |
| G8-4蒸馏不凝气 | 甲醇、三甲基硅醇 | 冷冻盐水冷凝+水喷淋+RTO | 冷冻盐水冷凝+水喷淋+RTO | 一致 |
| G8-5过滤废气 | 甲醇 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
| G8-6离心废气 | 甲醇 | 水喷淋+RTO | 水喷淋+RTO | 一致 |
| G8-7蒸馏不凝气 | 甲醇 | 经水喷射泵水槽吸收后，水喷淋+RTO | 经水喷射泵水槽吸收后，水喷淋+RTO | 一致 |
| G8-8干燥废气 | 甲醇 | 两级冷冻盐水冷凝+水喷淋+RTO | 两级冷冻盐水冷凝+水喷淋+RTO | 一致 |
| G8-9粉碎废气 | 粉尘 | 布袋除尘器 | 布袋除尘器 | 一致 |
| 危废暂存间 |  |  |  |  |
| 危废暂存间 | VOCs | 水喷淋+生物滤池 | 水喷淋+生物滤池 | 一致 |
| 焚烧炉烟气 |  |  |  |  |
| 焚烧炉 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、硫化氢、一氧化碳、二噁英 | SNCR，“水冷旋风除尘+半干急冷吸收+干式脱酸+布袋除尘+碱喷淋洗涤” | 低氮燃烧器，SNCR脱硝+水冷旋风除尘+半干急冷吸收+干式脱酸+布袋除尘+碱喷淋洗涤 | 增加低氮燃烧器 |
| 罐区废气 |  |  |  |  |
| 储罐呼吸气 | 乙腈、甲醇、异丙醇、乙醇、乙酸酐 | 水喷淋+RTO装置 | 水喷淋+RTO装置 | 一致 |
| 储罐呼吸气 | 二氯甲烷 | 深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 深冷+活性炭吸附/脱附装置 | 一致 |
| 污水处理站 |  |  |  |  |
| 污水处理站 | NH3、H2S、臭气浓度、非甲烷总烃 | 水喷淋+生物滤池装置 | 水喷淋+生物滤池装置 | 一致 |

由上表可知，本项目仅5-氟胞嘧啶、发酵车间和焚烧炉废气治理措施稍有变动，其他车间废气治理措施基本不变。

（1）5-氟胞嘧啶中电解制氢废气较原环评多出一套两级水吸收+碱吸收+15排气筒排放的治理措施；同时因氟代反应不再使用二氯乙烷，故该反应废气由1套两级水吸收+碱吸收+15排气筒排放；根据监测数据，废气总排放口废气排放浓度均能满足排放标准，且废气污染物排放总量满足环评批复要求，因此不属于重大变动；

（2）原环评中鸟苷及腺苷蛋氨酸生产中废菌渣不再进行烘干，无烘干废气，故无废菌渣烘干废气产生；该变动不增加污染物排放量的增加，不属于重大变动；

（3）原环评中焚烧炉中低氮燃烧器，“水冷旋风除尘+SNCR脱硝+半干急冷吸收+干式脱酸+布袋除尘+碱喷淋洗涤”处理措施增加了低氮燃烧器，以达到脱氮的更好的效果，根据监测数据，废气总排放口氮氧化物排放浓度均能满足排放标准，且废气污染物排放总量满足环评批复要求，因此不属于重大变动。

### 4.1.3噪声

本项目噪声源主要为离心机、风机、各种泵等机械设备噪声。工程对高噪声设备采取减振、厂房隔声及距离衰减等降噪措施，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

各类主要设备的噪声源强见下表。

表 4-3                                                           项目营运期车间主要设备噪声源强

| 车间 | 污染源名称 | 环评批复 |  |  | 实际建设 |  |  | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量（台） | 声压级 | 治理措施 | 数量（台） | 声压级 | 治理措施 |  |
| 胞苷酸车间 | 风机 | 4 | 90 | 隔声、消声 | 4 | 90 | 隔声、消声 | 一致 |
|  | 空压机 | 3 | 95 | 减震、隔声、消声 | 2 | 95 | 减震、隔声、消声 | 减少1台 |
|  | 离心机 | 6 | 80 | 减震、隔声 | 4 | 80 | 减震、隔声 | 减少2台 |
|  | 粉碎机 | 1 | 80 | 减震、隔声 | 1 | 80 | 减震、隔声 | 一致 |
|  | 泵类 | 21 | 80 | 减震、隔声 | 15 | 80 | 减震、隔声 | 增加6台 |
| 5-氟胞嘧啶车间 | 凉水塔 | 1 | 80 | / | 1 | 80 | / | 一致 |
|  | 离心机 | 3 | 80 | 减震、隔声 | 4 | 80 | 减震、隔声 | 增加16台 |
|  | 粉碎机 | 1 | 80 | 减震、隔声 | 1 | 80 | 减震、隔声 | 一致 |
|  | 风机 | 2 | 90 | 隔声、消声 | 2 | 90 | 隔声、消声 | 一致 |
|  | 泵类 | 15 | 80 | 减震、隔声 | 15 | 80 | 减震、隔声 | 一致 |
| 磷酰胆碱钙车间 | 离心机 | 3 | 80 | 减震、隔声 | 1 | 80 | 减震、隔声 | 减少2台 |
|  | 风机 | 2 | 90 | 隔声、消声 | 2 | 90 | 隔声、消声 | 一致 |
|  | 泵类 | 10 | 80 | 减震、隔声 | 14 | 80 | 减震、隔声 | 增加4台 |
| 二期发酵车间 (本次鸟苷与在建二期腺苷蛋氨酸共用) | 风机 | 1 | 90 | 隔声、消声 | 0 | / | / | 减少1台，依托肌苷 |
|  | 空压机 | 2 | 85 | 减震、隔声、消声 | 1 | 85 | 减震、隔声、消声 | 减少1台，依托肌苷 |
|  | 离心机 | 2 | 80 | 减震、隔声 | 0 | / | / | 减少2台，依托肌苷 |
|  | 泵类 | 4 | 80 | 减震、隔声 | 0 | / | / | 减少4台，依托肌苷 |
| 二期提取车间 (本次鸟苷与在建二期腺苷蛋氨酸共用) | 凉水塔 | 1 | 80 | / | 1 | 80 | / | 一致 |
|  | 风机 | 1 | 90 | 隔声、消声 | 1 | 90 | 隔声、消声 | 一致 |
|  | 离心机 | 3 | 80 | 减震、隔声 | 3 | 80 | 减震、隔声 | 一致 |
|  | 泵类 | 25 | 80 | 减震、隔声 | 38 | 80 | 减震、隔声 | 增加13台 |
| 鸟苷GMP车间 | 离心机 | 3 | 80 | 减震、隔声 | 6 | 80 | 减震、隔声 | 增加3台 |
|  | 粉碎机 | 1 | 80 | 减震、隔声 | 1 | 80 | 减震、隔声 | 一致 |
|  | 泵类 | 6 | 80 | 减震、隔声 | 6 | 80 | 减震、隔声 | 一致 |
| RTO装置 | 风机 | 1 | 90 | 隔声、消声 | 0 | / | / | 减少1台，依托现有 |

### 4.1.4固体废物

本项目产生的固体废物包括一般固废和危险废物。本次工程一般固废主要为污水处理站污泥、生活垃圾等一般固废，废活性炭、废滤液、釜残、污盐、废活性炭、碱液再生池沉渣、废碱液以及焚烧炉产生的飞灰、灰渣、废气治理措施废活性炭等危险废物，具体产生及处置情况见下表。

项目产生的固废种类及处置措施情况见下表。

表 4-4                                           固体废物产生量及处置措施

| 固废名称 | 污染因子 |  | 项目处置措施 |  |  |  | 一致性 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评批复 |  | 实际情况 |  |  |  |
| 胞苷车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S2-1废醋酸 |  | 醋酸、未反应完的原料、副产物 |  | 交由有资质单位处置 |  | 进焚烧炉 |  | 不一致 |
| S2-2精馏残液 |  | 硅醚、硅醇、二氯乙烷 |  | 进焚烧炉 |  | 进焚烧炉 |  | 一致 |
| S2-3排氨后蒸馏残液 |  | 甲醇、未反应完的原料、副产物 |  | 进焚烧炉 |  | 进焚烧炉 |  | 一致 |
| S2-4废活性炭 |  | 废活性炭 |  | 进焚烧炉 |  | 进焚烧炉 |  | 一致 |
| S2-5离心母液浓缩釜底残液 |  | 高沸点有机物 |  | 进焚烧炉 |  | 进焚烧炉 |  | 一致 |
| 胞苷酸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S3-1蒸馏残液 |  | 二氯乙烷、磷酸三乙酯、副产物 |  | 进焚烧炉 |  | 进焚烧炉 |  | 一致 |
| S3-2精馏残液 |  | 二氯乙烷、磷酸三乙酯、副产物 |  | 进焚烧炉 |  | 进焚烧炉 |  | 一致 |
| S3-3过滤废液 |  | Na3PO4、NaCl、副产物 |  | 进焚烧炉 |  | 进焚烧炉 |  | 一致 |
| S3-4污盐 |  | Na3PO4、NaCl |  | 进电炉热处理后外委处置 |  | 进烘箱热处理后外委处置 |  | 进烘箱烘干处理后交由有资质单位处置 |
| S3-5废活性炭 |  | 废炭、吸附的有机物 |  | 进焚烧炉 |  | 进焚烧炉 |  | 一致 |
| 5-氟胞嘧啶 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S4-1废活性炭 |  | 废炭、粘附的有机物 |  | 进焚烧炉 |  | 进焚烧炉 |  | 一致 |
| 磷酰胆碱钙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S5-1污盐 |  | NaCl、Na3PO4、三乙胺、未反应完的原料、副产物 |  | 进电炉热处理后交由有资质单位处置 |  | 进烘箱烘干处理后交由有资质单位处置 |  | 烘干方式变动，处理方式一致 |
| S5-2浓缩吗啉产生污盐 |  | NaCl、Na3PO4、三甲胺、未反应完的原料、副产物 |  | 进电炉热处理后交由有资质单位处置 |  | 进烘箱烘干处理后交由有资质单位处置 |  | 烘干方式变动，处理方式一致 |
| S5-3废硫酸镁 |  | 废硫酸镁、二氯甲烷、未反应完的原料、副产物 |  | 进电炉热处理后回用于生产 |  | 进烘箱烘干处理后回用于生产 |  | 烘干方式变动，处理方式一致 |
| S5-4浓缩废液 |  | 未反应完的原料、副产物 |  | 进焚烧炉 |  | 进焚烧炉 |  | 一致 |
| S5-5浓缩废液 |  | 吗啉、乙腈、副产物 |  | 进焚烧炉 |  | 进焚烧炉 |  | 一致 |
| S5-6精馏残液 |  | 吗啉、乙腈、副产物 |  | 进焚烧炉 |  | 进焚烧炉 |  | 一致 |
| 鸟苷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S6-1废菌渣 |  | / |  | 烘干后焚烧 |  | 含菌渣废水之间进入污水处理站处理，废菌渣不再产生 |  | 不再产生 |
| S6-2废活性炭 |  | / |  | 进焚烧炉 |  | 进焚烧炉 |  | 一致 |
| S6-3碱洗废水蒸发脱出盐 |  | Na2CO3及少量有机物 |  | 进入电炉热处理后交由有资质单位处置 |  | 进入烘箱烘干后交由有资质单位处置 |  | 烘干方式变动，处理方式一致 |
| S6-4过滤 |  | 废陶瓷膜、菌渣 |  | 厂家回收 |  | 过膜结束后用饮用水水洗膜，循环利用 |  | 不再产生 |
| 腺苷蛋氨酸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S7-1废菌渣 |  | / |  | 进入电炉热处理后交由有资质单位处置 |  | 进入烘箱烘干处理后交由有资质单位处置 |  | 进烘箱烘干处理后交由有资质单位处置 |
| S7-2碱洗废水蒸发脱出盐 |  | Na2CO3及少量有机物 |  | 进入电炉热处理后交由有资质单位处置 |  | 进入烘箱烘干处理后交由有资质单位处置 |  | 进烘箱烘干处理后交由有资质单位处置 |
| 盐酸阿糖胞苷 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S8-3蒸馏残液 |  | 高沸点有机物 |  | 进焚烧炉 |  | 进焚烧炉 |  | 一致 |
| S8-3蒸馏残液 |  | 吸附的有机物 |  | 进焚烧炉 |  | 进焚烧炉 |  | 一致 |
| S8-3蒸馏残液 |  | 高沸点有机物 |  | 进焚烧炉 |  | 进焚烧炉 |  | 一致 |
| 其他公用单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污水处理站污泥 |  | / |  | 定期送垃圾填埋场填埋 |  | 外售 |  | 用途变化 |
| 生活垃圾 |  | / |  | 环卫部门清理 |  | 环卫部门清理 |  | 一致 |
| 焚烧炉 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 焚烧灰渣 |  | 飞灰、灰渣 |  | 交由有资质危险单位处置 |  | 交由有资质危险单位处置 |  | 一致 |
| 碱液再生池沉渣 |  | CaCl2、CaSO4、CaF2、Ca(OH)2等 |  | 交由有资质危险单位处置 |  | 交由有资质危险单位处置 |  | 一致 |
| 废碱液 |  | Na2SO4、NaOH |  | 交由有资质危险单位处置 |  | 交由有资质危险单位处置 |  | 一致 |
| 废活性炭 |  | 二噁英等污染物 |  | 交由有资质危险单位处置 |  | 交由有资质危险单位处置 |  | 一致 |
| 活性炭吸附/脱附装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废活性炭 |  | 废炭、有机溶剂 |  | 交由有资质危险单位处置 |  | 交由有资质危险单位处置 |  | 一致 |

由上表可知，鸟苷/腺苷蛋氨酸发酵车间：环评批复中废菌渣经烘干后进行焚烧，实际该固废（产生量为256.417t/a，主要为粉尘、异味，焚烧产物主要为飞灰）不再产生，不涉及污染物的排放，因此不属于重大变动。

胞苷车间废醋酸，环评批复中废醋酸外委有相关危废处理资质的单位进行处置，实际建设过程中废醋酸（产生量为50t/a，主要含醋酸、醋酸酐、胞嘧啶，焚烧后主要产物二氧化碳和水）等含有较高热值，利用现有液/固两用焚烧炉进行处置；根据《《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）中四十条“产生工业固体废物的单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采

取无害化处置措施”。废醋酸采用焚烧炉进行无害化处理，焚烧炉烟气及产生飞灰等固废均采取措施处理后达标排放或合理处置，减少了危险固废对环境的影响，不属于导致不利环境影响加重的情形，不属于重大变动。

一般固废储存依托现有的一般固废暂存间（250m2）暂存，污泥定期送垃圾填埋场填埋处置，废包装袋定期外售。现有一般固废暂存间地面已硬化，并且有防渗漏、防雨淋、防扬尘措施，可以满足环评文件及批复文件的要求。

本次工程产生的危险废物依托厂区现有250m2的危废贮存库，对本项目危废进行存放。企业危险废物根据理化性质均采用耐腐蚀、耐压、密封的塑料或金属桶进行盛装，并在危废贮存库内分类、分区存放。企业已对危废暂存间地面进行硬化，并采取防风、防雨、防晒、防漏、防渗、防腐等措施，可满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，可以满足环评文件及批复文件的要求。

## 4.2大气环境防护距离

本项目建成后项目厂界浓度达标，不涉及环境防护距离。

## 4.4其他环境保护措施

### 4.4.1环境风险防范设施

项目风险源主要是生产车间及储存区等，危险物质主要为有甲醇、乙醇、二氯乙烷、乙腈、二氯甲烷、硫酸、三乙胺、甲苯、一甲胺溶液(40%)、液氨、醋酸酐、三氯氧磷、氢氧化钾、氢氧化钠、氨水、盐酸(33%~35%)、氢氧化钠(30%)等，密闭储存，生产装置区、储罐区、仓库地面进行防渗防腐处理，均设置有毒有害气体报警系统、火灾自动报警系统及消防灭火系统，罐区周围设置 围堰，在发生泄漏风险事故的情况下可及时进行水喷淋稀释后排入事故水池（现有1座3000m3）暂存后经厂区污水处理站处置。

### 4.4.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置

厂区已在废气排气筒排放口、监测取样处安装视频监控，在总用电处、生产设施、废气及废水处理设施处安装用电监控设施，并与环保部门联网。

项目已按照环保部门要求安装VOCS在线监测，有机废气排放口规范化建设，已按照规范建设废气监测平台、通往监测平台通道、监测孔，在线监测设备已与环保部门联网；项目污水处理站废水排放口共设置1处，安装了在线监测装置。在线监测装置均与相应职能部门联网。

废水及废气排放口均已设置规范化排污口标识牌。

### 4.4.3其他设施

本次工程建成后全厂供热采用集中供热，热源来自新乡市首创环境能源有限公司余热锅炉供应，现有工程1台8t/h、1台15t/h天然气蒸汽锅炉改为备用锅炉。

## 4.5 环保设施投资及“三同时”落实情况

本次工程总投资30000万元（二期12000万元），环保设施投资2259万元（二期95万元），占工程总投资的0.8%。

本项目环保设施环评、初步设计、实际建设情况详见下表。

表4-5                                                                                  工程污染防治措施汇总

| 项目 | 产污环节 | 主要污染物 | 治理措施 |  |  | 实际投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评批复 |  | 实际建设 |  |
| 废气 | 危废焚烧炉 | 颗粒物、SO2、NOx、HCl、二噁英、CO、HF | SNCR脱硝+水冷旋风除尘+半干急冷吸收+干式脱酸+布袋除尘+碱喷淋+ |  | 依托现有，低氮燃烧器，SNCR脱硝+水冷旋风除尘+半干急冷吸收+干式脱酸+布袋除尘+碱喷淋洗涤+35m高排气筒 | 6 |
|  | 污水处理站、危废贮存库废气 | 非甲烷总烃、硫化氢、氨 | 水喷淋+生物滤池装置+15m排气筒 |  | 依托现有，同时新增一套水喷淋+生物滤池装置+15m排气筒 | 50 |
|  | 发酵废气 | 非甲烷总烃、颗粒物、氨 | 碱吸收+生物滤池+水喷淋+33m排气筒 |  | 依托现有，碱吸收+生物滤池+水喷淋+33m排气筒 | / |
|  | 工艺有机废气及储罐（不含卤代烃） | 甲醇、氨、非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx | RTO+25m排气筒排放+在线监测 |  | 依托现有，RTO+25m排气筒排放+在线监测 | / |
|  | 工艺废气及储罐（含二氯甲烷） | 氨、HCl、二氯甲烷、非甲烷总烃 | 活性炭吸附/脱附+15m排气筒+在线监测 |  | 依托现有，活性炭吸附/脱附+15m排气筒+在线监测 | / |
|  | 干燥或粉碎废气 | 颗粒物 | 布袋除尘器4套（二期共3套） |  | 布袋除尘器3套 | / |
|  | 车间废气预处理设施 | / | 水喷淋4套（二期共3套） |  | 依托现有，水喷淋3套 | / |
|  |  |  | 酸吸收1套 |  | 依托现有，酸吸收1套 |  |
|  |  |  | 两级碱吸收4套（二期共3套） |  | 依托现有，两级碱吸收3套 |  |
|  | 工艺酸性反应 | HCl | 两级碱喷淋2套，各配套1根15m高排气筒（二期1套） |  | 两级碱喷淋1套，进入15m排气筒（二期1套） | 8 |
|  | 5-氟胞嘧啶 | 氟化物 | 两级水吸收+15m高排气筒，1套 |  | 两级水吸收+15m高排气筒，3套 | 21 |
| 废水 | 综合污水处理站 | 污水处理站（规模3500m³/h），处理工艺为“水解酸化＋IC厌氧＋二级A/O+化学除磷”+在线监测 |  |  | 依托现有，污水处理站（规模3500m³/h），处理工艺为“水解酸化＋IC厌氧＋二级A/O+化学除磷”+在线监测 | / |
| 固废 | 危险废物 | 釜残、废盐、废活性炭等 |  | 1座250m2的危废贮存库 | 依托现有，1座250m2的危废贮存库 | / |
|  | 一般固废 | 污泥、废包装袋 |  | 1座250m2的一般固废间 | 依托现有，1座250m2的一般固废间 | / |
| 噪声 | 生产设备 | 机械噪声 |  | 减振、隔声、消声 | 减振、隔声、消声 | 10 |
| 地下水 |  | 防渗措施 |  | 地面硬化、防渗膜等 | 依托现有地面硬化、防渗膜等 | / |
| 风险防范 |  | 事故水池3000m3，配套截污沟和导流措施，个人防护装备、应急器材、消防器材，洗眼器，事故应急柜，急救药品，储罐区区安装可燃气体自动监测和报警装置等 |  |  | 依托现有事故水池3000m3，配套截污沟和导流措施，个人防护装备、应急器材、消防器材，洗眼器，事故应急柜，急救药品，储罐区区安装可燃气体自动监测和报警装置等 | / |
| 环境监控 |  | 根据要求安装门禁与视频监控 |  |  | 依托现有门禁与视频监控 | / |
| 绿化投资 |  | 厂区进行绿化，降低扬尘、噪声影响 |  |  | 依托现有，厂区进行绿化，降低扬尘、噪声影响 | / |
| 合计 |  |  |  |  | / | 95 |

注：本次验收仅针对二期工程环保验收内容进行验收。

（2）较原环评中焚烧炉中增加了低氮燃烧器，该部分增加了环保投资，根据监测数据，废气总排放口氮氧化物排放浓度均能满足排放标准，且废气污染物排放总量满足环评批复要求，因此不属于重大变动。

（2）原环评中5-氟胞嘧啶电解制氟排氢废气由1套两级水吸收+碱吸收+15m高排气筒排放，后根据安全管理部门要求，对反应釜内危险气体H2单独设排放口，同时会有少量HF排放，后因5-氟胞嘧啶车间不再使用二氯乙烷溶剂，故氟代工序由1套两级水吸收+碱吸收+15m高排气筒排放，故5-氟胞嘧啶电解制氟废气由氢气1套两级水吸收+碱吸收+15m高排气筒排放改为3套两级水吸收+碱吸收+15m高排气筒，根据监测数据，3套废气排放口排放浓度均能满足排放标准，且废气污染物排放总量满足环评批复要求，因此不属于重大变动。原环评中“冷凝+膜处理”处理后的含二氯甲烷有机废气经“深度冷凝”处理后进入“活性炭吸附/脱附+碱喷淋+除雾+RTO焚烧装置+二级碱喷淋”处理，因二氯甲烷沸点为39.8℃，冷凝温度为-4~-6℃，一次冷凝已经将大部分二氯甲烷冷凝回收，且实际操作中发现“深度冷凝”对“冷凝+膜处理”处理后的含二氯甲烷有机废气的处理效果不好，故不再经过深度冷凝处理。

根据监测数据，废气总排放口非甲烷总烃、甲苯、氯化氢、甲醇、丙酮排放浓度均能满足排放标准，且废气污染物排放总量满足环评批复要求，因此不属于重大变动。

（3）污水处理站废气由1套水喷淋+生物滤池装置+15m高排气筒处理设施进行处理，实际建设中因为废水治理措施占地面积较大，企业设计2套水喷淋+生物滤池装置+15m高处理设施进行处理。根据监测数据，污水处理站2套废气排放口排放浓度均能满足排放标准，且废气污染物排放总量满足环评批复要求，因此不属于重大变动。

## 4.6 项目变动情况

本项目实际建设情况与《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号）中的<制药建设项目重大变动清单（试行）>以下简称《通知》的对比分析：

表4-6                                                         本项目与《通知》的对比分析

| 通知内容 |  | 本项目情况 | 对比 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规模 | 1、中成药、中药饮片加工生产能力增加50%及以上；化学合成类、提取类药品、生物工程类药品生产能力增加30%及以上；生物发酵制药工艺发酵罐规格增大或数量增加，导致污染物排放量增加。 | （1）胞苷酸生产中原料胞苷、胞苷生产原料乙酰胞嘧啶均采用企业自制，胞苷和胞苷酸生产不同步进行。其中胞苷生产线每批次产量500kg，一年共生产340个批次，同时生产1个批次，决定胞苷生产周期为环合工序（生产周期12h），年产170天。胞苷酸每批次产量为168kg，一年共生产1190个批次，同时生产2个批次，决定胞苷酸生产周期为萃取工序（生产周期3h），年产75天。决定产品产能的工序为胞苷酸成品生产工段。 胞苷生产中搪瓷反应釜1个3000L调整为1个6300L、反应釜体积由6个3000L调整为6个6300L，调整了胞苷反应釜的大小，但单批次及生产周期均不发生变化，故不影响胞苷酸生产的总产能。胞苷酸磷酸化工段反应最大物料量为726.6kg/单批次，胞苷酸磷酸化反应釜由2个1500L和1个2000L调整为2个500L和1个1500L，满足同时生成2批次的需求。水解反应（生产周期0.5h）由3个2000L调整为3个6300L，调整了胞苷反应釜的大小，但单批次及生产周期均不发生变化，故不影响胞苷酸生产的总产能。同时以上设备调整不影响决定胞苷酸产能的4个5000L萃取釜（生产周期3h）不变，故不影响胞苷生产的总产能。同时粗品及精品结晶釜均采用胞苷生产车间闲置反应釜，不影响胞苷酸的生产，不影响胞苷生产的总产能。各项储罐型号的变动，导致物料储存周期发生变动，但不涉及污染物排放的变化；为节省投资和节约空间，胞苷酸生产时减少的接收罐、结晶釜、脱色釜及储罐利用胞苷空闲设备进行生产，不涉及污染物排放量变化；其他冷凝器、真空泵等设备型号及设备变化均不涉及产能变动及污染物排放量的变化；因此胞苷酸生产中设备变动均不属于重大变动。 （2）5-氟胞嘧啶因工艺调整，不再采用二氯乙烷作为溶剂，清洗不再使用甲醇作为清洗剂，故对应甲醇及二氯乙烷对应的计量罐、高位罐等不再建设；5-氟胞嘧啶每天同时电解2批次，其他中转釜、接受釜、分离釜等辅助设备型号和台数略有变动，但体积较环评均减少，故设备的变动不涉及污染物排放量的变化；因此5-氟胞嘧啶生产中设备变动均不属于重大变动。 （3）磷酰胆碱钙因原环评设计单台不能满足环评中同时2批次反应的需求，故酯化反应釜体积及台数增大不涉及产能的变动；针对的后续反应、浓缩结晶工釜台数及体积增大，同时配套计量罐、高位罐、冷凝器、泵、接受釜台数均有新增或者体积变大，这些设备的变动均不涉及产能变化，同时不涉及污染物排放量的变化；各项储罐型号及台数的变动，导致物料储存周期发生变动，但不涉及污染物排放的变化；因此磷酰胆碱钙生产中设备变动均不属于重大变动。 （4）鸟苷设备中新增计量罐、水储罐、缓冲罐均为配套设备，未导致新增污染物、污染物排放量增加；为节省投资和节约空间，发酵及提取设备利用肌苷空闲设备进行生产，不再新增，共用设备不同时生产，不影响肌苷的产能，不涉及污染物排放量变化，不属于重大变动。 （5）腺苷蛋氨设备中硫酸、盐酸、乙醇等储罐型号的变动，导致物料储存周期发生变动，但不涉及污染物排放的变化；同时为节省投资和节约空间，发酵、提取及烘干设备利用鸟苷空闲设备进行生产，不再新增，共用设备不同时生产，不影响鸟苷的产能，不涉及污染物排放量变化；同时腺苷蛋氨酸工艺流程图中有柱提取工艺，新增设备树脂柱、超滤膜等均为环评中漏报设备，该项变动不涉及污染物排放量及产能变化；因此腺苷蛋氨酸生产设备变动不属于重大变动。 （6）盐酸阿糖胞苷搪瓷反应釜减少台数及体积即能满足单批次生产的需求，不涉及改建后盐酸阿糖胞苷产能的变化；浓缩、结晶调整为一个反应釜内进行，该变动不涉及污染物排放量的变化；其他配套设备冷凝器、蒸发器、离心机、溶剂储罐型号及台数的变化，不涉及产能变动及污染物排放量的变化；因此盐酸阿糖胞苷生产中设备变动均不属于重大变动。 （7）本项目产品鸟苷、腺苷蛋氨酸和现有工程肌苷、在建工程腺苷、胞苷共用发酵、提取车间部分设备，鉴于发酵产品发酵工序周期长，其他提取工序均和发酵工序同步进行，故采用发酵工序作为共线设备可行分析的依据酵共线；根据共线产品生产周期分析可知，共线设备可以同时满足本项目鸟苷、腺苷蛋氨酸产品和现有工程肌苷、在建工程腺苷、胞苷的生产需求；因此，本项目鸟苷、腺苷蛋氨酸产品和现有工程肌苷、在建工程腺苷、胞苷共用发酵、提取车间部分设备年度周期内可以满足生产需求，不涉及生产能力增加，且年度周期内满负荷工况下能达到设计产品产能。 | 不属于 |
| 建设地点 | 2、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致防护距离范围内新增敏感点。 | 无变动 | 不属于 |
| 生产工艺 | 3、生物发酵制药的发酵、提取、精制工艺变化，或化学合成类制药的化学反应（缩合、裂解、成盐等）、精制、分离、干燥工艺变化，或提取类制药的提取、分离、纯化工艺变化，或中药类制药的净制、炮炙、提取、精制工艺变化，或生物工程类制药的工程菌扩大化、分离、纯化工艺变化，或混装制剂制药粉碎、过滤、配制工艺变化，导致新增污染物或污染物排放量增加。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 4、新增主要产品品种，或主要原辅材料变化导致新增污染物或 污染物排放量增加。 | 无变动 | 不属于 |
| 环境保护措施 | 5、废水、废气处理工艺变化，导致新增污染物或污染物排放量增加（废气无组织排放改为有组织排放除外）。 | （1）废气治理措施 ①原环评中焚烧炉中“水冷旋风除尘+SNCR脱硝+半干急冷吸收+干式脱酸+布袋除尘+碱喷淋洗涤”处理措施增加了低氮燃烧器，以达到脱氮的更好的效果，根据监测数据，废气总排放口氮氧化物排放浓度均能满足排放标准，且废气污染物排放总量满足环评批复要求，因此不属于重大变动。 ②原环评中5-氟胞嘧啶电解制氟排氢废气由1套两级水吸收+碱吸收+15m高排气筒排放，后根据安全管理部门要求，对反应釜内危险气体H2单独设排放口，同时会有少量HF排放，后因5-氟胞嘧啶车间不再使用二氯乙烷溶剂，故氟代工序由1套两级水吸收+碱吸收+15m高排气筒排放，故5-氟胞嘧啶电解制氟废气由氢气1套两级水吸收+碱吸收+15m高排气筒排放改为3套两级水吸收+碱吸收+15m高排气筒，根据监测数据，3套废气排放口排放浓度均能满足排放标准，且废气污染物排放总量满足环评批复要求，因此不属于重大变动。 ③污水处理站废气由1套水喷淋+生物滤池装置+15m高排气筒处理设施进行处理，实际建设中因为废水治理措施占地面积较大，企业设计2套水喷淋+生物滤池装置+15m高处理设施进行处理。根据监测数据，污水处理站2套废气排放口排放浓度均能满足排放标准，且废气污染物排放总量满足环评批复要求，因此不属于重大变动。 ④环评中胞苷酸车间磷酸化反应产生的酸性废气经两级碱液吸收后由15m排气筒排放，实际建设时该工序废气经两级碱液吸收后由现有活性炭吸附/脱附排气筒排放。根据监测数据，废气排放口排放浓度均能满足排放标准，且废气污染物排放总量满足环评批复要求，因此不属于重大变动。 | 不属于 |
|  | 6、排气筒高度降低10%及以上。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 7、新增废水排放口；废水排放去向由间接排放改为直接排放；直接排放口位置变化导致不利环境影响加重。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 8、风险防范措施变化导致环境风险增大。 | 无变动 | 不属于 |
|  | 9、危险废物处置方式由外委改为自行处置或处置方式变化导致不利环境影响加重。 | （1）鸟苷/腺苷蛋氨酸发酵车间：环评批复中废菌渣经烘干后进行焚烧，实际建设过程中灭菌后废菌液和发酵母液除含糖类和氨基酸等易降解的营养物质外，不含重金属、持久性有机物等有毒有害成分，直接进入污水处理站进行处理。该处理措施可以满足相关法规和排放标准要求，同时可有效改善废水的可生化性，提高废水的处理效果，从污水处理技术方面是可行的。根据监测数据，废水排放口排放浓度均能满足排放标准，且废水污染物排放总量满足环评批复要求，因此不属于重大变动。 （2）胞苷车间废醋酸，环评批复中废醋酸外委有相关危废处理资质的单位进行处置，实际建设过程中废醋酸（主要含醋酸、醋酸酐、胞嘧啶）等含有较高热值，利用现有液/固两用焚烧炉进行处置；废醋酸采用焚烧炉进行无害化处理，焚烧炉烟气及产生飞灰等固废均采取措施处理后达标排放或合理处置，减少了危险固废对环境的影响，不属于导致不利环境影响加重的情形，不属于重大变动。 | 不属于 |

根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。

# 5 环境影响报告书（表）主要结论与建议及其审批部门审批决定

## 5.1环境影响报告书（表）主要结论与建议

本项目环境影响报告书主要结论与建议见下表。

表5-1              本项目环评报告书主要结论与建议

| 污染要素 | 环评报告结论及建议内容 |
| --- | --- |
| 废气 | 本次工程废气主要有燃气锅炉烟气、焚烧炉烟气、发酵废气、罐釜反应产生废气、蒸馏或浓缩不凝气、离心或过（抽）滤废气、干燥废气、粉碎废气、结晶废气、污水处理站废气及罐区无组织排放废气等。 锅炉采用天然气为燃料，天然气为清洁能源，锅炉配套低氮燃烧机及循环风，烟气由15m高排气筒排放，SO2、NOx和颗粒物排放浓度均能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3锅炉标准限值要求；焚烧炉烟气中的颗粒物、SO2、NOx、CO、HF、HCl、二噁英等污染物排放浓度均能满足《危险废物焚烧污染控制标准》（征求意见稿）限值要求，VOCs废气经RTO蓄热氧化装置、活性炭吸附装置处理后的工艺废气中的甲苯、氨、硫化氢、NMHC、HCl、SO2、NOx和二噁英类能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）限值要求。臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》标准限值，甲醇、甲苯能满足《关于全省开展工业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求。 |
| 废水 | 本次工程废水主要包括蒸发或浓缩污冷凝水、除盐废水、烘干冷凝水、离心母液、抽滤母液、蒸馏残液、萃取废水、水喷射泵废水、车间水喷淋装置排水、设备及地面清洗废水、办公区产生的生活废水、锅炉供热系统排水、循环冷却水排水、制纯（软）水系统排水等。高浓度废水进行预处理后与低浓度废水一并进入厂区污水处理站进行处理，污水站出水与锅炉供热系统排水等清净下水一并于厂总排口外排。本次工程及本次完成后全厂废水产生量分别为572.56m3/d、1804.03m3/d。本次工程完成后全厂排放废水量1804.03m3/d，外排废水水质为pH6~9、COD155mg/L、BOD522mg/L、氨氮13mg/L、总氮18mg/L、SS68mg/L、总磷0.38mg/L、甲苯0.46mg/L、二氯甲烷0.07mg/L、二氯乙烷0.05mg/L、氟化物1.7mg/L，可以达到河南省地方标准《化学合成类制药工业水污染物排放标准》(DB41/756-2012)和延津县第二污水处理厂的收水水质要求。本工程外排达标废水进入延津县第二污水处理厂进一步处理后排入大沙河。 |
| 噪声 | 本次工程高噪声设备主要有凉水塔、空压机、风机、离心机和干燥机等，其噪声值为80~95dB(A)。经预测，各厂界贡献值均可以满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |
| 固废 | 本次工程产生的固体废物主要有危险废物：废菌渣、废活性炭、蒸馏残液、离心或过（抽）滤母液、污盐及焚烧炉系统产生的焚烧灰渣、飞灰、处理焚烧烟气产生的废碱液、碱液沉淀池沉渣等，本次工程危险废物产生量为6942.927t/a，厂区暂存后大部分送厂区焚烧系统处理，焚烧系统产生危废外委有相关资质的单位处理； 污盐进一步处理后，硫酸镁回用、氯化钠外售，混合盐外委处置。本次工程一般工业固体废物包括木炭灰、水洗塔底灰泥、污水处理站污泥、生活垃圾等，产生量121.876t/a，生活垃圾由环卫部门统一收集处理，木炭灰、水洗塔底灰泥、污水处理站污泥脱水后送至垃圾填埋场填埋。危险废物大部分进焚烧炉处理；污盐采用电炉进行热处理、活性炭溶解脱色并重结晶，得到的工业盐一部分自用于冷冻盐水配制，其余外售。 |
| 风险 | 根据风险评价分析，项目危险物质主要为主要危险物质为天然气、甲醇、乙醇、三氯氧磷、乙腈、乙酸乙酯、二氯乙烷、二氯甲烷、硫酸、三乙胺、甲苯、液氨、醋酸酐等，主要存在于储罐区，项目最大可信事故为：醋酐、二氯乙烷、乙腈、液氨、CO储罐及HF钢瓶泄漏事故风险。最有可能发生的环境风险事故为泄漏，通过源项分析，用适宜的风险预测模型，对最有可能发生的环境风险事故进行预测，最不利气象条件下预测结果为：①醋酐毒性终点浓度-1最远影响距离为110m，大气毒性终点浓度-2最远影响距离为390m；各敏感点的预测浓度最大值出现于任光屯，最大浓度为2.07E-09μg/m3，到达时间为30min，未出现超标情况。②二氯乙烷毒性终点浓度-1和大气毒性终点浓度-2均未出现；各敏感点的预测浓度最大值出现于任光屯，最大浓度为5.36E-10μg/m3，到达时间为30min，未出现超标情况。③乙腈毒性终点浓度-1最远影响距离未出现，大气毒性终点浓度-2最远影响距离为80m，位于厂区内；各敏感点的预测浓度最大值出现于任光屯，最大浓度为3.03E-06μg/m3，到达时间为30min，未出现超标情况。④氨毒性终点浓度-1最远影响距离未出现，大气毒性终点浓度-2最远影响距离为10m，位于厂区内；各敏感点的预测浓度最大值出现于任光屯，最大浓度为7.99E-09μg/m3，到达时间为30min，未出现超标情况。⑤HF毒性终点浓度-1最远影响距离为490m，大气毒性终点浓度-2最远影响距离为710m；各敏感点的预测浓度最大值出现于任光屯，最大浓度为9.35E-10μg/m3，到达时间为30min，未出现超标情况；⑥CO毒性终点浓度-1最远影响距离为80m，最大对应半宽为4m；大气毒性终点浓度-2最远影响距离为180m，最大对应半宽为8m；各敏感点的预测浓度最大值出现于任光屯，最大浓度为0.0283ug/m3，未出现超标情况。企业能够及时采取相应处理措施，并通知及配合疏散该敏感点的居民，不会对人员安全造成较大影响。 非正常状况下，污水处理站调节池发生泄漏，产生的地下水影响主要为：随着时间的推移，污染物随地下水流向下游扩散。在本次预测设定的时间节点100天、1000天时耗氧量、NH3-N污染晕均在厂区范围内，未超出厂界范围。污染物因子耗氧量渗入含水层污染晕迁移1000天，迁移至地下水流向下游450m北厂界处浓度为1.7018mg/L，占标率为56.7%；污染物因子氨氮渗入含水层污染晕迁移1000d后厂界浓度达标，迁移至地下水流向下游450m北厂界处浓度为0.0534mg/L，占标率为10.7%，北厂界处不超标。 评价分析泄漏事故排放情况下，对环境有一定的影响，采取风险防范措施，减少风险事故的发生是工程运行中重点关注的问题。评价针对事故预测结果提出了相关风险防范措施，评价认为项目环境风险可防控。 |
| 环保投资 | 本次完成后环保投资为2259万元，占本工程总投资30000万元的约7.53%，企业可以接受，环保资金能够保障支付。企业可以保证环保投资的到位和环保设施的正常运行，实现污染物达标排放，预防和减轻工程对环境的影响，满足环境管理的要求。 |
| 清洁生产 | 本工程生产装置注重生产全过程的“三废”控制，达到国内先进清洁生产水平，符合新乡市对医药化工行业的“六化”要求。在生产过程中通过在原辅材料、生产工艺技术与设备选择、污染治理等方面采取合理可靠的清洁生产措施，有效控制污染，满足清洁生产的要求。 |
| 公众参与 | 根据新乡制药有限公司编制的《核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目环境影响评价公众参与说明》，建设单位分别在网站、报纸进行了二次公示。项目整个公众参与调查程序符合生态环境部第4号令《环境影响评价公众参与暂行办法》有关规定。公示期间未收到反对意见。 |
| 总量控制指标 | 本次工程在生产中严格落实各项环保治理措施及清洁生产工艺技术，加强企业环境管理，在满足达标排放的基础上，尽可能减少废气污染物排放量。本次工程完成后，化学合成原料药及医药中间体规模由5000t/a降至4000t/a，同时采取了更高效的废气处理设施，经过核算，本次工程完成后全厂主要污染物：废气SO2、NO2、非甲烷总烃，废水COD、氨氮和总磷等的排放总量均不新增，不必另行申请总量。 |
| 建议 | （1）工程环保投资为2259万元，企业应做到专款专用，认真执行环评提出的各项污染防治措施，落实“三同时”制度。 （2）工程涉及天然气、液氧、甲醇、乙醇、二氯乙烷、二氯甲烷、三氯氧磷、乙腈、硫酸、三乙胺、三甲胺、甲苯、液氨、一氧化碳、醋酸酐、氟化氢、氟气等危险化学品，企业应加强事故防范和安全管理，杜绝各类风险事故的发生。 （3）重视当地公众对项目建设的希望与要求，积极采纳公众提出的合理化建议，对所做承诺落实到位，使建设项目达到社会、经济及环境效益的统一。 （4）制定清洁生产计划，定期开展清洁生产审核，持续推动清洁生产。 |

## 5.2审批部门审批决定

新乡市生态环境局文件

新环书审[2020]13号

新乡市生态环境局关于《新乡制药股份有限公司核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目环境影响报告书》的批复

新乡制药股份有限公司：

你单位上报的由河南省化工研究所有限责任公司环评工程师张志岩主持编制完成的《新乡制药股份有限公司核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）、延津县环境保护局的审查意见、建设项目主要污染物总量指标备案表（编号：4107000169）均收悉，并已在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经局长办公会研究，批复如下：

一、该《报告书》内容符合建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的原料、生产工艺和环境保护措施进行项目建设。项目总投资30000万元，在延津县产业集聚区现有厂区内建设核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目，对在建工程“年产5000吨核苷系列原料药及两亿支注射剂项目”产品结构进行调整，调整后全厂原料药及医药中间体产品总规模为4000t/a，注射剂不再生产。

二、你单位应向社会公众主动公开已经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。

三、你单位应全面落实《报告书》提出的各项环保措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1、废水：全厂废水须按照“雨污分流、清污分流、分质处理”的原则设计废水收集管网，废水采用架空明管密闭输送。

废水依托在建工程污水处理站进行处理，在建污水处理工艺提升为“水解酸化+IC厌氧+两级A/O+化学除磷”。本次工艺废水合并在建工程工艺废水进入厂区污水处理站处理，污水站出水与全厂清净下水一并于厂区总排口排放，进入延津县第二污水处理厂集中处置，外排废水水质须满足《化学合成类制药工业水污染物排放标准》(DB41/756-2012)和延津县第二污水处理厂的收水水质要求。

2、废气：按照分类收集、分质处理的原则对项目产生的各种废气进行处理。按《报告书》的要求配套建设各项废气污染治理措施。

各工艺废气处理后氯化氢、甲苯、氨、非甲烷总烃、硫化氢须满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）限值要求；臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准的标准要求；甲醇、甲苯须满足《关于全省开展工业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）要求；

燃气锅炉配备低氮燃烧器加循环风，燃烧烟气由15m高排气筒直接排放，SO2、NOx和烟尘排放浓度须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3锅炉标准限值及河南省2020年大气攻坚方案要求（颗粒物5mg/m3、SO210mg/m3、NOx30mg/m3）；

焚烧炉烟气采用“SNCR脱硝+水冷旋风除尘+半干式急冷吸收+干式脱酸+布袋除尘+碱喷淋洗涤”处理，尾气经35m高排气筒排放，处理后焚烧炉烟气中的颗粒物、SO2、NOx、CO、HF、HCl、二噁英等污染物排放浓度须满足《危险废物焚烧污染控制标准》要求。

严格按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37288-2019）、《河南省2019年挥发性有机物治理方案》（豫环文[2019]84号）和环评要求全过程控制废气无组织排放，厂界无组织排放甲苯、甲醇、非甲烷总烃须满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号文）的限值要求，颗粒物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求，氨和硫化氢须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1限值要求。

3、噪声：采取减振、隔声等噪声污染防治措施，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4、固废：固体废物须按照《报告书》提出的措施进行处置，各类固体废物贮存、处置应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求。

（四）认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，加强日常管理，防止发生污染事故。

（五）落实土壤及地下水污染防治措施，采取源头控制、分区防渗等措施，严防污染土壤和地下水。

（六）所有物料采用管道化输送；生产设备确保密闭化，减少废气无组织排放；提高清洁生产水平，推进全厂物料循环化使用；加强生产管理，生产过程实现自动化、信息化、系统化控制。按照国家、省、市有关规定设置规范的污染物排放口,安装污染物在线监测及监控设施、用电量在线监控装置，并按要求与环保部门联网。

四、项目建成后全厂主要污染物排放量为：

COD21.6483t/a、NH3-N1.0824t/a、SO21.6895t/a、NOX23.8484t/a、颗粒物1.6346t/a、挥发性有机物8.3806t/a。

五、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。

六、如果今后国家或省、市颁布新标准，你单位应按新标准执行。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核。

八、延津县环境保护局负责本项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

新乡市生态环境局

2020年4月30日

# 6 验收执行标准

本项目执行的污染物排放标准见下表：

表6-1                                污染物排放标准

| 污染类别 | 执行标准 | 级（类）别 | 污染因子 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 污染物 | 《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020） | 表3 | 颗粒物 | 30mg/m3 |
|  |  |  | 一氧化碳 | 100mg/m3 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 300mg/m3 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 100mg/m3 |
|  |  |  | 氯化氢 | 60mg/m3 |
|  |  |  | 氟化氢 | 4.0mg/m3 |
|  |  |  | 二噁英 | 0.5ngTEQ/m3 |
|  | 《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于规范焚烧炉正常运行的环保管理意见》 | 危废焚烧炉 | 颗粒物 | 10mg/m3 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 20mg/m3 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 100mg/m3 |
|  |  | 废气焚烧炉 | 颗粒物 | 10mg/m3 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 20mg/m3 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 50mg/m3 |
|  | 《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019） | 工艺废气 | 氯化氢 | 30mg/m3 |
|  |  |  | NMHC | 60mg/m3 |
|  |  |  | 氨 | 20mg/m3 |
|  |  | 燃烧装置废气 | 二氧化硫 | 200mg/m3 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 200mg/m3 |
|  |  |  | 二噁英类 | 0.1ngTEQ/m3 |
|  |  | 污水处理站废气 | 氨 | 20mg/m3 |
|  |  |  | 硫化氢 | 5mg/m3 |
|  |  |  | NMHC | 60mg/m3 |
|  |  | 企业边界 | 氯化氢 | 0.2mg/m3 |
|  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 表2 | 氟化物 | 9mg/m3（排放浓度） 0.1kg/h（排放速率） |
|  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 表1 | 氨 | 1.5mg/m3 |
|  |  |  | 硫化氢 | 0.06mg/m3 |
|  |  |  | 臭气浓度 | 20 |
|  |  | 表2 | 氨 | 4.9kg/h |
|  |  |  | 硫化氢 | 0.33kg/h |
|  |  |  | 臭气浓度 | 2000 |
|  | 豫环攻坚办[2017] 162号文 | 医药制造工业 | 非甲烷总烃 | 60mg/m3（建议去除效率90%） |
|  |  |  | 甲醇 | 20mg/m3 |
|  |  | 工业企业边界挥发性有机物排放建议值 | 非甲烷总烃 | 2.0mg/m3 |
|  |  |  | 甲醇 | 1.0mg/m3 |
|  | 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》 | 其他涉气 工业企业 | 颗粒物 | 有组织10mg/m3 |
|  |  |  |  | 无组织0.5mg/m3 |
| 废水 污染物 | 河南省地方标准 《化学合成类制药工业水污染间接排放标准》（DB41/756-2012） | 表1标准B | pH | 6～9 |
|  |  |  | COD | 180mg/L |
|  |  |  | BOD5 | 30mg/L |
|  |  |  | SS | 100mg/L |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L |
|  |  |  | TN | 40mg/L |
|  |  |  | TP | 2.0mg/L |
|  |  |  | 二氯甲烷 | 0.3mg/L |
|  |  |  | 色度 | 50 |
|  | 河南省地方标准 《发酵类制药行业水污染间接排放标准》（DB41/758-2012） | 表1标准B | pH | 6～9 |
|  |  |  | COD | 180mg/L |
|  |  |  | BOD5 | 45mg/L |
|  |  |  | SS | 120mg/L |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/L |
|  |  |  | TN | 50mg/L |
|  |  |  | TP | 2.0mg/L |
|  |  | 表2 | 其他种类产品基准排水量 | 1500m3/t产品 |
|  | 延津县第二污水处理厂 收水水质指标 | / | pH | 6～9 |
|  |  |  | COD | 260mg/L |
|  |  |  | BOD5 | 120mg/L |
|  |  |  | SS | 190mg/L |
|  |  |  | NH3-N | 35mg/L |
|  |  |  | TN | 40mg/L |
|  |  |  | TP | 4mg/L |
|  | 污水综合排放标准（GB8978-1996） | 表2三级 | 氟化物 | 30mg/L |
| 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 2类 | 噪声 | 昼60dB(A) |
|  |  |  |  | 夜50dB(A) |
| 固体废物 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求 |  |  |  |
|  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |  |  |  |

# 7 验收监测内容

### 7.1废水

本项目废水监测内容见下表：

表7-3                              废水监测内容

| 污染源 | 监测位置 | 监测因子 | 监测频次 | 监测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 进、出口 | pH、COD、SS、BOD5、NH3-N、TP、TN、二氯甲烷、二氯乙烷、氟化物、色度、流量 | 连续检测2天，4次/周期 | 按照竣工验收要求进行监测 |

### 7.2废气

#### 7.2.1有组织排放

本项目废气有组织监测内容见下表：

表7-1                          废气有组织排放监测内容

| 监测位置 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| RTO蓄热燃烧进口1、进口2、出口 | 废气量、甲醇、氨、氯化氢、非甲烷总烃、SO2、NOx、颗粒物、二噁英 | 3次/周期，2周期 |
| 焚烧炉废气处理设施出口 | 废气量、烟尘、SO2、NOx、CO、HCl、HF、二噁英 | 3次/周期，2周期 |
| 合成反应（含氯）废气活性炭吸附装置15m高排气筒处理设施进、出口 | 废气量、氨、甲醇、非甲烷总烃 | 3次/周期，2周期 |
| 污水处理站废气东水喷淋+生物滤池装置+15m高处理设施进、出口 | 废气量、氨、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃 | 3次/周期，2周期 |
| 污水处理站废气西水喷淋+生物滤池装置+15m高排气筒处理设施1#进口、2#进口、总出口 | 废气量、氨、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃 | 3次/周期，2周期 |
| 发酵、提取车间碱吸收+生物滤池+水喷淋+15m高处理设施出口 | 废气量、臭气浓度、臭气浓度、颗粒物、氨、非甲烷总烃、氯化氢 | 3次/周期，2周期 |
| 5-氟胞嘧啶车间氟代处理设施出口 | 废气量、氟化物 | 3次/周期，2周期 |
| 5-氟胞嘧啶车间氢气处理设施出口 |  |  |
| 5-氟胞嘧啶车间电解制氟氟化氢处理设施出口 |  |  |

#### 7.2.2无组织排放

本项目废气无组织监测内容见下表：

表7-2                                 废气无组织监测内容

| 监测位置 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 项目厂区上风向设1个参照点1#，厂区下风向设3个监控点2#、3#、4# | 非甲烷总烃、氯化氢、甲醇、氨、硫化氢、臭气浓度、颗粒物，同时测定风向、风速、气温、气压、天气状况 | 连续监测2个周期，3次/周期 |

### 7.3厂界噪声监测

表7-4                               厂界噪声监测内容

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 东、南、西、北厂界外1m 各布设1个监测点位，共4个监测点 | 等效声级 | 每天昼、夜各1次，连续监测2天 |

图7-1   本项目厂区平面及检测点位图

# 8 质量保证和质量控制

## 8.1监测分析方法及监测仪器

本次检测分析方法、使用仪器及检出限见表8-1：

表8-1                检测分析方法、使用仪器及检出限

| 检测类别 | 检测因子 | 检测方法及编号 | 检测仪器及型号/编号 | 检出限 | 监测单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气有组织排放 | 氨 | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 533-2009 | 可见分光光度计721 JYYQ-1-08-1 | 0.25mg/m3 | 河南嘉昱环保技术有限公司 |
|  | 流量 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 （7 排气流速、流量的测定》 GB/T 16157-1996 及修改单 | 自动烟尘(气)测试仪TW-3200型JYYQ-2-01-1 低浓度烟尘(气)测试仪TW-3200D型JYYQ-2-01-2 低浓度烟尘(气)测试仪TW-3200D型JYYQ-2-01-3 | / |  |
|  | 硫化氢 | 污染源废气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年） | 紫外可见分光光度计T6新世纪JYYQ-1-07-1 | / |  |
|  | 非甲烷总烃 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017 | 气相色谱仪 GC9790Ⅱ JYYQ-1-05-1 | 0.07mg/m3（以碳计） |  |
|  | 臭气浓度 | 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》 HJ 1262-2022 | / | / |  |
|  | 氯化氢 | 《固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法》 HJ 548-2016 | 酸式滴定管 | 2mg/m3 |  |
|  | 低浓度颗粒物 | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017 | 低浓度烟尘(气)测试仪TW-3200D型JYYQ-2-01-3 | 1.0mg/m3 |  |
|  | 甲醇 | 《固定污染源排气中 甲醇的测定 气相色谱法》 HJ/T 33-1999 | 气相色谱仪GC9790Plus JYYQ-1-04-1 | 0.5mg/m3 |  |
|  | 二氧化硫 | 《污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》 HJ 57-2017 | 自动烟尘(气)测试仪TW-3200型JYYQ-2-01-1 低浓度烟尘(气)测试仪TW-3200D型JYYQ-2-01-2 | 3mg/m3 |  |
| 噪声 | 厂界环境噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008 | 多功能声级计AWA5688 JYYQ-2-04-2 | / |  |
| 废气 | 甲醇 | 固定污染源排气中 甲醇的测定 气相色 谱法 HJ/T 33-1999 | 气相色谱仪 GC112N | 2mg/m3 | 河南平原山水检测有限公司新乡分公司 |
|  | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 可见分光光度计 上海佑科 721/3 级 | 无组织： 0.01mg/m3有组织： 0.25mg/m3 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总 烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 | 气相色谱仪 GC112N | 0.07mg/m3 (以碳计) |  |
|  |  | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测 定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 | 气相色谱仪 GC112N | 0.07mg/m3 (以碳计) |  |
|  | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污 染物釆样方法 GB/T 16157-1996 及修改单 | 十万分之一电子天平 PT-85S | 1.0mg/m3 |  |
|  |  | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定重量法 HJ 836-2017 | 十万分之一电子天平 PT-85S | 1.0mg/m3 |  |
|  |  | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022 | 十万分之一电子天平 PT-85S | 7μg/m3 |  |
|  | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017 | 自动烟尘 （气）测试仪 TW-3200D | 3mg/m3 |  |
|  | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 | 自动烟尘 （气）测试仪 TW-3200D | 3mg/m3 |  |
|  | 一氧化碳 | 固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法 HJ 973-2018 | 自动烟尘 （气）测试仪 TW-3200D | 3mg/m3 |  |
|  | 氯化氢 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色 谱法 HJ 549-2016 | 离子色谱仪 IC6210 | 0.02mg/m3 |  |
|  | 氟化氢 | 固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色 谱法 HJ 688-2019 | 离子色谱仪 IC6210 | 0.08mg/m3 |  |
|  | 氟化物 | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选 择电极法 HJ/T 67-2001 | 离子计 PXSJ-270F | 6×10-2mg/m3 |  |
|  | 臭气浓度 | 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022 | 无臭气体制备一体机 550-25 | 10(无量纲) |  |
|  | 硫化氢 | 环境空气 硫化氢亚甲基蓝分光光度法（B）《空气和废气监测分析方法》 （第四版）国家环境保护总局（2007 年）（3.1.11.2） | 可见分光光度计 上海佑科 721/3 级 | 0.001mg/m3 |  |
| 废水 | pH值 | pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020 | 便携式pH 计 PHB-4 | / |  |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 酸式滴定管葵花/50ml/A 级 | 4mg/L |  |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89 | 万分之一电 子天平JJ224BC | 4mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法 HJ 505-2009 | 溶解氧分析仪 SD90732 | 0.5mg/L |  |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 可见分光光度计 上海佑科 721/3 级 | 0.025mg/L |  |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89 | 可见分光光度计 上海佑科 721/3 级 | 0.01mg/L |  |
|  | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | 紫外可见分光光度计UV-1500pc/3 级 | 0.05mg/L |  |
|  | 二氯甲烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法 HJ 686-2014 | 气相色谱仪 GC7890 | 0.5µg/L |  |
|  | 二氯乙烷 |  |  | 0.1µg/L |  |
|  | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法 HJ 488-2009 | 可见分光光度计 上海佑科 721/3 级 | 0.02mg/L |  |
|  | 色度 | 水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021 | pH 计 PHS-3C | 2 倍 |  |
| 有组织废气 | 二噁英类 | 环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释 高分辨气相色谱-高分辨质谱法 HJ 77.2-2008 | 高分辨气相色谱-高分辨 质谱仪-DFS (11800220110234) | / | 湖北微谱技术有限公司 |

## 8.2质量控制措施

### 8.2.1气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

本次样品采集和分析全过程严格按照《固定源废气监测技术规范》、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》、《大气污染物无组织排放监测技术导则》、《地表水和污水监测技术规范》、《环境噪声监测技术规范》、《环境水质监测质量保证手册》、《环境监测质量管理技术导则》、《环境监测质量管理规定》等有关质量保证要求规定执行，具体措施如下：

（1）现场采样及测试在生产正常，各污染治理设施正常稳定运行时进行。

（2）合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。

（3）检测前后用标准流量计对测量仪器进行校准，检测仪器现场进行检漏，合格，并记录存档。

（4）检测过程所使用的标准气体均由国家计量行政部门批准的有资质的标准气体生产企业提供，其不确定度不超过±2.0%。

（5）检测所使用的烟气分析仪均配有符合国家标准规定的烟气前处理装置。

### 8.2.2废水监测分析过程中的质量保证和质量控制

1、检测所使用仪器均经计量部门检定合格并在有效期内。

2、样品采集、运输、保存和分析均按照国家相关标准和规范以及本公司质量体系要求进行。

3、监测仪器符合国家有关标准或技术要求，监测分析仪器经计量部门检定合格准用，监测人员持证上岗。

4、监测采样记录及分析测试结果按监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，进行三级审核，确保监测数据的有效。

### 8.2.3噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声测量前用标准声源校准仪器，测量后用标准声源验测监测仪器，合格，并记录存档。

# 9 验收监测结果

## 9.1生产工况

因本项目依托部分现有生产设备和治理措施，同时监测报告为核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目（二期）、年产5吨阿兹夫定及中间体项目、年产2000吨核苷系列抗肿瘤原料药及50亿粒口服制剂项目（一期）同步试生产时进行的监测，故监测废气排放浓度为三期项目污染物产排情况合并分析。

本项目为“新乡制药股份有限公司核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目（二期）”，年工作天数为300天。生产工况见下表。

表9-1                             验收期间工况负荷表

| 监测日期 | 设计产量 | 实际产量 | 生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024.07.22 | 鸟苷2.78t/d 腺苷蛋氨酸0.33t/d 胞苷酸0.67t/d - 氟胞嘧啶1.33t/d - 磷酰胆碱钙1.54t/d 盐酸阿糖胞苷0.05t/d | 鸟苷2.2t/d 腺苷蛋氨酸0.25t/d 胞苷酸0.504t/d - 5-氟胞嘧啶1.5t/d - 磷酰胆碱钙1.35t/d 盐酸阿糖胞苷0.05t/d | 75.2% |
| 2024.07.23 |  | 鸟苷2.2t/d 腺苷蛋氨酸0.5t/d 胞苷酸0.504t/d - 5-氟胞嘧啶1.5t/d - 磷酰胆碱钙1.35t/d 盐酸阿糖胞苷0.05t/d | 75.2% |
| 2024.07.24 |  | 鸟苷2.2t/d 腺苷蛋氨酸0.25t/d 胞苷酸0.67t/d - 5-氟胞嘧啶1.5t/d - 磷酰胆碱钙1.35t/d 盐酸阿糖胞苷0.05t/d | 75.8% |
| 2024.07.25 |  | 鸟苷2.2t/d 腺苷蛋氨酸0.25t/d 胞苷酸0.504t/d - 5-氟胞嘧啶1.5t/d - 磷酰胆碱钙1.35t/d 盐酸阿糖胞苷0.05t/d | 75.2% |
| 注：①生产负荷按最低75.2%计； ②实际生产产品由批次批量决定； |  |  |  |

由表9-1可知：验收监测期间，生产负荷达到75%以上，主体工程调试工况稳定、环境保护设施运行正常。符合验收监测期间对生产工况的要求。

### 9.2.1污染物排放监测结果

#### 9.2.1.1废水

项目产生的本次工程高浓度污染物的废水、高氨氮废水、高盐废水经预处理后和低浓度废水（车间清洗废水、设备清洗废水、碱吸收及水喷淋废水、水环真空泵废水）一并进入厂区现有工程污水处理站，循环冷却水排水、供热系统排水、纯水站废水于厂区总排口排放。污水处理站设计规模为3500m3/d，处理工艺为“水解酸化+IC厌氧反应+两级A/O+化学除磷”，处理后经污水管网排入延津县第二污水处理厂进一步处理，最终进入大沙河。

污染物排放监测结果见下表。

表9-2                             废水监测结果一览表

| 检测点位 |  | 采样日期 |  | 检测项目 | 单位 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第 1 次 |  |  | 第 2 次 | 第 3 次 |  |  | 第 4 次 |  |
| 污水处理站进口 |  | 2024.07.22 |  | pH值 | 无量纲 |  | 7.3 |  |  | 7.4 | 7.3 |  |  | 7.3 |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L |  | 265 |  |  | 305 | 313 |  |  | 326 |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L |  | 106 |  |  | 118 | 104 |  |  | 112 |  |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 | mg/L |  | 92.3 |  |  | 91.4 | 98.3 |  |  | 89.7 |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L |  | 12.5 |  |  | 13.4 | 13.6 |  |  | 12.7 |  |
|  |  |  |  | 总磷 | mg/L |  | 12.3 |  |  | 14.5 | 14.7 |  |  | 13.2 |  |
|  |  |  |  | 总氮 | mg/L |  | 25.9 |  |  | 28.6 | 27.4 |  |  | 31.5 |  |
|  |  |  |  | 二氯甲烷 | µg/L |  | ND |  |  | ND | ND |  |  | ND |  |
|  |  |  |  | 二氯乙烷 | µg/L |  | ND |  |  | ND | ND |  |  | ND |  |
|  |  |  |  | 氟化物 | mg/L |  | 0.95 |  |  | 0.82 | 0.88 |  |  | 0.91 |  |
|  |  |  |  | 甲苯 | µg/L |  | ND |  |  | ND | ND |  |  | ND |  |
|  |  |  |  | 色度 | 度 |  | 12 |  |  | 13 | 14 |  |  | 12 |  |
| 污水处理站出口 |  | 2024.07.22 |  | pH值 | 无量纲 |  | 7.4 |  |  | 7.3 | 7.4 |  |  | 7.4 |  |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | mg/L |  | 42 |  |  | 44 | 41 |  |  | 40 |  |
|  |  |  |  | 悬浮物 | mg/L |  | 65 |  |  | 54 | 58 |  |  | 67 |  |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量 | mg/L |  | 26.3 |  |  | 24.8 | 24.9 |  |  | 25.4 |  |
|  |  |  |  | 氨氮 | mg/L |  | 0.031 |  |  | 0.035 | 0.034 |  |  | 0.032 |  |
|  |  |  |  | 总磷 | mg/L |  | 0.3 |  |  | 0.31 | 0.32 |  |  | 0.31 |  |
|  |  |  |  | 总氮 | mg/L |  | 2.12 |  |  | 1.75 | 2.26 |  |  | 2.18 |  |
|  |  |  |  | 二氯甲烷 | µg/L |  | ND |  |  | ND | ND |  |  | ND |  |
|  |  |  |  | 二氯乙烷 | µg/L |  | ND |  |  | ND | ND |  |  | ND |  |
|  |  |  |  | 氟化物 | mg/L |  | 0.3 |  |  | 0.31 | 0.32 |  |  | 0.29 |  |
|  |  |  |  | 甲苯 | µg/L |  | ND |  |  | ND | ND |  |  | ND |  |
|  |  |  |  | 色度 | 度 |  | 14 |  |  | 12 | 13 |  |  | 14 |  |
| 备注：检测期间，废水为间歇性排放，流量不具备监测条件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测点位 | 采样日期 |  | 检测项目 |  |  | 单位 |  | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 次 | 第 2 次 |  |  | 第 3 次 | 第 4 次 |  |  |
| 污水处理站进口 | 2024.07.23 |  | pH值 |  |  | 无量纲 |  | 7.4 | 7.3 |  |  | 7.3 | 7.3 |  |  |
|  |  |  | 化学需氧量 |  |  | mg/L |  | 291 | 285 |  |  | 267 | 283 |  |  |
|  |  |  | 悬浮物 |  |  | mg/L |  | 106 | 112 |  |  | 113 | 114 |  |  |
|  |  |  | 五日生化需氧量 |  |  | mg/L |  | 95.3 | 94.1 |  |  | 98.2 | 86.8 |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  | mg/L |  | 13.5 | 14.3 |  |  | 13.0 | 14.1 |  |  |
|  |  |  | 总磷 |  |  | mg/L |  | 13.5 | 12.6 |  |  | 13.5 | 13.4 |  |  |
|  |  |  | 总氮 |  |  | mg/L |  | 28.4 | 27.6 |  |  | 29.1 | 28.4 |  |  |
|  |  |  | 二氯甲烷 |  |  | µg/L |  | ND | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  |  |  | 二氯乙烷 |  |  | µg/L |  | ND | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  |  |  | 氟化物 |  |  | mg/L |  | 0.83 | 0.94 |  |  | 0.76 | 0.86 |  |  |
|  |  |  | 甲苯 |  |  | µg/L |  | ND | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  |  |  | 色度 |  |  | 度 |  | 13 | 14 |  |  | 15 | 13 |  |  |
| 污水处理站出口 | 2024.07.23 |  | pH值 |  |  | 无量纲 |  | 7.3 | 7.3 |  |  | 7.3 | 7.3 |  |  |
|  |  |  | 化学需氧量 |  |  | mg/L |  | 45 | 44 |  |  | 46 | 42 |  |  |
|  |  |  | 悬浮物 |  |  | mg/L |  | 62 | 71 |  |  | 63 | 59 |  |  |
|  |  |  | 五日生化需氧量 |  |  | mg/L |  | 28.3 | 24.1 |  |  | 22.8 | 25.6 |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  | mg/L |  | 0.054 | 0.061 |  |  | 0.065 | 0.057 |  |  |
|  |  |  | 总磷 |  |  | mg/L |  | 0.31 | 0.3 |  |  | 0.32 | 0.33 |  |  |
|  |  |  | 总氮 |  |  | mg/L |  | 2.35 | 2.24 |  |  | 2.38 | 1.87 |  |  |
|  |  |  | 二氯甲烷 |  |  | µg/L |  | ND | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  |  |  | 二氯乙烷 |  |  | µg/L |  | ND | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  |  |  | 氟化物 |  |  | mg/L |  | 0.34 | 0.31 |  |  | 0.33 | 0.30 |  |  |
|  |  |  | 甲苯 |  |  | µg/L |  | ND | ND |  |  | ND | ND |  |  |
|  |  |  | 色度 |  |  | 度 |  | 12 | 13 |  |  | 12 | 12 |  |  |
| 备注：①检测期间，废水为间歇性排放，流量不具备监测条件； ②备注：数据中排放口未检出以1/2最低检出限报出（其中二氯甲烷检出限为0.5µg/L，二氯乙烷检出限0.005mg/m3，甲苯检出限为2µg/L，），根据《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ/T 92-2002）10.5：“对某污染物监测结果小于规定监测方法检出下限时，此污染物不参与总量核定”，故此污染物不参与总量核定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，经计算，厂区污水处理站处理效率为COD82.8~87.7%、BOD5 36.6~54.2%、SS 70.3~76.8%、NH3-N 99.5~99.8%、TP 97.5~97.9%、TN 91.7~93.9%、氟化物56.6~68.4%。污水处理站排放口废水污染物排放浓度为pH 7.3~7.4、COD 40~46mg/L、BOD5 22.8~28.3mg/L、SS 54~71mg/L、NH3-N 0.031~0.065mg/L、TP 0.3~0.33mg/L、TN 1.75~2.38mg/L、二氯甲烷<0.25µg/L、二氯乙烷<2.5µg/L、氟化物0.29~0.35mg/L、色度12~14，满足河南省地方标准《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（DB41/756-2012）表2三级B中（pH 6~9、COD 300mg/L、BOD5 40mg/L、SS 100mg/L、NH3-N 35mg/L、TP 2mg/L、TN 50mg/L、二氯甲烷0.3mg/L、色度50）和《污水综合排放标准》（GB8978-19962）表2中三级（氟化物30mg/L），同时满足《河南省发酵类制药工业水污染物间接排放标准》（DB41758—2012）表1中B级（pH 6~9、COD180mg/L、BOD5 45mg/L、SS 120mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 2mg/L、TN 50mg/L）及标2其他种类产品基准排水量1500m3/t产品的限值要求及延津县第二污水处理厂收水标准要求（pH 6~9、COD260mg/L、BOD5 120mg/L、SS 190mg/L、NH3-N 35mg/L、TP 4mg/L、TN 40mg/L）。

#### 9.2.1.2废气

- 1、有组织废气

项目废气包含：含氯有机废气、不含氯有机废气、危废焚烧炉燃烧废气、发酵废气、5-氟胞嘧啶车间废气、危废贮存废气、污水处理站废气、罐区废气。

- （1）本次工程产品胞苷酸、5-氟胞嘧啶、磷酰胆碱钙、鸟苷、腺苷蛋氨酸盐酸阿糖胞苷生产过程中及储罐大小呼吸产生的不含氯有机废气经管道引入车间一级水喷淋装置/两级水喷淋装置等预处理后，然后引入有机废气收集管道进入现有一套“水喷淋+RTO装置”中处理后通过25m高排气筒排放。

（2）危废焚烧炉燃烧废气经低氮燃烧器、水冷旋风除尘+SNCR脱硝+半干急冷吸收+干式脱酸+布袋除尘+碱喷淋洗涤处理后尾气通过35m高烟囱排放。

- （3）本次工程产品胞苷酸、5-氟胞嘧啶、磷酰胆碱钙、鸟苷、腺苷蛋氨酸盐酸阿糖胞苷生产过程中及储罐大小呼吸产生的含氯经管道引入车间两级碱吸收装置等预处理后，然后引入有机废气收集管道进入现有一套“两级深冷+活性炭吸附装置”处后通过15m高排气筒排放。

（4）污水处理站对产生恶臭的各处理池进行了加盖封闭，废气与危废贮存库经管道引出经两套“水喷淋+生物滤池装置”处理后分别通过15m高排气筒排放。

（5）本次工程产品鸟苷、腺苷蛋氨酸生产过程中产生的发酵废气经管道引入“碱吸收+生物滤池+水喷淋”装置处理后通过33m高排气筒排放。

（6）5-氟胞嘧啶氟代工序、排氢工序、排氟化氢工序分别经1套两级水吸收+碱吸收措施治理后后由1根15m高排气筒排放。

因本项目依托部分现有生产设备和治理措施，同时监测报告为核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目（二期）、年产5吨阿兹夫定及中间体项目、年产2000吨核苷系列抗肿瘤原料药及50亿粒口服制剂项目（一期）同步试生产时采用监测，故监测废气排放浓度为本项目为本工程和现有及在建工程废气产排情况合并分析，故废气排放均为项目建成后全厂的废气的产排情况。根据上表，全厂废气污染物排放情况见下表。

污染物排放监测结果见下表。

表9-3                                   有组织废气(RTO蓄热燃烧)监测结果（一）

| 采样时间 | 采样点位 | 频次 | 废气流量 (Nm3/h) | 甲醇 |  | 氨 |  | 氯化氢 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) |
| 2024.07.22 | RTO蓄热燃烧处理设施进口1 | 1 | 3347 | ND | / | ND | / | ND | / |
|  |  | 2 | 3104 | ND | / | ND | / | ND | / |
|  |  | 3 | 3231 | ND | / | ND | / | ND | / |
|  | RTO蓄热燃烧处理设施进口2 | 1 | 5019 | ND | / | ND | / | ND | / |
|  |  | 2 | 5273 | ND | / | ND | / | ND | / |
|  |  | 3 | 5127 | ND | / | ND | / | ND | / |
|  | RTO蓄热燃烧处理设施出口 | 1 | 8679 | ND | 8.68×10-3 | ND | 1.08×10-3 | ND | 8.68×10-5 |
|  |  | 2 | 8704 | ND | 8.7×10-3 | ND | 1.09×10-3 | ND | 8.7×10-5 |
|  |  | 3 | 8698 | ND | 8.7×10-3 | ND | 1.09×10-3 | ND | 8.7×10-5 |
| 2024.07.23 | RTO蓄热燃烧处理设施进口1 | 1 | 3017 | ND | / | ND | / | ND | / |
|  |  | 2 | 3079 | ND | / | ND | / | ND | / |
|  |  | 3 | 3142 | ND | / | ND | / | ND | / |
|  | RTO蓄热燃烧处理设施进口2 | 1 | 5244 | ND | / | ND | / | ND | / |
|  |  | 2 | 5304 | ND | / | ND | / | ND | / |
|  |  | 3 | 5107 | ND | / | ND | / | ND | / |
|  | RTO蓄热燃烧处理设施出口 | 1 | 8571 | ND | 8.57×10-3 | ND | 1.07×10-3 | ND | 8.57×10-5 |
|  |  | 2 | 8604 | ND | 8.6×10-3 | ND | 1.08×10-3 | ND | 8.6×10-5 |
|  |  | 3 | 8598 | ND | 8.6×10-3 | ND | 1.07×10-3 | ND | 8.6×10-5 |
| 备注：数据中排放口未检出以1/2最低检出限报出（其中甲醇检出限为2mg/m3，氨检出限0.005mg/m3，氯化氢检出限0.02mg/m3），并以此进行总量核算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9-4                            有组织废气(RTO蓄热燃烧)监测结果（二）

| 采样时间 | 采样点位 | 频次 | 废气流量 (Nm3/h) | 颗粒物 |  | 二氧化硫 |  | 氮氧化物 |  | 非甲烷总烃 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 去除效率（%） |
| 2024.07.22 | RTO蓄热燃烧处理设施进口1 | 1 | 3347 | 62.3 | 0.209 | / | / | / | / | 116 | 0.388 | / |
|  |  | 2 | 3104 | 72.3 | 0.224 | / | / | / | / | 114 | 0.354 | / |
|  |  | 3 | 3231 | 65.9 | 0.213 | / | / | / | / | 115 | 0.372 | / |
|  | RTO蓄热燃烧处理设施进口2 | 1 | 5019 | 55.3 | 0.278 | / | / | / | / | 115 | 0.577 | / |
|  |  | 2 | 5273 | 44.2 | 0.233 | / | / | / | / | 113 | 0.596 | / |
|  |  | 3 | 5127 | 50.5 | 0.259 | / | / | / | / | 114 | 0.584 | / |
|  | RTO蓄热燃烧处理设施出口 | 1 | 8679 | 5.6 | 4.86×10-2 | 6 | 5.21×10-2 | 15 | 0.130 | 10.1 | 8.77×10-2 | 91 |
|  |  | 2 | 8704 | 5.8 | 5.05×10-2 | 5 | 4.35×10-2 | 14 | 0.122 | 10.2 | 8.88×10-2 | 91 |
|  |  | 3 | 8698 | 5.4 | 4.7×10-2 | 7 | 6.09×10-2 | 16 | 0.139 | 10.5 | 9.13×10-2 | 90 |
| 2024.07.23 | RTO蓄热燃烧处理设施进口1 | 1 | 3017 | 63.8 | 0.192 | / | / | / | / | 113 | 0.341 | / |
|  |  | 2 | 3079 | 67.5 | 0.208 | / | / | / | / | 116 | 0.357 | / |
|  |  | 3 | 3142 | 69.4 | 0.218 | / | / | / | / | 118 | 0.371 | / |
|  | RTO蓄热燃烧处理设施进口2 | 1 | 5244 | 53.4 | 0.280 | / | / | / | / | 116 | 0.608 | / |
|  |  | 2 | 5304 | 52.4 | 0.278 | / | / | / | / | 114 | 0.605 | / |
|  |  | 3 | 5107 | 45.8 | 0.234 | / | / | / | / | 115 | 0.587 | / |
|  | RTO蓄热燃烧处理设施出口 | 1 | 8571 | 4.3 | 3.69×10-2 | 5 | 4.29×10-2 | 18 | 0.154 | 10.3 | 8.83×10-2 | 91 |
|  |  | 2 | 8604 | 5.4 | 4.65×10-2 | 4 | 3.44×10-2 | 17 | 0.146 | 10.5 | 9.03×10-2 | 91 |
|  |  | 3 | 8598 | 4.1 | 3.53×10-2 | 6 | 5.16×10-2 | 15 | 0.129 | 10.4 | 8.94×10-2 | 91 |

由上表（一）、（二）结果可知，RTO蓄热燃烧处理设施出口颗粒物排放浓度为4.1~5.8mg/m3、排放速率为0.0353~0.0505

kg/h，二氧化硫排放浓度为4~7mg/m3、排放速率为0.0344~0.0609kg/h，氮氧化物排放浓度为14~18mg/m3、排放速率为0.122~0.154

kg/h，能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2、表3限值要求（颗粒物20mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氮氧化物200mg/m3）以及《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于规范焚烧炉正常运行的环保管理意见》中的限值（颗粒物10mg/m3、二氧化硫20mg/m3、氮氧化物50mg/m3）；非甲烷总烃物排放浓度为10.1~10.5mg/m3、排放速率为0.0877~0.0913kg/h，去除效率为90~91%，甲醇排放浓度为<1mg/m3、排放速率为0.00857~0.0087kg/h，氯化氢排放浓度<0.01mg/m3、排放速率8.57×10-5~8.7×10-5kg/h，能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（非甲烷总烃60mg/m3、氯化氢30mg/m3）以及《关于全省开展工业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中限值要求（非甲烷总烃60mg/m3、甲醇20mg/m3、非甲烷总烃建议去除效率90%）；氨排放浓度<0.125mg/m3，能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（氨20mg/m3）以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求（氨4.9kg/h）。

表9-5                                                                    焚烧炉废气有组织排放监测结果（一）

| 采样时间 | 采样点位 | 频次 | 废气流量 (Nm3/h) | 颗粒物 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 含氧量（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 (mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 (mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 (mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) |  |
| 2024.07.22 | 焚烧炉废气处理设施出口 | 1 | 12795 | 4.6 | 8.3 | 5.89×10-2 | 6 | 11 | 7.68×10-2 | 15 | 27 | 0.192 | 11.3 |
|  |  | 2 | 11963 | 4.7 | 9.3 | 5.62×10-2 | 5 | 10 | 5.98×10-2 | 14 | 28 | 0.167 | 12.1 |
|  |  | 3 | 12541 | 5.1 | 9.4 | 6.4×10-2 | 4 | 7 | 5.02×10-2 | 16 | 30 | 0.201 | 11.5 |
| 2024.07.23 | 焚烧炉废气处理设施出口 | 1 | 11937 | 5.2 | 9.3 | 6.21×10-2 | 5 | 9 | 5.97×10-2 | 14 | 25 | 0.167 | 11.2 |
|  |  | 2 | 12633 | 5.3 | 9.2 | 6.7×10-2 | 4 | 7 | 5.05×10-2 | 15 | 26 | 0.189 | 10.9 |
|  |  | 3 | 12476 | 5.5 | 9.2 | 6.86×10-2 | 6 | 10 | 7.49×10-2 | 16 | 27 | 0.200 | 10.5 |
| 备注：①焚烧炉基准含氧量3.5%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表9-6                                                                    焚烧炉废气有组织排放监测结果（二）

| 采样时间 | 采样点位 | 频次 | 废气流量 (Nm3/h) | 一氧化碳 |  |  | 氯化氢 |  | 氟化氢 |  | 含氧量（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度 (mg/m3) | 折算排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) |  |
| 2024.07.22 | 焚烧炉废气处理设施出口 | 1 | 12795 | 4 | 7 | 5.12×10-2 | ND | 1.28×10-4 | ND | 5.12×10-4 | 11.3 |
|  |  | 2 | 11963 | 5 | 10 | 5.98×10-2 | ND | 1.2×10-4 | ND | 4.79×10-4 | 12.1 |
|  |  | 3 | 12541 | 6 | 11 | 7.52×10-2 | ND | 1.25×10-4 | ND | 5.02×10-4 | 11.5 |
| 2024.07.23 | 焚烧炉废气处理设施出口 | 1 | 11937 | 5 | 9 | 5.97×10-2 | ND | 1.19×10-4 | ND | 4.77×10-4 | 11.2 |
|  |  | 2 | 12633 | 4 | 7 | 5.05×10-2 | ND | 1.26×10-4 | ND | 5.05×10-4 | 10.9 |
|  |  | 3 | 12476 | 5 | 8 | 6.24×10-2 | ND | 1.25×10-4 | ND | 4.99×10-4 | 10.5 |
| 备注：①数据中排放口未检出以1/2最低检出限报出（其中氯化氢检出限0.02mg/m3，氟化氢检出限0.08mg/m3），并以此进行总量核算； ②焚烧炉基准含氧量3.5%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上表（一）、（二）结果可知，焚烧炉经处理措施治理后外排废气中颗粒物折算浓度为8.3~9.4mg/m3、排放速率为0.0562~0.0686kg/h，二氧化硫排放浓度为7~11mg/m3、排放速率为0.0502~0.0768kg/h，氮氧化物排放浓度为25~30mg/m3、排放速率为0.167~0.201kg/h，能够满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3中限值要求的限值（颗粒物30mg/m3、二氧化硫100mg/m3、氮氧化物300mg/m3）和《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于规范焚烧炉正常运行的环保管理意见》中危废焚烧炉污染物浓度建议值（颗粒物10mg/m3、二氧化硫20mg/m3、氮氧化物100mg/m3）；氯化氢排放浓度<0.01mg/m3、排放速率1.19×10-4~1.28×10-4kg/h，氟化氢排放浓度<0.04mg/m3、排放速率4.77×10-4~5.12×10-4kg/h，一氧化碳折算浓度为7~11mg/m3、排放速率为0.0505~0.0752kg/h，能够满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3中限值要求（氯化氢60mg/m3、氟化氢4mg/m3、一氧化碳100mg/m3）。

表9-7                                  RTO蓄热燃烧、焚烧炉排放口二噁英有组织排放监测结果

| 采样时间 | 采样位置 | 检测项目 | 监测结果 |  |  | 排放标准 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 毒性当量浓度 | 平均值 |  |  |  |
| 2024-07-25 09:50 ~ 2024-07-25 11:50 | RTO蓄热燃烧排放口 | 二噁英 | 0.0011 |  | 0.0015 | 0.1 | ng TEQ/m3 |
| 2024-07-25 12:07 ~ 2024-07-25 14:07 |  | 二噁英 | 0.0014 |  |  |  | ng TEQ/m3 |
| 2024-07-25 14:22 ~ 2024-07-25 16:22 |  | 二噁英 | 0.0020 |  |  |  | ng TEQ/m3 |
| 2024-07-26 09:40 ~ 2024-07-26 11:40 |  | 二噁英 | 0.0011 |  | 0.0034 | 0.1 | ng TEQ/m3 |
| 2024-07-26 11:56 ~ 2024-07-26 13:56 |  | 二噁英 | 0.0020 |  |  |  | ng TEQ/m3 |
| 2024-07-26 14:11 ~ 2024-07-26 16:11 |  | 二噁英 | 0.0053 |  |  |  | ng TEQ/m3 |
| 2024-07-23 08:45 ~ 2024-07-23 10:45 | 焚烧炉废气排放口 | 二噁英 | 0.0037 |  | 0.0048 | 0.5 | ng TEQ/m3 |
| 2024-07-23 11:00~2024-07-23 13:00 |  | 二噁英 | 0.0091 |  |  |  | ng TEQ/m3 |
| 2024-07-23 13:15 ~ 2024-07-23 15:15 |  | 二噁英 | 0.0016 |  |  |  | ng TEQ/m3 |
| 2024-07-24 09:03 ~ 2024-07-24 11:03 |  | 二噁英 | 0.0058 |  | 0.0048 | 0.5 | ng TEQ/m3 |
| 2024-07-24 11:18 ~ 2024-07-24 13:18 |  | 二噁英 | 0.0037 |  |  |  | ng TEQ/m3 |
| 2024-07-24 13:33 ~ 2024-07-24 15:33 |  | 二噁英 | 0.0049 |  |  |  | ng TEQ/m3 |

由上表可知，RTO蓄热燃烧废气二噁英浓度为0.0011~0.0053ngTEQ/m3，能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表3中二噁英0.1TEQng/m3的限值要求；焚烧炉燃烧废气经治理措施治理后二噁英浓度为0.0016~0.0091ngTEQ/m3，能够满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3（焚烧容量300～2500kg/h）中二噁英0.5TEQng/m3的限值要求。

表9-8                                                              废气有组织排放（活性炭吸附装置）检测结果（一）

| 采样日期 | 检测点位 | 废气流量 （Nm3/h） | 氨 |  | 甲醇 |  | 氯化氢 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 (kg/h) |
| 2024.07.23 | 合成反应（含氯）废气 活性炭吸附装置15m 高排气筒处理设施进口 | 6.76×103 | 7.58 | 0.0512 | 37.2 | 0.251 | 66.2 | 0.448 |
|  |  | 6.63×103 | 7.85 | 0.0520 | 35.3 | 0.234 | 63.1 | 0.418 |
|  |  | 6.35×103 | 8.13 | 0.0516 | 33.2 | 0.211 | 64.8 | 0.411 |
|  | 合成反应（含氯）废气 活性炭吸附装置15m 高排气筒处理设施出口 | 6.48×103 | 1.07 | 6.93×10-3 | 2.9 | 0.019 | 3.2 | 0.021 |
|  |  | 7.62×103 | 1.15 | 8.76×10-3 | 2.5 | 0.019 | 4.0 | 0.030 |
|  |  | 6.78×103 | 1.29 | 8.75×10-3 | 2.3 | 0.016 | 4.4 | 0.030 |
| 2024.07.24 | 合成反应（含氯）废气 活性炭吸附装置15m 高排气筒处理设施进口 | 7.08×103 | 7.55 | 0.0535 | 34.9 | 0.247 | 66.1 | 0.468 |
|  |  | 7.34×103 | 7.82 | 0.0574 | 33.2 | 0.244 | 62.2 | 0.457 |
|  |  | 6.80×103 | 8.19 | 0.0557 | 30.7 | 0.209 | 65.1 | 0.443 |
|  | 合成反应（含氯）废气 活性炭吸附装置15m 高排气筒处理设施出口 | 6.10×103 | 1.04 | 6.34×10-3 | 2.5 | 0.015 | 3.2 | 0.020 |
|  |  | 6.23×103 | 1.17 | 7.29×10-3 | 2.6 | 0.016 | 4.4 | 0.027 |
|  |  | 5.84×103 | 1.28 | 7.48×10-3 | 2.8 | 0.016 | 4.1 | 0.024 |

表9-9                                                            废气有组织（活性炭吸附装置）排放检测结果（二）

| 采样日期 | 检测点位 | 废气流量 （Nm3/h） | 非甲烷总烃（以碳计） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 (kg/h) |
| 2024.07.23 | 合成反应（含氯）废气 活性炭吸附装置15m 高排气筒处理设施进口 | 6.76×103 | 93.1 | 0.629 |
|  |  | 6.63×103 | 97.9 | 0.649 |
|  |  | 6.35×103 | 95.4 | 0.606 |
|  | 合成反应（含氯）废气 活性炭吸附装置15m 高排气筒处理设施出口 | 6.48×103 | 8.67 | 0.0562 |
|  |  | 7.62×103 | 8.57 | 0.0653 |
|  |  | 6.78×103 | 8.20 | 0.0556 |
| 2024.07.24 | 合成反应（含氯）废气 活性炭吸附装置15m 高排气筒处理设施进口 | 7.08×103 | 88.4 | 0.626 |
|  |  | 7.34×103 | 90.8 | 0.666 |
|  |  | 6.80×103 | 98.1 | 0.667 |
|  | 合成反应（含氯）废气 活性炭吸附装置15m 高排气筒处理设施出口 | 6.10×103 | 8.87 | 0.0541 |
|  |  | 6.23×103 | 8.69 | 0.0541 |
|  |  | 5.84×103 | 8.82 | 0.0515 |
| 备注:表中<3 按检出限的1/2 参与计算。 |  |  |  |  |

由上表（一）、（二）结果可知，合成反应（含氯）废气经活性炭吸附装置治理后外排污染物氨排放浓度为1.04~1.29mg/m3、排放速率为6.34~8.76×10-3kg/h，甲醇排放浓度为2.3~2.9mg/m3、排放速率为0.015~0.019kg/h，氯化氢排放浓度为3.2~4.4mg/m3、排放速率为0.02~0.03kg/h，非甲烷总烃排放浓度为8.20~8.87mg/m3、排放速率为0.0515~0.653kg/h，去除效率为90.5~91.1%，能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（非甲烷总烃60mg/m3、氯化氢30mg/m3、氨20mg/m3）、《关于全省开展工业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中限值要求（非甲烷总烃60mg/m3、甲醇20mg/m3、非甲烷总烃建议去除效率90%）以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求（氨4.9kg/h）。

表9-6                                                                   废气有组织(污水处理站废气东水喷淋+生物滤池装置)排放监测结果

| 采样日期 | 检测点位 | 废气流量 （Nm3/h） | 氨 |  | 硫化氢 |  | 非甲烷总烃（以碳计） |  | 臭气浓度（无量纲） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 | 最大排 放浓度 |
| 2024.07.22 | 污水处理站废气 东水喷淋+生物滤 池装置+15m高 处理设施进口 | 4.45×103 | 8.25 | 0.0367 | 4.80 | 0.0214 | 74.0 | 0.329 | 9772 | 11220 |
|  |  | 4.44×103 | 8.39 | 0.0373 | 4.75 | 0.0211 | 75.6 | 0.336 | 11220 |  |
|  |  | 4.54×103 | 8.65 | 0.0393 | 4.86 | 0.0221 | 75.9 | 0.345 | 9772 |  |
|  | 污水处理站废气 东水喷淋+生物滤 池装置+15m高 处理设施出口 | 4.62×103 | 1.32 | 6.10×10-3 | 0.45 | 2.1×10-3 | 8.13 | 0.0376 | 851 | 1122 |
|  |  | 4.76×103 | 1.47 | 7.00×10-3 | 0.43 | 2.0×10-3 | 8.15 | 0.0388 | 1122 |  |
|  |  | 4.81×103 | 1.63 | 7.84×10-3 | 0.47 | 2.3×10-3 | 8.06 | 0.0388 | 977 |  |
| 2024.07.23 | 污水处理站废气 东水喷淋+生物滤 池装置+15m高 处理设施进口 | 4.20×103 | 8.05 | 0.0338 | 5.15 | 0.0216 | 72.3 | 0.304 | 8511 | 13182 |
|  |  | 3.70×103 | 8.36 | 0.0309 | 5.13 | 0.0190 | 75.8 | 0.280 | 13182 |  |
|  |  | 3.58×103 | 8.58 | 0.0307 | 5.16 | 0.0185 | 75.4 | 0.270 | 8511 |  |
|  | 污水处理站废气 东水喷淋+生物滤 池装置+15m高 处理设施出口 | 4.23×103 | 1.04 | 4.40×10-3 | 0.52 | 2.2×10-3 | 8.44 | 0.0357 | 1122 | 1318 |
|  |  | 4.27×103 | 1.23 | 5.25×10-3 | 0.56 | 2.4×10-3 | 8.16 | 0.0348 | 851 |  |
|  |  | 3.96×103 | 1.37 | 5.43×10-3 | 0.51 | 2.0×10-3 | 8.06 | 0.0319 | 1318 |  |

由上表可知，污水处理站东废气经治理非甲烷总烃排放浓度为8.06~8.44mg/m3、排放速率为0.0319~0.0388kg/h，氨排放浓度为1.04~1.63mg/m3、排放速率为4.4~7.84×10-3kg/h，硫化氢排放浓度为0.43~0.56mg/m3、排放速率为2.0~2.4×10-3kg/h，臭气排放浓度851~1318，满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（NMHC60mg/m3、硫化氢5mg/m3、氨20mg/m3）以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求（硫化氢0.33kg/h、氨4.9kg/h、臭气浓度2000（无量纲））。

表9-10                                                                    废气有组织(污水处理站废气西水喷淋+生物滤池装置)排放监测结果

| 采样日期 | 检测点位 | 废气流量 （Nm3/h） | 氨 |  | 硫化氢 |  | 非甲烷总烃（以碳计） |  | 臭气浓度（无量纲） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 | 最大排 放浓度 |
| 2024.07.23 | 污水处理站废气 西水喷淋+生物 滤池装置+15m高 排气筒处理设施 1#进口 | 1.82×103 | 8.33 | 0.0152 | 4.32 | 7.86×10-3 | 69.8 | 0.127 | 9772 | 13182 |
|  |  | 1.82×103 | 8.46 | 0.0154 | 4.37 | 7.95×10-3 | 72.7 | 0.132 | 13182 |  |
|  |  | 2.02×103 | 8.54 | 0.0173 | 4.37 | 8.83×10-3 | 72.0 | 0.145 | 9772 |  |
|  | 污水处理站废气 西水喷淋+生物 滤池装置+15m高 排气筒处理设施 2#进口 | 2.06×103 | 8.21 | 0.0169 | 4.62 | 9.52×10-3 | 75.0 | 0.154 | 9772 | 11220 |
|  |  | 2.41×103 | 8.54 | 0.0206 | 4.63 | 0.0112 | 78.9 | 0.190 | 11220 |  |
|  |  | 1.89×103 | 8.78 | 0.0166 | 4.66 | 8.81×10-3 | 77.9 | 0.147 | 11220 |  |
|  | 污水处理站废气 西水喷淋+生物 滤池装置+15m高 排气筒处理设施 总出口 | 4.41×103 | 1.34 | 5.91×10-3 | 0.66 | 2.9×10-3 | 10.9 | 0.0481 | 851 | 1318 |
|  |  | 4.35×103 | 1.42 | 6.18×10-3 | 0.62 | 2.7×10-3 | 10.2 | 0.0444 | 1318 |  |
|  |  | 4.42×103 | 1.53 | 6.76×10-3 | 0.66 | 2.9×10-3 | 10.1 | 0.0446 | 1122 |  |
| 2024.7.24 | 污水处理站废气 西水喷淋+生物 滤池装置+15m高 排气筒处理设施 1#进口 | 1.88×103 | 8.12 | 0.0153 | 5.13 | 9.64×10-3 | 67.7 | 0.127 | 8511 | 11220 |
|  |  | 1.92×103 | 8.58 | 0.0165 | 5.16 | 9.91×10-3 | 77.4 | 0.149 | 9772 |  |
|  |  | 1.96×103 | 8.85 | 0.0173 | 5.15 | 0.0101 | 69.6 | 0.136 | 11220 |  |
|  | 污水处理站废气 西水喷淋+生物 滤池装置+15m高 排气筒处理设施 2#进口 | 2.14×103 | 8.36 | 0.0179 | 4.87 | 0.0104 | 78.1 | 0.167 | 11220 | 11220 |
|  |  | 2.30×103 | 8.49 | 0.0195 | 4.89 | 0.0112 | 77.5 | 0.178 | 11220 |  |
|  |  | 2.18×103 | 8.74 | 0.0191 | 4.92 | 0.0107 | 78.6 | 0.171 | 8511 |  |
|  | 污水处理站废气 西水喷淋+生物 滤池装置+15m高 排气筒处理设施 总出口 | 4.59×103 | 1.31 | 6.01×10-3 | 0.64 | 2.94×10-3 | 11.3 | 0.0519 | 977 | 1122 |
|  |  | 4.57×103 | 1.47 | 6.72×10-3 | 0.67 | 3.06×10-3 | 10.9 | 0.0498 | 1122 |  |
|  |  | 4.69×103 | 1.58 | 7.41×10-3 | 0.66 | 3.10×10-3 | 10.2 | 0.0478 | 977 |  |

由上表可知，污水处理站西废气经治理后非甲烷总烃排放浓度为10.1~11.3mg/m3、排放速率为0.0444~0.519kg/h，氨排放浓度为1.31~1.58mg/m3、排放速率为5.91×10-3~7.41×10-3kg/h，硫化氢排放浓度为0.62~0.67mg/m3、排放速率为2.7×10-3~3.1×10-3

kg/h，臭气排放浓度851~1318，满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（NMHC60mg/m3、硫化氢5mg/m3、氨20mg/m3）以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求（硫化氢0.33kg/h、氨4.9kg/h、臭气浓度2000（无量纲））。

表9-11                                    废气有组织(发酵、提取车间碱吸收+生物滤池+水喷淋)排放检测结果

| 采样日期 | 检测点位 | 废气流量 （Nm3/h） | 颗粒物 |  | 氨 |  | 非甲烷总烃（以碳计） |  | 臭气浓度（无量纲） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 (kg/h) | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 (kg/h) |  |
| 2024.07.23 | 发酵、提取车间 碱吸收+生物滤 池+水喷淋+15m 高处理设施出口 | 1.31×104 | 4.3 | 0.056 | 1.19 | 0.0156 | 6.96 | 0.0912 | 851 |
|  |  | 1.68×104 | 4.6 | 0.077 | 1.33 | 0.0223 | 7.15 | 0.120 | 1122 |
|  |  | 1.56×104 | 4.5 | 0.070 | 1.56 | 0.0243 | 7.34 | 0.115 | 1318 |
|  | 均值 | 1.52×104 | 4.5 | 0.068 | 1.36 | 0.0207 | 7.15 | 0.109 | / |
| 2024.07.24 | 发酵、提取车间 碱吸收+生物滤 池+水喷淋+15m 高处理设施出口 | 1.82×104 | 4.7 | 0.086 | 1.12 | 0.0204 | 6.97 | 0.127 | 1122 |
|  |  | 2.10×104 | 4.2 | 0.088 | 1.23 | 0.0258 | 7.42 | 0.156 | 977 |
|  |  | 2.21×104 | 4.2 | 0.093 | 1.43 | 0.0316 | 7.05 | 0.156 | 1122 |
|  | 均值 | 2.04×104 | 4.4 | 0.090 | 1.26 | 0.0257 | 7.15 | 0.146 | / |

由上表可知，发酵车间经“碱吸收+生物滤池+水喷淋”装置治理后外排污染物，颗粒物排放浓度为4.2~4.7mg/m3、排放速率为0.056~0.093kg/h，非甲烷总烃排放浓度为6.96~7.42mg/m3、排放速率为0.0912~0.156kg/h，能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（非甲烷总烃60mg/m3、颗粒物20mg/m3）以及《关于全省开展工业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中限值要求（非甲烷总烃60mg/m3）及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中限值要求（颗粒物10mg/m3）；氨排放浓度为1.12~1.56mg/m3、排放速率为0.0156~0.0316kg/h，臭气排放浓度851~1318，能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（氨20mg/m3）以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求（氨4.9kg/h、臭气浓度2000（无量纲））。

表9-12                                                                   5-氟胞嘧啶车间氟化物有组织排放监测结果

| 采样时间 | 监测因子 | 频次 | 氟代处理设施出口 |  |  | 氢气处理设施出口 |  |  | 氟化氢处理设施出口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 废气流量 (Nm3/h) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 废气流量 (Nm3/h) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 废气流量 (Nm3/h) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) |
| 2024.07.22 | 氟化物 | 1 | 614 | ND | 1.23×10-5 | 73 | 1.46×10-6 | / | 58 | ND | 1.16×10-6 |
|  |  | 2 | 623 | ND | 1.25×10-5 | 75 | 1.5×10-6 | / | 56 | ND | 1.12×10-6 |
|  |  | 3 | 618 | ND | 1.24×10-5 | 76 | 1.52×10-6 | / | 57 | ND | 1.14×10-6 |
| 2024.07.23 | 氟化物 | 1 | 627 | ND | 1.25×10-5 | 77 | 1.54×10-6 | / | 57 | ND | 1.14×10-6 |
|  |  | 2 | 625 | ND | 1.25×10-5 | 75 | 1.5×10-6 | / | 59 | ND | 1.18×10-6 |
|  |  | 3 | 631 | ND | 1.26×10-5 | 76 | 1.52×10-6 | / | 58 | ND | 1.16×10-6 |
| 备注：数据中排放口未检出以1/2最低检出限报出（其中氟化物检出限0.06mg/m3），并以此进行总量核算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，5-氟胞嘧啶车间氟代处理设施氟化物排放浓度<0.03mg/m3、排放速率1.23×10-5~1.26×10-5kg/h，氢气处理设施氟化物排放浓度<0.03mg/m3、排放速率1.46×10-6~1.54×10-6kg/h，氟化氢处理设施出口氟化物排放浓度<0.03mg/m3、排放速率1.12×10-6~1.18×10-6kg/h，均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中氟化物9mg/m3、0.1kg/h的限值要求。

- 2、无组织废气

粉碎包装工段在车间内进行二次封闭，在密闭包装间内进行；车间配有抽风装置，车间内呈微负压，粉尘通过设备配套的袋式除尘器进行除尘后无组织散失。厂区无组织废气主要为厂区未收集的非甲烷总烃、氯化氢、甲醇、颗粒物、氨、硫化氢和臭气浓度。厂界无组织废气排放情况如下：

表9-13                                                       厂界无组织废气监测结果

| 检测点位 | 检测项目 | 采样日期/检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024.07.22 |  |  |  |
|  |  | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 | 第 4 次 |
| 上风向 1# | 颗粒物（mg/m3） | 0.216 | 0.223 | 0.215 | 0.236 |
|  | 臭气浓度（无量纲） | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 |
|  | 氨（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 硫化氢（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 甲醇（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 非甲烷总烃（mg/m3） | 0.42 | 0.35 | 0.32 | 0.34 |
|  | 氯化氢（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
| 下风向 2# | 颗粒物（mg/m3） | 0.263 | 0.275 | 0.285 | 0.274 |
|  | 臭气浓度（无量纲） | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 |
|  | 氨（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 硫化氢（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 甲醇（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 非甲烷总烃（mg/m3） | 0.65 | 0.74 | 0.72 | 0.73 |
|  | 氯化氢（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
| 下风向 3# | 颗粒物（mg/m3） | 0.285 | 0.274 | 0.273 | 0.277 |
|  | 臭气浓度（无量纲） | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 |
|  | 氨（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 硫化氢（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 甲醇（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 非甲烷总烃（mg/m3） | 0.86 | 0.74 | 0.81 | 0.83 |
|  | 氯化氢（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
| 下风向 4# | 颗粒物（mg/m3） | 0.275 | 0.269 | 0.281 | 0.274 |
|  | 臭气浓度（无量纲） | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 |
|  | 氨（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 硫化氢（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 甲醇（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 非甲烷总烃（mg/m3） | 0.75 | 0.74 | 0.81 | 0.83 |
|  | 氯化氢（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
| 检测点位 | 检测项目 | 2024.07.23 |  |  |  |
|  |  | 第 1 次 | 第 2 次 | 第 3 次 | 第 4 次 |
| 上风向 1# | 颗粒物（mg/m3） | 0.211 | 0.226 | 0.203 | 0.222 |
|  | 臭气浓度（无量纲） | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 |
|  | 氨（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 硫化氢（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 甲醇（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 非甲烷总烃（mg/m3） | 0.35 | 0.41 | 0.46 | 0.38 |
|  | 氯化氢（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
| 下风向 2# | 颗粒物（mg/m3） | 0.259 | 0.264 | 0.254 | 0.267 |
|  | 臭气浓度（无量纲） | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 |
|  | 氨（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 硫化氢（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 甲醇（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 非甲烷总烃（mg/m3） | 0.64 | 0.68 | 0.72 | 0.74 |
|  | 氯化氢（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
| 下风向 3# | 颗粒物（mg/m3） | 0.258 | 0.274 | 0.269 | 0.274 |
|  | 臭气浓度（无量纲） | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 |
|  | 氨（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 硫化氢（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 甲醇（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 非甲烷总烃（mg/m3） | 0.67 | 0.68 | 0.74 | 0.73 |
|  | 氯化氢（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
| 下风向 4# | 颗粒物（mg/m3） | 0.258 | 0.269 | 0.275 | 0.246 |
|  | 臭气浓度（无量纲） | ＜10 | ＜10 | ＜10 | ＜10 |
|  | 氨（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 硫化氢（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 甲醇（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
|  | 非甲烷总烃（mg/m3） | 0.69 | 0.67 | 0.85 | 0.83 |
|  | 氯化氢（mg/m3） | ND | ND | ND | ND |
| 备注：数据中排放口未检出以1/2最低检出限报出（其中甲醇检出限为2mg/m3，氨检出限0.005mg/m3，硫化氢检出限0.0005mg/m3，氯化氢检出限0.02mg/m3）。 |  |  |  |  |  |

表9-14                                       无组织废气监测气象参数

| 气象参数记录表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测日期 | 频次 | 气压（kPa） | 风速（m/s） | 气温（℃） | 天气情况 | 风向 |
| 2024.07.22 | 第 1 次 | 99.3 | 1.3 | 29.3 | 晴 | 东 |
|  | 第 2 次 | 99.1 | 1.5 | 31.7 | 晴 | 东 |
|  | 第 3 次 | 99.1 | 1.2 | 32.1 | 晴 | 东 |
|  | 第 4 次 | 99.1 | 1.3 | 31.5 | 晴 | 东 |
| 2024.07.23 | 第 1 次 | 99.4 | 1.3 | 26.3 | 多云 | 南 |
|  | 第 2 次 | 99.2 | 1.2 | 32.5 | 多云 | 南 |
|  | 第 3 次 | 99.1 | 1.1 | 33.4 | 多云 | 南 |
|  | 第 4 次 | 98.8 | 1.3 | 31.5 | 多云 | 南 |

根据上表的监测结果，厂界无组织废气排放浓度为：非甲烷总烃0.32~0.86mg/m3，甲醇<1mg/m3，均可以满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）中附件2工业企业边界非甲烷总烃2.0mg/m3、甲醇1.0mg/m3的限值要求；颗粒物0.203~0.285mg/m3，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他涉气工业企业无组织0.5mg/m3限值要求；氯化氢<0.01mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织氯化氢0.2mg/m3限值要求；氨<0.0025mg/m3、硫化氢<0.00025mg/m3、臭气浓度＜10（无量纲），均满足《恶臭污染物排放标准》（GD14554-1993）表1二级氨1.5mg/m3、硫化氢0.06mg/m3、臭气浓度20（无量纲）的限值要求。

- 3、大气环境防护距离和卫生防护距离

环评中评价项目无需设置大气环境防护距离。全厂大气防护距离分别为西厂界297m、南厂界76m、北厂界140m，东厂界41m。根据现场勘查，该防护距离内无医院、学校、居民区等环境敏感目标，无居民搬迁。

#### 9.2.1.3噪声

本项目厂噪声监测结果见下表。

表9-15                                噪声监测结果

| 检测日期 | 检测时段 | 检测结果 单位：dB(A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 | 北厂界 |
| 2024.07.23 | 昼间 | 55 | 53 | 51 | 52 |
|  | 夜间 | 43 | 42 | 42 | 44 |
| 2024.07.24 | 昼间 | 51 | 54 | 53 | 52 |
|  | 夜间 | 40 | 42 | 41 | 43 |

由上表可知，各厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

#### 9.2.1.4固体废物

本项目产生的固体废物包含一般固废和危险废物，其中一般固废包含污水处理站产生的污泥和职工生活产生的生活垃圾。危险废物包括废菌渣、废活性炭、蒸馏残液、离心或过（抽）滤母液；焚烧炉系统产生的焚烧灰渣、飞灰、处理焚烧烟气产生的废碱液、碱液沉淀池沉渣剂。

污泥在污泥暂存间暂存后，定期交由有资质的单位处置；生活垃圾由环卫部门及时清运。废菌渣、废活性炭、蒸馏残液、离心或过（抽）滤母液；焚烧炉系统产生的焚烧灰渣、飞灰、处理焚烧烟气产生的废碱液、碱液沉淀池沉渣经专用容器收集，在危废储存间分类暂存，定期送有相应危废处置资质的单位处置或进焚烧炉焚烧处理。

各固体废物全部得到妥善处理。

#### 9.2.1.5污染物排放总量核算

根据监测数据与环评报告，全厂废气及废水污染物实际排放量与环评批复量见下表。

表9-16                                      全厂污染物排放量                           单位：t/a

| 污染物 |  | 实际排放总量 | 工况 | 满负荷情况下实际排放量 | 环评批复排放总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 全厂 |
| 废水 | 水量（万t/a） | 34.8904 | 75.2% | 46.3967 | 84.5515 |
|  | COD | 13.9561 |  | 18.5587 | 33.8206 |
|  | 氨氮 | 0.0227 |  | 0.0302 | 1.6910 |
|  | TP | 0.1151 |  | 0.1531 | 0.2987 |
|  | TN | 0.8304 |  | 1.1042 | 12.6594 |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 6.7450 |  | 8.9695 | 13.9969 |
|  | 颗粒物 | 0.9860 |  | 1.3112 | 2.1487 |
|  | NOX | 1.1512 |  | 1.5309 | 17.31 |
|  | SO2 | 0.5342 |  | 0.7104 | 1.8265 |
| 备注：①检测期间，废水为间歇性排放，流量不具备监测条件，故废水实际排放量按监测期间在线数据最大日排放量计，955.9m3/d，氨氮、总磷、总氮排放浓度低于污水处理厂处理后外排浓度，以最大排放浓度核算实际排放量； ②生产负荷按最低75.2%的负荷计； ③废气实际排放量按最大排放速率进行核算； ④本次验收为“核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目（二期）”、“年产5吨阿兹夫定及中间体项目、年产2000吨核苷系列抗肿瘤原料药”及“50亿粒口服制剂项目（一期）”三个项目依托现有工程的验收监测报告，故排放量不再单独对本项目核算，仅对全厂排放量进行核算。 |  |  |  |  |  |

### 9.2.2环保设施调试运行结果

#### 9.2.2.1废水治理设施

项目产生的高浓度污染物的废水、高氨氮废水、高盐废水经预处理后和低浓度废水（车间清洗废水、设备清洗废水、碱吸收及水喷淋废水、水环真空泵废水）一并进入厂区现有工程污水处理站，循环冷却水排水、供热系统排水、纯水站废水于厂区总排口排放。污水处理站设计规模为3500m3/d，处理工艺为“水解酸化+IC厌氧反应+两级A/O+化学除磷”，处理后经污水管网排入延津县第二污水处理厂进一步处理，最终进入大沙河。

根据监测数据，污水处理站排放口废水污染物排放浓度满足河南省地方标准《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（DB41/756-2012）表1中B级（pH 6~9、COD 300mg/L、BOD5 40mg/L、SS 100mg/L、NH3-N 35mg/L、TP 2mg/L、TN 50mg/L、二氯甲烷0.3mg/L、色度50）和《污水综合排放标准》（GB8978-19962）表2中三级（氟化物30mg/L），同时满足《河南省发酵类制药工业水污染物间接排放标准》（DB41758—2012）表1中B级（pH 6~9、COD180mg/L、BOD5 45mg/L、SS 120mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 2mg/L、TN 50mg/L）及标2其他种类产品基准排水量1500m3/t产品的限值要求及延津县第二污水处理厂收水标准要求（pH 6~9、COD260mg/L、BOD5 120mg/L、SS 190mg/L、NH3-N 35mg/L、TP 4mg/L、TN 40mg/L）。

#### 9.2.2.2废气治理设施

1、有组织废气

项目废气包含：含氯有机废气、不含氯有机废气、危废焚烧炉燃烧废气、发酵废气、5-氟胞嘧啶车间废气、危废贮存废气、污水处理站废气、罐区废气。

- （1）本次工程产品胞苷酸、5-氟胞嘧啶、磷酰胆碱钙、鸟苷、腺苷蛋氨酸盐酸阿糖胞苷生产过程中及储罐大小呼吸产生的不含氯有机废气经管道引入车间一级水喷淋装置/两级水喷淋装置等预处理后，然后引入有机废气收集管道进入现有一套“水喷淋+RTO装置”中处理后通过25m高排气筒排放。

RTO蓄热燃烧处理设施出口颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2、表3限值要求（颗粒物20mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氮氧化物200mg/m3）以及《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于规范焚烧炉正常运行的环保管理意见》中的限值（颗粒物10mg/m3、二氧化硫20mg/m3、氮氧化物50mg/m3）；非甲烷总烃、甲醇、氯化氢排放能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（非甲烷总烃60mg/m3、氯化氢30mg/m3）以及《关于全省开展工业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中限值要求（非甲烷总烃60mg/m3、甲醇20mg/m3、非甲烷总烃建议去除效率90%）。氨排放能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（氨20mg/m3）以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求（氨4.9kg/h）。二噁英排放能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表3中二噁英0.1TEQng/m3的限值要求。

- （2）危废焚烧炉燃烧废气经低氮燃烧器、水冷旋风除尘+SNCR脱硝+半干急冷吸收+干式脱酸+布袋除尘+碱喷淋洗涤处理后尾气通过35m高烟囱排放。

焚烧炉经处理措施治理后外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放能够满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3中限值要求的限值（颗粒物30mg/m3、二氧化硫100mg/m3、氮氧化物300mg/m3）和《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于规范焚烧炉正常运行的环保管理意见》中危废焚烧炉污染物浓度建议值（颗粒物10mg/m3、二氧化硫20mg/m3、氮氧化物100mg/m3），氯化氢、氟化氢、一氧化碳排放能够满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3中限值要求（氯化氢60mg/m3、氟化氢4mg/m3、一氧化碳100mg/m3）；二噁英排放能够满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3（焚烧容量300～2500kg/h）中二噁英0.5TEQng/m3的限值要求。

- （3）本次工程产品胞苷酸、5-氟胞嘧啶、磷酰胆碱钙、鸟苷、腺苷蛋氨酸盐酸阿糖胞苷生产过程中及储罐大小呼吸产生的含氯经管道引入车间两级碱吸收装置等预处理后，然后引入有机废气收集管道进入现有一套“两级深冷+活性炭吸附装置”处后通过15m高排气筒排放。

- 合成反应（含氯）废气经活性炭吸附装置治理后外排污染物氨、甲醇、氯化氢、非甲烷总烃排放能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（非甲烷总烃60mg/m3、氯化氢30mg/m3、氨20

- mg/m3及非甲烷总烃90%的建议去除效率）、《关于全省开展工业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中限值要求（非甲烷总烃60mg/m3、甲醇20mg/m3）以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求（氨4.9kg/h）。

- （4）污水处理站对产生恶臭的各处理池进行了加盖封闭，废气与危废贮存库经管道引出经两套“水喷淋+生物滤池装置”处理后分别通过15m高排气筒排放。

污水处理站东、污水处理站西废气经治理后外排污染物非甲烷总烃、氨、硫化氢满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（NMHC60mg/m3、硫化氢5mg/m3、氨20mg/m3）以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求（硫化氢0.33kg/h、氨4.9kg/h、臭气浓度2000（无量纲））。

- （5）本次工程产品鸟苷、腺苷蛋氨酸生产过程中产生的发酵废气经管道引入“碱吸收+生物滤池+水喷淋”装置处理后通过33m高排气筒排放。

外排污染物颗粒物、非甲烷总烃、臭气排放能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（非甲烷总烃60mg/m3、颗粒物20mg/m3、）以及《关于全省开展工业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中限值要求（非甲烷总烃60mg/m3）及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中限值要求（颗粒物10mg/m3），氨排放浓度及速率能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（氨20mg/m3）以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求（氨4.9kg/h）。

（6）5-氟胞嘧啶氟代工序、排氢工序、排氟化氢工序分别经1套两级水吸收+碱吸收措施治理后后由1根15m高排气筒排放。

5-氟胞嘧啶车间氟代处理设施氟化物能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中氟化物9mg/m3、0.1kg/h的限值要求。

3、无组织废气

厂界无组织废气监测结果显示，厂界无组织废气非甲烷总烃、甲醇可以满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）中附件2工业企业边界非甲烷总烃2.0mg/m3、甲醇1.0mg/m3的限值要求；颗粒物满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他涉气工业企业无组织0.5mg/m3限值要求；氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GD14554-1993）表1二级氨1.5mg/m3、硫化氢0.06mg/m3、臭气浓度20（无量纲）的限值要求。

#### 9.2.2.3噪声治理设施

环境影响报告书及其审批部门审批决定未对去除效率做出要求，根据监测结果，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

#### 9.2.2.4固体废物治理设施

本项目产生的固体废物包含一般固废和危险废物，其中一般固废包含污水处理站产生的污泥和职工生活产生的生活垃圾。危险废物包括废菌渣、废活性炭、蒸馏残液、离心或过（抽）滤母液；焚烧炉系统产生的焚烧灰渣、飞灰、处理焚烧烟气产生的废碱液、碱液沉淀池沉渣剂。

污泥在污泥暂存间暂存后，定期交由有资质的单位处置；生活垃圾由环卫部门及时清运。废菌渣、废活性炭、蒸馏残液、离心或过（抽）滤母液；焚烧炉系统产生的焚烧灰渣、飞灰、处理焚烧烟气产生的废碱液、碱液沉淀池沉渣经专用容器收集，在危废储存间分类暂存，定期送有相应危废处置资质的单位处置或进焚烧炉焚烧处理。

各固体废物全部得到妥善处理。

一般固废储存依托现有的一般固废暂存间（250m2）暂存，污泥定期送垃圾填埋场填埋处置，废包装袋定期外售。现有一般固废暂存间地面已硬化，并且有防渗漏、防雨淋、防扬尘措施，可以满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，可以满足环评文件及批复文件的要求。

厂区内设置危废暂存间1座250m2，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。危废暂存间的地面已进行硬化，有防渗漏、防雨淋、防扬尘设施，可以满足环评文件及批复文件的要求。

### 9.2.3环境管理检查

1、环保手续与“三同时”执行情况

建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。

2、环境管理制度及执行情况

建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。

3、环保设施运转情况

检测期间各项环保设施运转正常。

4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称（暂行办法）对比分析

表9-17                   本项目与暂行办法第八条对比分析

| 内容 | 本项目情况 | 对比结果 |
| --- | --- | --- |
| 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。 | 相符 |
| 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。 | 相符 |
| 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析（见表8）可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。 | 不涉及 |
| 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。 | 不涉及 |
| 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目已办理排污许可证。 | 相符 |
| 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目不属于属于分期建设、分期验收项目，环境保护设施按照要求进行建设。 | 相符 |
| 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。 | 不涉及 |
| 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。 | 不涉及 |
| 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。 | 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。 | 不涉及 |

# 10公众意见调查结果

## 10.1 调查目的

通过对项目及所在区域有关环境问题的调查，获取公众对本项目的意见和建议，强化社会监督。

## 10.2 调查方式、范围

调查形式：采取网上发布公示、和发放公众意见调查表的形式。

调查范围：项目厂址周边公众。

## 10.3 调查结果

按照原国家环境保护总局环办[2003]36号文《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》及河南省环境保护厅豫环文〔2014〕79号《关于进一步加强和规范建设项目竣工环保验收公众参与工作的通知》的要求，我公司在项目试生产期间，于2024年6月28日通过公共媒体告知和发放公众意见调查表的形式征求当地公众的意见，公众意见调查表详见附件。具体调查内容如下：

图11-1   环保竣工验收调试公示

公众参与调查期间，未收到反馈意见和建议，即项目验收公示期间无反对意见。

公众意见调查表共发放50份，收回50份，收回率100%，调查表内容有效。根据调查表统计结果，项目周边公众对项目施工期和试运行期产生的废水、废水和固体废物影响程度均反映未受到影响，对公司的环境保护工作均持满意意见，因此本次验收项目对周边公众影响很小。

# 11验收监测结论

## 11.1环保设施调试运行效果

### 11.1.1环保设施处理效率监测结果

- 1、废水

根据监测数据，厂区污水处理站处理效率为COD82.8~87.7%、BOD5 36.6~54.2%、SS 70.3~76.8%、NH3-N 99.5~99.8%、TP 97.5~97.9%、TN 91.7~93.9%、氟化物56.6~68.4%。根据本项目的监测结果，总排口出水水质可以满足环境影响报告书及其审批部门审批决定的要求。

- 2、废气

车间不含氯有机废气经车间预处理后进入RTO蓄热燃烧系统进行治理，根据检测报告，RTO蓄热燃烧治理对非甲烷总烃的去除效率为90~92%，能满足《关于全省开展工业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中医药制造工业非甲烷总烃90%的建议去除效率。

车间含氯有机废气经车间预处理后经两级冷凝处理后进入活性炭吸附/脱附装置进行治理，根据检测报告，活性炭吸附/脱附装置治理措施对非甲烷总烃的去除效率为90.5~91.1%，能满足《关于全省开展工业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中医药制造工业非甲烷总烃90%的建议去除效率。

- 3、噪声

根据监测结果，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

- 4、固废

本项目各固体废物全部得到妥善处理。

### 11.1.2污染物排放监测结果

#### 11.1.2.1 废水

根据监测数据，污水处理站排放口废水污染物排放浓度为pH 7.3~7.4、COD 40~46mg/L、BOD5 22.8~28.3mg/L、SS 54~71mg/L、NH3-N 0.031~0.065mg/L、TP 0.3~0.33mg/L、TN 1.75~2.38mg/L、二氯甲烷<0.25µg/L、二氯乙烷<2.5µg/L、氟化物0.29~0.35mg/L、色度12~14，满足河南省地方标准《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（DB41/756-2012）表1中B级（pH 6~9、COD 300mg/L、BOD5 40mg/L、SS 100mg/L、NH3-N 35mg/L、TP 2mg/L、TN 50mg/L、二氯甲烷0.3mg/L、色度50）和《污水综合排放标准》（GB8978-19962）表2中三级（氟化物30mg/L），同时满足《河南省发酵类制药工业水污染物间接排放标准》（DB41758—2012）表1中B级（pH 6~9、COD180mg/L、BOD5 45mg/L、SS 120mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 2mg/L、TN 50mg/L）及标2其他种类产品基准排水量1500m3/t产品的限值要求及延津县第二污水处理厂收水标准要求（pH 6~9、COD260mg/L、BOD5 120mg/L、SS 190mg/L、NH3-N 35mg/L、TP 4mg/L、TN 40mg/L）。废水经污水处理站处理后经污水管网排入延津县第二污水处理厂进一步处理，最终进入大沙河。

- 10.1.2.2废气

（1）有组织废气

RTO蓄热燃烧处理设施出口颗粒物排放浓度为4.1~5.8mg/m3、排放速率为0.0353~0.0505kg/h，二氧化硫排放浓度为4~7mg/m3、排放速率为0.0344~0.0609

kg/h，氮氧化物排放浓度为14~18mg/m3、排放速率为0.122~0.154kg/h，能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2、表3限值要求（颗粒物20mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氮氧化物200mg/m3）以及《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于规范焚烧炉正常运行的环保管理意见》中的限值（颗粒物10mg/m3、二氧化硫20mg/m3、氮氧化物50mg/m3）；非甲烷总烃物排放浓度为10.1~10.5mg/m3、排放速率为0.0877~0.0913kg/h，甲醇排放浓度为<1mg/m3、排放速率为0.00857~0.0087kg/h，氯化氢排放浓度<0.01

mg/m3、排放速率8.57×10-5~8.7×10-5kg/h，能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（非甲烷总烃60mg/m3、氯化氢30

mg/m3）以及《关于全省开展工业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中限值要求（非甲烷总烃60mg/m3、甲醇20mg/m3），氨排放浓度<0.125mg/m3，能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（氨20mg/m3）以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求（氨4.9kg/h）。二噁英浓度为0.0011~

0.0053ngTEQ/m3，能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表3中二噁英0.1TEQng/m3的限值要求。

焚烧炉经处理措施治理后颗粒物折算浓度为8.3~9.4mg/m3、排放速率为0.0562~0.0686kg/h，二氧化硫排放浓度为7~11mg/m3、排放速率为0.0502~0.0768kg/h，氮氧化物排放浓度为25~30mg/m3、排放速率为0.167~0.201kg/h，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度能够满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3中限值要求的限值（颗粒物30mg/m3、二氧化硫100mg/m3、氮氧化物300mg/m3）和《新乡市环境污染防治攻坚指挥部办公室关于规范焚烧炉正常运行的环保管理意见》中危废焚烧炉污染物浓度建议值（颗粒物10mg/m3、二氧化硫20mg/m3、氮氧化物100mg/m3），氯化氢排放浓度<0.01mg/m3、排放速率1.19×10-4~1.28×10-4kg/h，氟化氢排放浓度<0.04mg/m3、排放速率4.77×10-4~5.12×10-4kg/h，一氧化碳折算浓度为7~11mg/m3、排放速率为0.0505~0.0752kg/h，能够满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3中限值要求（氯化氢60mg/m3、氟化氢4mg/m3、一氧化碳100mg/m3）；二噁英浓度为0.0016~0.0091ngTEQ/m3，能够满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3（焚烧容量300～2500kg/h）中二噁英0.5TEQng/m3的限值要求。

- 合成反应（含氯）废气经活性炭吸附装置治理后氨排放浓度为1.04~1.29mg/m3、排放速率为6.34~8.76×10-3kg/h，甲醇排放浓度为2.3~2.9

- mg/m3、排放速率为0.015~0.019kg/h，氯化氢排放浓度为3.2~4.4mg/m3、排放速率为0.02~0.03kg/h，非甲烷总烃排放浓度为8.20~8.87mg/m3、排放速率为0.0515~0.653kg/h，活性炭吸附/脱附装置外排放废气中氯化氢、甲醇、非甲烷总烃、氨、二氧化硫排放浓度能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（非甲烷总烃60mg/m3、氯化氢30mg/m3、氨20mg/m3）、《关于全省开展工业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中限值要求（非甲烷总烃60mg/m3、甲醇20mg/m3）以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求（氨4.9kg/h）。

- 污水处理站东废气经治理后非甲烷总烃排放浓度为8.06~8.44mg/m3、排放速率为0.0319~0.0388kg/h，氨排放浓度为1.04~1.63mg/m3、排放速率为4.4~

- 7.84×10-3kg/h，硫化氢排放浓度为0.43~0.56mg/m3、排放速率为2.0~2.4×10-3

- kg/h，臭气排放浓度851~1318；污水处理站西废气经治理后外非甲烷总烃排放浓度10.1~11.3mg/m3、排放速率为0.0444~0.519kg/h，氨排放浓度为1.31~

- 1.58mg/m3、排放速率为5.91×10-3~7.41×10-3kg/h，硫化氢排放浓度为0.62~0.67

- mg/m3、排放速率为2.7×10-3~3.1×10-3kg/h，臭气排放浓度851~1318，满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（NMHC60

- mg/m3、硫化氢5mg/m3、氨20mg/m3）以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求（硫化氢0.33kg/h、氨4.9kg/h、臭气浓度2000（无量纲））。

发酵车间经“碱吸收+生物滤池+水喷淋”装置治理后外排污染物颗粒物排放浓度为4.2~4.7mg/m3、排放速率为0.056~0.093kg/h，氨排放浓度为1.12~1.56mg/m3、排放速率为0.0156~0.0316kg/h，非甲烷总烃排放浓度为6.96~7.42mg/m3、排放速率为0.0912~0.156kg/h，臭气排放浓度851~1318，颗粒物、非甲烷总烃排放浓度能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（非甲烷总烃60mg/m3、颗粒物20mg/m3、TVOC100mg/m3）以及《关于全省开展工业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中限值要求（非甲烷总烃60mg/m3）及《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中限值要求（颗粒物10mg/m3），氨排放浓度及速率能够满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2限值要求（氨20mg/m3）以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求（氨4.9kg/h、臭气浓度2000（无量纲））。

5-氟胞嘧啶车间氟代处理设施氟化物排放浓度<0.03mg/m3、排放速率1.23×10-5~1.26×10-5kg/h，氢气处理设施氟化物排放浓度<0.03mg/m3、排放速率1.46×10-6~1.54×10-6kg/h，氟化氢处理设施出口氟化物排放浓度<0.03mg/m3、排放速率1.12×10-6~1.18×10-6kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中氟化物9mg/m3、0.1kg/h的限值要求。

（2）无组织废气

厂界无组织废气监测结果显示，非甲烷总烃0.32~0.86mg/m3，甲醇<1mg/m3、甲苯<3.75×10-4mg/m3，均可以满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）中附件2工业企业边界非甲烷总烃2.0mg/m3、甲醇1.0mg/m3、甲苯0.6mg/m3的限值要求；颗粒物0.203~0.285mg/m3，满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他涉气工业企业无组织0.5mg/m3限值要求；氨<0.0025mg/m3、硫化氢<0.00025mg/m3、臭气浓度＜10（无量纲），均满足《恶臭污染物排放标准》（GD14554-1993）表1二级氨1.5mg/m3、硫化氢0.06mg/m3、臭气浓度20（无量纲）的限值要求。

（3）大气环境防护距离和卫生防护距离

环评中评价项目无需设置大气环境防护距离。全厂大气防护距离分别为西厂界297m、南厂界76m、北厂界140m，东厂界41m。根据现场勘查，该防护距离内无医院、学校、居民区等环境敏感目标，无居民搬迁。

#### 11.1.2.3 噪声

项目厂区厂界噪声监测值昼间51~55dB(A)、夜间40~44dB(A)，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）2类标准要求。

#### 11.1.2.4固体废物

本项目产生的固体废物包含一般固废和危险废物，其中一般固废包含污水处理站产生的污泥和职工生活产生的生活垃圾。危险废物包括废菌渣、废活性炭、蒸馏残液、离心或过（抽）滤母液；焚烧炉系统产生的焚烧灰渣、飞灰、处理焚烧烟气产生的废碱液、碱液沉淀池沉渣剂。

污泥在污泥暂存间暂存后，定期交由有资质的单位处置；生活垃圾由环卫部门及时清运。废菌渣、废活性炭、蒸馏残液、离心或过（抽）滤母液；焚烧炉系统产生的焚烧灰渣、飞灰、处理焚烧烟气产生的废碱液、碱液沉淀池沉渣经专用容器收集，在危废储存间分类暂存，定期送有相应危废处置资质的单位处置或进焚烧炉焚烧处理。

#### 11.1.2.5总量

鉴于本次验收为“核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目（二期）”、“年产5吨阿兹夫定及中间体项目、年产2000吨核苷系列抗肿瘤原料药”及“50亿粒口服制剂项目（一期）”三个项目的验收监测报告，故排放量仅对全厂排放量进行核算。全厂污染物排放总量为：COD 18.5587t/a、NH3-N 0.0302t/a、非甲烷总烃8.9695t/a、颗粒物1.3112t/a、SO2 0.7104t/a、NOX 1.5309t/a，能够满足环评批复全厂COD 33.8206t/a、NH3-N 1.691t/a、非甲烷总烃13.9969t/a、颗粒物2.1487t/a、SO2 1.8265t/a、NOX 17.31t/a的总量要求。

## 11.2 环境管理检查结论

项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

## 11.3 总结论

新乡制药股份有限公司核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目（二期）符合国家产业政策，具有一定的环境经济效益。项目选址位于延津县产业集聚区北区化工产业园，选址符合规划，各项污染物经治理后能够实现达标排放，固废处置措施可行，对周围环境影响较小，满足验收要求。

# 12 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

本项目环境保护“三同时”竣工验收登记表见下表。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：新乡制药股份有限公司                                                                                      填表人（签字）：                                项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 核苷系列特色原料药及医药中间体建设项目（二期） |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 延津县产业集聚区北区化工产业园纬一路和经十五路交叉口西北角 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 | C2710化学药品原料药制造 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | 新 建（迁建） √改 扩 建 技 术 改 造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 | 鸟苷2.78t/d 腺苷蛋氨酸0.33t/d 胞苷酸0.67t/d 氟胞嘧啶1.33t/d 磷酰胆碱钙1.54t/d 盐酸阿糖胞苷0.05t/d |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  | 2023年11月 | 实际生产能力 |  | 鸟苷2.2t/d 腺苷蛋氨酸0.25t/d 胞苷酸0.504t/d 5-氟胞嘧啶1.5t/d 磷酰胆碱钙1.35t/d 盐酸阿糖胞苷0.05t/d |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  | 2024年7月 |  |
|  | 投资总概算（万元） | 30000万元（二期12000万元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 2259万元（二期95万元） |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 7.5% |  |
|  | 环评审批部门 | 新乡市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | 新环书审〔2020〕13号 |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  | 2020年11月30日 |  |
|  | 初步设计审批部门 | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  | / |  |
|  | 环保验收审批部门 | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | / |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  | / |  |
|  | 环保设施设计单位 | 新乡制药股份有限公司 |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | 新乡制药股份有限公司 |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 河南平原山水检测有限公司新乡分公司、河南嘉昱环保技术有限公司、湖北微谱技术有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） | 12000万元 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 95 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  | 0.8% |  |
|  | 废水治理（万元） | / |  | 废气治理（万元） |  | 85 |  | 噪声治理（万元） |  | 10 | 固废治理（万元） |  | / |  | 绿化及生态（万元） |  |  |  | / |  |  | 其它（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  |  |  | 年平均工作时间 |  |  |  |  | 300天 |  |
| 建设单位 |  | 新乡制药股份有限公司 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 | 453000 | 联系电话 |  | 15903057054 |  |  | 环评单位 |  |  |  | 河南省化工研究所有限责任公司 |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  |  | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) |  |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |
|  | 废水（万吨） | / | / |  | / |  |  |  | / | / | / | / |  | / |  | 46.3967 |  |  | 84.5515 |  |  |  | / |
|  | 化学需氧量 | / | / |  | / |  |  |  | / | / | / | / |  | / |  | 18.5587 |  |  | 33.8206 |  |  |  | / |
|  | 氨 氮 | / | / |  | / |  |  |  | / | / | / | / |  | / |  | 0.0302 |  |  | 1.6910 |  |  |  | / |
|  | 石油类 | / | / |  | / |  |  |  | / | / | / | / |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  | / |
|  | 废气 | / | / |  | / |  |  |  | / | / | / | / |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  | / |
|  | 二氧化硫 | / | / |  | / |  |  |  | / | / | / | / |  | / |  | 0.7104 |  |  | 1.8265 |  |  |  | / |
|  | 烟 尘 | / | / |  | / |  |  |  | / | / | / | / |  | / |  | / |  |  | / |  |  |  | / |
|  | 工业粉尘 | / | / |  | / |  |  |  | / | / | / | / |  | / |  | 1.3112 |  |  | 2.1487 |  |  |  | / |
|  | 氮氧化物 | / | / |  | / |  |  |  | / | / | / | / |  | / |  | 1.5309 |  |  | 17.31 |  |  |  | / |
|  | 工业固体废物 | / | / |  | / |  |  |  | / | / | / | / |  | / |  | 8.9695 |  |  | 13.9969 |  |  |  | / |
|  | VOCs | / | / |  | / |  |  |  | / | / | / | / |  | / |  | 8.9695 |  |  | 13.9969 |  |  |  | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升6245