新乡市昊洋食品有限公司

年产150吨速冻食品项目

竣工环境保护验收意见

2025年7月26日，新乡市昊洋食品有限公司根据《新乡市昊洋食品有限公司年产150吨速冻食品项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：新乡市新濮公路（101省道）卫辉市庞寨乡白天鹅工业区新乡市可可林食品厂院内（西南角）

建设性质：新建

产品、规模：速冻卤肉饭：150吨/年

（二）建设过程及环保审批情况

《新乡市昊洋食品有限公司年产150吨速冻食品项目环境影响报告表》于2022年10月由河南蓝天环境工程有限公司编制完成；2022年11月4日，卫辉市环境保护局以卫环监[2022]21号文对该项目环评报告表进行了批复。该项目于2022年12月开工建设，2023年3月1日建设完成。2023年5月25号进行排污许可简化管理首次申请，排污许可证编号：91410781MA9L6RG51M001Q，变更日期：2024年3月21号，有效期限：2024年2月25日至2029年5月25日，申请后于2025年7月开始调试。

- （三）投资情况

项目实际总投资500万元，其中环保投资20万元，占比约为4%。

- （四）验收范围

本次验收范围为《新乡市昊洋食品有限公司年产150吨速冻食品项目》的主体工程、辅助工程、环保设施的建设、运行及环保要求落实情况。

- 二、工程变动情况

项目实际建设与环评批复基本一致，无变动。

- 三、环境保护设施落实建设情况

（一）废气

本项目废气主要为卤煮过程产生的天然气燃烧废气、油烟，污水处理站废气。卤煮过程天然气燃烧产生的烟尘、SO2、NOx与卤煮产生的油烟分别经集气罩收集后经静电复合式油烟净化器处理，经同一根15m排气筒P1排放。

污水处理站产生的臭气浓度无组织排放，要求污水处理站设施保持密闭，加强污水处理站周围及厂内绿化。

（二）废水：

本项目废水主要为生活污水和生产废水，生产废水包括（1）肉类解冻、清洗水（2）梅干菜、大葱等配菜浸泡、清洗废水（3）地面清洗水（4）设备清洗废水（5）杀菌锅循环水，生活污水经化粪池处理后定期清运，生产废水经厂区污水处理站（处理规模为2.5t/d，工艺：人工格栅+隔油池+A/O+二沉池+紫外光消毒池）处理后暂存于储水池（35m3），用于厂区绿化。

（三）噪声

该项目高噪声设备主要为切块机、切片机等，工程对高噪声设备采取基础减振、厂房隔声等降噪措施。

（四）固废

本项目建设一般固废临时堆场1座（20m2）。

- 四、环境保护设施调试效果

根据《新乡市昊洋食品有限公司年产150吨速冻食品项目竣工环境保护验收监测报告表》，监测期间，生产设备及环保设施均能稳定运行，监测结果表明：

1、废气

本项目经过治理后的油烟排放浓度为0.47~0.75 mg/m3，满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）小型餐饮单位排放限值（油烟排放浓度≤1.5mg/m3，去除效率≥90%）要求。本项目经过治理后的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度未检出，天然气燃烧废气颗粒物、SO2、NOX排放浓度能够满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》中通用行业表2-1涉锅炉/炉窑企业绩效分级指标-其他炉窑A级企业要求：PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于10、35、50mg/m3。

无组织颗粒物浓度值范围为：0.213mg/m3~0.263mg/m3，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中厂界颗粒物0.5mg/m3的限值要求。无组织臭气浓度均低于10（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界臭气浓度20（无量纲）的限值要求。

2、废水

根据监测结果，验收监测期间，本项目污水处理站出口废水水质为pH7.4、SS 8~12mg/L、COD 52~65mg/L、BOD5 5.1~6.1mg/L、TN 7.8~8.99mg/L、NH3-N 1.94~2.26mg/L、TP 0.2~0.25mg/L、动植物油1.02~1.17mg/L，能够满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1城市杂用水水质基本控制项目及限值-城市绿化pH6~9、BOD5 10mg/L、NH3-N 8mg/L的限值要求。

3、噪声

验收监测期间，本项目四周厂界噪声监测结果为昼间53~56dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB（A）的限值要求。

4、固废

本项目产生的一般工业固废有：本项目营运期产生的一般固废为梅干菜、大葱等配菜清洗产生的废渣腌制过程产生的鸡蛋壳、原料使用产生的废包装袋、污水处理站产生的污泥。

目前企业实际建设1座20m2的一般固废暂存间，对项目固废实现分类存放。固废暂存间地面进行了硬化，有防风、防晒、防雨淋设施，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的“防渗漏、防雨淋、防扬尘”要求。

- 五、工程建设对环境的影响

本项目环境影响报告表及其审批部门审批决定中未涉及环境敏感保护目标的要求。

- 六、验收结论

根据该项目竣工环境保护验收监测报告及现场核查，该项目环保手续完备，执行了环境影响评价及三同时管理制度，基本落实了环评报告及其批复规定的各项环境污染防治措施。各项污染物能够实现达标排放或合理处理处置。

综上所述，新乡市昊洋食品有限公司年产150吨速冻食品项目不存在《建设项目竣工环境保护暂行办法》中所规定的验收不合格情形，符合建设项目竣工环境保护验收合格条件，验收合格。

- 七、后续要求

企业对各种污染防治措施加强管理，发现问题及时采取措施解决，确保污染治理设施能够长期稳定运行，做到污染物稳定达标排放。

- 八、验收人员信息