复合防火保温板开发生产项目（一期）

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：河南富华节能材料有限公司

编制单位：河南富华节能材料有限公司

2025年10月

建设单位法人代表:	           （签字）

编制单位法人代表:	            （签字）

项 目 负 责人：

填表人：

建设单位: 河南富华节能材料有限公司      编制单位: 河南富华节能材料有限公司

传真:         /                         传真:       /

邮编:    453200                         邮编:    453200

地址：新乡市延津县先进制造业开发区   地址：新乡市延津县先进制造业开发区

经十二路东纬三路中段路南4号        经十二路东纬三路中段路南4号

新乡市华豫机械科技有限公司          新乡市华豫机械科技有限公司

表一

| 建设项目名称 | 复合防火保温板开发生产项目（一期） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 河南富华节能材料有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 河南省新乡市延津县先进制造业开发区经十二路东纬三路中段路南4号新乡市华豫机械科技有限公司 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 复合防火保温板 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 复合防火保温板200万平方米/a（一期） |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 复合防火保温板200万平方米/a（一期） |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2023.06 | 开工建设时间 | 2024.2-2025.1 |  |  |
| 调试时间 | 2025.9.20-2025.9.24 | 验收现场检测时间 | 2025.9.22-2025.9.23 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 新乡市生态环境局延津分局 | 环评报告表 编制单位 | 新乡市世青环境技术有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 河南富华节能材料有限公司 | 环保设施施工单位 | 河南富华节能材料有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 3000万元 | 环保投资总概算 | 60万元 | 比例 | 2% |
| 实际总概算 | 2000万元（一期） | 实际环保投资 | 20万元（一期） | 比例 | 1% |
| 验收检测依据 | 1.《中华人民共和国环境保护法》； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》； 3.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）； 4.《河南省建设项目环境保护条例》； 5.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）； 6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）； 7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）； 8.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）； 9.《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）； 10.《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121—2020）； 11.《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954—2018）； 12.《河南富华节能材料有限公司复合防火保温板开发生产项目环境影响报告表》，新乡市世青环境科技有限公司，2023.06； 13.《河南富华节能材料有限公司复合防火保温板开发生产项目环境影响报告表》的批复（延环审[2023]9号），新乡市生态环境局延津分局，2023.06.20； 14.《河南富华节能材料有限公司复合防火保温板开发生产项目验收监测报告》，河南平原山水检测有限公司新乡分公司，2025.09.29，报告编号：PY2504191； 15.排污单位名称：河南富华节能材料有限公司；排污许可证编号：91410726MA9NPRNR1G001U；排污许可证有效期：2025年3月20日至2030年3月19日。 |  |  |  |  |
| 验收检测评价标准、标号、级别、限值 | 1、废气 表1 废气污染物执行标准限值 污染物; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废气; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1; 颗粒物; 10mg/m3. 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）; 颗粒物; 30mg/m3. 二氧化硫; 200mg/m3. 氮氧化物; 300mg/m3. 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物（其他涉气工业企业）; 有组织排放口; 10mg/m3. 厂界; 0.5mg/m3. 《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中涉锅炉/炉窑企业A级基本要求; 基准含氧量：3.5%. 颗粒物; 10mg/m3. 二氧化硫; 35mg/m3. 氮氧化物; 50mg/m3. 其他工序颗粒物; 10mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议限值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）; 颗粒物; 其他行业有机废气排放口; 80mg/m3和去除率≥70%. 无组织; 2mg/m3. 2、废水 表2 废水污染物执行标准限值 3、噪声 标准名称; 标准限值（mg/L）. COD; SS; 氨氮; TP; TN. 延津首创水务有限公司（第二污水处理厂）收水标准; 260; 190; 35; 4; 60. 《污水综合排放标准》 （GB 8978-1996）表4三级; 500; 400; /; /; /. 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准值见下表。 表3 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间. 2类; 60. 4、固废 固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求的相关规定。 |

表二

1、地理位置 本项目位于河南省新乡市延津县先进制造业开发区经十二路东纬三路中段路南4号新乡市华豫机械科技有限公司，租赁厂房进行生产。项目四周环境：北侧隔路为善存生物（新乡）有限公司、南侧为农田、西侧为河南富源岩棉有限公司，东侧为河南宇航金属材料有限公司。距项目厂区较近的敏感点为东南侧110m的龙王庙村。 项目实际建设地点四周环境以及周边环境保护目标与环评及批复内容一致。项目四周环境情况及环境敏感点见图1。 图1 项目厂区四周环境及环境敏感点图 2、工程建设内容： 表3 项目基本概况一览表 序号; 项目; 内容; 一致性. 环评批复; 实际建设. 1; 项目名称; 复合防火保温板开发生产项目; 复合防火保温板开发生产项目（一期）; 仅建设一期. 2; 建设单位; 河南富华节能材料有限公司; 河南富华节能材料有限公司; 一致. 3; 产品方案; 复合防火保温板200万平方米/a、保温装饰一体板80万平方米/a; 复合防火保温板200万平方米/a（一期）; 仅建设一期. 4; 项目地址; 河南省新乡市延津县先进制造业开发区经十二路东纬三路中段路南4号新乡市华豫机械科技有限公司; 河南省新乡市延津县先进制造业开发区经十二路东纬三路中段路南4号新乡市华豫机械科技有限公司; 一致. 5; 占地面积; 3600m2; 3600m2; 一致. 6; 总投资（万元）; 3000; 2000（一期）; 仅建设一期. 7; 劳动制度; 单班制（每班8小时），年工作300天; 单班制（每班8小时），年工作300天; 一致. 8; 定员; 员工35人; 员工17人（一期）; 仅建设一期. 3、该项目主要组成情况见下表： 表4 一期工程项目组成一览表 序号; 项目; 建设内容; 数量、规模或要求; 是否与环评一致. 环评批复; 实际建设. 1; 主体工程; 生产车间; 建筑面积3600m2，1座1层; 建筑面积3600m2，1座1层; 一致. 2; 辅助工程; 办公区; 租赁新乡市华豫机械科技有限公司现有办公区; 租赁新乡市华豫机械科技有限公司现有办公区; 一致. 3; 环保工程; 废水; 生活污水; 化粪池1座; 生活污水; 化粪池1座; 一致. 设备清洗废水; 砂石分离器1台; 设备清洗废水; /; 不一致. 车辆清洗废水; 沉淀池1座（10m3）; 车辆清洗废水; /; 不一致. 废气; 黄砂卸料废气; 喷干雾抑尘，加强车间密闭; 黄砂卸料废气; 喷干雾抑尘，加强车间密闭; 一致. 锥形下料器投料废气; 喷干雾抑尘，加强车间密闭; 锥形下料器投料废气; 喷干雾抑尘，加强车间密闭; 一致. 外加剂投料废气; 加强车间密闭; 外加剂投料废气; 加强车间密闭; 一致. 水泥筒仓呼吸口; 单机覆膜袋式除尘器+高于仓顶3m排气筒DA001排放（不低于15m）; 水泥筒仓呼吸口; 负压收集; 覆膜袋式除尘器+高于仓顶3m排气筒DA001排放（不低于15m）; 基本一致. 搅拌机配料废气; 负压收集+覆膜袋式除尘器+15m高排气筒DA002排放; 搅拌机配料废气; 负压收集; 基本一致. 切割、修边废气; 集气罩+覆膜袋式除尘器+15m高排气筒DA003; 切割、修边废气; 集气罩+覆膜袋式除尘器+15m高排气筒DA002; 一致. 天然气燃烧废气; 低氮燃烧器+15m高排气筒DA004; 天然气燃烧废气; 低氮燃烧器+15m高排气筒DA003; 一致. 噪声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声; 一致. 固废; 一般固废暂存间（30m2）; 一般固废暂存间1座（10m2）; 基本一致. 4; 公用工程; 水; 集聚区管网供水; 集聚区管网供水; 一致. 电; 国家电网供电; 国家电网供电; 一致. 天然气; 集聚区管道供给; 集聚区管道供给; 一致. 本项目砂浆制备及保温板生产线部分设备不再进行冲洗，故不产生设备清洗废水、不建设砂石分离器，因此，也不产生砂石分离器分离后的沉渣，故固废暂存间建设面积为10m2便足够使用；车辆卸货后不在厂内进行清洗，故不建设沉淀池；本项目水泥筒仓呼吸口废气和搅拌机配料废气经负压收集进入一套覆膜袋式除尘器处理，最后通过高于仓顶3m排气筒DA001排放（不低于15m）。 本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。 表7 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 环评批复; 实际建设. 废气; 黄砂卸料废气; 颗粒物; 喷干雾抑尘，加强车间密闭; 喷干雾抑尘，加强车间密闭. 锥形下料器投料废气; 颗粒物; 喷干雾抑尘，加强车间密闭; 喷干雾抑尘，加强车间密闭. 外加剂投料废气; 颗粒物; 加强车间密闭; 加强车间密闭. 水泥筒仓呼吸口; 颗粒物; 单机覆膜袋式除尘器+高于仓顶3m排气筒DA001排放（距地面不低于15m）; 负压收集; 覆膜袋式除尘器+高于仓顶3m排气筒DA001排放（不低于15m）. 搅拌机配料废气; 颗粒物; 负压收集+覆膜袋式除尘器+15m高排气筒DA002排放; 负压收集. 切割、修边废气; 颗粒物; 集气罩+覆膜袋式除尘器+15m高排气筒DA003; 集气罩+覆膜袋式除尘器+15m高排气筒DA002. 天然气燃烧废气; 颗粒物、SO2、NOx; 低氮燃烧器+15m高排气筒DA004; 低氮燃烧器+15m高排气筒DA003. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 生活污水经化粪池处理后，通过厂区总排污口排入园区市政污水管网，进入延津首创水务有限公司（第二污水处理厂）处理; 生活污水经化粪池处理后，通过厂区总排污口排入园区市政污水管网，进入延津首创水务有限公司（第二污水处理厂）处理. 设备清洗废水; SS; 经砂石分离器处理后回用于生产; /. 车辆清洗废水; SS; 经沉淀处理后循环使用; /. 噪声; 上料装置、刮浆装置、翻转装置等设备; 噪声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声. 固废; 原料包装; 废包装袋; 一般固废暂存间暂存，定期外售; 一般固废暂存间暂存，定期外售. 筒仓、搅拌废气袋式除尘器; 回收粉尘; 回用于生产; 回用于生产. 切割、修边废气袋式除尘器; 回收粉尘; 一般固废暂存间暂存，定期外售于建材企业生产使用; 一般固废暂存间暂存，定期外售于建材企业生产使用. 切割、修边工序; 废边角料. 砂石分离器; 沉渣; /. 本项目砂浆制备及保温板生产线部分设备不再进行冲洗，故不产生设备清洗废水、不建设砂石分离器，因此，也不产生砂石分离器分离后的沉渣，故固废暂存间建设面积为10m2便足够使用；车辆卸货后不在厂内进行清洗，故不建设沉淀池；本项目水泥筒仓呼吸口废气和搅拌机配料废气经负压收集进入一套覆膜袋式除尘器处理，最后通过高于仓顶3m排气筒DA001排放（不低于15m）。

表三

主要污染源、污染物处理和排放 1、废气 本项目废气主要为水泥筒仓呼吸口产生的颗粒物，搅拌机配料过程中产生的废气，切割、修边过程中产生的废气，天然气燃烧废气以及黄砂卸料废气，外加剂投加废气和锥形下料器投料废气。水泥仓筒呼吸口废气和搅拌机配料废气各自经负压收集后进入覆膜袋式除尘器进行处理，处理后经同一根15m高排气筒DA001进行排放。切割、修边废气经集气罩收集后进入覆膜袋式除尘器处理，处理后经一根15m高排气筒DA002排出，天然气燃烧废气经低氮燃烧器处理后经一根15m高排气筒DA003排出。黄砂卸料废气和锥形下料器投料废气通过喷干雾抑尘，加强车间密闭进行处理，外加剂投料废气通过加强车间密闭进行处理。 图4 废气治理措施 2、废水 本项目废水主要为生活污水和设备清洗废水。生活污水经化粪池处理后，通过厂区总排口排入园区市政污水管网，进入延津第二污水处理厂处理，设备清洗废水回用于搅拌工序。 图5 废水治理措施 3、噪声 项目噪声经过基础减振、厂房隔声，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)标准的排放要求。 图6 噪声治理流程示意图 - 3、固废 本项目营运期产生的一般固废为原料包装过程中产生的废包装袋，覆膜袋式除尘器TA001、TA002工作过程中产生的回收粉尘和切割、修边工程中产生的废边角料。其中废包装袋于一般固废间暂存，定期外售；覆膜袋式除尘器TA001工作过程中产生的回收粉尘回用于生产；覆膜袋式除尘器TA002工作过程中产生的回收粉尘和切割、修边工程中产生的废边角料于一般固废暂存间暂存，定期外售于建材企业生产使用。 目前企业实际建设一般固废暂存间1间（10m2），符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中：一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘的环境保护要求。 图7 固废处置流程示意图 4、环保设施“三同时”落实情况 本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。 表8 项目环保治理设施一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 环评批复; 实际建设. 废气; 黄砂卸料废气; 颗粒物; 喷干雾抑尘，加强车间密闭; 喷干雾抑尘，加强车间密闭. 锥形下料器投料废气; 颗粒物; 喷干雾抑尘，加强车间密闭; 喷干雾抑尘，加强车间密闭. 外加剂投料废气; 颗粒物; 加强车间密闭; 加强车间密闭. 水泥筒仓呼吸口; 颗粒物; 单机覆膜袋式除尘器+高于仓顶3m排气筒DA001排放（距地面不低于15m）; 负压收集; 覆膜袋式除尘器+高于仓顶3m排气筒DA001排放（不低于15m）. 搅拌机配料废气; 颗粒物; 负压收集+覆膜袋式除尘器+15m高排气筒DA002排放; 负压收集. 切割、修边废气; 颗粒物; 集气罩+覆膜袋式除尘器+15m高排气筒DA003; 集气罩+覆膜袋式除尘器+15m高排气筒DA002. 天然气燃烧废气; 颗粒物、SO2、NOx; 低氮燃烧器+15m高排气筒DA004; 低氮燃烧器+15m高排气筒DA003. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 生活污水经化粪池处理后，通过厂区总排污口排入园区市政污水管网，进入延津首创水务有限公司（第二污水处理厂）处理; 生活污水经化粪池处理后，通过厂区总排污口排入园区市政污水管网，进入延津首创水务有限公司（第二污水处理厂）处理. 设备清洗废水; SS; 经砂石分离器处理后回用于生产; /. 车辆清洗废水; SS; 经沉淀处理后循环使用; /. 噪声; 上料装置、刮浆装置、翻转装置等设备; 噪声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声. 一般固废; 原料包装; 废包装袋; 一般固废暂存间暂存，定期外售; 一般固废暂存间暂存，定期外售. 筒仓、搅拌废气袋式除尘器; 回收粉尘; 回用于生产; 回用于生产. 切割、修边废气袋式除尘器; 回收粉尘; 一般固废暂存间暂存，定期外售于建材企业生产使用; 一般固废暂存间暂存，定期外售于建材企业生产使用. 切割、修边工序; 废边角料. 砂石分离器; 沉渣; /. 5、厂区平面布置及监测点位图 图8 本项目厂区平面及检测点位图 6、项目变动情况 本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）以下简称《通知》的对比分析： 表9 本项目与《通知》的对比分析 通知内容; 本项目情况; 对比结果. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变动; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 《河南富华节能材料有限公司复合防火保温板开发生产项目》为分期建设项目，共分两期。本次验收对《河南富华节能材料有限公司复合防火保温板开发生产项目（一期）》进行验收，主要为复合防火保温板200万平方米/a的主体工程、配套设施、辅助设施、环保设施的建设、运行及环保要求落实情况。经现场核查及监测情况可知，本项目一期建设基本无变动。; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无变动; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 本项目水泥仓筒呼吸口废气和搅拌机配料废气治理设施改为：各自经负压收集后进入同一套覆膜袋式除尘器进行处理，处理后经同一根15m高排气筒DA001进行排放。与环评批复相比，废气治理措施未发生变化，颗粒物经处理后可达标排放; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 无变动; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变动; 不属于. 根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、项目环境影响报告表主要结论 河南富华节能材料有限公司复合防火保温板开发生产项目符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 新乡市世青环境技术有限公司 2023.6 2、审批部门的决定 审批意见： 延环审[2023]9号 新乡市生态环境局延津分局关于《河南富华节能材料有限公司复合防火保温板开发生产项目环境影响报告表》的批复 河南富华节能材料有限公司： 你公司上报的由新乡市世青环境科技有限公司环评工程师杜俊平主持编制完成的《河南富华节能材料有限公司复合防火保温板开发生产项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。该项目环评审批事项已在我县政府网站公示期满，根据环评结论，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经局委班子会研究、环审委审核决定通过后，批复如下： 一、我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》并接受相关方的咨询。 三、你公司要全面落实《报告表》中提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 (一)依据《报告表》和本批复文件，在项目建设过程中，你单位要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评中提出的各项污染防治措施，重点按照新乡市大气污染防治相关要求。 (二)项目营运期，外排污染物应满足以下要求: 1、废气：水泥筒仓入料粉尘经仓顶袋式除尘器处理后15m高排气筒(且高于本体建筑3m以上)排放，须满足《水泥工业大气污染物排放标准》(DB41/1953-2020)表1散装水泥中转站及水泥制品生产中水泥仓及其它通风生产设备颗粒物排放浓度10mg/m3；搅拌机配料仓粉尘经覆膜袋式除尘器处理后15m高排气筒(且高于本体建筑3m以上)排放，须满足《水泥工业大气污染物排放标准》(DB41/1953-2020)表1散装水泥中转站及水泥制品生产中水泥仓及其它通风生产设备颗粒物排放浓度10mg/m3；切割、修边工序粉尘经覆膜袋式除尘器处理后15m高排气简排放，须满足《水泥工业大气污染物排放标准》(DB41/1953-2020)表1散装水泥中转站及水泥制品生产中水泥仓及其它通风生产设备颗粒物排放浓度10mg/m3；天然气燃烧废气经低氮燃烧后15m高排气筒排放，满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB41/1066-2020)表1常规大气污染物排放浓度限值颗粒物30mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氮氧化物300mg/m3的要求，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南(2021年修订版)》中涉锅炉/炉窑燃气加热炉PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于10、35、50mg/m3的限值要求；涂胶、冷压工序废气经UV光氧催化+活性炭(碘值不低于800毫克/克)”装置处理后15m高排气筒排放须满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办(2017)162号)中其他行业有机废气排放口颗粒物80mg/m3限值要求和去除效率70%的要求；无组织粉尘黄砂储存在密闭仓库中，水泥入水泥罐储存，厂界内无露天堆放物料，仓库设置喷干雾抑尘装置；厂区所有地面完成硬化，保证物料堆放区域外没有明显积尘；物料采用密闭输送方式，运输车辆装载高度最高点不超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗采用苦布覆盖，苦布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米：禁止厂内露天转运散状物料;除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭，除尘灰回用于生产；生产过程均在密闭生产车间，产尘节点安装集尘装置并配备脉冲袋式除尘器；厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，定期清扫洒水，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化；企业对厂区进出车辆进行限速，厂区出口处配备自动高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路；洗车平台四周设置冲洗槽和沉淀池。须满足《水泥工业大气污染物排放标准》(DB41/1953-2020)表2大气污染物无组织排放限值:无组织监控点与参照点总悬浮颗粒物(TSP)1h浓度值0.5mg/m3。 2、废水：运输车辆清洗废水经沉淀池沉淀后，循环使用，不外排；设备清洗废水经砂石分离机处理后，回用于生产，不外排。生活污水经化粪池处理后通过污水管网排入延津首创水务有限公司（第二污水处理厂）进一步处理。 3、噪声：主要为生产设备噪声，经过厂房封闭隔音距离衰减等措施后。须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的标准限值要求。 4、固废：固体废物须按照《报告表》提出的措施进行处置。一般固废暂存间须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求，落实防风、防雨、防晒、防渗、防泄漏措施；危废暂存间须满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求，危险废物在危废暂存间采用专用密闭容器储存，危废暂存间采取防风、防晒、防雨淋、防扬散、防流失、防渗漏措施。固体废物须全部妥善处置避免造成环境的二次污染。 四、按照国家、省、市有关规定安装污染物在线检测及监控设备、用电量在线监控装置、视频监控装置，并按要求与环保部门联网。 五、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证，建成后须按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。建设项目投入生产后，相关环保措施、设施与主体工程应同时投运，建设单位要对环保设施运行情况进行跟踪监测，确保各项污染物达标排放。 六、本批复自下达之日起，五年内有效。在项目建设过程中，如项目性质、规模、地点或防治污染措施等发生重大变动，必须重新进行环境影响评价，并报环保行政主管部门审批。 七、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。 新乡市生态环境局延津分局 2023年6月20日 3、本项目落实环评批复情况 表10 本项目落实环评批复情况 新乡市生态环境局延津分局对本项目环评批复情况; 落实情况. 一、我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。; 已落实. 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》并接受相关方的咨询。; 已落实. 三、你公司要全面落实《报告表》中提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。; 已落实. （一）依据《报告表》和本批复文件，在项目建设过程中，你单位要严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评中提出的各项污染防治措施，重点按照新乡市大气污染防治相关要求。; 已落实. （二）项目营运期，外排污染物应满足以下要求：; 1、废气：水泥筒仓入料粉尘经仓顶袋式除尘器处理后15m高排气筒(且高于本体建筑3m以上)排放，须满足《水泥工业大气污染物排放标准》(DB41/1953-2020)表1散装水泥中转站及水泥制品生产中水泥仓及其它通风生产设备颗粒物排放浓度10mg/m3；搅拌机配料仓粉尘经覆膜袋式除尘器处理后15m高排气筒(且高于本体建筑3m以上)排放，须满足《水泥工业大气污染物排放标准》(DB41/1953-2020)表1散装水泥中转站及水泥制品生产中水泥仓及其它通风生产设备颗粒物排放浓度10mg/m3；切割、修边工序粉尘经覆膜袋式除尘器处理后15m高排气简排放，须满足《水泥工业大气污染物排放标准》(DB41/1953-2020)表1散装水泥中转站及水泥制品生产中水泥仓及其它通风生产设备颗粒物排放浓度10mg/m3；天然气燃烧废气经低氮燃烧后15m高排气筒排放，满足河南省地方标准《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB41/1066-2020)表1常规大气污染物排放浓度限值颗粒物30mg/m3、二氧化硫200mg/m3、氮氧化物300mg/m3的要求，同时满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南(2021年修订版)》中涉锅炉/炉窑燃气加热炉PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于10、35、50mg/m3的限值要求；涂胶、冷压工序废气经UV光氧催化+活性炭(碘值不低于800毫克/克)”装置处理后15m高排气筒排放须满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办(2017)162号)中其他行业有机废气排放口颗粒物80mg/m3限值要求和去除效率70%的要求；无组织粉尘黄砂储存在密闭仓库中，水泥入水泥罐储存，厂界内无露天堆放物料，仓库设置喷干雾抑尘装置；厂区所有地面完成硬化，保证物料堆放区域外没有明显积尘；物料采用密闭输送方式，运输车辆装载高度最高点不超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗采用苦布覆盖，苦布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米：禁止厂内露天转运散状物料;除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭，除尘灰回用于生产；生产过程均在密闭生产车间，产尘节点安装集尘装置并配备脉冲袋式除尘器；厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，定期清扫洒水，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化；企业对厂区进出车辆进行限速，厂区出口处配备自动高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路；洗车平台四周设置冲洗槽和沉淀池。须满足《水泥工业大气污染物排放标准》(DB41/1953-2020)表2大气污染物无组织排放限值:无组织监控点与参照点总悬浮颗粒物(TSP)1h浓度值0.5mg/m3。; 已落实。 本项目水泥仓筒呼吸口废气和搅拌机配料废气治理设施改为：各自经负压收集后进入同一套覆膜袋式除尘器进行处理，处理后经同一根15m高排气筒DA001进行排放。与环评批复相比，废气治理措施未发生变化，颗粒物经处理后可达标排放不属于重大变动。. 2、废水：运输车辆清洗废水经沉淀池沉淀后，循环使用，不外排；设备清洗废水经砂石分离机处理后，回用于生产，不外排。生活污水经化粪池处理后通过污水管网排入延津首创水务有限公司（第二污水处理厂）进一步处理。; 已落实。本项目不再清洗运输车辆，故不建设沉淀池。. 3、噪声：主要为生产设备噪声，经过厂房封闭隔音距离衰减等措施后。须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区昼间60dB(A)、夜间50dB(A)的标准限值要求。; 已落实. 4、固废：固体废物须按照《报告表》提出的措施进行处置。一般固废暂存间须满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求，落实防风、防雨、防晒、防渗、防泄漏措施；危废暂存间须满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求，危险废物在危废暂存间采用专用密闭容器储存，危废暂存间采取防风、防晒、防雨淋、防扬散、防流失、防渗漏措施。固体废物须全部妥善处置避免造成环境的二次污染。; 已落实. 四、按照国家、省、市有关规定安装污染物在线检测及监控设备、用电量在线监控装置、视频监控装置，并按要求与环保部门联网。; 已落实. 五、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证，建成后须按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。建设项目投入生产后，相关环保措施、设施与主体工程应同时投运，建设单位要对环保设施运行情况进行跟踪监测，确保各项污染物达标排放。; 已落实. 六、本批复自下达之日起，五年内有效。在项目建设过程中，如项目性质、规模、地点或防治污染措施等发生重大变动，必须重新进行环境影响评价，并报环保行政主管部门审批。; 已落实. 七、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。; 已落实.

表五

验收检测质量保证及质量控制： 1、分析方法、方法来源和所用仪器设备 本次检测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表： 表11 检测分析方法及检测仪器一览表 检测 类别; 检测 项目; 检测标准（方法）; 检测仪器; 检出限. 废气; 颗粒物; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T16157-1996及修改单; 十万分之一电子天平PT-85S; 1.0mg/m3. 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法HJ836-2017. 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法HJ1263-2022; 7μg/m3. SO2; 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ57-2017; 自动烟尘(气)测试仪TW-3200D; 3mg/m3. NOx; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ693-2014. 废水; 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ828-2017; 酸式滴定管 葵花/50mg/A级; 4mg/L. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ535-2009; 可见分光光度计 上海佑科721/3级; 0.025 mg/L. 总磷; 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB11893-89; 可见分光光度计 上海佑科721/3级; 0.01mg/L. 总氮; 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ636-2012; 紫外可见分光光度计UV-1500pc/3级; 0.05mg/L. 悬浮物; 水质 悬浮物的测定 重量法GB11901-89; 万分之一电子天平JJ224BC; 4mg/L. 噪声; 厂界环境噪声（等效A声级）; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008; AWA5688型多功能声级计; /. 备注：ND表示未检出或低于检出限. 2、质量控制措施 2.1、按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）等规定，对检测的全过程进行质量保证和控制。 2.2、样品采集、运输、保存和分析均按照国家相关标准和规范以及本公司质 量体系要求进行。 2.3、监测仪器符合国家有关标准或技术要求，监测分析仪器经计量部门检定合格准用，监测人员持证上岗。 2.4、监测采样记录及分析测试结果按监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，进行三级审核，确保监测数据的有效。

表六

验收检测内容： 检测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间检测因子、采样点位、检测频次见下表。 表12 验收检测内容一览表 检测类别; 采样点位; 检测项目; 检测频次. 废气（有组织）; 覆膜袋式除尘器（水泥筒仓呼吸废气和搅拌配料废气汇合后）排气筒出口DA001; 颗粒物; 连续检测2周期，每周期检测3次. 切割、修边废气覆膜袋式除尘器排气筒出口DA002. 天然气燃烧废气排放口DA003; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物. 废气 （无组织）; 厂界外上风向1个参照点，下风向3个监控点; 颗粒物; 连续检测2周期，每周期检测4次. 废水; 化粪池出口; COD、SS、NH3-N、TP、TN. 噪声; 东、南、西、北厂界外1米; 噪声; 连续检测2天， 每天昼间各检测1次.

表七

验收检测期间生产工况记录： 验收检测期间，该项目正常生产，主体工程工况稳定，各项环境保护措施运行正常，符合验收检测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。 表13 验收期间工况负荷表 检测时间; 产品名称; 设计生产规模; 实际生产规模; 运行负荷（%）. 2025.09.22; 复合防火保温板; 200万m2/a; 192万m2/a; 96%. 2025.09.23; 194万m2/a; 97%. 备注：生产负荷由河南富华节能材料有限公司提供。. 由上表可知：验收监测期间，生产设备及环保设施均能稳定运行，全厂最大生产负荷为97%。

验收检测结果 一、环境保护设施调试效果 1、噪声检测结果与评价 表14 噪声检测结果 单位：dB(A) 检测日期; 检测时间; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 2025.09.22; 昼间; 56; 56; 55; 56. 2025.09.23; 昼间; 55; 56; 56; 54. 由检测结果可知：本项目东、西、南、北各厂界昼间噪声值为：54~56dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB（A）的限值要求。 2、废气检测结果与评价 （1）有组织废气

表15 有组织废气检测结果 检测日期; 检测点位; 检测频次; 颗粒物. 废气流量（m3/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 2025.09.22; 覆膜袋式除尘器（水泥筒仓呼吸废气和搅拌配料废气汇合后）排气筒出口DA001; 第1次; 4389; 6.4; 2.81×10-2. 第2次; 4326; 6.9; 2.98×10-2. 第3次; 4385; 5.8; 2.54×10-2. 切割、修边废气覆膜袋式除尘器排气筒出口DA002; 第1次; 6301; 6.2; 3.91×10-2. 第2次; 6195; 5.7; 3.53×10-2. 第3次; 6359; 6.6; 4.20×10-2. 天然气燃烧废气排放口DA003; 第1次; 1959; 1.6; 3.13×10-2. 第2次; 1968; 2.0; 3.94×10-2. 第3次; 1959; 1.9; 3.72×10-2. SO2; 第1次; 1959; ND; /. 第2次; 1968; ND; /. 第3次; 1959; ND; /. NOx; 第1次; 1959; ND; /. 第2次; 1968; ND; /. 第3次; 1959; ND; /. 2025.09.23; 覆膜袋式除尘器（水泥筒仓呼吸废气和搅拌配料废气汇合后）排气筒出口DA001; 第1次; 4420; 5.6; 2.48×10-2. 第2次; 4474; 6.3; 2.82×10-2. 第3次; 4424; 5.9; 2.61×10-2. 切割、修边废气覆膜袋式除尘器排气筒出口DA002; 第1次; 6482; 6.5; 4.21×10-2. 第2次; 6454; 5.2; 3.36×10-2. 第3次; 6401; 5.8; 3.71×10-2. 天然气燃烧废气排放口DA003; 第1次; 1989; 1.9; 3.78×10-2. 第2次; 1956; 2.3; 4.50×10-2. 第3次; 1972; 1.7; 3.35×10-2. SO2; 第1次; 1989; ND; /. 第2次; 1956; ND; /. 第3次; 1972; ND; /. NOx; 第1次; 1989; ND; /. 第2次; 1956; ND; /. 第3次; 1972; ND; /.

根据河南平原山水检测有限公司新乡分公司的检测报告，DA001、DA002、DA003出口的颗粒物的最大排放浓度分别为6.9mg/m3、6.6mg/m3、2.3mg/m3，最大排放速率分别为2.98×10-2kg/h、4.21×10-2kg/h、4.5×10-3kg/h；天然气燃烧废气排放口DA003出口的SO2、NOx均未检测出排放浓度及速率。DA001、DA002颗粒物有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2级排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）的限制要求；满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1排放浓度10mg/m3；同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中颗粒物有组织排放浓度10mg/m3的要求。天然气燃烧废气排放口DA003颗粒物、SO2、NOx有组织排放均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）中排放浓度30mg/m3、200mg/m3、300mg/m3的要求，同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中涉锅炉/炉窑企业A级排放浓度10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3的要求。 （2）无组织废气 表16 无组织废气检测结果 检测日期 及频次; 颗粒物. 检测点位及时间; 浓度（mg/m3）. 2025.09.22 （第1次）; 上风向参照点1#; 0.255. 下风向监控点2#; 0.271. 下风向监控点3#; 0.289. 下风向监控点4#; 0.280. 2025.09.22 （第2次）; 上风向参照点1#; 0.259. 下风向监控点2#; 0.269. 下风向监控点3#; 0.282. 下风向监控点4#; 0.276. 2025.09.22 （第3次）; 上风向参照点1#; 0.247. 下风向监控点2#; 0.273. 下风向监控点3#; 0.267. 下风向监控点4#; 0.269. 2025.09.22 （第4次）; 上风向参照点1#; 0.243. 下风向监控点2#; 0.265. 下风向监控点3#; 0.277. 下风向监控点4#; 0.275. 2025.09.23 （第1次）; 上风向参照点1#; 0.247. 下风向监控点2#; 0.281. 下风向监控点3#; 0.280. 下风向监控点4#; 0.295. 2025.09.23 （第2次）; 上风向参照点1#; 0.242. 下风向监控点2#; 0.273. 下风向监控点3#; 0.284. 下风向监控点4#; 0.288. 2025.09.23 （第3次）; 上风向参照点1#; 0.250. 下风向监控点2#; 0.285. 下风向监控点3#; 0.291. 下风向监控点4#; 0.290. 2025.09.23 （第4次）; 上风向参照点1#; 0.249. 下风向监控点2#; 0.277. 下风向监控点3#; 0.283. 下风向监控点4#; 0.286. 表17 气象数据一览表 采样日期; 检测频次; 气压（kPa）; 温度（℃）; 风速（m/s）; 天气情况; 风向. 2025.09.22; 第1次; 101.3; 17.1; 2.3; 阴; 西北. 第2次; 101.2; 17.9; 2.2; 阴; 西北. 第3次; 101.0; 18.7; 1.7; 阴; 西北. 第4次; 101.1; 18.3; 1.9; 阴; 西北. 2025.09.23; 第1次; 101.4; 16.4; 3.0; 阴; 西北. 第2次; 101.3; 17.1; 2.9; 阴; 西北. 第3次; 101.1; 17.6; 2.6; 阴; 西北. 第4次; 101.2; 16.7; 2.8; 阴; 西北. 由上表检测数据可知，无组织颗粒物的浓度范围为0.242~0.295mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2排放浓度1mg/m3的限制要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中颗粒物排放浓度0.5mg/m3的限值要求。 3、废水检测结果与评价 表18 废水检测结果 单位：mg/L 检测点位; 采样时间; 检测频次; 检测因子. COD; SS; NH3-N; TP; TN. 化粪池出口; 2025.09.22; 第1次; 125; 96; 7.86; 0.20; 16.3. 第2次; 129; 89; 7.52; 0.22; 15.6. 第3次; 131; 87; 8.24; 0.19; 14.8. 第4次; 126; 95; 7.46; 0.22; 16.9. 2025.09.23; 第1次; 117; 89; 8.27; 0.20; 17.5. 第2次; 139; 93; 7.92; 0.22; 16.7. 第3次; 129; 97; 8.41; 0.19; 17.9. 第4次; 126; 99; 7.66; 0.20; 16.2. # 根据检测结果可知，本项目厂区总排口水质为：COD 117-139mg/L、SS 87-99mg/L、NH3-N 7.46-8.41mg/L、TP 0.19-0.22mg/L、TN 14.8-17.9mg/L，能够满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准：COD 500mg/L、SS 400mg/L；同时满足延津首创水务有限公司（第二污水处理厂）收水标准的要求：COD 260mg/L、、SS 190mg/L、NH3-N 35mg/L、TP 4mg/L、TN 60mg/L。 # 本项目厂区总排口废水流量为1.33m3/d（400m3/a），延津首创水务有限公司（第二污水处理厂）出水标准为：COD 40mg/L、NH3-N 2mg/L、TP 0.4mg/L、TN 15mg/L，则本项目废水经延津首创水务有限公司（第二污水处理厂）处理后的排放量为：COD 0.016t/a、NH3-N 0.0008t/a、TP 0.00016t/a、TN 0.006t/a。 4、总量控制指标 根据计算结果核算本项目废气排放情况见下表。 表19 本项目废气排放情况 排放口编号; 污染物; 工作时间h/a; 生产负荷（%）; 最大排放速率（kg/h）; 满负荷运行实际排放量（t/a）; 环评批复总量（一期）（t/a）. DA001、DA002、DA003; 颗粒物; 2400; 97%; 2.98×10-2; 0.0737; 0.1918. 4.21×10-2; 0.1042. 4.5×10-3; 0.0111. DA003; SO2; /; /; 0.05. DA003; NOx; /; /; 0.4675. 合计; 0.1890; 0.1918. 由上表可知，本项目生产线运行负荷为97%，本次按照生产负荷97%折算为满负荷情况下的实际有组织排放量能够满足原环评批复中的总量控制指标。 表20 本项目废水总量控制指标 单位：t/a 项目; 环评批复（一期）; 实际排放量. 废水; 水量（万吨/年）; 0.0420; 0.0400. COD; 0.0168; 0.0160. NH3-N; 0.0008; 0.0008. 注：废水水量由企业提供. 由上表可知，本项目废水水量为0.04万t/a，实际污染物排放量能够满足原环评批复中的总量控制指标。 二、环境管理检查 1、环保手续与“三同时”执行情况 建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 2、环境管理制度及执行情况 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 3、环保设施运转情况 检测期间各项环保设施运转正常。 4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称（暂行办法）对比分析 表19 本项目与暂行办法第八条对比分析 内容; 本项目情况; 对比结果. 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。; 相符. 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。; 相符. 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析（见表10）可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。; 不涉及. 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。; 不涉及. 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目已办理排污许可登记。; 相符. 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目属于分期建设、分期验收项目，符合验收条件。; 相符. 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。; 不涉及. 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。; 不涉及. 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。; 不涉及.

表八

验收检测结论： 1、环境保护设施验收结论 ①验收检测期间，该项目正常生产，主体工程工况稳定，各项环境保护措施运行正常，符合验收检测期间对生产工况的要求。 ②根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），满足验收条件。 ③验收检测期间，本项目一期工程负压收集的水泥筒仓储料产生筒仓呼吸口颗粒物废气与搅拌机配料产生的颗粒物废气经一套覆膜袋式除尘器处理后的经1根排气筒DA001排放；切割、修边过程产生的颗粒物废气经集气罩收集后经一套覆膜袋式除尘器+15m高排气筒DA002排放；天然气燃烧废气经低氮燃烧器+15m高排气筒DA003排放。根据验收检测数据可知，排气筒DA001、DA002、DA003出口的颗粒物的最大排放浓度分别为6.9mg/m3、6.6mg/m3、2.3mg/m3，最大排放速率分别为2.98×10-2kg/h、4.21×10-2kg/h、4.5×10-3kg/h；天然气燃烧废气排放口DA003出口的SO2、NOx均未检测出排放浓度及速率。DA001、DA002颗粒物有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2级排放浓度120mg/m3、排放速率3.5kg/h（15m高排气筒）的限制要求；满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）表1排放浓度10mg/m3；同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中颗粒物有组织排放浓度10mg/m3的要求。天然气燃烧废气排放口DA003颗粒物、SO2、NOx有组织排放均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）中排放浓度30mg/m3、200mg/m3、300mg/m3的要求，同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中涉锅炉/炉窑企业A级排放浓度10mg/m3、35mg/m3、50mg/m3的要求。 无组织颗粒物的浓度范围为0.242~0.295mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2排放浓度1mg/m3的限制要求，同时满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中颗粒物排放浓度0.5mg/m3的限值要求。 # ④验收检测期间，本项目厂区总排口水质为：COD 117-139mg/L、NH3-N 7.46-8.41mg/L、TP 0.19-0.22mg/L、TN 14.8-17.9mg/L，能够满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准：COD 500mg/L；同时满足延津首创水务有限公司（第二污水处理厂）收水标准的要求：COD 260mg/L、NH3-N 35mg/L、TP 4mg/L、TN 60mg/L。 本项目厂区总排口废水流量为1.33m3/d（400m3/a），延津首创水务有限公司（第二污水处理厂）出水标准为：COD 40mg/L、NH3-N 2mg/L、TP 0.4mg/L、TN 15mg/L，则本项目废水经延津首创水务有限公司（第二污水处理厂）处理后的排放量为：COD 0.016t/a、NH3-N 0.0008t/a、TP 0.00016t/a、TN 0.006t/a。 ⑤验收检测期间，本项目东、西、南、北各厂界昼间噪声值为：54~56dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB（A）的限值要求。 ⑥本项目一期工程一般固废主要为废包装袋、废边角料、回收粉尘，项目新建一般固废暂存间1座（10m2），满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 项目固废处置措施符合项目环评及环评批复文件的要求，满足相关环保要求。 ⑦本项目废气污染物按照最不利条件折算为满负荷情况下的实际排放量为颗粒物0.189t/a、S02 0t/a、NOx 0t/a，满足环评批复中颗粒物0.1918t/a、S02 0.05t/a、NOx 0.4675t/a的控制指标。废水污染物排放总量为COD 0.016t/a、NH3-N 0.0008t/a，满足环评批复中COD 0.0168t/a、NH3-N 0.0008t/a的控制指标。 2、环境管理检查结论 项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：河南富华节能材料有限公司                   填表人（签字）：                             项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 复合防火保温板开发生产项目（一期） |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2305-410726-04-01-806697 |  | 建设地点 |  | 河南省新乡市延津县先进制造业开发区经十二路东纬三路中段路南4号新乡市华豫机械科技有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | C3034隔热和隔音材料制造 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改扩建 □技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | E 116°6′20362″ N 35°16′21.035″ |  |  |
|  | 设计生产能力 | 一期建设：复合防火保温板200万平方米/a 二期建设：保温装饰一体板80万平方米/a |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 复合防火保温板200万平方米/a |  | 环评单位 |  | 新乡市世青环境技术有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 | 新乡市生态环境局延津分局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 延环审[2023]9号 |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 | 2024.02 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2025.01 |  | 排污许可登记申领时间 |  | 2025.03.20 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 | 河南富华节能材料有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 河南富华节能材料有限公司 |  | 本工程排污许可登记编号 |  | 91410726MA9NPRNR1G001U |  |  |  |  |
|  | 验收单位 | 河南富华节能材料有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  | 河南平原山水检测有限公司新乡分公司 |  | 验收检测时工况 |  | 96%~97% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 3000 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  | 60 |  | 所占比例（%） |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 | 2000 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资(万元) |  | 20 |  | 所占比例（%） |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） | 2 | 废气治理（万元） |  | 13 | 噪声治理（万元） |  | 1 | 固体废物治理(万元) |  | 4 |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  | 年平均工作时间 |  | 300天 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  | 河南富华节能材料有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91410726MA9NPRNR1G |  | 验收时间 |  | 2025年9月-2025年11月 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  | 0.0400 |  |  |  | 0.0420 |  | 0.0400 | 0.0420 |  |  |  | +0.0400 |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  | 0.0160 |  |  |  | 0.0168 |  | 0.0160 | 0.0168 |  |  |  | +0.0160 |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  | 0.0008 |  |  |  | 0.0008 |  | 0.0008 | 0.0008 |  |  |  | +0.0008 |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.05 |  | 0 | 0.06 |  |  |  | 0 |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  | 0.1890 |  |  |  | 0.1918 |  | 0.1890 | 0.4213 |  |  |  | +0.1890 |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.4675 |  | 0 | 0.561 |  |  |  | 0 |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物（颗粒物） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |