河南真好食品有限公司
年产2万吨包子、油条等速冻食品
生产线项目
竣工环境保护验收报告

建设单位：河南真好食品有限公司
编制单位：河南真好食品有限公司
2026年6月

项 目 负 责 人：     郭毅
填表人：         郭毅
建设单位: 河南真好食品有限公司        编制单位: 河南真好食品有限公司 
电话:  18856781369                 电话:  18856781369 

传真:         /                    传真:       /

邮编:    453800                    邮编:    453800
地址: 获嘉县产业集聚区北区东片区郑 地址: 获嘉县产业集聚区北区东片区郑
北农副产品冷链物流港5号     北农副产品冷链物流港5号
表一
	建设项目名称
	年产2万吨包子、油条等速冻食品生产线项目

	建设单位名称
	河南真好食品有限公司

	建设项目性质
	(新建  改扩建  技改  迁建

	建设地点
	获嘉县产业集聚区北区东片区郑北农副产品冷链物流港5号


	主要产品名称
	速冻包子、速冻油条、速冻焖面、速冻馄饨、速冻烧麦、速冻馒头

	设计生产能力
	9000吨速冻包子/年、4000吨速冻油条/年、1000吨速冻焖面/年、3000吨速冻馄饨/年、2000吨速冻烧麦/年、1000吨速冻馒头/年

	实际生产能力
	9000吨速冻包子/年、3900吨速冻油条/年、1000吨速冻焖面/年、3000吨速冻馄饨/年、2000吨速冻烧麦/年、1000吨速冻馒头/年、100吨油炸糕点/年

	建设项目

环评时间
	2022.8
	开工建设时间
	2022.12

	调试时间
	2026.2.1-2026.6.30
	验收现场检测时间
	2026.2.2~2.3、2026.5.18~5.19

	环评报告表

审批部门
	新乡市生态环境局
获嘉分局
	环评报告表

编制单位
	河南蓝天环境工程有限公司

	环保设施设计单位
	河南谦润环保设备有限公司
	环保设施施工单位
	河南谦润环保设备有限公司

	投资总概算
	2000万
	环保投资总概算
	80万
	比例
	4.0%

	实际总概算
	2000万
	实际环保投资
	80万
	比例
	4.0%

	验收检测依据
	1.《中华人民共和国环境保护法》；

2.《中华人民共和国环境影响评价法》；

3.国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》；

4.《河南省建设项目环境保护条例》；

5.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）；

6.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）；

7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）；
8.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）；

9.《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ 1084—2020）；
10.《河南真好食品有限公司年产2万吨包子、油条等速冻食品生产线项目环境影响报告表》，河南蓝天环境工程有限公司，2022.8；

11.《河南真好食品有限公司年产2万吨包子、油条等速冻食品生产线项目环境影响报告表》的批复（获环承（2022）012号），新乡市生态环境局获嘉分局，2022.10.25；

12.《河南真好食品有限公司年产2万吨包子、油条等速冻食品生产线项目竣工环境保护验收检测报告》，河南环碳检测技术有限公司，2026.2.25，报告编号：HT202601190；《河南真好食品有限公司年产2万吨包子、油条等速冻食品生产线项目竣工环境保护验收检测报告》河南环碳检测技术有限公司，2026.5.26，报告编号：HT202601190-1。
13、排污单位名称：河南真好食品有限公司；排污许可证编号：91410724MA9LBCXL7Q001U；排污许可证申领时间：2025年12月19日；有效期：2025年12月19日至2030年12月18日。

	验收检测评价标准、标号、级别、限值
	1、废水

表1          废水污染物执行标准限值
污染物

标准名称
污染因子

标准限值

废水

获嘉县同盟污水处理厂收水标准

COD

345mg/L

SS

210mg/L

NH3-N

40mg/L

BOD5
150mg/L

TP

4mg/L

河南同盟冷链仓储有限公司污水处理站收水水质标准

PH

6-9

COD

2600mg/L

BOD5
1000mg/L

SS

1000mg/L

氨氮

80mg/L

动植物油

130mg/L

总磷
17mg/L

2、废气

表2          废气污染物执行标准限值
污染物

标准名称

污染因子

标准限值

废气

《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）大型餐饮单位排放限值

油烟

有组织

1.0mg/m3
去除效率≥95%

非甲烷总烃

有组织

10.0mg/m3
《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2

非甲烷总烃

无组织

2.0mg/m3
《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》

颗粒物

有组织

10.0mg/m3
无组织

0.5mg/m3
《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/ 2089—2021）表1常规大气污染物-燃气锅炉
基准含氧量：3.5%条件下

颗粒物

有组织

5mg/m3
SO2
有组织

10mg/m3
NOX
有组织

30mg/m3
3、噪声

营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见表3。
表3     工业企业厂界环境噪声排放标准    单位：dB(A)

类别

昼间

夜间

3类

65

55

4、固废
一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的防渗漏、防雨淋、防扬尘的要求；危废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。



表二
	1、地理位置
本项目位于获嘉县产业集聚区北区东片区郑北农副产品冷链物流港5号，租赁现有厂房进行生产。项目四周环境为：东侧为空厂房，隔路为河南老嘉味食品科技有限公司；西南侧为农副食品交易中心办公楼；南侧隔路为河南稻圣食品有限公司；北侧为空地。
距离项目最近的环境保护目标为前李村，距离为543m，项目四周环境图详见图1，项目厂区周边环境保护目标情况见图2。

[image: image1.png]



比例尺1:3000
图1   项目厂区四周环境

[image: image2.png]



比例尺1:15000

图2    项目厂区四周环境保护目标图

2、工程建设内容：
表3                     
项目基本概况一览表 

序号

项目

内容
一致性
环评批复

实际建设

1

项目名称

年产2万吨包子、油条等速冻食品生产线项目
年产2万吨包子、油条等速冻食品生产线项目
一致

2

建设单位

河南真好食品有限公司
河南真好食品有限公司
一致

3

建设内容

年产2万吨速冻食品生产线
年产19900吨速冻食品生产线、100吨油炸糕点生产线
不一致＊
4

产品方案

9000吨速冻包子/年、4000吨速冻油条/年、1000吨速冻焖面/年、3000吨速冻馄饨/年、2000吨速冻烧麦/年、1000吨速冻馒头/年
9000吨速冻包子/年、3900吨速冻油条/年、1000吨速冻焖面/年、3000吨速冻馄饨/年、2000吨速冻烧麦/年、1000吨速冻馒头/年、100吨油炸糕点/年
不一致＊
5

项目地址

获嘉县产业集聚区北区东片区郑北农副产品冷链物流港5号
获嘉县产业集聚区北区东片区郑北农副产品冷链物流港5号
一致

6

占地面积

4300m2
4300m2
一致

7

总投资（万元）
2000
2000
一致
8

劳动制度

2班制（每班8小时），年工作300天

2班制（每班8小时），年工作300天

一致

9
定员

160人

160人

一致
注＊：产品生产种类发生变动，减少速冻油条产能100吨/年，该部分产能替代为油炸糕点100吨/年，生产规模总产能不变。
本次新增油炸糕点生产线设施1套，经查阅《国民经济行业分类(GB／T+4754-2017)（按第1号修改单修订）》其行业类别为C1411糕点、面包制造，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)，C1411糕点、面包制造建设项目不纳入环评管理。且根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019 年版)》，C1411排污许可管理类别属于登记管理，本次新增的油炸糕点生产线已填报至补充登记管理信息中，油炸糕点生产线废气依托速冻油条生产线治污设施。
对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688号），其规模中要求为：“2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。”属于重大变动。本次部分产能替代为油炸糕点，生产规模总产能不变。不属于生产、处置或储存能力增大，产能不变，本项目不涉及废水第一类污染物，总原辅料用量不变，不会新增排放污染物种类，不会增加污染物排放量，未导致不利环境影响加重，因此不属于重大变动。
3、该项目主要组成情况见下表：
表4                        项目组成一览表
序号

项目

建设内容

数量、规模或要求

是否与环评一致

环评批复

实际建设

1

主体工程

车间
1座，1层，占地/建筑面积4300m2；
1座，1层，占地/建筑面积4300m2；
一致

仓库
1座，1F，占地面积500m2
1座，1F，占地面积500m2
一致

2

辅助工程

办公室
1座，1F，占地面积500m2
1座，1F，占地面积500m2
一致

3

环保工程

废水

生活污水
化粪池1座
生活污水
化粪池1座
一致

生产废水
隔油池+沉淀池1座（10m3）
生产废水
隔油池+沉淀池1座（10m3）
一致

废气

天然气燃烧废气

1根8米高排气筒

天然气燃烧废气

1根8米高排气筒

一致

和面废气

集气罩/密闭管道+密闭间+袋式除尘器+1根15高排气筒

和面废气

集气罩/密闭管道+密闭间+袋式除尘器+1根15高排气筒
一致

油炸废气
集气罩+高压静电式油烟净化器+活性炭吸附+1根15高排气筒
油炸废气
集气罩+高压静电式油烟净化器+活性炭吸附+1根15高排气筒
一致

噪声

基础减振、厂房隔声

基础减振、厂房隔声
一致

固废

一般固废临时堆场1座（10m2）

一般固废临时堆场1座（50m2）
不一致，面积增大
危废暂存间1座（10m2）

/
不一致，不再产生危废
4

公用工程

水

产业集聚区管网统一供给

产业集聚区管网统一供给

一致

电

产业集聚区管网统一供给

产业集聚区管网统一供给

一致

天然气

获嘉县金鹏燃气有限责任公司

获嘉县金鹏燃气有限责任公司
一致

注：油烟废气治理设施“高压静电式油烟净化器+活性炭吸附”产生的废活性炭，根据《国家危险废物名录（2025年版）》不属于HW49900-039-49“烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29265-002-29、384-003-29、387-001-29类危险废物）”，本项目油烟废气治理设施产生的废活性炭不属于危险废物，且无其他危险废物产生故不在设置危废暂存间。企业根据实际情况增大一般固废间1座面积，满足一般固废贮存能力。

4、工程主要设备：
表5                        项目设备一览表
序号

设备名称

环评设计
实际建设
一致性
型号
数量（台）
型号
数量（台）
速冻食品生产线
1

切菜机
LG-550
1
LG-550
1
一致
2

切丁机
350型
1
350型
2
+1
3

冻肉切片机
20型
1
20型
1
一致
4

不锈钢脱水机
LG-1000型
1
LG-1000型
1
一致
5

锯骨机
150型
1
150型
1
一致
6

搅拌夹层锅
600L
2
600L
2
一致
7

斩拌机
ZB-60L
1
ZB-60L
1
一致
8

电磁炒锅
400L
1
400L
1
一致
9

鸡蛋搅拌器
40L
2
40L
2
一致
10

双轴双速拌馅机
SZJ-650
1
SZJ-650
1
一致
11

提升机
TG-200
1
TG-200
1
一致
12

冻肉切块机
QK2000
1
QK2000
1
一致
13

冻肉绞肉机
RJ-D130
1
RJ-D130
1
一致
14

翻缸和面机
YZ-200
4
YZ-200
4
一致
15

制冰机
MIF3T-R4A
1
MIF3T-R4A
1
一致
16

真空和面机
(ZKHM-300)
1
(ZKHM-300)
1
一致
17

自动上面系统
1000*900
1
1000*900
1
一致
18

面条成型机
MC280型
1
MC280型
1
一致
19

80克包子自动生产线
YZ-241
5
YZ-241
5
一致
20

烧麦机
YZ-180
1
YZ-180
1
一致
21
油条切条机
QTJ160-SA
1
QTJ160-SA
2
+1
22

4.5米油炸线
JYYT-4500/620T
1
JYYT-4500/620T
1
一致
23

蒸柜
DC-2250L
7
DC-2250L
7
一致
24

灌浆机
DC-265
1
DC-265
1
一致
25

搅拌机
八角搅拌
2
八角搅拌
2
一致
26

2吨双螺旋速冻机（含冷源）
SLD-2000
3

SLD-2000
1
-2
27

青岛优耐特包装机
CSN650
1
CSN650
3
+2
28

封口机
FRD-1000
3
FRD-1000
3
一致
29

色带日期打印机
HP-241B
1
HP-241B
1
一致
30

金属探测仪
DK5Q-4015L1
2
DK5Q-4015L1
2
一致
31

封箱机
FX-AT5020
2
FX-AT5020
2
一致
32

空气压缩机
3立方
2
3立方
2
一致
33

燃气蒸汽发生器
1.0T/0.7MPa
2
1.0T/0.7MPa
2
一致
34

风淋室
2000*1000*2500mm
2
2000*1000*2500mm
2
一致
油炸糕点生产线
1
立式包装机
/
/
/
1
+1
2
11米油炸生产线
/
/
/
1
+1
3
封箱机
/
/
FX-AT5020
1
+1
注：验收时根据企业实际情况增加及减少相关设备，均为辅助设备，不会改变环评设计产能，不增加产污；验收新增油炸糕点生产线设施1套，由速冻油条部分产能替换为油炸糕点产能，生产规模总产能不变。
本项目生产废气主要来自油炸废气、烹饪废气、和面粉尘、天然气燃烧废气，油炸废气产生的油烟和非甲烷总烃来自食用油，和面粉尘来自原料面粉、酵母粉，烹饪废气和天然气燃烧废气来自天然气燃烧，本次增加的产品品种油炸糕点不改变原辅材料、燃料种类及使用量，从原设计速冻油条生产原料中调配，故不新增污染物排放种类，不会增加污染物排放量，本项目不涉及废水第一类污染物，项目物料运输、装卸、贮存方式不发生变化，不会导致大气污染物无组织排放量增加。
对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688号），其生产工艺中要求为：“6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；（3）废水第一类污染物排放量增加的；（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。”属于重大变动。本次生产设施变动，不改变总生产规模，未新增排放污染物种类，未增加污染物排放量，本项目不涉及废水第一类污染物，未导致不利环境影响加重，因此不属于重大变动。
5、本项目原辅材料消耗量见下表：
表6               本项目原辅材料及资源能源消耗量
生产线
原料名称
环评批复用量（t/a）
实际生产用量（t/a）
变化情况
C1432速冻食品制造、C1411糕点、面包制造
调味料
350
350
无
酵母粉
167
167
无
酿造酱油
230
230
无
膨松剂
1.5
1.5
无
蔬菜
1590
1590
无
油脂类
850
850
无
猪肉
2090
2090
无
蛋类
640
640
无
豆制品
440
440
无
粉条
313
313
无
面粉
7940
7940
无
奶制品
250
250
无
糯米
900
900
无
公共资源
天然气
11.4万m3/a

11.4万m3/a

无
电
108万KW·h/a

108万KW·h/a

无
水
1万m3/a

1万m3/a

无
6、本项目生产工艺流程示意图如下：
本项目环评产品种类为速冻包子、速冻油条、速冻焖面、速冻馄饨、速冻烧麦、速冻馒头，企业根据市场需求将部分速冻油条产能替换为油炸糕点，不改变总产能，本次验收变动情况为增加油炸糕点生产工艺。

（一）本项目速冻包子的实际生产工艺和产污环节与环评均一致，具体工艺流程如下：

[image: image3.emf]蔬菜

挑拣 、 清洗

S1、 W1

饮

用

水

切配

醒发

蒸制

冷却

挑拣

速冻

蒸 汽

蛋制品 、 粉条 、 豆

制品 、 调味料 、 酿

造酱油 、 饮用水

S2、 N1

猪肉

解冻

切割卤制

面粉 、 酵母粉

制馅

称重和面

G1、 N3

W2

蒸汽发生器

天然气

一次包装

金属探测

二次包装

入库

成型

G2

W4

S4

S5

N6、 S6

N2、 W3

S3 N4

调味料 、 酿造

酱油 、 饮用水

N5

饮用水


注：W：废水；N：噪声；S：固废；G：废气
图3      速冻包子生产工艺及产污环节流程图
速冻包子生产工艺流程详细说明如下：

（1）挑拣、清洗：人工对采购的蔬菜进行挑选，去除根和烂叶等，在洗菜池内清洗干净备用，夏季天气炎热时向洗菜池内加入制冰机产出的冰块控制洗菜池内水温在15℃左右，本项目制冰机制冷剂为R433b碳氢制冷剂。洗净后送入不锈钢脱水机进行脱水，脱水过程产生少量水回用于清洗池，该步工序产生的主要污染物为菜根、烂菜叶、蔬菜表皮等固废以及清洗废水、清洗后产生的沉淀菜渣等。

（2）切配：将清洗后的蔬菜通过切菜机、切丁机、斩拌机切配成型，该步工序产生的主要污染物为去皮切割后产生的菜根、烂菜叶、蔬菜表皮和切配、设备产生的噪声。

（3）肉类预处理：

①解冻：将从冷冻库取出的猪肉自然解冻，该步工序产生的主要污染物为解冻产生的废水。

②切割卤制：将解冻好的猪肉人工投至冻肉切片机、锯骨机、冻肉切块机、冻肉绞肉机进行切割成形。根据产品需要肉类熟化时，人工将切割成型的猪肉放入搅拌夹层锅内添加调味料、酿造酱油、饮用水卤熟备用。卤制过程使用的热源为蒸汽发生器燃烧天然气制备的蒸汽，该步工序产生的主要污染物为切割设备噪声。

（4）制馅：人工将蛋类去壳利用鸡蛋搅拌器将蛋液打匀，根据产品将切配好的蔬菜、猪肉、粉条、豆制品以及蛋液、调味料、酿造酱油、饮用水，按照调配比例加入双轴双速拌馅机内搅拌备馅。该步工序产生的主要污染物为蛋类壳等固废。

（5）称重和面：人工将袋装面粉、酵母粉称重加入翻缸和面机、和面机内，按比例加入饮用水（夏季天气炎热季节加冰水）进行搅拌和面，夏季室内高温放置面团过早醒发和面需用冰水。翻缸和面机为敞口和面机，和面机为密闭和面机，和面机敞口投料密闭搅拌，面粉、酵母粉在投加过程中以及翻缸和面机搅拌过程均会有粉尘逸出，该步工序主要污染物为粉尘和设备运转产生的噪声。

（6）醒发：将和制好的面团分置于专用容器内覆盖上保鲜膜，放置醒发间，静置30分钟进行醒发，醒发间为密闭恒温间控制温度在30-35℃，湿度在60%左右。

（7）成型：在80克包子自动生产线上，设备将自动上面系统输送至的醒发好的面团和人工投入的包子馅进行自动包制成型。该步工序主要污染物为设备运转产生的噪声。

（8）蒸汽制备：外购的天然气通过管道输送至蒸汽发生器内，本项目通过蒸汽发生器制备所需的蒸汽，该步工序产生的主要污染物为天然气燃烧产生的烟尘、SO2、NOx。

（9）蒸制：将从80克包子自动生产线上包制成型的包子，人工送入蒸柜内，利用蒸汽发生器产出的蒸汽，加水蒸制25分钟熟化。

（10）冷却：将蒸熟的包子从蒸柜中取出，在室内放置自然冷却。

（11）挑拣：对冷却好的包子人工进行挑拣，将不合格产品挑拣出来，该步工序主要污染物为不合格产品。

（12）速冻：人工将挑拣好的包子送至2吨双螺旋速冻机（含冷源）进行降温至-10℃速冻保存。

（13）一次包装：将速冻好的包子使用青岛优耐特包装机、封口机、色带日期打印机进行包装成成品，该步工序主要污染物为设备运转产生的噪声。

（14）金属探测：通过机械设备进行食品加工时，可能会将金属碎屑带入食品中，故需要对出厂食品进行金属检测。本项目通过金属探测仪对包装好的产品进行检验，将不合格产品挑拣出来。该步工序主要污染物为不合格产品。

（15）二次包装：将通过金属检测合格的包子使用青岛优耐特包装机、封箱机、空气压缩机，进行抽真空包装。该步工序主要污染物为设备运转产生的噪声、废包装材料。

（16）入库：将打包好的成品存放至冷藏库储存。
（二）本项目速冻油条的实际生产工艺和产污环节与环评均一致，具体工艺流程如下：

[image: image4.emf]拉条成型

油炸

冷却 、 挑拣

速冻

油脂类

称重和面 醒发 压延 、 分切

面粉 、 酵母粉 、 蛋

类 、 膨松剂 、 奶制

品 、 油脂类 、 调味

料 、 饮用水

G1、 N1

一次包装 金属探测 二次包装 入库

G2

S1

N2 S2

N3、 S3


注：W：废水；N：噪声；S：固废；G：废气
图4      速冻油条生产工艺及产污环节流程图
速冻油条生产工艺流程详细说明如下：

（1）称重和面：人工将袋装面粉、酵母粉、膨松剂、蛋液、奶制品、油脂类、调味料称重加入翻缸和面机、和面机内，按比例加入饮用水（夏季天气炎热季节加冰水）进行搅拌和面。翻缸和面机为敞口和面机，和面机为密闭和面机，和面机敞口投料密闭搅拌，面粉、酵母粉在投加至过程中以及翻缸和面机搅拌过程均会有粉尘逸出，该步工序主要污染物为粉尘和设备运转产生的噪声。

（2）醒发：将和制好的面团分置于专用容器内覆盖上保鲜膜，放置醒发间，静置35分钟进行醒发，醒发间为密闭恒温间控制温度在30-35℃，湿度在60%左右。

（3）压延、分切：将和制好的面团通过油条切条机压延、分切成型。

（4）拉条成型：将醒发好的面团人工拉制成15-25cm长的条状。

（5）油炸：在4.5米油炸线上对成型的面条进行油炸熟化，油炸线使用的能源为电能。该步工序主要污染物为油炸产生的油烟。

（6）冷却、挑拣：将炸制好的油条从油炸线取出进行自然冷却，人工对油条进行挑拣，将不合格产品挑拣出来。该步工序主要污染物为不合格产品。

（7）速冻：人工将挑拣好的油条送至2吨双螺旋速冻机（含冷源）进行降温至-10℃速冻保存。

（8）一次包装：将速冻好的油条使用青岛优耐特包装机、封口机、色带日期打印机进行包装成成品，该步工序主要污染物为设备运转产生的噪声。

（9）金属探测：通过机械设备进行食品加工时，可能会将金属碎屑带入食品中，故需要对出厂食品进行金属检测。本项目通过金属探测仪对包装好的产品进行检验，将不合格产品挑拣出来。该步工序主要污染物为不合格产品。

（10）二次包装：将通过金属检测合格的油条使用青岛优耐特包装机、封箱机、空气压缩机，抽真空进行二次包装。该步工序主要污染物为设备运转产生的噪声、废包装材料。

（11）入库：将打包好的成品存放至冷藏库储存。
（三）本项目速冻馒头的实际生产工艺和产污环节与环评均一致，具体工艺流程如下：


[image: image5.emf]蒸制

冷却

装托 、 称重

速冻

天然气

面粉 、 酵母粉

称重和面 醒发 成型

调味料 、

饮用水

G1、 N1

一次包装

金属探测 二次包装 入库

蒸汽发生器

G2

S2

N3、 S3

W1

S1

N2

蒸汽


注：W：废水；N：噪声；S：固废；G：废气
图5      速冻馒头生产工艺及产污环节流程图

速冻馒头生产工艺流程详细说明如下：

（1）称重和面：人工将袋装面粉、酵母粉称重加入翻缸和面机、和面机内，按比例加入饮用水（夏季天气炎热季节加冰水）进行搅拌和面。翻缸和面机为敞口和面机，和面机为密闭和面机，和面机敞口投料密闭搅拌，面粉、酵母粉在投加过程中以及翻缸和面机搅拌过程均会有粉尘逸出，该步工序主要污染物为粉尘和设备运转产生的噪声。

（2）醒发：将和制好的面团分置于专用容器内覆盖上保鲜膜，放置醒发间，静置100分钟进行醒发，醒发间为密闭恒温间控制温度在30-35℃，湿度在60%左右。

（3）成型：将和制好的面团通过面条成型机分切成型。

（4）蒸汽制备：外购的天然气通过管道输送至蒸汽发生器内，本项目通过蒸汽发生器制备所需的蒸汽，该步工序产生的主要污染物为天然气燃烧产生的烟尘、SO2、NOx。

（5）蒸制：将醒发好的馒头面团人工送入蒸柜内，利用蒸汽发生器产出的蒸汽，加水蒸制25分钟熟化。

（6）冷却：将蒸熟的馒头从蒸柜中取出，在室内放置自然冷却。

（7）装托、称重：对冷却好的馒头装托称重，人工对馒头进行挑拣，将不合格产品挑拣出来。该步工序主要污染物为不合格产品。

（8）速冻：人工将挑拣好的馒头送至2吨双螺旋速冻机（含冷源）进行降温至-10℃速冻保存。

（9）一次包装：将速冻好的馒头使用青岛优耐特包装机、封口机、色带日期打印机进行包装成成品，该步工序主要污染物为设备运转产生的噪声。

（10）金属探测：通过机械设备进行食品加工时，可能会将金属碎屑带入食品中，故需要对出厂食品进行金属检测。本项目通过金属探测仪对包装好的产品进行检验，将不合格产品挑拣出来。该步工序主要污染物为不合格产品。

（11）二次包装：将通过金属检测合格的馒头使用青岛优耐特包装机、封箱机、空气压缩机，抽真空进行二次包装。该步工序主要污染物为设备运转产生的噪声、废包装材料。

（12）入库：将打包好的成品存放至冷藏库储存。
（四）本项目速冻焖面的实际生产工艺和产污环节与环评均一致，具体工艺流程如下： 


[image: image6.emf]蔬菜 、 豆制

品 、 糯米

S1、 W1

饮

用

水

切配 、 称重

醒发

包制成型

S2、 N1

猪肉

切割 、 绞肉 、 称重

面粉 、 酵母粉

称重和面

G1、 N3

W2

一次包装

金属探测

二次包装

压延 、 成型

S3

N6、 S4

挑拣 、 清洗

解冻

速冻

馅料制作

调味料 、

油脂类 、

饮用水 、

酿造酱油

称重

N2

饮用水

N4

N5

入库


注：W：废水；N：噪声；S：固废；G：废气
图6      速冻焖面生产工艺及产污环节流程图

速冻焖面生产工艺流程详细说明如下：

（1）挑拣、清洗：人工对采购的蔬菜进行挑选，去除根和烂叶等，在洗菜池内清洗干净备用，夏季天气炎热时向洗菜池内加入制冰机产出的冰块控制洗菜池内水温在15℃左右，本项目制冰机制冷剂为R433b碳氢制冷剂。洗净后送入不锈钢脱水机进行脱水，脱水过程产生少量水回用于清洗池，该步工序产生的主要污染物为菜根、烂菜叶、蔬菜表皮等固废以及清洗废水、清洗后产生的沉淀菜渣等。

（2）切配、称重：将清洗后的蔬菜通过切菜机、切丁机、斩拌机切配成型，切配后按照比例称重备用，该步工序产生的主要污染物为去皮切割后产生的烂菜根、菜叶和切配、设备产生的噪声。

（3）拌菜：向搅拌机中人工加入切配好的蔬菜、调味料、酿造酱油、油脂类以及利用鸡蛋搅拌器拌制好的蛋液搅拌备制。该步工序产生的主要污染物为蛋类壳、设备产生的噪声。

（4）肉类预处理：

①解冻：将从冷冻库取出的猪肉自然解冻，该步工序产生的主要污染物为解冻产生的废水。

②切割、称重：将解冻好的猪肉人工投至冻肉切片机、锯骨机、冻肉切块机、冻肉绞肉机进行切割成形，按照配比称重备用。该步工序产生的主要污染物为切割设备噪声。

③卤肉：向搅拌夹层锅中加入切割好的猪肉、调味料、油脂类、酿造酱油、饮用水卤制1-2小时熟化备用，熟化过程使用的热能为蒸汽发生器制备的蒸汽。

（5）称重和面：人工将袋装面粉、酵母粉称重加入翻缸和面机、和面机面粉仓内，按比例加入饮用水（夏季天气炎热季节加冰水）进行搅拌和面。翻缸和面机为敞口和面机，和面机为密闭和面机，和面机敞口投料密闭搅拌，面粉、酵母粉在投加至面粉仓过程中以及翻缸和面机搅拌过程均会有粉尘逸出，该步工序主要污染物为粉尘和设备运转产生的噪声。

（6）醒发：将和制好的面团分置于专用容器内覆盖上保鲜膜，放置醒发间，静置40分钟进行醒发，醒发间为密闭恒温间控制温度在30-35℃，湿度在60%左右。

（7）压延、成型：人工将醒发好的面团加入面条成型机压延成面条，该步工序主要污染物为设备运转产生的噪声。

（8）蒸汽制备：外购的天然气通过管道输送至蒸汽发生器内，本项目通过蒸汽发生器制备所需的蒸汽，该步工序产生的主要污染物为天然气燃烧产生的烟尘、SO2、NOx。

（9）一次蒸制：将压延成型的面条人工放入蒸柜内，加水蒸制25分钟熟化，该步工序产生的主要污染物为蒸汽冷凝水。

（10）拌面：将一次蒸制的面条的添加调味料、油脂类、卤肉肉汤拌制均匀。

（11）二次蒸制：将拌制好的面条再次放入蒸柜内，加水蒸制25分钟熟化，该步工序产生的主要污染物为蒸汽冷凝水。

（12）拌面：将二次蒸制的面条从蒸柜取出拌制均匀。

（13）冷却、称重、装托：将熟化拌匀的面条自然冷却，按照产品规格加入拌制好的蔬菜、卤肉拌均后称重装入托盘。

（14）速冻：将用托盘盛装的焖面送至2吨双螺旋速冻机（含冷源）进行降温至-10℃速冻保存。

（15）一次包装：将速冻好的焖面使用青岛优耐特包装机、封口机、色带日期打印机进行包装成成品，该步工序主要污染物为设备运转产生的噪声。

（16）金属探测：通过机械设备进行食品加工时，可能会将金属碎屑带入食品中，故需要对出厂食品进行金属检测。本项目通过金属探测仪对包装好的产品进行检验，将不合格产品挑拣出来。该步工序主要污染物为不合格产品。

（17）二次包装：将通过金属检测合格的焖面使用青岛优耐特包装机、封箱机、空气压缩机，抽真空进行二次包装。该步工序主要污染物为设备运转产生的噪声、废包装材料。

（18）入库：将打包好的成品存放至冷藏库储存。
（五）本项目速冻馄饨的实际生产工艺和产污环节与环评均一致，具体工艺流程如下：


[image: image7.emf]蔬菜 、 豆制

品 、 糯米

S1、 W1

饮

用

水

切配 、 称重

醒发

包制成型

S2、 N1

猪肉

切割 、 绞肉 、 称重

面粉 、 酵母粉

称重和面

G1、 N3

W2

一次包装

金属探测

二次包装

压延 、 成型

S3

N6、 S4

挑拣 、 清洗

解冻

速冻

馅料制作

调味料 、

油脂类 、

饮用水 、

酿造酱油

称重

N2

饮用水

N4

N5

入库


注：W：废水；N：噪声；S：固废；G：废气
图7      速冻馄饨生产工艺及产污环节流程图

速冻馄饨生产工艺流程详细说明如下：

（1）挑拣、清洗：人工对采购的蔬菜、豆制品进行挑选，去除根和烂叶等，在洗菜池内清洗干净备用，夏季天气炎热时向洗菜池内加入制冰机产出的冰块控制洗菜池内水温在15℃左右，本项目制冰机制冷剂为R433b碳氢制冷剂。洗净后送入不锈钢脱水机进行脱水，脱水过程产生少量水回用于清洗池，该步工序产生的主要污染物为菜根、烂菜叶、蔬菜表皮等固废以及清洗废水、清洗后产生的沉淀菜渣等。

（2）切配、称重：将清洗后的蔬菜、豆制品使用切菜机、切丁机、斩拌机切配成型，后按照比例称重备用，该步工序产生的主要污染物为去皮切割后产生的烂菜根、菜叶和切配、设备产生的噪声。

（3）肉类预处理：

①解冻：将从冷冻库取出的猪肉自然解冻，该步工序产生的主要污染物为解冻产生的废水。

②切割、绞肉、称重：将解冻好的猪肉人工投至冻肉切片机、锯骨机、冻肉切块机、冻肉绞肉机进行切割成形，按照配比称重备用。该步工序产生的主要污染物为切割设备噪声。

（4）称重和面：人工将袋装面粉、酵母粉称重加入翻缸和面机、和面机面粉仓内，按比例加入饮用水（夏季天气炎热季节加冰水）进行搅拌和面翻缸和面机为敞口和面机，和面机为密闭和面机，和面机敞口投料密闭搅拌，面粉、酵母粉、糯米在投加至面粉仓过程中以及翻缸和面机搅拌过程均会有粉尘逸出，该步工序主要污染物为粉尘和设备运转产生的噪声。

（5）醒发：将和制好的面团分置于专用容器内覆盖上保鲜膜，放置醒发间，静置35分钟进行醒发，醒发间为密闭恒温间控制温度在30-35℃，湿度在60%左右。

（6）压延、成型：人工将醒发好的面团加入面条成型机压延成馄饨皮，该步工序主要污染物为设备运转产生的噪声。

（7）馅料制作：按照配方比例将切配好的蔬菜、豆制品、肉馅、调味料、油脂类、饮用水、酿造酱油加入搅拌机内，将馅料搅匀备用。

（8）包制成型：使用灌浆机配合烧麦机将馅料、馄饨皮包制成馄饨。

（9）速冻：将用托盘盛装的馄饨送至2吨双螺旋速冻机（含冷源）进行降温至-18℃速冻保存。

（10）一次包装：将速冻好的馄饨使用青岛优耐特包装机、封口机、色带日期打印机进行包装成成品，该步工序主要污染物为设备运转产生的噪声。

（11）金属探测：通过机械设备进行食品加工时，可能会将金属碎屑带入食品中，故需要对出厂食品进行金属检测。本项目通过金属探测仪对包装好的产品进行检验，将不合格产品挑拣出来。该步工序主要污染物为不合格产品。

（12）二次包装：将通过金属检测合格的馄饨使用青岛优耐特包装机、封箱机、空气压缩机，抽真空进行二次包装。该步工序主要污染物为设备运转产生的噪声、废包装材料。

（13）入库：将打包好的成品存放至冷藏库储存。
（六）本项目速冻烧麦的实际生产工艺和产污环节与环评均一致，具体工艺流程如下：

[image: image8.emf]蔬菜 、 豆制

品 、 糯米

S1、 W1

饮

用

水

切配 、 称重

醒发

包制成型

S2、 N1

猪肉

切割 、 绞肉 、 称重

面粉 、 酵母粉

称重和面

G1、 N3

W2

一次包装

金属探测

二次包装

压延 、 成型

S3

N6、 S4

挑拣 、 清洗

解冻

速冻

馅料制作

调味料 、

油脂类 、

饮用水 、

酿造酱油

称重

N2

饮用水

N4

N5

入库


注：W：废水；N：噪声；S：固废；G：废气
图8      速冻烧麦生产工艺及产污环节流程图

速冻烧麦生产工艺流程详细说明如下：

（1）挑拣、清洗：人工对采购的蔬菜、豆制品、糯米进行挑选，去除根和烂叶等，在洗菜池内清洗干净备用，夏季天气炎热时向洗菜池内加入制冰机产出的冰块控制洗菜池内水温在15℃左右，本项目制冰机制冷剂为R433b碳氢制冷剂。洗净后送入不锈钢脱水机进行脱水，脱水过程产生少量水回用于清洗池，该步工序产生的主要污染物为菜根、烂菜叶、蔬菜表皮等固废以及清洗废水、清洗后产生的沉淀菜渣等。

（2）切配、称重：将清洗后的蔬菜、豆制品使用切菜机、切丁机、斩拌机切配成型，后按照比例称重备用，该步工序产生的主要污染物为去皮切割后产生的烂菜根、菜叶和切配、设备产生的噪声。

（3）肉类预处理：

①解冻：将从冷冻库取出的猪肉自然解冻，该步工序产生的主要污染物为解冻产生的废水。

②切割、绞肉、称重：将解冻好的猪肉人工投至冻肉切片机、锯骨机、冻肉切块机、冻肉绞肉机进行切割成形，按照配比称重备用。该步工序产生的主要污染物为切割设备噪声。

（4）称重和面：人工将袋装面粉、酵母粉称重加入翻缸和面机、和面机面粉仓内，按比例加入饮用水（夏季天气炎热季节加冰水）进行搅拌和面，翻缸和面机为敞口和面机，和面机为密闭和面机，和面机敞口投料密闭搅拌，面粉、酵母粉、糯米在投加至面粉仓过程中以及翻缸和面机搅拌过程均会有粉尘逸出，该步工序主要污染物为粉尘和设备运转产生的噪声。

（5）醒发：将和制好的面团分置于专用容器内覆盖上保鲜膜，放置醒发间，静置35分钟进行醒发，醒发间为密闭恒温间控制温度在30-35℃，湿度在60%左右。

（6）压延、成型：人工将醒发好的面团加入面条成型机压延成烧麦皮，该步工序主要污染物为设备运转产生的噪声。

（7）馅料制作：按照配方比例将切配好的蔬菜、豆制品、肉馅、调味料、油脂类、饮用水、酿造酱油加入搅拌机内，将馅料搅匀备用。

（8）包制成型：使用灌浆机配合烧麦机将馅料、烧麦皮包制成烧麦。

（9）速冻：将用托盘盛装的烧麦送至2吨双螺旋速冻机（含冷源）进行降温至-18℃速冻保存。

（10）一次包装：将速冻好的馄饨、烧麦使用青岛优耐特包装机、封口机、色带日期打印机进行包装成成品，该步工序主要污染物为设备运转产生的噪声。

（11）金属探测：通过机械设备进行食品加工时，可能会将金属碎屑带入食品中，故需要对出厂食品进行金属检测。本项目通过金属探测仪对包装好的产品进行检验，将不合格产品挑拣出来。该步工序主要污染物为不合格产品。

（12）二次包装：将通过金属检测合格的烧麦使用青岛优耐特包装机、封箱机、空气压缩机，抽真空进行二次包装。该步工序主要污染物为设备运转产生的噪声、废包装材料。

（13）入库：将打包好的成品存放至冷藏库储存。
（七）本项目油炸糕点为新增生产线，具体工艺流程如下：
[image: image9.png]TR FERRR
&N 7/
RSN

GI1. N1

TR K
—

G2

FREFIE > AR » BEK o
AT
v
MAER —— |  WE
N3. S3 2 o
/ / / '
AN e ZIREE o SRR |«— —IREE |«—| BF «— WA, sk

S1



注：W：废水；N：噪声；S：固废；G：废气
图9      速冻油条生产工艺及产污环节流程图

油炸糕点生产工艺流程详细说明如下：

（1）称重和面：人工将袋装面粉、酵母粉、膨松剂、蛋液、油脂类、调味料称重加入翻缸和面机、和面机内，按比例加入饮用水进行搅拌和面。翻缸和面机为敞口和面机，和面机为密闭和面机，和面机敞口投料密闭搅拌，面粉、酵母粉在投加至过程中以及翻缸和面机搅拌过程均会有粉尘逸出，该步工序主要污染物为粉尘和设备运转产生的噪声。
（2）和面制坯：和好的面粉自然冷却至手温；加入油脂、膨松剂，反复揣揉至面团细腻不粘手；密封静置松弛30–60min，释放面筋，保证外皮酥脆不发硬。
（3）醒发：将和制好的面团分置于专用容器内覆盖上保鲜膜，放置醒发间，静置35分钟进行醒发，醒发间为密闭恒温间控制温度在30-35℃，湿度在60%左右。

（4）分割：将和制好的面团通过分割成型。

（5）成型加工：将醒发好的面团根据产品需求制成相应的形状。

（6）油炸：在4.5米油炸线上对成型的糕点进行油炸熟化，油炸线使用的能源为电能。该步工序主要污染物为油炸产生的油烟。

（7）沥油冷却、挑拣：将炸制好的糕点从油炸线取出进行自然冷却，人工对糕点进行挑拣，将不合格产品挑拣出来。该步工序主要污染物为不合格产品。

（8）速冻：人工将挑拣好的糕点送至2吨双螺旋速冻机（含冷源）进行降温至-10℃速冻保存。

（9）一次包装：将速冻好的糕点使用青岛优耐特包装机、封口机、色带日期打印机进行包装成成品，该步工序主要污染物为设备运转产生的噪声。

（10）金属探测：通过机械设备进行食品加工时，可能会将金属碎屑带入食品中，故需要对出厂食品进行金属检测。本项目通过金属探测仪对包装好的产品进行检验，将不合格产品挑拣出来。该步工序主要污染物为不合格产品。

（11）二次包装：将通过金属检测合格的糕点使用青岛优耐特包装机、封箱机、空气压缩机，抽真空进行二次包装。该步工序主要污染物为设备运转产生的噪声、废包装材料。

（12）入库：将打包好的成品存放至冷藏库储存。
（八）本项目油炸糕点生产工艺流程图如下：

 
[image: image10.emf]成型

油炸

冷却 、 挑拣

油脂类

称重和面 醒发

面粉 、 酵母粉 、 蛋

类 、 膨松剂 、 奶制

品 、 油脂类 、 调味

料 、 饮用水

G1、 N1

包装

G2

S1

N2


注：G：废气；N：噪声；S：固废

图9      油炸糕点生产工艺及产污环节流程图
油炸糕点生产工艺流程详细说明如下：

（1）称重和面：人工将袋装面粉、酵母粉、膨松剂、蛋液、奶制品、油脂类、调味料称重加入翻缸和面机、和面机内，按比例加入饮用水（夏季天气炎热季节加冰水）进行搅拌和面。翻缸和面机为敞口和面机，和面机为密闭和面机，和面机敞口投料密闭搅拌，面粉、酵母粉在投加至过程中以及翻缸和面机搅拌过程均会有粉尘逸出，该步工序主要污染物为粉尘和设备运转产生的噪声。

（2）醒发：将和制好的面团分置于专用容器内覆盖上保鲜膜，放置醒发间，静置35分钟进行醒发，醒发间为密闭恒温间控制温度在30-35℃，湿度在60%左右。

（3）成型：将醒发好的面团人工捏制成型。

（4）油炸：在11米油炸生产线上对成型的糕点进行油炸熟化，油炸线使用的能源为电能。该步工序主要污染物为油炸产生的油炸废气。

（5）冷却、挑拣：将炸制好的油炸糕点从油炸线取出进行自然冷却，人工对其进行挑拣，将不合格产品挑拣出来，该步工序会产生不合格产品。

（6）包装：将冷却挑拣好的油炸糕点使用青岛优耐特包装机、封口机、色带日期打印机进行包装成成品，该步工序主要污染物为设备运转产生的噪声。

	本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见表7。

表7                  项目营运期产污环节一览表

污染因素

产污环节

污染物

防治措施

废水

生活污水

COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP

化粪池

河南同盟冷链仓储有限公司污水处理站（细格栅+调节池+厌氧池+缺氧池+好氧池+二沉池+清水消毒池），处理后排入获嘉县同盟污水处理厂进一步处理。
生产废水

蔬菜清洗废水

PH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP

隔油池+沉淀池
猪肉解冻废水

PH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、TN、TP

设备及餐具清洗废水

PH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油

车间地面清洗废水
PH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油

离子交换树脂反冲洗水

PH、COD、SS

蒸汽冷凝水
PH、COD、SS
废气

蒸汽制备废气
颗粒物、SO2、NOX
1根8m高排气筒

和面粉尘
颗粒物
集气罩/密闭管道+密闭间+袋式除尘器+1根15m高排气筒
油炸废气

油烟、非甲烷总烃
集气罩+高压静电式油烟净化器+活性炭吸附+1根15m高排气筒
噪声

切菜机、切丁机、斩拌机、不锈钢脱水机、翻缸和面机、和面机、包装机、封口机、风机等

噪声

基础减振、厂房隔声等
固废

菜根、烂菜叶、蔬菜表皮

一般固废

收集至一般固废暂存间暂存后，定期外售

菜渣
蛋类壳

袋式除尘器回收粉尘

废油液
不合格产品

废包装材料

废滤芯
废离子交换树脂
废活性炭



表三

	主要污染源、污染物处理和排放
本项目燃气蒸汽发生器产生的颗粒物、SO2、NOx，经1根8米高排气筒DA001排放。

和面产生的粉尘经集气罩收集后共同引至1套袋式除尘器处理后经1根15米高排气筒DA003排放。

油炸工序产生的油烟以及卤肉产生的废气分别经集气罩收集后共同引至1套“高压静电式油烟净化器+活性炭吸附设备”进出处理，后经1根15米高排气筒DA002排放。

[image: image11.emf]集气罩

高压静电式油烟净化器

+

活性炭吸附设备

排气筒

DA002

集气罩

集气罩

/

密闭管道

+

密闭间

密闭管道

油炸油烟

卤肉废气

和面粉尘

蒸汽发生器废气

排气筒

DA001

袋式除尘器

D3

排气筒

DA003

图9   废气处理流程示意图
2、废水

本项目生产废水经隔油池+沉淀池处理后与经化粪池处理的生活污水一起排入河南同盟冷链仓储有限公司污水处理站处理，处理后排入获嘉县同盟污水处理厂进一步处理。
[image: image12.png]EiETRe

3o

EFERRe

i+ 5T
VEle

R R A R i A R
RS E i





图10   废水处理流程示意图
3、噪声
项目噪声经过基础减振、厂房隔声，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)、夜间55dB(A)标准的排放要求。

[image: image13.emf]达标排放

设备噪声 基础减振 、 厂房隔声


图11   噪声治理流程示意图

4、固废
本项目营运期一般固废主要为：菜根、烂菜叶、蔬菜表皮、除尘器回收粉尘、不合格产品、蛋类壳、菜渣、废包装材料、废油液及油渣、废离子交换树脂、废活性炭。固废产生量为菜根、烂菜叶、蔬菜表皮2.5t/a、除尘器回收粉尘7.6247t/a、不合格产品0.8t/a、蛋类壳0.2t/a、菜渣1.2t/a、废包装材料0.5t/a、废油液及油渣2.5t/a、废离子交换树脂0.5t/a、废活性炭5.0135t/a。
项目设置1座50m2的一般固废暂存间，对产生的一般固废收集至一般固废暂存间后定期外售，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 

[image: image14.emf]不合格产品

一般固废 暂存 间 （

50m

2

）

除尘器回收粉尘

定期外售

菜渣

废油液及油渣

废包装材料

蔬菜表皮

蛋类壳

废离子交换树脂

废活性炭

烂菜叶

菜根


图6    固废治理流程示意图

5、厂区平面布置及监测点位图
[image: image15.png]DA

L 11000 Opages A

&5
opEREENSE
O EERETBNAL
* RN
Agrrasy





图12   本项目厂区平面图及监测点位图
6、项目变动情况
本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）以下简称《通知》的对比分析：

表8               本项目与《通知》的对比分析
通知内容

本项目情况

对比结果
性质
1、建设项目开发、使用功能发生变化的。
无变动
不属于

规模

2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。
减少速冻油条产能100吨/年，该部分产能替代为油炸糕点，增加产品种类，未改变生产总规模；本项目不涉及废水第一类污染物；本项目新增产品品种、设备变动，未新增排放污染物种类、未导致废水、废气、固废污染物排放量增加。
不属于
3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。
4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。

地点

5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。
无变动
不属于

生产工艺
6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：

（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；

（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；

（3）废水第一类污染物排放量增加的；

（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。

本项目不涉及废水第一类污染物；本项目新增产品品种、设备变动，未新增排放污染物种类、未导致废水、废气、固废污染物排放量增加。
不属于

7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。
无变动
不属于

环境保护措施

8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。

无变动
不属于

9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。

无变动
不属于

10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。

无变动
不属于

11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。

无变动

不属于

12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。

废活性炭不属于危废，故不按危废管理，收集后暂存于一般固废间后外售，不会导致不利环境影响加重。
不属于

13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。

无变动
不属于

根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。



表四

	建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：

A、环境影响报告表主要结论
1、工程基本情况
河南真好食品有限公司租赁现有厂房进行建设年产2万吨包子、油条等速冻食品生产线项目，该项目为新建项目，占地面积约4300平方米，建设规模及内容：包子、油条等速冻食品生产线，产品方案为9000吨速冻包子/年、4000吨速冻油条/年、1000吨速冻焖面/年、3000吨速冻馄饨/年、2000吨速冻烧麦/年、1000吨速冻馒头/年，根据现场踏勘，现状为空厂房。
2、工程建设符合国家产业政策
经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于第一类鼓励类农林业第26条（农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用），属于鼓励类。本项目已通过获嘉县发展和改革委员会备案，项目代码为：2207-410724-04-01-849328。
3、工程选址合理性分析
（1）本项目位于获嘉县产业集聚区北区东片区郑北农副产品冷链物流港5号，根据《获嘉县产业集聚区（北区）规划用地布局图（2016-2020）》，项目所占用地为工业用地（详见附图2），符合获嘉县产业集聚区用地规划要求。

（2）项目选址距离最近的饮用水源地为获嘉县史庄镇地下水井群。本项目距史庄镇地下水井群边界最近的距离为3515m，不在其保护区范围内。

4、废气
本项目废气为燃气蒸汽发生器产生的废气、和面产生的粉尘以及油炸工序产生的油烟以及卤肉产生的废气。燃气蒸汽发生器产生的颗粒物、SO2、NOx，经设备排气口引至1根8米高排气筒P1排放，污染物排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/ 2089—2021）表1常规大气污染物-燃气锅炉在基准含氧量3.5%的条件下，颗粒物＜5mg/m3、二氧化硫＜10mg/m3、氮氧化物＜30mg/m3的限值要求；和面产生的粉尘经集气罩/密闭管道收集后共同引至1套袋式除尘器处理后经1根15米高排气筒P2排放，和面废气污染物颗粒物排放浓度满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他涉气工业企业颗粒物有组织排放口10mg/m3的限值要求；油炸工序产生的油烟以及卤肉产生的废气分别经集气罩收集后共同引至1套“高压静电式油烟净化器+活性炭吸附设备”进出处理，后经1根15米高排气筒P3排放，油烟、非甲烷总烃排放浓度均满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）大型餐饮单位排放限值（油烟排放浓度≤1.0mg/m3，去除效率≥95%；非甲烷总烃排放浓度≤10mg/m3）要求。
5、废水

本项目生活污水经化粪池处理后与经隔油池+沉淀池处理后的生产废水在厂区总排口统一排入河南同盟冷链仓储有限公司污水处理站，处理后经管网排入获嘉县同盟污水处理厂进一步处理，处理后排入共产主义渠，属于间接排放。

6、噪声

项目生产期间，东、西、南、北厂界昼间、夜间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的标准要求，工程噪声对周围声环境影响不大，可接受。
7、固废
项目设有一般固废暂存间1间（10m2）、危废暂存间1间（10m2），一般固废收集至一般固废暂存间后定期外售；危险废物收集至危险废物暂存间后定期委托有资质单位处置。
8、总量控制指标
根据《新乡市生态环境局关于转发<河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知>的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量及替代方案。

本项目属于新建项目，本项目建成后全厂新增污染物废水排放量为（获嘉县同盟污水处理厂处理后）COD0.1932t/a、NH3-N0.0097t/a、TP0.0024t/a、TN0.0725t/a；废气排放量为非甲烷总烃0.5056t/a、油烟0.2355t/a、颗粒物0.4882t/a、SO20.0116t/a、NOX0.0348t/a。

9、环保投资
本项目总投资为2000万元，其中环保投资80万元，占总投资的4.0%。

B、审批部门的决定

审批意见：                                       获环承（2022）012号
新乡市生态环境局获嘉分局关于《河南真好食品有限公司年产2万吨

包子、油条等速冻食品生产线项目环境影响报告表》
告知承诺制审批申请的批复
河南真好食品有限公司：
你单位（统一社会信用代码：91410724MA9LBCXL7Q）关于《河南真好食品有限公司年产2万吨包子、油条等速冻食品生产线项目环境影响报告表》的告知承诺制审批的申请收悉。该项目审批事项在获嘉县人民政府网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》以及河南省生态环境厅办公室《关于进一步优化环评审批推进重大投资项目建设的通知》豫环办[2022]44号等规定，依据你单位及环评文件编制单位的承诺，我局原则同意你单位按照《环境影响报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

你单位应全面落实《环境影响报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放，并满足总量控制要求。该批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。在项目投运前，应取得污染物排放总量指标，并作为申报排污许可手续的条件；须按《固定污染源排污许可分类管理目录》规定的时限及时申办排污许可手续；按规定程序和标准组织对配套建设的环保设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

获嘉县环境保护局（代章）

2022年10月25日
3、本项目落实环评批复情况

表9                    本项目落实环评批复情况

新乡市生态环境局获嘉分局对本项目环评批复情况

落实情况

一、我局原则同意你单位按照《环境影响报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。
已落实

二、你单位应全面落实《环境影响报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放，并满足总量控制要求。
已落实

三、在项目投运前，应取得污染物排放总量指标，并作为申报排污许可手续的条件；须按《固定污染源排污许可分类管理目录》规定的时限及时申办排污许可手续。
已落实
四、按规定程序和标准组织对配套建设的环保设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。
已落实



表五

	验收检测质量保证及质量控制：

1、验收执行标准
①废水
表10                   废水污染物执行标准限值
污染物

标准名称

污染因子

标准限值

废水

获嘉县同盟污水处理厂收水标准

COD

345mg/L

SS

210mg/L

NH3-N

40mg/L

BOD5
150mg/L

TP

4mg/L

河南同盟冷链仓储有限公司污水处理站收水水质标准

PH

6-9

COD

2600mg/L

BOD5
1000mg/L

SS

1000mg/L

氨氮

80mg/L

动植物油

130mg/L

总磷
17mg/L

②废气
表11                   废气污染物执行标准限值
污染物

标准名称

污染因子

标准限值

废气

《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）大型餐饮单位排放限值

油烟

有组织

1.0mg/m3
去除效率≥95%

非甲烷总烃

有组织

10.0mg/m3
《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）附件2

非甲烷总烃

无组织

2.0mg/m3
《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》

颗粒物

有组织

10.0mg/m3
无组织

0.5mg/m3
《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/ 2089—2021）表1常规大气污染物-燃气锅炉
基准含氧量：3.5%条件下

颗粒物

有组织

5mg/m3
SO2
有组织

10mg/m3
NOX
有组织

30mg/m3
③噪声
营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见表12。

表12           工业企业厂界环境噪声排放标准        单位：dB(A)

类别

昼间

夜间

3类

65

55

2、总量控制指标

本项目总量控制指标：COD0.1932t/a、NH3-N0.0097t/a、SO20.0116t/a、NOX0.0348t/a、颗粒物0.4882t/a、VOCS0.5056t/a。

3、分析方法、方法来源和所用仪器设备
本次检测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表：
表13             检测分析方法及检测仪器一览表
检测

类别

检测

项目

检测标准（方法）

检测仪器

检出限

废气
废气流量

固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

GB/T 16157-1996及修改单

低浓度烟尘（气）测试仪TW-3200D
/

颗粒物

固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法

HJ 836-2017

1.0mg/m3
环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法HJ 1263-2022

168μg/m3
二氧化硫
固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法

 HJ 57-2017

3mg/m3
氮氧化物

固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法

 HJ 693-2014

NO：3mg/m3
NO2：3mg/m3
烟气黑度

固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法

HJ 1287-2023
林格曼望远镜JK-LG40
/
非甲烷总烃

固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017

气相色谱仪HF-900

0.07mg/m3（以碳计）

环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017

油烟

固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法 HJ 1077-2019

红外测油仪OIL-8
0.1mg/m3
废水

pH值

环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法
GB/T 15432-1995及修改单

便携式多参数测定仪TCX-407
/
悬浮物

水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020

电热鼓风干燥箱101-1S、电子天平（万分之一）FA2204E
/
化学需氧量

水质 悬浮物的测定 重量法GB 11901-89

国标COD消解器FXJ-12W
4mg/L

五日生化需氧量（BOD5）

水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017

生化培养箱SHP-250、便携式溶解氧分析仪JPB-607A
0.5mg/L

氨氮

水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009

紫外可见分光光度计T6新世纪
0.025mg/L

总磷

水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009

紫外可见分光光度计T6新世纪、手提式压力蒸汽灭菌锅YX-24LM
0.01mg/L

总氮

水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB 11893-89

紫外可见分光光度计T6新世纪、手提式压力蒸汽灭菌锅YX-24LM
0.05mg/L

动植物油类

水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012

红外测油仪OIL-8
0.06mg/L

厂界环境噪声

厂界环境噪声（等效A声级）
工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008

多功能声级计AWA5688
/
4、质量控制措施

4.1 检测均严格按照相关检测技术规范要求执行；
4.2 检测分析所涉及的方法标准、技术规范均为现行有效版本；
4.3 检测人员均持有相关有效上岗资格证书；
4.4 检测所用仪器均经法定计量部门检定/校准，检定/校准合格并在有效期内；
4.5 原始记录和报告符合相关技术规范要求，实行三级审核。




表六
	验收检测内容：

检测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间检测因子、采样点位、检测频次见下表。

表14                   验收检测内容一览表

监控类别

监测指标

监测点位

监测频次

噪声

等效连续A声级

南、西、北厂界外1m处

连续检测2天，每天昼、夜各检测1次
有组织废气
废气

颗粒物、SO2、NOx

蒸汽发生器天然气燃烧废气排气筒出口DA001

连续检测2周期，每周期检测3次

颗粒物

“袋式除尘器”排气筒DA003出口
油烟

“高压静电式油烟净化器+活性炭吸附”排气筒DA002出口
非甲烷总烃

无组织废气

废气

非甲烷总烃

上风向1#、下风向2#、3#、4#

连续检测2周期，每周期检测3次

颗粒物
废水
废水

pH值、流量、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量（BOD5）、氨氮、总磷、总氮、动植物油类
“隔油池+沉淀池”进、出口

连续检测2天，每天不少于4次




表七

	验收检测期间生产工况记录：

验收检测期间，该项目正常生产，主体工程工况稳定，各项环境保护措施运行正常，符合验收检测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。
表15                    验收期间工况负荷表
检测时间

产品名称
设计生产规模

实际生产规模

运行负荷（%）

2026.2.2
包子、油条等速冻食品

66.7吨/天

46.7
70.0%
2026.2.3
47.0
70.5%
2026.5.18

46.9
70.3%
2026.5.19

46.7
70.0%
备注：生产负荷由河南真好食品有限公司提供。


	验收检测结果

一、环境保护设施调试效果

1、噪声检测结果与评价
表16                   噪声检测结果              单位：dB(A)

检测日期
检测点位

等效连续A声级检测结果
昼间
夜间
2026-2-2
南厂界外1m
53
42
西厂界外1m
51
43
北厂界外1m
54
44
2026-2-3
南厂界外1m
52

41
西厂界外1m
52

43
北厂界外1m
54

44
标准限值
65

55
结果判定
达标

达标

备注：1、2026年2月2日昼间晴，西北风，风速1.4m/s，夜间晴，西北风，风速1.1m/s；2026年2月3日昼间多云，西北风，风速1.6m/s，夜间多云，西北风，风速1.2m/s；
2、根据《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》(HJ 706-2014)中6.1:对于只需判定噪声源是否达标的情况，若噪声测量值低于相应噪声源排放标准的限值可以不进行背景噪声的测量及修正。
由检测结果可知：本项目西、南、北各厂界昼间噪声值为：51~54dB（A），夜间噪声值为：41~44dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB（A）、夜间55dB（A）的限值要求，项目东侧为现有厂房，不具备监测条件。


	2、废气检测结果与评价
（1）有组织废气

表17                                         有组织废气检测结果1

采样

日期

采样

点位

测次

废气量
(m3/h)

颗粒物
二氧化硫

氮氧化物
烟气黑度（级）
基准氧含量（%）
氧含量（%）

实测

浓度
(mg/m3)

折算
浓度(mg/m3)
排放

速率

(kg/h)

实测
浓度
(mg/m3)

折算

浓度(mg/m3)
排放
速率

(kg/h)

实测

浓度
(mg/m3)

折算

浓度(mg/m3)
排放
速率

(kg/h)

2026-2-2

蒸汽发生器天然气燃烧废气排气筒出口DA001
1

1.46×103
3.1
4.1
4.5×10-3
ND
/
/
18
24
0.026
<1
3.5
7.9
2

1.44×103
3.5
4.6
5.0×10-3
ND
/

/
19
25
0.027
<1
3.5
7.7
3

1.48×103
3.4
4.5
5.0×10-3
ND
/

/
17
23
0.025
<1
3.5
7.8
均值

1.46×103
3.3
4.4
4.8×10-3
/
/
/
18
24
0.026
<1
3.5
7.8
2026-2-3
蒸汽发生器天然气燃烧废气排气筒出口DA001
1

1.44×103
3.3
4.4
4.8×10-3
ND
/
/
17

23
0.024
<1
3.5
7.9
2

1.47×103
3.4
4.5
5.0×10-3
ND
/

/

19

25
0.028
<1
3.5

7.7
3

1.48×103
3.1
4.1
4.6×10-3
ND
/

/

19

25
0.028
<1
3.5
7.7
均值

1.46×103
3.3
4.4
4.8×10-3
/
/
/
18

24
0.026
<1
3.5

7.8
标准限值
/
/
5
/
/

10

/
/

30

/
/

/

/

单项判定

/
/
达标
/
/

达标

/

/

达标

/

/

/

/

备注：ND表示未检出。




	表19                   有组织废气检测结果3
采样日期

采样点位

测次

废气量
(m3/h)

颗粒物
排放浓度

(mg/m3)

排放速率

(kg/h)

2026-2-2
“袋式除尘器”排气筒DA003出口
1

2.71×103
3.7
0.010
2

2.74×103
3.4
9.3×10-3
3

2.67×103
3.6
9.6×10-3
均值

2.71×103
3.6
9.8×10-3
2026-2-3
“袋式除尘器”排气筒DA003出口
1

2.64×103
3.5
9.2×10-3
2

2.75×103
3.7
0.010
3

2.73×103
3.4
9.3×10-3
均值

2.71×103
3.5
9.5×10-3
备注：“袋式除尘器”排气筒DA003进口不具备检测条件，不布点检测。
表19                   有组织废气检测结果3
采样日期

采样点位

测次

废气量
(m3/h)

非甲烷总烃
油烟
排放浓度

(mg/m3)

排放速率

(kg/h)

排放浓度

(mg/m3)

排放速率

(kg/h)

2026-5-18
“高压静电式油烟净化器+活性炭吸附”排气筒DA002出口
1

8.90×103
4.22
0.038
0.5
4.4×10-3
2

8.41×103
4.15
0.035
0.5
4.2×10-3
3

8.62×103
4.12
0.036
0.4
3.4×10-3
均值

8.64×103
4.16
0.036
0.5
4.3×10-3
2026-5-19
“高压静电式油烟净化器+活性炭吸附”排气筒DA002出口
1

8.71×103
4.19
0.036
0.4
3.5×10-3
2

8.62×103
4.23
0.036
0.4
3.4×10-3
3

8.84×103
4.22
0.037
0.4
3.5×10-3
均值

8.72×103
4.21
0.037
0.4
3.5×10-3
备注：“高压静电式油烟净化器+活性炭吸附”排气筒DA002进口不具备检测条件。
由检测数据可知，蒸汽发生器天然气燃烧废气排气筒出口DA001颗粒物最大排放浓度4.6mg/m3、最大排放速率为5.0×10-3kg/h，二氧化硫未检出，氮氧化物最大排放浓度25mg/m3、最大排放速率为0.028kg/h，能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089—2021）表1常规大气污染物-燃气锅炉在基准含氧量3.5%的条件下，颗粒物＜5mg/m3、二氧化硫＜10mg/m3、氮氧化物＜30mg/m3的限值要求；高压静电式油烟净化器+活性炭吸附排气筒DA002出口油烟最大排放浓度0.5mg/m3、最大排放速率为4.4×10-3kg/h，非甲烷总烃最大排放浓度4.23mg/m3、最大排放速率为0.038kg/h，排放浓度均满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）大型餐饮单位排放限值（油烟排放浓度≤1.0mg/m3，非甲烷总烃排放浓度≤10mg/m3）要求；袋式除尘器排气筒DA003出口颗粒物最大排放浓度3.7mg/m3、最大排放速率为0.010kg/h，排放浓度满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他涉气工业企业颗粒物有组织排放口10mg/m3的限值要求。
（2）无组织废气
表20                 无组织废气检测结果

采样日期

频次
采样点位

颗粒物
(μg/m3)
非甲烷总烃(mg/m3)

气象参数

气温

(℃)

气压

(kPa)

风速

(m/s)

风向

天气
2026-2-2
1
上风向1#

233
0.87
6.5
102.6
1.4
西北
晴
下风向2#

271
1.03
下风向3#

274
1.01
下风向4#

266
0.99
2
上风向1#

235
0.82
7.4
102.5
1.4
西北
晴
下风向2#
269
1.05
下风向3#

275
0.99
下风向4#
261
1.01
3
上风向1#

240
0.76
9.3
102.3
1.6
西北
晴
下风向2#
274
1.08
下风向3#

282
1.05
下风向4#

276
1.00
2026-2-3
1
上风向1#

236
0.91
5.5
102.7
1.4
西北
晴
下风向2#

276
0.95
下风向3#

277
1.02
下风向4#

266
1.03
2
上风向1#

239
0.86
7.5
102.5
1.2
西北
晴
下风向2#
274
1.14
下风向3#

277
1.07
下风向4#
265
1.12
3
上风向1#

241
0.80
8.9
102.4
1.1
西北
晴
下风向2#
282
1.12
下风向3#

285
1.08
下风向4#

276
1.09
由上表检测数据可知，无组织颗粒物浓度值范围为：0.233~0.285mg/m3，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中厂界颗粒物0.5mg/m3的限值要求；无组织非甲烷总烃浓度值范围为：0.76~1.14mg/m3，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）工业企业边界2.0mg/m3的限值要求。
3、废水检测结果与评价
表21                    废水检测结果

检测日期
检测项目
检测单位
车间外“隔油池+沉淀池”进口
第一次
第二次
第三次
第四次
均值
2026-5-18

pH值
/

7.2
(20.4℃)

7.3
(20.4℃)

7.2
(20.5℃)

7.2
(20.5℃)

7.2-7.3
流量
m3/h
1.43
1.38
1.39
1.39
1.40
悬浮物
mg/L

123
118
125
122
122
化学需氧量
mg/L

181
177
183
181
180
五日生化需氧量（BOD5）

mg/L

61.8
62.5
62.3
61.3
61.9
氨氮
mg/L

8.75
8.96
9.10
8.68
8.87
总磷
mg/L

0.76
0.81
0.73
0.84
0.78
总氮
mg/L

13.8
15.1
15.0
14.2
14.5
动植物油类
mg/L

7.60
8.05
7.47
8.29
7.85
2026-5-19
pH值
/

7.3
(20.5℃)

7.3
(20.4℃)

7.2
(20.5℃)

7.2
(20.5℃)

7.2-7.3
流量
m3/h
1.40
1.44
1.41
1.42
1.42
悬浮物
mg/L

133
128
126
135
130
化学需氧量
mg/L

182
178
176
177
178
五日生化需氧量（BOD5）

mg/L

64.1
63.5
64.3
63.5
63.8
氨氮
mg/L

9.10
8.96
8.82
8.61
8.87
总磷
mg/L

0.82
0.84
0.86
0.86
0.84
总氮
mg/L

14.6
15.0
14.5
14.7
14.7
动植物油类
mg/L

7.52
7.45
7.77
7.86
7.65
表22                    废水检测结果（设施出口）
检测日期
检测项目
检测单位
车间外“隔油池+沉淀池”出口
第一次
第二次
第三次
第四次
均值
2026-5-18

pH值
/

7.3
(20.5℃)

7.3
(20.6℃)

7.2
(20.6℃)

7.2
(20.6℃)

7.2-7.3
流量
m3/h
1.44
1.45
1.47
1.44
1.45
悬浮物
mg/L

24
30
26
25
26
化学需氧量
mg/L

60
56
55
57
57
五日生化需氧量（BOD5）

mg/L

22.4
22.6
22.7
23.0
22.7
氨氮
mg/L

2.77
2.86
2.75
2.74
2.78
总磷
mg/L

0.23
0.25
0.24
0.24
0.24
总氮
mg/L

5.35
5.62
5.67
5.48
5.53
动植物油类
mg/L

0.79
0.76
0.73
0.80
0.77
2026-5-19
pH值
/

7.3
(20.6℃)

7.2
(20.6℃)

7.2
(20.7℃)

7.2
(20.6℃)

7.2-7.3
流量
m3/h
1.46
1.45
1.47
1.47
1.46
悬浮物
mg/L

29
22
27
23
25
化学需氧量
mg/L

56
52
56
59
56
五日生化需氧量（BOD5）

mg/L

23.4
23.9
23.2
24.0
24
氨氮
mg/L

2.85
2.71
2.64
2.77
2.74
总磷
mg/L

0.24
0.24
0.25
0.28
0.25
总氮
mg/L

5.56
6.04
5.94
5.62
5.79
动植物油类
mg/L

0.80
0.86
0.71
0.79
0.79
由上表检测数据可知，废水处理设施出口流量为1.44-1.47m3/h，pH值的范围为：7.2-7.3，化学需氧量排放浓度范围为52~60mg/L，五日生化需氧量（BOD5）排放浓度范围为22.4~24.0mg/L，悬浮物排放浓度范围为22~30mg/L，氨氮排放浓度范围为2.64~2.86mg/L，总磷排放浓度范围为0.23~0.28mg/L，总氮排放浓度范围为5.35~6.04mg/L，动植物油类排放浓度范围为0.71~0.86mg/L，能够满足河南同盟冷链仓储有限公司污水处理站PH6-9、COD≤2600mg/L、BOD5≤1000mg/L、SS≤1000mg/L、NH3-N≤80mg/L、动植物油≤130mg/L、TP≤17mg/L的收水水质标准。
4、总量控制指标

本项目年工作300天，2班制（每班8小时），燃气蒸汽发生器工作时间为800h/a，和面投料工序工作时间为600h/a，油炸工序工作时间为2400h/a。
验收监测期间，蒸汽发生器天然气燃烧废气排气筒出口DA001颗粒物最大排放浓度4.6mg/m3、最大排放速率为5.0×10-3kg/h，二氧化硫未检出，氮氧化物最大排放浓度25mg/m3、最大排放速率为0.028kg/h；高压静电式油烟净化器+活性炭吸附排气筒DA002出口油烟最大排放浓度0.5mg/m3、最大排放速率为4.4×10-3kg/h，非甲烷总烃最大排放浓度4.23mg/m3、最大排放速率为0.038kg/h；袋式除尘器排气筒DA003出口颗粒物最大排放浓度3.7mg/m3、最大排放速率为0.010kg/h。
根据《环境空气质量监测规范（试行）》附件五：数据处理方法：若样品浓度低于监测方法检出限时，则该监测数据应标明未检出，并以1/2最低检出限报出，同时用该数值参加统计计算。根据检测报告，二氧化硫采用《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》（HJ 57-2017）进行检测，检出限为3.0mg/m3，则未检出颗粒物按检出限的一半即排放浓度为1.5mg/m3计算。验收监测期间，蒸汽发生器天然气燃烧废气排气筒出口最大排放风量为1480m3/h，经计算，二氧化硫未检出时的排放速率为0.0022kg/h，监测期间最小生产负荷为70%。
根据检测结果核算本项目废气排放情况见下表。

表23                  本项目废气排放情况
序号

排气筒

污染物

工作时间

生产负荷（%）

最大排放速率（kg/h）

满负荷运行实际排放量（t/a）

环评批复量（t/a）

1

DA001

颗粒物

800h

70%
0.005
0.0057
0.0058

2

SO2
800h

70%

0.0022
0.0025
0.0116

3

NOX
800h

70%

0.028
0.032
0.0348

4

DA002

非甲烷总烃

2400h

70%

0.038
0.1303
0.4301

5

油烟

2400h

70%

0.0044
0.0151
0.0855

6

DA003

颗粒物

600h

70%

0.010
0.0086
0.0770

由上表可知，本项目生产线运行最小负荷为70%，按照最不利条件折算为满负荷情况下的实际有组织排放量能够满足原环评批复中的总量控制指标。
验收监测期间，流量为1.44-1.47m3/h，本项目生产线运行最小负荷为70%，根据检测结果核算，废水污染物排放量排放情况见下表。
表24                  本项目废水排放情况
序号

排气筒

污染物

排放时间

出厂排放浓度mg/L

出厂排放流量（m3/d）

满负荷运行实际出厂排放量（t/a）

满负荷运行实际排入环境排放量（t/a）

出获嘉县同盟污水处理厂环评批复量（t/a）

1

DW001

COD

300d

60

1.47

0.0265

0.0176
0.1932

2

氨氮

2.86

1.47

0.0013

0.0009
0.0097

3

总磷

0.28

1.47

0.0001

0.0002
0.0024

4

总氮

6.04

1.47

0.0027
0.0066
0.0725

由上表可知，本项目废水污染物排放量能够满足原环评批复中的总量控制指标。
二、环境管理检查

1、环保手续与“三同时”执行情况

建设单位开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。

2、环境管理制度及执行情况

建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。

3、环保设施运转情况

检测期间各项环保设施运转正常。

4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称（暂行办法）对比分析

表25            本项目与暂行办法第八条对比分析      

内容
本项目情况
对比结果
未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。

本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。
相符

污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。

本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。

相符

环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。

根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析（见表10）可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。

不涉及

建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。

本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。

不涉及

纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。

本项目已办理排污许可证。

相符

分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。

本项目不属于分期建设、分期验收项目。

不涉及

建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。

本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。

不涉及

验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。

本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。

不涉及

其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。

本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。

不涉及




表八

	验收检测结论：

1、环境保护设施验收结论

①验收检测期间，该项目正常生产，主体工程工况稳定，各项环境保护措施运行正常，符合验收检测期间对生产工况的要求。
②根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），满足验收条件。

③本项目生活污水经化粪池处理后与经隔油池+沉淀池处理后的生产废水在厂区总排口统一排入河南同盟冷链仓储有限公司污水处理站处理，河南同盟冷链仓储有限公司污水处理站采用“细格栅+调节池+厌氧池+缺氧池+好氧池+二沉池+清水消毒池”工艺处理后经管网进入获嘉县同盟污水处理厂进一步进行处理。
④本项目燃气蒸汽发生器经低氮燃烧后废气经1根8m高排气筒DA001排放，油炸废气和烹饪废气经高压静电式油烟净化器+活性炭吸附设备进行处理，之后经15m高排气筒DA002排放；面粉投料废气经收集后，引至1套袋式除尘器处理，后经1根15米高排气筒DA003排放。
由检测数据可知，蒸汽发生器天然气燃烧废气排气筒出口DA001颗粒物最大排放浓度4.6mg/m3、最大排放速率为5.0×10-3kg/h，二氧化硫未检出，氮氧化物最大排放浓度25mg/m3、最大排放速率为0.028kg/h，能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089—2021）表1常规大气污染物-燃气锅炉在基准含氧量3.5%的条件下，颗粒物＜5mg/m3、二氧化硫＜10mg/m3、氮氧化物＜30mg/m3的限值要求；高压静电式油烟净化器+活性炭吸附排气筒DA002出口油烟最大排放浓度0.5mg/m3、最大排放速率为4.4×10-3kg/h，非甲烷总烃最大排放浓度4.23mg/m3、最大排放速率为0.038kg/h，排放浓度均满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）大型餐饮单位排放限值（油烟排放浓度≤1.0mg/m3，非甲烷总烃排放浓度≤10mg/m3）要求；袋式除尘器排气筒DA003出口颗粒物最大排放浓度3.7mg/m3、最大排放速率为0.010kg/h，排放浓度满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中其他涉气工业企业颗粒物有组织排放口10mg/m3的限值要求。
本项目无组织颗粒物浓度值范围为：0.233~0.285mg/m3，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中厂界颗粒物0.5mg/m3的限值要求；无组织非甲烷总烃浓度值范围为：0.76~1.14mg/m3，能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）工业企业边界2.0mg/m3的限值要求。
⑤生活污水和生产废水经“隔油池+沉淀池”预处理后排入河南同盟冷链仓储有限公司污水处理站处理，处理后进入获嘉县同盟污水处理厂进一步处理。

由检测数据可知，废水处理设施出口流量为1.44-1.47m3/h，pH值的范围为：7.2-7.3，化学需氧量排放浓度范围为52~60mg/L，五日生化需氧量（BOD5）排放浓度范围为22.4~24.0mg/L，悬浮物排放浓度范围为22~30mg/L，氨氮排放浓度范围为2.64~2.86mg/L，总磷排放浓度范围为0.23~0.28mg/L，总氮排放浓度范围为5.35~6.04mg/L，动植物油类排放浓度范围为0.71~0.86mg/L，能够满足河南同盟冷链仓储有限公司污水处理站PH6-9、COD≤2600mg/L、BOD5≤1000mg/L、SS≤1000mg/L、NH3-N≤80mg/L、动植物油≤130mg/L、TP≤17mg/L的收水水质标准。

⑥由检测结果可知：东厂界不具备检测条件，西、南、北各厂界昼间噪声值为：51~54dB（A），夜间噪声值为：41~44dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准昼间65dB（A）、夜间55dB（A）的限值要求。

⑦固废
本项目营运期一般固废主要为：菜根、烂菜叶、蔬菜表皮、除尘器回收粉尘、不合格产品、蛋类壳、菜渣、废包装材料、废油液及油渣、废离子交换树脂、废活性炭。固废产生量为菜根、烂菜叶、蔬菜表皮2.5t/a、除尘器回收粉尘7.6247t/a、不合格产品0.8t/a、蛋类壳0.2t/a、菜渣1.2t/a、废包装材料0.5t/a、废油液及油渣2.5t/a、废离子交换树脂0.5t/a、废活性炭5.0135t/a。
项目设置1座50m2的一般固废暂存间，对产生的一般固废收集至一般固废暂存间后定期外售，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。
⑧验收检测期间，满负荷生产条件下，本项目污染物最大排放量为：COD0.0176t/a、氨氮0.0009t/a、TP0.0002t/a、TN0.0066t/a、颗粒物0.0143t/a、二氧化硫0.0025t/a、氮氧化物0.032t/a、油烟0.0151t/a、非甲烷总烃0.1303t/a，满足环评批复允许排放量COD0.1932t/a、氨氮0.0097t/a、TP0.0024、TN0.0725、颗粒物0.4882t/a、二氧化硫0.0116t/a、氮氧化物0.0348t/a、油烟0.2355t/a、非甲烷总烃0.5056t/a的控制指标。

2、环境管理检查结论

项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。



	建设项目
	项目名称
	河南真好食品有限公司年产2万吨包子、油条等速冻食品生产线项目
	项目代码
	2207-410724-04-01-849328
	建设地点
	获嘉县产业集聚区北区东片区郑北农副产品冷链物流港5号

	
	行业类别（分类管理名录）
	C1432速冻食品制造
	建设性质
	√新建（迁建）□改扩建□技术改造
	项目厂区中心经度/纬度
	E113.719746°
N35.271659°

	
	设计生产能力
	包子、油条等速冻食品2万吨/年
	实际生产能力
	包子、油条等速冻食品2万吨/年
	环评单位
	河南蓝天环境工程有限公司

	
	环评文件审批机关
	新乡市生态环境局获嘉分局
	审批文号
	获环承（2022）012号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2022.12
	竣工日期
	2022.12
	排污许可证申领时间
	2025.12.19

	
	环保设施设计单位
	河南谦润环保设备有限公司
	环保设施施工单位
	河南谦润环保设备有限公司
	本工程排污许可证编号
	91410724MA9LBCXL7Q001U

	
	验收单位
	河南蓝天环境工程有限公司
	环保设施检测单位
	河南环碳检测技术有限公司
	验收检测时工况
	70-70.5%

	
	投资总概算（万元）
	2000
	环保投资总概算(万元)
	80
	所占比例（%）
	4.0

	
	实际总投资（万元）
	2000
	实际环保投资(万元)
	80
	所占比例（%）
	4.0

	
	废水治理（万元）
	10
	废气治理（万元）
	55
	噪声治理（万元）
	5
	固体废物治理(万元)
	10
	绿化及生态（万元）
	/
	其他（万元）
	/

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时间
	300天

	运营单位
	河南真好食品有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	91410724MA9LBCXL7Q
	验收时间
	2026年6月

	污染

物排

放达

标与

总量

控制（工

业建

设项

目详填）
	污染物
	原有排

放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	化学需氧量
	/
	/
	/
	/
	/
	0.0176
	0.1932
	/
	0.0176
	0.1932
	/
	+0.0176

	
	氨氮
	/
	/
	/
	/
	/
	0.0009
	0.0097
	/
	0.0009
	0.0097
	/
	+0.0009

	
	石油类
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	废气
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	二氧化硫
	/
	/
	/
	/
	/
	0.0025
	0.0116
	/
	0.0025
	0.0116
	/
	+0.0025

	
	油烟
	/
	/
	/
	/
	/
	0.0151
	0.2355
	/
	0.0151
	0.2355
	/
	+0.0151

	
	氮氧化物
	/
	/
	/
	/
	/
	0.032
	0.0348
	/
	0.032
	0.0348
	/
	+0.032

	
	颗粒物
	/
	/
	/
	/
	/
	0.0143
	0.4882
	/
	0.0143
	0.4882
	/
	+0.0143

	
	VOCs
	/
	/
	/
	/
	/
	0.1303
	0.5056
	/
	0.1303
	0.5056
	/
	+0.1303


建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：河南真好食品有限公司填表人（签字）：项目经办人（签字）：

_1234567895.vsd
�

切配、称重


馅料制作


压延、成型


醒发


包制成型



_1843027996.vsd
�

包装


成型



_1843111753.vsd
集气罩/密闭管道+密闭间


集气罩


密闭管道


高压静电式油烟净化器+活性炭吸附设备


排气筒DA002


集气罩


油炸油烟


卤肉废气


和面粉尘


蒸汽发生器废气


排气筒DA001


袋式除尘器D3


排气筒DA003



_1843112009.vsd
除尘器回收粉尘


菜渣


废油液及油渣


废包装材料


不合格产品


一般固废暂存间（50m2）


定期外售


蔬菜表皮


蛋类壳


废离子交换树脂


废活性炭


烂菜叶


菜根



_1234567896.vsd
�

切配、称重


馅料制作


压延、成型


醒发


包制成型



_1667584745.vsd
�

达标排放�

设备噪声�

基础减振、厂房隔声



_1234567892.vsd
�

压延、分切


一次包装



_1234567893.vsd
�

成型


一次包装



_1234567891.vsd
�

切配


制馅


成型


醒发


蒸汽发生器



