河南金国大塑料包装有限公司

全品类包装材料生产基地项目（一期）

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：河南金国大塑料包装有限公司

编制单位：河南金国大塑料包装有限公司

2026年6月

| 建设单位法人代表： | （签字） |
| --- | --- |
| 编制单位法人代表： | （签字） |
| 项目负责人： |  |
| 报告编写人： |  |

| 建设单位： | 河南金国大塑料包装有限公司 | 编制单位： | 河南金国大塑料包装有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话： | 17719057121 | 电话： | 17719057121 |
| 邮编： | 453711 | 邮编： | 453711 |
| 地址： | 新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡文岩工业园区创业一路以南、文岩三路以东、文岩渠以西 | 地址： | 新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡文岩工业园区创业一路以南、文岩三路以东、文岩渠以西 |

表一

| 建设项目名称 | 全品类包装材料生产基地项目（一期） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 河南金国大塑料包装有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡文岩工业园区创业一路以南、文岩三路以东、文岩渠以西 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 铝塑薄膜、包装袋、包装膜、塑料薄膜、塑料瓶、塑料桶、定制包装材料 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 新型高阻隔包装材料生产线：10500吨/年铝塑薄膜； 塑料包装印刷生产线：11600吨/年包装袋、包装膜； 环保型包装材料制品生产线：8500吨/年塑料薄膜； 新型高端异形注塑产品生产线：8000万个/年塑料瓶、6000万个/年塑料桶等； 软包装特种工艺研发生产线：2000吨/年定制包装材料； |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 包装袋、包装膜：8700吨/年，定制包装材料：400吨/年（一期） |  |  |  |  |
| 建设项目 环评时间 | 2024.11.07 | 开工建设时间 | 2024.11.20 |  |  |
| 调试时间 | 2025.5.30-2026.5.19 | 验收现场检测时间 | 2026.5.18-2026.5.19 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 河南蓝天环境工程有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 浙江华联环境科技有限公司 | 环保设施施工单位 | 浙江华联环境科技有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 16000万（全厂） | 环保投资总概算 | 280（全厂） | 比例 | 1.75% |
| 实际总概算 | 3200万（一期） | 实际环保投资 | 258（一期） | 比例 | 8.06% |
| 验收检测依据 | 1.《中华人民共和国生态环境法典》，（2026年8月15日起施行）； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》（2018修正版）； 3.《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）； 4.《河南省建设项目环境保护条例》（2016年修正版）； 5.《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环办〔2015〕113号）； 6.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号，2017.11.22）； 7.《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部，2018.5.16）； 8.关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（生态环境部，环办环评函（2020）688号，2020.12.13）； 9.《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）； 11.《排污单位自行监测技术指南 印刷工业》（HJ 1246-2022）； 12.《全品类包装材料生产基地项目环境影响报告表》，河南蓝天环境工程有限公司，2024.11； 13.《全品类包装材料生产基地项目环境影响报告表》的批复（新平环表[2024]18号），新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局，2024.11.07； 14.《全品类包装材料生产基地项目（一期）竣工环境保护验收检测》，河南环碳检测技术有限公司，报告编号：HT202603273，2026.6.3； 15.排污单位名称：河南金国大塑料包装有限公司；管理分类：登记管理；固定污染源排污登记编号：91410725MA3X8E6X2P001X；排污登记申领时间：2025年05月26日（于2025年11月6日通过登记变更）；有效期：2025年11月6日至2030年11月5日。 注：根据市场需求，本公司决定对河南金国大塑料包装有限公司全品类包装材料生产基地项目分期建设，一期已完成建设。根据中华人民共和国生态环境部关于如何“依法”界定分期建设项目、如何分期竣工验收的回复：“根据《建设项目环境保护条例》（国务院第682号令）第18 条规定分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。在实际工作中，只要建设项目在建设过程中实施了分期建设，并分期投入生产或者使用，其相应的环境保护设施应当分期验收。”本次仅对河南金国大塑料包装有限公司全品类包装材料生产基地项目（一期）进行验收，待二期项目建设完成后再进行验收。 注：本公司于2025年5月20日建设完成，2025年5月26日首次申领排污许可证，2025年5月30日进行设备调试，调试期间因市场低迷导致本项目资金链断裂故全线停产。现因经济回暖，市场需求量较大，本项目重新进行调试生产。 |  |  |  |  |
| 验收检测评价标准、标号、级别、限值 | 1、废气 表1 废气污染物执行标准限值 标准名称; 污染因子; 标准限值. 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）; 非甲烷总烃; 有组织; 40mg/m3、1.0kg/h. 厂区内无组织监控点处1h平均浓度值; 6mg/m3. 无组织监控点处任意一次浓度值; 20mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）; 非甲烷总烃; 印刷工业有机废气排放口; 50mg/m3和去除率≥70%. 其他行业有机废气排放口; 80mg/m3和去除率≥70%. 无组织; 2mg/m3. 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）; 非甲烷总烃; 有组织排放口; 60mg/m3. 企业边界; 4.0mg/m3. 单位产品排放量; 0.3kg/t-产品. 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表6; SO2; 有组织; 100mg/m3. NOx; 180mg/m3. 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表2; SO2; 200mg/m3. NOx; 200mg/m3. 《新乡市生态环境局 关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物; 10mg/m3. - 噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体标准值见表2。 表2 噪声污染物执行标准限值 标准名称; 昼间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 60dB（A）. - 固废 运营期产生的固体废物，固废贮存执行标准见下表。 表3 固废执行标准 类别; 标准名称. 一般固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求. 危险废物; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. |

表二

1、项目情况 河南金国大塑料包装有限公司位于新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡文岩工业园区创业一路以南、文岩三路以东、文岩渠以西。《河南金国大塑料包装有限公司全品类包装材料生产基地项目环境影响报告表》于2024年11月由河南蓝天环境工程有限公司编制完成，2024年11月7日新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局对该项目环评进行了批复（批复文号：新平环表[2024]18号）。企业于2025年05月26日取得排污许可证，管理分类为登记管理（固定污染源排污登记编号：91410725MA3X8E6X2P001X），最新变更时间为2025年11月6日，变更后有效期为2025年11月6日至2030年11月5日。 河南金国大塑料包装有限公司全品类包装材料生产基地项目性质为新建，公司拟投资16000万元建设全品类包装材料生产基地（包括：新型高阻隔包装材料生产线：10500吨/年铝塑薄膜；塑料包装印刷生产线：11600吨/年包装袋、包装膜；环保型包装材料制品生产线：8500吨/年塑料薄膜；新型高端异形注塑产品生产线：8000万个/年塑料瓶、6000万个/年塑料桶等；软包装特种工艺研发生产线：2000吨/年定制包装材料）。该项目分期建设、分期验收，一期建设规模为塑料包装印刷生产线：年产8700吨包装袋、包装膜；软包装特种工艺研发生产线：年产400吨定制包装材料。其余为二期建设内容，本次对项目一期工程进行验收。 2、地理位置 本项目位于新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡文岩工业园区创业一路以南、文岩三路以东、文岩渠以西，新建厂房进行生产。项目四周环境为：东侧为文岩渠，西北侧隔创业一路为口里村和空地，西南侧隔文岩三路为空地。距离项目最近的环境敏感点为：西北侧60m处的口里村。 项目实际建设地点四周环境以及周边环境保护目标与环评及批复内容一致，项目周围环境情况如下图。 图1 项目厂区四周环境及周边环境保护目标图 - 工程建设内容 - 本项目进行分期建设，根据《建设项目环境保护管理条例》第十八条规定：分期建设、分期投入生产或使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。本次仅对河南金国大塑料包装有限公司全品类包装材料生产基地项目（一期）进行验收。本次验收工程实际建设情况与环评批复情况对比分析见下表。 表5 项目基本概况一览表 序号; 项目; 内容; 一致性. 环评批复; 实际建设. 1; 项目名称; 全品类包装材料生产基地项目; 全品类包装材料生产基地项目（一期）; 分期建设. 2; 建设单位; 河南金国大塑料包装有限公司; 河南金国大塑料包装有限公司; 一致. 3; 产品方案; 新型高阻隔包装材料生产线：10500吨/年铝塑薄膜； 塑料包装印刷生产线：11600吨/年包装袋、包装膜； 环保型包装材料制品生产线：8500吨/年塑料薄膜； 新型高端异形注塑产品生产线：8000万个/年塑料瓶、6000万个/年塑料桶等； 软包装特种工艺研发生产线：2000吨/年定制包装材料。; 塑料包装印刷生产线：8700吨/年包装袋、包装膜； 软包装特种工艺研发生产线：400吨/年定制包装材料。 （一期工程）; 分期建设，本次针对一期进行验收. 4; 项目地址; 新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡文岩工业园区创业一路以南、文岩三路以东、文岩渠以西; 新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡文岩工业园区创业一路以南、文岩三路以东、文岩渠以西; 一致. 5; 占地面积（m2）; 30032.91m2; 30032.91m2; 一致. 6; 总投资 （万元）; 16000万元; 3200万元; 分期建设. 7; 定员与工作制度; 员工80人，单班制（每班8小时），年工作300天; 员工10人，单班制（每班8小时），年工作300天; 分期建设. 本项目分期建设分期验收，由上表可知，项目基本概况未发生变化，与环评一致。 4、项目主要组成 表6 项目组成一览表 序号; 项目; 建设内容; 数量、规模或要求; 一致性. 环评批复; 实际建设. 1; 主体工程; 生产车间; 生产厂房（1#），1座，建筑面积19000m2；; 塑料包装印刷生产线：包装袋、包装膜; 生产厂房（1#），1座，建筑面积19000m2；; 塑料包装印刷生产线：包装袋、包装膜; 1#生产厂房建设一致，本次一期建设塑料包装生产线和软包装特种工艺研发生产线，其余生产线为二期建设内容. 软包装特种工艺研发生产线：定制包装材料; 软包装特种工艺研发生产线：定制包装材料. 环保型包装材料制品生产线：塑料薄膜; /. 生产厂房（2#），1座，建筑面积9800m2；; 新型高阻隔包装材料生产线：铝塑薄膜; 生产厂房（2#），1座，建筑面积9800m2；; /; 2#生产厂房建设一致，新型高阻隔包装材料生产线、新型高端异形注塑产品生产线为二期建设内容. 新型高端异形注塑产品生产线：塑料瓶、塑料桶等; /. 2; 辅助工程; 办公室; 1座，建筑面积3200m2; 1座，建筑面积3200m2; 一致. 4; 环保工程; 废水; 生活污水; 化粪池（定期清运不外排）; 生活污水; 化粪池（定期清运不外排）; 一致. 循环冷却系统外排水; 定期补充，不外排; 循环冷却系统外排水; 定期补充，不外排; 一致. 废气; 淋膜废气; 密闭管道+RTO燃烧炉+15m高排气筒; /; 密闭管道+RTO燃烧炉+15m高排气筒; 二期工程，非本次验收范围. 印刷、清洗废气; 印刷、清洗废气; 一致. 复合、熟化废气; 复合、熟化废气; 一致. 吹膜废气; /; 二期工程，非本次验收范围. 注塑废气; /. 上光废气; 上光废气. RTO燃烧炉天然气燃烧废气; RTO燃烧炉天然气燃烧废气; 一致. 噪声; 基础减振、厂房隔声; 基础减振、厂房隔声; 一致. 固废; 一般固废间1座（100m2）; 一般固废间1座（100m2）; 一致. 危废贮存库1座（50m2）; 危废贮存库1座（50m2）; 一致. 5; 公用工程; 供水; 平原示范区统一供水; 平原示范区统一供水; 一致. 供电; 平原示范区统一供电; 平原示范区统一供电; 一致. 天然气; 管道天然气; 管道天然气; 一致. 由上表可知，项目实际建设内容与环评及批复一致。 - 工程主要设备 表7 项目设备一览表 序号; 设备名称; 环评批复; 实际建设; 一致性. 型号; 数量; 一期（本次验收）; 二期. 新型高阻隔包装材料生产线：铝塑薄膜. 1; 铝箔高速流延机; ES1520; 5; /; 5; 二期建设内容. 2; 高速分切机; BHG-1300; 5; /; 5. 塑料印刷包装生产线：包装袋、包装膜. 1; 高速凹版印刷机; 智睿4.0; 8; 6; 2; 一致. 2; 高速干式复合机; GS1300; 4; 2; 2; 一致. 3; 高速无溶剂复合机; SLF-1300A; 6; 2; 4; 一致. 4; 全自动高速分切机; BHG-1300; 5; 2; 3; 一致. 5; 全自动高速制袋机; BYZD-600; 30; 22; 8; 一致. 6; 全自动高速品检机; BHG-1300; 4; 1; 3; 一致. 环保型包装材料制品生产线：塑料薄膜. 1; 高速全自动吹膜机; WHXZD2400; 5; /; 5; 二期建设内容. 新型高端异形注塑产品生产线：塑料瓶、塑料桶等. 1; 全自动高速注塑机; ERT7520; 10; /; 10; 二期建设内容. 软包装特种工艺研发生产线：定制包装材料. 1; 高速数码冷烫机; JGDTJJ1000; 5; 1; 4; 一致. 2; 全自动高速制袋机; BYZD-600; 2; /; /; 与塑料印刷包装生产线制袋机共用. 本项目分期建设分期验收，一期仅建设塑料印刷包装生产线和软包装特种工艺研发生产线。塑料印刷包装生产线影响产能设备为高速凹版印刷机，其余设备为辅助设施，不影响产能，本次一期建设6台，其余2台为二期建设内容，塑料印刷包装生产线产能占原设计产能的3/4，与本次一期产能相匹配；软包装特种工艺研发生产线影响产能设备为高速数码冷烫机，本次一期建设1台，其余4台为二期建设内容，软包装特种工艺研发生产线占原设计产能的1/5，与本次一期产能相匹配。因此，本次一期建设设备与环评一致。 6、原辅材料消耗 表8 本项目原辅材料及资源能源消耗量 序号; 原辅料名称; 环评批复用量; 实际使用量（一期）; 一致性. 新型高阻隔包装材料生产线：铝塑薄膜. 1; 聚乙烯颗粒; 6100吨; /; 二期建设. 2; 聚丙烯颗粒; 2100吨; /. 3; 色母; 132吨; /. 4; 铝箔薄膜; 2200吨; /. 塑料印刷包装生产线：包装袋、包装膜. 5; 聚丙烯薄膜; 7600吨; 5700吨; 分期建设，本次针对一期工程进行验收. 6; 成品膜（聚乙烯、聚丙烯薄膜）; 3889吨; 2915吨. 7; TLET油墨; 3吨; 2.3吨. 8; 稀释剂; 6吨; 4.5吨. 9; 水性凹印油墨; 50吨; 37.5吨. 10; 洗车水; 0.5吨; 0.38吨. 11; 无纺布; 0.2吨; 0.15吨. 12; 溶剂型复合胶; 5吨; 3.8吨. 13; 水性复合胶; 40吨; 30吨. 14; 无溶剂复合胶; 50吨; 37.5吨. 环保型包装材料制品生产线：塑料薄膜. 15; 聚乙烯颗粒; 8300吨; /; 二期建设. 16; 色母; 221.3吨; /. 新型高端异形注塑产品生产线：塑料瓶、塑料桶等. 17; 聚乙烯; 450吨; /; 二期建设. 18; 聚丙烯; 50吨; /. 19; 色母; 52吨; /. 软包装特种工艺研发生产线：定制包装材料. 19; 烫金膜; 0.1吨; 0.02吨; 分期建设，本次针对一期工程进行验收. 20; UV光油; 0.15吨; 0.03吨. 21; 包装膜; 2000吨; 400吨. 公用工程. 22; 水; 1320t/a; 165t/a; 分期建设，本次针对一期工程进行验收. 23; 电; 15万KW·h/a; 2KW·h/a. 24; 天然气; 9.6万m3/a; 1.2万m3/a. 由上表可知，本项目实际建设中原辅材料及能源资源消耗量与环评批复一致。 7、生产工艺 本次仅对塑料印刷包装生产线、软包装特种工艺研发生产线进行验收，实际建设内容与环评及批复基本一致，主要生产工艺一致，项目实际生产工艺流程示意图如下： （1）包装袋、包装膜 图2 包装袋、包装膜生产工艺及产污环节流程图 包装袋、包装膜生产工艺流程详细说明如下： - ①印刷：根据客户产品需求使用高速凹版印刷机在外购聚丙烯薄膜上印刷不同的文字和图案。印刷过程中液体原料的供应均为自动泵送，泵入端与原料桶相连，桶除出入口外均密闭，自动感应吸料。本项目水性油墨可直接使用无需调配、溶剂型油墨配备有特定的稀释剂（比例1：2），油墨、稀释剂经自动感应吸料系统于印刷机密闭调配槽内进行自动混合调配。供墨采用集中供墨系统，泵入端与原料桶、调配槽相连，桶除出入口外均密闭，自动感应吸料，油墨经泵加入墨槽中并通过软管密闭输送至印刷机印刷部位。本项目调配均在密闭空间内，故不产生有机废气。 - 为保证印刷质量，墨辊需要每天进行清洗，采用沾有洗车水的无纺布擦拭即可，使用无纺布不需要清洗，废无纺布做危废处理。印刷、清洗过程均会产生有机废气和噪声。废油墨桶、废稀释剂桶、废无纺布做危废处理。 - ②复合：将印刷过图案的聚丙烯印刷薄膜人工送入复合机，外购成品膜与印刷过图案的聚丙烯印刷薄膜进行复合。本项目采用干法复合机和无溶剂复合，复合是将各类复合胶通过干法复合机或无溶剂复合机涂布在各类基础膜的表面，以辊压加热的方式附在印刷膜上达到复合的目的，干法复合机使用水性复合胶和溶剂型复合胶，无溶剂复合机使用无溶剂复合胶，复合过程中胶水挥发产生VOCs，此过程会产生少量废气、废胶桶和噪声。 - ③熟化：复合后的半成品塑料膜进入熟化室，在熟化室里静置8-72h（作业温度35℃~60℃），使半成品塑料膜进一步固化，达到黏合的目的。此过程会产生少量废气。 - ④分切：半成品塑料膜按一定的规格尺寸进行分切，后裁切掉不规则的边角。废边角料定期外售。 - ⑤收卷：分切后的半成品塑料膜达到设定的出膜米数后，最后自动翻卷成筒，即为成品包装膜。 - ⑥制袋、检验：分切后的半成品塑料膜送入全自动高速制袋机进行边封和底封，全自动高速制袋机通过超声波使包装袋边缘粘合。包装袋经全自动高速品检机检验合格后即为成品包装袋。设备运行产生噪声，检验产生不合格品，不合格品直接外售。 （2）定制包装材料 图8 定制包装材料生产工艺及产污环节流程图 定制包装材料生产工艺流程详细说明如下： - ①冷烫金工段：根据产品及客户需求对已印刷的包装膜进行烫金处理，烫金工艺是利用热压转移的原理，将烫金铝箔膜中铝层转移到包装膜表面形成特殊效果。项目使用高速数码冷烫机进行烫金操作，烫金时间为0.4-0.7秒，烫金压力0.2吨，烫金温度135℃。烫金加工过程中，烫金膜具有耐高温的性能，此外，烫金工序不涉及有机溶剂，因此，烫金加工过程中无废气产生。此过程会产生设备运转噪声。 - ②UV上光工段：冷烫金后的包装膜需要进行UV上光处理，经高速数码冷烫机上光平台滚涂UV光油后由紫外光固化，该过程会产生上光废气及上光平台产生的废UV灯管、废UV光油桶。 - ③剪切：经烫金、上光加工后的包装袋根据客户需求进行剪切，经剪切机切成最终产品的大小尺寸，此过程会产生废边角料，设备运转过程中会产生噪声。 - ④制袋：剪切后的半成品包装膜送入制袋机进行边封和底封，制袋机通过超声波使包装材料边缘粘合。制成的包装材料经检验合格后出厂，即为成品定制包装材料。设备运行产生噪声，检验产生不合格品，不合格品直接外售。 本项目营运期主要污染物、产污环节及防治措施详见下表。 表9 项目营运期产污环节一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 防治措施. 废水; 生活污水; COD、NH3-N、SS、TN、TP; 化粪池; 定期清运不外排. 循环冷却系统外排水; /; 定期补充，不外排. 废气; 铝塑薄膜; 淋膜废气; 非甲烷总烃; /; RTO燃烧炉+15m高排气筒. 包装袋、包装膜; 印刷废气; 密闭负压收集. 清洗废气. 复合废气. 熟化废气. 塑料薄膜; 吹膜废气; /. 塑料瓶、塑料桶; 注塑废气; /. 定制包装材料; 上光废气; 密闭负压收集. RTO天然气燃烧废气; SO2; /. NOX; 低氮燃烧器. 烟尘; /. 噪声; 铝箔高速流延机、高速分切机设备等; 噪声; 基础减振、厂房隔声等. 固废; 一般固废; 铝塑薄膜分切工序; 废边角料; /. 包装袋、包装膜分切工序; 废边角料; 收集至一般固废间暂存，定期外售. 包装袋、包装膜检验工序; 不合格品. 定制包装材料分切工序; 废边角料. 定制包装材料检验工序; 不合格品. 塑料瓶、塑料桶检验工序; 不合格品; /. 原辅材料拆包; 废包装材料; 收集至一般固废间暂存，定期外售. 危险废物; 油墨、稀释剂、覆膜胶、废UV光油、洗车水包装; 废包装桶; 收集至危废贮存库暂存后，委托有资质单位处置. UV上光; 废UV光管. 擦拭印刷机; 废无纺布. 注：“/”表示该部分为二期建设内容，本次验收不包含.

表三

主要污染源、污染物处理和排放： 1、废气 本项目包装袋、包装膜生产过程中产生的印刷废气、清洗废气、复合废气、熟化废气、定制包装材料产生的上光废气密闭负压收集后，与经低氮燃烧后的RTO天然气燃烧废气一同通入RTO燃烧炉处理，处理后废气由1根15米高排气筒排放。 图3 废气处理流程示意图 2、废水 本项目生活污水经化粪池处理后定期清运不外排，循环冷却水循环使用不外排，仅定期补充新鲜水。 图4 废水处理流程示意图 3、噪声 本项目噪声经过基础减振、厂房隔声，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB（A）标准的排放要求。 图5 噪声治理流程示意图 4、固废 本项目产生的一般固体废物为废边角料、不合格品、废包装材料。处置措施：收集至一般固废间暂存，定期外售。 本项目产生的危险固体废物为油墨、稀释剂、覆膜胶、洗车水等废包装桶、废UV光管、擦拭印刷机产生的废无纺布。处理措施：收集至危废贮存库暂存后，委托有资质单位处置。 目前企业实际建设1座100m2的一般固废间和1座50m2的危废贮存库，对项目固废实现分类存放。一般固废间建设满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，危废贮存库建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准。 5、环保设施“三同时”落实情况 本项目严格按照环评及批复要求建设了相应的环保治理设施，详见下表。 表10 项目环保治理设施一览表 污染因素; 产污环节; 污染物; 环评批复; 实际建设. 防治措施内容、数量; 投资（万元）; 防治措施内容、数量; 投资（万元）. 废水; 生活污水; COD、NH3-N、SS、TN、TP; 化粪池; 2; 化粪池; 2. 循环冷却系统外排水; /; /; /; /. 废气; 淋膜废气; 非甲烷总烃; 密闭负压收集; RTO燃烧炉+15m高排气筒; 270; /; RTO燃烧炉+15m高排气筒; 250. 印刷废气; 密闭负压收集. 清洗废气. 复合废气. 熟化废气. 吹膜废气; /. 注塑废气; /. 上光废气; /. RTO天然气燃烧废气; SO2; /; /. NOX; 低氮燃烧器; 低氮燃烧器. 烟尘; /; /. 噪声; 设备生产; 设备噪声; 基础减振、厂房隔声等; 4; 基础减振、厂房隔声等; 2. 固废; 铝塑薄膜分切工序; 废边角料; 收集至一般固废间暂存，定期外售; 2; /; 2. 包装袋、包装膜分切工序; 废边角料; 收集至一般固废间暂存，定期外售. 包装袋、包装膜检验工序; 不合格品. 定制包装材料分切工序; 废边角料. 定制包装材料检验工序; 不合格品. 塑料瓶、塑料桶检验工序; 不合格品; /. 原辅材料拆包; 废包装材料; 收集至一般固废间暂存，定期外售. 油墨、稀释剂、覆膜胶、废UV光油、洗车水包装; 废包装桶; 收集至危废贮存库暂存后，委托有资质单位处置; 2; 收集至危废贮存库暂存后，委托有资质单位处置; 2. UV上光; 废UV光管. 擦拭印刷机; 废无纺布. 合计; /; 280; /; 258. 6、厂区平面布置及监测点位图 图7 本项目监测点位图 7、项目变动情况 本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）以下简称《通知》的对比分析： 表11 本项目与《通知》的对比分析 通知内容; 本项目情况; 对比结果. 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的。; 无变动; 不属于. 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 无变动; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。. 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 无变动; 不属于. 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 项目分期建设分期验收，本次一期工程仅建设6台高速凹版印刷机、1台高速数码冷烫机，塑料印刷包装生产线产能占原设计产能的3/4，软包装特种工艺研发生产线占原设计产能的1/5，与环评设计产能相匹配。; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 无变动; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 无变动; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 无变动; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 无变动; 不属于. 根据上表对比结果可知，项目不属于重大变动，满足验收要求。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、项目环境影响报告表主要结论 全品类包装材料生产基地项目符合国家相关产业政策要求。营运过程中产生的污染物经治理后均能够达标排放，固废处置措施可行。建设单位应认真做好环评中提出的各项污染防治措施，确保各项污染物达标排放。从环保角度分析，该项目可行。 2、审批部门的决定 审批意见： 新平环表[2024]18号 平原示范区生态环境局 关于《河南金国大塑料包装有限公司全品类包装材料 生产基地项目环境影响报告表》的批复 河南金国大塑料包装有限公司： 你公司上报的由河南蓝天环境工程有限公司环评工程师刘继娟（职业资格证书管理号：20220503541000000040）主持编制的《全品类包装材料生产基地项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。该项目环评审批事项已在我区管委会网站公示期满，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下： 一、我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护措施进行项目建设。项目总投资16000万元，在新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡文岩工业园区创业一路以南、文岩三路以东、文岩渠以西建设全品类包装材料生产基地项目。 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。 三、你公司要全面落实《报告表》中提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废气、固体废物、噪声等污染物，采取相应的防治措施。 （二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求： 1、废气：该项目淋膜、印刷、清洗、复合、熟化、吹膜、注塑、上光等产生VOCS的工序设置密闭区经负压管道进行收集+RTO燃烧炉装置处理，通过一根15m排气筒排放。非甲烷总烃废气可以满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1非甲烷总烃最高允许排放浓度40mg/m3、最高允许排放速率1.0kg/h排放限值要求，满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》包装印刷行业A级非甲烷总烃有组织排放浓度20-30mg/m3的限值要求、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中塑料制品行业全厂有组织NMHC有组织排放浓度不高于10mg/m3的限值要求。 RTO燃烧炉天然气燃烧产生的颗粒物、SO2、NOx废气经15m高排气筒排放。天然气燃烧废气可以满足《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表2燃烧装置大气污染物有组织排放限值要求（SO2200mg/m3；NOx200mg/m3）、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中颗粒物有组织排放10mg/m3的限值要求。 3、噪声：对高噪声设备要采取降噪措施，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4、固废：固体废物全部妥善处置。一般固废间按《一 般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求控制。危废暂存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，避免对环境造成二次污染。 5、按照国家、省、市有关规定设置规范的污染物排放口，安装污染物在线监测及监控设施、用电量在线监控装置，并按要求与环保部门联网。 四、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。 五、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。 六、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局 2024年11月7日 3、本项目落实环评批复情况 表12 本项目落实环评批复情况 平原示范区生态环境局对本项目环评批复情况（环评批复内容）; 落实情况. 一、我局批准该《报告表》，原则同意你公司按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护措施进行项目建设。项目总投资16000万元，在新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡文岩工业园区创业一路以南、文岩三路以东、文岩渠以西建设全品类包装材料生产基地项目。; 已落实. 二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。; 已落实. 三、你公司要全面落实《报告表》中提出的各项环保对策措施及环保设施投资概算，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。; 已落实. （一）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废气、固体废物、噪声等污染物，采取相应的防治措施。; 已落实. （二）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：; 1、废气：该项目淋膜、印刷、清洗、复合、熟化、吹膜、注塑、上光等产生VOCS的工序设置密闭区经负压管道进行收集+RTO燃烧炉装置处理，通过一根15m排气筒排放。非甲烷总烃废气可以满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1非甲烷总烃最高允许排放浓度40mg/m3、最高允许排放速率1.0kg/h排放限值要求，满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》包装印刷行业A级非甲烷总烃有组织排放浓度20-30mg/m3的限值要求、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中塑料制品行业全厂有组织NMHC有组织排放浓度不高于10mg/m3的限值要求。; 除二期未建设部分外，本期验收部分已落实. RTO燃烧炉天然气燃烧产生的颗粒物、SO2、NOx废气经15m高排气筒排放。天然气燃烧废气可以满足《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表2燃烧装置大气污染物有组织排放限值要求（SO2200mg/m3；NOx200mg/m3）、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中颗粒物有组织排放10mg/m3的限值要求。. 3、噪声：对高噪声设备要采取降噪措施，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。; 已落实. 4、固废：固体废物全部妥善处置。一般固废间按《一 般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求控制。危废暂存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，避免对环境造成二次污染。; 已落实. 5、按照国家、省、市有关规定设置规范的污染物排放口，安装污染物在线监测及监控设施、用电量在线监控装置，并按要求与环保部门联网。; 已落实. 四、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证，按规定程序和标准实施竣工环境保护验收。; 已落实. 五、如果今后国家或我省颁布新的标准，届时你公司应按新标准执行。项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。; 已落实. 六、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。; 已落实.

表五

验收检测质量保证及质量控制： 受河南金国大塑料包装有限公司委托，河南环碳检测技术有限公司按照标准规范对相关项目进行采样监测。 1、验收执行标准 （1）废气 表13 废气污染物执行标准限值 标准名称; 污染因子; 标准限值. 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）; 非甲烷总烃; 有组织; 40mg/m3、1.0kg/h. 厂区内无组织监控点处1h平均浓度值; 6mg/m3. 无组织监控点处任意一次浓度值; 20mg/m3. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）; 非甲烷总烃; 印刷工业有机废气排放口; 50mg/m3和去除率≥70%. 其他行业有机废气排放口; 80mg/m3和去除率≥70%. 无组织; 2mg/m3. 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）; 非甲烷总烃; 有组织排放口; 60mg/m3. 企业边界; 4.0mg/m3. 单位产品排放量; 0.3kg/t-产品. 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表6; SO2; 有组织; 100mg/m3. NOx; 180mg/m3. 《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表2; SO2; 200mg/m3. NOx; 200mg/m3. 《新乡市生态环境局 关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》; 颗粒物; 10mg/m3. （2）噪声 表15 厂界环境噪声排放标准 标准名称; 标准限值. 昼间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类; 60dB(A). （3）固废 生产过程产生的一般固废储存应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，危险废物储存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。 2、总量控制指标 本项目环评允许排放量为：颗粒物0.0275t/a、SO20.0192t/a、NOX0.1795t/a、非甲烷总烃1.8907t/a。本次验收仅对项目一期进行验收，一期项目总量控制指标：颗粒物0.0034t/a、SO20.0024t/a、NOX0.0224t/a、非甲烷总烃0.4429t/a。 3、分析方法、方法来源和所用仪器设备 本次检测采样及分析均采用国家标准分析方法，方法来源和所用仪器设备见下表。 表16 检测分析方法及检测仪器一览表 检测类别; 检测项目; 检测标准（方法）; 检出限. 废气; 颗粒物; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996及修改单; /. 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017; 1.0mg/m3. 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022; 168μg/m3. 二氧化硫; 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017; 3mg/m3. 氮氧化物; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014; NO：3mg/m3 NO2：3mg/m3. 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ 38-2017; 0.07mg/m3（以碳计）. 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ 604-2017; 0.07mg/m3（以碳计）. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; /. 表3-2 主要检测仪器一览表 序号; 检测仪器; 仪器编号; 检定/校准有效期. 1; 自动烟尘（气）测试仪TC-60H; HTJC-138; 2027年5月6日. 2; 真空气袋采样器KB-6D; HTJC-021; 2027年2月24日. 3; 真空箱气袋采样器ZF-3052型; HTJC-153; 2026年7月31日. 4; 真空箱气袋采样器ZF-3052型; HTJC-154; 2026年7月31日. 5; 真空箱气袋采样器ZF-3052型; HTJC-155; 2026年7月31日. 6; 真空箱气袋采样器ZF-3052型; HTJC-156; 2026年7月31日. 7; 真空箱气袋采样器ZF-3052型; HTJC-157; 2026年7月31日. 8; 真空箱气袋采样器ZF-3052型; HTJC-158; 2026年7月31日. 9; 手持式风速风向仪LTF-1B; HTJC-176; 2026年9月20日. 10; 多功能声级计AWA5688; HTJC-163; 2026年12月7日. 11; 声校准器AWA6022A; HTJC-182; 2026年10月3日. 12; 电子精密天平 CEB1035B; HTJC-039; 2027年2月24日. 13; 恒温恒湿称重系统 LB-350N; HTJC-056; 2027年2月24日. 14; 电热鼓风干燥箱101-1S; HTJC-041; 2027年2月24日. 15; 电子天平AUW120D(十万分之一）; HTJC-172; 2026年7月10日. 16; 恒温恒湿称重系统 LB-350N; HTJC-171; 2026年7月10日. 17; 气相色谱仪HF-900; HTJC-131; 2027年5月6日. 18; 气相色谱仪HF-900A; HTJC-149; 2026年7月10日. 4、质量控制措施 本次检测分析严格按照国家相关环境检测技术规范和标准分析方法要求实施全程序质量控制。具体质控要求如下： 4.1检测期间，企业生产正常，环保设施运行稳定。 4.2严格按照国家相关环境检测技术规范和标准方法要求进行现场采样、检测。 4.3检测人员经过培训和能力确认并符合相关技术能力规范。检测仪器经计量检定/校准合格并在有效期内。 4.4检测分析方法采用国家颁布的标准（或推荐）分析方法。 4.5现场检测仪器设备校验/校准结果、实验室检测质控样品分析结果符合方法要求，检测结果合格有效。 4.6检测数据严格实行三级审核。

表六

验收检测内容： 检测内容通过对现场的调查与核实，确定验收期间检测因子、采样点位、检测频次见下表。 表17 验收检测内容一览表 检测类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 有组织废气; RTO燃烧装置排气筒进、出口; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃; 检测2天，3次/天. 无组织废气; 上风向1#、下风向2#、3#、4#; 非甲烷总烃; 检测2天，4次/天. 厂区内无组织监控点处1h平均浓度; 非甲烷总烃. 无组织监控点处任意一次; 非甲烷总烃. 噪声; 四厂界外1m; 等效连续A声级; 检测2天，昼间1次.

表七

验收检测期间生产工况记录： 验收监测期间，主体工程调试工况稳定，各项环境保护设施运行正常，符合验收监测期间对生产工况的要求。生产运行工况见下表。 表18 验收期间工况负荷表 监测时间; 产品名称; 设计产量; 实际产量; 运行负荷. 2026.5.18; 包装袋、包装膜; 29t/d; 26; 90%. 定制包装材料; 1.33t/d; 1.20; 90%. 2026.5.19; 包装袋、包装膜; 29t/d; 27; 93%. 定制包装材料; 1.33t/d; 1.20; 90%. 备注：监测期间生产工况由河南金国大塑料包装有限公司提供。.

验收检测结果： 一、环境保护设施调试效果 1、噪声监测结果与评价 表19 噪声监测结果 单位：dB（A） 监测日期; 监测频次; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 2026.5.18; 昼间; 51; 54; 50; 53. 2026.5.19; 昼间; 53; 51; 52; 50. 由监测结果可知：本项目东、西、南、北各厂界昼间噪声值为：50~54 dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60 dB（A）的限值要求。

2、废气监测结果与评价 （1）有组织废气 表20 废气有组织监测结果 采样日期; 监测点位; 监测频次; 废气流量 （m3/h）; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物; 非甲烷总烃. 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）. 2026.5.18; RTO燃烧装置排气筒出口; 第1次; 6.30×104; 1.2; 0.076; ND; /; 7; 0.44; 2.16; 0.14. 第2次; 6.18×104; 1.1; 0.068; ND; /; 8; 0.49; 2.1; 0.13. 第3次; 6.24×104; 1.2; 0.075; ND; /; 7; 0.44; 2.13; 0.13. 平均值; 6.24×104; 1.2; 0.075; /; /; 7; 0.44; 2.13; 0.13. 2026.5.19; RTO燃烧装置排气筒出口; 第1次; 6.18×104; 1.1; 0.068; ND; /; 8; 0.49; 2.04; 0.13. 第2次; 6.28×104; 1.2; 0.075; ND; /; 7; 0.44; 2.02; 0.13. 第3次; 6.33×104; 1.2; 0.076; ND; /; 7; 0.44; 2.06; 0.13. 平均值; 6.26×104; 1.2; 0.075; /; /; 7; 0.44; 2.04; 0.13.

由上表监测数据可知，项目RTO燃烧装置排气筒出口颗粒物排放速率0.068~0.076kg/h、排放浓度为1.1~1.2mg/m3，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中颗粒物有组织排放10 mg/m3的限值要求。二氧化硫未检出，氮氧化物排放速率0.44~0.49 kg/h、排放浓度为7~8 mg/m3，分别满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表6二氧化硫有组织排放浓度100 mg/m3、氮氧化物有组织排放浓度180 mg/m3的限值要求，同时也满足《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表2二氧化硫有组织排放浓度200 mg/m3、氮氧化物有组织排放浓度200 mg/m3的限值要求。非甲烷总烃排放速率0.13~0.14kg/h、排放浓度为2.02~2.16mg/m3，能够满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）非甲烷总烃最高允许排放浓度40mg/m3、最高允许排放速率1.0kg/h排放限值要求，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）非甲烷总烃排放浓度60mg/m3（15m排气筒）的要求，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）附件1印刷行业有机废气排放口非甲烷总烃50mg/m3限值要求和去除效率≥70%的要求，以及其他行业有机废气排放口非甲烷总烃80mg/m3限值要求。 （2）无组织废气 表21 无组织废气监测结果 采样时间; 监测频次; 监测点位; 非甲烷总烃（mg/m3）; 气象参数. 气温(℃); 气压(kPa); 风速(m/s); 风向; 天气. 2026.5.18; 第一次; 厂界上风向; 0.5; 23.5; 98.6; 3.9; 东北; 阴. 厂界下风向1#; 0.78. 厂界下风向2#; 0.86. 厂界下风向3#; 0.83. 第二次; 厂界上风向; 0.52; 24.1; 98.6; 3.6; 东北; 阴. 厂界下风向1#; 0.85. 厂界下风向2#; 0.91. 厂界下风向3#; 0.94. 第三次; 厂界上风向; 0.59; 24.6; 98.6; 3.3; 东北; 阴. 厂界下风向1#; 0.85. 厂界下风向2#; 0.91. 厂界下风向3#; 0.81. 第四次; 厂界上风向; 0.54; 24.2; 98.6; 3.5; 东北; 阴. 厂界下风向1#; 0.74. 厂界下风向2#; 0.73. 厂界下风向3#; 0.85. 2026.5.19; 第一次; 厂界上风向; 0.53; 20.8; 98.8; 3.5; 东北; 多云. 厂界下风向1#; 0.74. 厂界下风向2#; 0.86. 厂界下风向3#; 0.82. 第二次; 厂界上风向; 0.56; 23.1; 98.7; 3.1; 东北; 多云. 厂界下风向1#; 0.81. 厂界下风向2#; 0.87. 厂界下风向3#; 0.79. 第三次; 厂界上风向; 0.52; 23.9; 98.7; 3.5; 东北; 多云. 厂界下风向1#; 0.76. 厂界下风向2#; 0.73. 厂界下风向3#; 0.81. 第四次; 厂界上风向; 0.56; 23.2; 98.7; 3.5; 东北; 多云. 厂界下风向1#; 0.81. 厂界下风向2#; 0.9. 厂界下风向3#; 0.86. 表5-3 无组织废气检测结果 采样日期; 频次; 采样点位; 非甲烷总烃(mg/m3); 气象参数. 气温(℃); 气压(kPa); 风速(m/s); 风向; 天气. 2026-05-18; 1; 厂区内无组织监控点处1h平均浓度; 1.14; 23.5; 98.6; 3.9; 东北; 阴. 无组织监控点处任意一次; 1.21. 2; 厂区内无组织监控点处1h平均浓度; 1.19; 24.1; 98.6; 3.6; 东北; 阴. 无组织监控点处任意一次; 1.20. 3; 厂区内无组织监控点处1h平均浓度; 1.13; 24.6; 98.6; 3.3; 东北; 阴. 无组织监控点处任意一次; 1.27. 4; 厂区内无组织监控点处1h平均浓度; 1.15; 24.2; 98.6; 3.5; 东北; 阴. 无组织监控点处任意一次; 1.22. 2026-05-19; 1; 厂区内无组织监控点处1h平均浓度; 1.15; 20.8; 98.8; 3.5; 东北; 多云. 无组织监控点处任意一次; 1.23. 2; 厂区内无组织监控点处1h平均浓度; 1.18; 23.1; 98.7; 3.1; 东北; 多云. 无组织监控点处任意一次; 1.24. 3; 厂区内无组织监控点处1h平均浓度; 1.12; 23.9; 98.7; 3.5; 东北; 多云. 无组织监控点处任意一次; 1.20. 4; 厂区内无组织监控点处1h平均浓度; 1.17; 23.2; 98.7; 3.5; 东北; 多云. 无组织监控点处任意一次; 1.29. 由上表的监测数据可知，厂界无组织废气非甲烷总烃排放浓度为0.5~0.94mg/m3，厂区内无组织监控点处1h平均浓度为1.12~1.19mg/m3，无组织监控点处任意一次浓度为1.2~1.29mg/m3，能够满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表3中厂区内监控点处任意一次浓度值20mg/m3、监控点处1h平均浓度值6mg/m3和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9中企业边界浓度4.0mg/m3的限值要求，厂界外非甲烷总烃排放浓度达到《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）附件2-其他企业边界2mg/m3的限值要求。 4、总量控制指标 本项目废气污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃，各工段污染物排放情况见下表。 表23 废气污染物排放情况 排放点; 污染因子; 最大排放速率（kg/h）; 排放时数（h/a）; 实测排放量（t/a）; 生产负荷最不利（%）; 折算排放量（t/a）. RTO燃烧装置排气筒出口; 颗粒物; 0.076; 300; 0.0228; 90%; 0.0253. 二氧化硫; /; /; /; /; /. 氮氧化物; 0.49; 300; 0.1470; 90%; 0.1633. 非甲烷总烃; 0.14; 2400; 0.3360; 90%; 0.3733. 本项目废气污染物实际排放量与环评批复总量控制要求对比情况见下表。 表24 废气污染物排放量情况及环评批复许可排放量 单位：t/a 污染因子; 环评批复许可排放量（全厂）; 环评批复许可排放量（一期）; 实际排放量（一期）. 颗粒物; 0.0275; 0.0275; 0.0253. 二氧化硫; 0.0192; 0.0192; 未检出. 氮氧化物; 0.1795; 0.1795; 0.1633. 非甲烷总烃; 1.8907; 0.4429; 0.3733. 由上表可知，本项目满负荷运行时废气颗粒物排放量能够满足环评批复总量控制要求。 二、环境管理检查 1、环保手续与“三同时”执行情况 建设单位在开工建设前进行了环境影响评价，建设过程中落实了“三同时”制度。 2、环境管理制度及执行情况 建设单位按照有关规定建立了相关环境保护管理制度，由专人负责公司环境管理工作。 3、环保设施运转情况 检测期间各项环保设施运转正常。 4、与建设项目竣工环境保护验收暂行办法（国环规环评【2017】4号）以下简称（暂行办法）对比分析 表25 本项目与暂行办法第八条对比分析 内容; 本项目情况; 对比 结果. 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建成环境保护设施能与主体工程同时投产使用。; 相符. 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目污染物排放符合国家和地方相关标准、环境影响报告表及其审批部门审批决定。; 相符. 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 经对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》可知：本项目环境影响报告表经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。; 相符. 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目建设过程中未造成重大环境污染和重大生态破坏。; 相符. 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目已办理排污许可证。; 相符. 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目分期投入生产，使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力能够满足其相应主体工程需要; 相符. 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本建设单位不涉及违反国家和地方环境保护法律法规。; 相符. 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理。; 相符. 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的，建设单位不得提出验收合格的意见。; 本项目符合其他环境保护法律法规规章的规定。; 相符.

表八

验收检测结论： 1、环境保护设施验收结论 ①验收检测期间，主体工程工况稳定，各项环境保护措施运行正常，符合验收检测期间对生产工况的要求。 ②根据本项目实际建设情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号）的对比分析可知：本项目不存在重大变动，且本项目符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号），满足验收条件。 ③本项目废水为生活污水，生活污水经化粪池处理后定期清运不外排。 ④本项目废气主要为塑料印刷包装生产线印刷、清洗、复合、熟化工序以及软包装特种工艺研发生产线上光工序产生的非甲烷总烃，非甲烷总烃密闭负压收集后，与低氮燃烧后的RTO天然气燃烧废气一同通入RTO燃烧炉处理，处理后废气由1根15米高排气筒排放。 项目RTO燃烧装置排气筒出口颗粒物排放速率0.068~0.076 kg/h、排放浓度为1.1~1.2 mg/m3，能够满足《新乡市生态环境局 关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》中颗粒物有组织排放10 mg/m3的限值要求。二氧化硫未检出，氮氧化物排放速率0.44~0.49 kg/h、排放浓度为7~8 mg/m3，分别满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表6二氧化硫有组织排放浓度100 mg/m3、氮氧化物有组织排放浓度180 mg/m3的限值要求，同时也满足《印刷工业大气污染物排放标准》（GB41616-2022）表2二氧化硫有组织排放浓度200 mg/m3、氮氧化物有组织排放浓度200 mg/m3的限值要求。非甲烷总烃排放速率0.13~0.14kg/h、排放浓度为2.02~2.16mg/m3，能够满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）非甲烷总烃最高允许排放浓度40mg/m3、最高允许排放速率1.0kg/h排放限值要求，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）非甲烷总烃排放浓度60mg/m3（15m排气筒）的要求，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）附件1印刷行业有机废气排放口非甲烷总烃50mg/m3限值要求和去除效率≥70%的要求，以及其他行业有机废气排放口非甲烷总烃80mg/m3限值要求。 厂界无组织废气非甲烷总烃排放浓度为0.5~0.94 mg/m3，能够满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表3中厂区内监控点处任意一次浓度值20mg/m3、监控点处1h平均浓度值6mg/m3和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9中企业边界浓度4.0mg/m3的限值要求，厂界外非甲烷总烃排放浓度达到《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）附件2-其他企业边界2mg/m3的限值要求。 ⑤本项目东、西、南、北各厂界昼间噪声值为：50~54 dB（A），可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60 dB（A）的限值要求。 ⑥本项目产生的一般固体废物为废边角料、不合格品、废包装材料。处置措施：收集至一般固废间暂存，定期外售。危险固体废物为油墨、稀释剂、覆膜胶、洗车水等废包装桶、废UV光管、擦拭印刷机产生的废无纺布。处理措施：收集至危废贮存库暂存后，委托有资质单位处置。 目前企业实际建设1座100m2的一般固废间和1座50m2的危废贮存库，对项目固废实现分类存放。一般固废间建设满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，危废贮存库建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准。 ⑦由监测数据可知，验收监测期间满负荷工况下，本期工程建成后全厂大气污染物实际排放量颗粒物0.0253t/a、二氧化硫未检出、氮氧化物0.1633t/a、非甲烷总烃0.3733t/a，满足环评批复中一期颗粒物0.0275t/a、二氧化硫0.0192t/a、氮氧化物0.0179t/a、非甲烷总烃0.4429t/a的控制指标。 2、环境管理检查结论 项目执行了环保“三同时”制度；按照有关规定建立了相关环境保护管理制度；由专人负责公司环境管理工作。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                              填表人（签字）：                           项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 全品类包装材料生产基地项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2306-410773-04-01-930709 |  | 建设地点 |  | 新乡市平原城乡一体化示范区祝楼乡文岩工业园区创业一路以南、文岩三路以东、文岩渠以西 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | C2921塑料薄膜制造 C2923塑料丝、绳及编织品制 C2926塑料包装箱及容器制造 C2319包装装潢及其他印刷 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改扩建 □技术改造 |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | 经度：113°43′40.13467″ 纬度：35°2′40.08944″ |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 新型高阻隔包装材料生产线：10500吨/年铝塑薄膜； 塑料包装印刷生产线：11600吨/年包装袋、包装膜； 环保型包装材料制品生产线：8500吨/年塑料薄膜； 新型高端异形注塑产品生产线：8000万个/年塑料瓶、6000万个/年塑料桶等； 软包装特种工艺研发生产线：2000吨/年定制包装材料； |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 塑料包装印刷生产线：8700吨/年包装袋、包装膜； 软包装特种工艺研发生产线：400吨/年定制包装材料； （一期） |  | 环评单位 |  | 河南蓝天环境工程有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 新乡市平原城乡一体化示范区管理委员会生态环境局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 新平环表[2024]18号 |  | 环评文件类型 |  | 环评报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2024.11.20 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2025.5.20 |  | 排污许可证首次申领时间 |  | 2025.05.26 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 浙江华联环境科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 浙江华联环境科技有限公司 |  | 本工程排污许可证编号 |  | 91410725MA3X8E6X2P001X |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 河南金国大塑料包装有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施检测单位 |  | 河南环碳检测技术有限公司 |  | 验收检测时工况 |  | 90 |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 16000 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 280 |  | 所占比例（%） |  | 1.75% |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 3200 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 258 |  | 所占比例（%） |  | 8.06% |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 2 | 废气治理（万元） |  | 250 | 噪声治理（万元） |  | 2 | 固体废物治理（万元） |  | 4 |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / |  | 年平均工作时间（天） |  | 300 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 河南金国大塑料包装有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91410725MA3X8E6X2P |  | 验收时间 |  | 2026.7 |  |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 |  | 原有排 放量（1） |  | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） |  | 本期工程产生量（4） |  | 本期工程自身削减量（5） | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放总量（7） | 本期工程“以新带老”削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） | 区域平衡替代削减量（11） |  |  | 排放增减量（12） |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ND | 0.0192 |  | ND | 0.0192 |  |  |  | / |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0253 | 0.0275 |  | 0.0253 | 0.0275 |  |  |  | +0.0253 |  |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1633 | 0.1795 |  | 0.1633 | 0.1795 |  |  |  | +0.1633 |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 | 非甲烷总烃 | / |  | / | / |  | / |  | / | 0.3733 | 0.4429 | / | 0.3733 | 0.4429 | / |  |  | +0.3733 |  |