河南省养乐奇生物科技有限责任公司

年产6000万只塑料瓶项目（一期）竣工环境保护验收意见

2026年6月10日，河南省养乐奇生物科技有限责任公司年产6000万只塑料瓶项目（一期）竣工环境保护验收检测报告和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：
一、工程建设基本情况
（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：新乡市延津县先进制造业开发区南区创业园
性质：新建
产品、规模：塑料瓶6000万只/年（一期，本次一期工程对吹瓶工序进行验收，一期吹瓶工序原材料为瓶胚，均来源于外购瓶胚，其余配料、注塑工序为二期建设内容。）
（二）建设过程及环保审批情况

《河南省养乐奇生物科技有限责任公司年产6000万只塑料瓶项目环境影响报告表》由河南蓝天环境工程有限公司于2026年2月编制完成，于2026年2月26日由新乡市生态环境局新环表审[2026]22号文进行批复。
（三）投资情况

项目实际总投资700万元，其中环保投资30万元，占比约为4%。

（四）验收范围

本项目（河南省养乐奇生物科技有限责任公司年产6000万只塑料瓶项目）进行分期建设，本次一期仅建设年产6000万只塑料瓶吹塑生产线，本次一期工程对吹瓶工序进行验收，一期吹瓶工序原材料为瓶胚，均来源于外购瓶胚，其余配料、注塑工序为二期建设内容。本次仅对年产6000万只塑料瓶吹塑生产线（一期）的主体工程、配套设施、辅助设施、环保设施的建设、运行及环保要求落实情况。

二、工程变动情况
本次一期项目基本概况、项目主要组成、设备情况等内容与环评及批复一致，本项目实际建设过程中较环评变动部分主要为生产工艺：原环评外购PE原料与色母粒通过注塑工艺制得瓶胚，瓶胚进一步经过吹瓶工艺制得塑料瓶，实际本次一期工程仅建设年产6000万只塑料瓶吹塑生产线，吹瓶工序所用瓶胚来源为外购，注塑生产线将由二期建设。该变动不新增产品种类和生产工艺，不新增产污环节，不新增污染物种类及污染物排放量，对比《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，该变动不属于重大变动。
三、环境保护设施落实情况
（1）废水
本项目废水主要为生活污水和循环冷却水，生活污水经化粪池处理后与循环冷却水排水一同通过厂区总排口排入延津县第一污水处理厂进一步处理。

（2）废气

本项目废气主要为吹瓶工序产生的非甲烷总烃和危废贮存库废气。项目对吹瓶工序进行密闭，危废贮存建设废气收集管道，吹瓶废气和危废贮存库废气经负压收集至1套“活性炭吸/脱附+催化燃烧”装置进行处理，处理后的废气经1根15m高排气筒排放。

（3）噪声

本项目噪声设备主要为吹瓶机、环保风机、冷水机等，经过基础减振、厂房隔声，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)、夜间50dB(A)标准的排放要求。

（4）固废

本项目营运期固废包括一般固废和危险废物，其中一般固废主要为原料包装产生的废纸箱，吹瓶工序产生的不合格塑料瓶，一般固废收集于一般固废暂存间暂存后，定期外售。危险废物为废气治理产生的废活性炭、废催化剂，危险废物于危废贮存库内暂存，定期委托有相应类别危废资质单位安全处置。
一般固废暂存间建设满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，危废贮存库建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准。
四、环境保护设施调试效果
（一）污染物达标排放情况

根据《河南省养乐奇生物科技有限责任公司年产6000万只塑料瓶项目（一期）竣工环境保护验收检测报告》，检测期间，该项目正常生产，主体工程调试工况稳定，各项污染防治设施运行稳定，符合验收检测期间对生产工况的要求。检测结果表明：
1.废水
由监测数据可知，验收监测期间，本项目厂区总排口水质化学需氧量95-105mg/L、BOD534.3-38.5mg/L、悬浮物32-44mg/L、氨氮5.02-5.23mg/L、总磷0.72-0.86mg/L、总氮7.8-8.17mg/L，均能够满足满足延津县第一污水处理厂收水标准（COD 350mg/L、BOD5 150mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 40mg/L、TP 4mg/L、TN 60mg/L）的限值要求，同时也满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）3级标准（SS 400mg/L、COD 500mg/L、BOD5 300mg/L）的限值要求。
2.废气
由监测数据可知，验收监测期间，活性炭吸/脱附+催化燃烧装置15m高排气筒出口有组织非甲烷总烃浓度为1.20~1.29mg/m3，排放速率为0.006~0.007kg/h，去除效率为95.96-96.7%，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）中有组织非甲烷总烃排放浓度60mg/m3的标准限值；还能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）其他行业有机废气排放口有组织非甲烷总烃排放浓度80mg/m3，去除率≥70%的标准限值；同时能够满足《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》及其补充说明中塑料制品业A级企业全厂非甲烷总烃排放浓度不高于20mg/m3的限值要求。
非甲烷总烃厂界上风向、下风向厂界外浓度限值排放浓度值范围为：0.49~0.91mg/m3，厂区内监控点处1h平均浓度范围为：1.1~1.19 mg/m3，监控点处任意一次平均浓度范围为：1.2~1.28mg/m3，能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）（含2024年修改单）中企业边界大气污染物浓度值限值非甲烷总烃4.0mg/m3的限值要求，同时能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中非甲烷总烃厂界外浓度限值排放2.0mg/m3的限值要求。还满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中非甲烷总烃厂区内监控点处1h平均浓度值6mg/m3、监控点处任意一次平均浓度值20mg/m3的限值要求。
3.噪声
由监测结果可知，验收监测期间，本项目厂界噪声监测结果为：昼间52~53dB（A）、夜间41~43dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的限值要求。
4.污染物排放总量核算

由监测数据可知，验收监测期间满负荷工况下，本次一期工程全厂大气污染物实际排放量非甲烷总烃0.1440t/a，满足环评批复中非甲烷总烃0.3783t/a的控制指标。
五、工程建设对环境的影响
本项目废气污染物主要为非甲烷总烃，各工段污染物排放情况见下表。
表1                  废气污染物排放情况

	排放点
	污染因子
	最大排放速率(kg/h)
	排放时数(h/a)
	实测排放量(t/a)
	生产负荷最不利(%)
	折算排放量(t/a)

	吹瓶废气排气（DA001）
	非甲烷总烃
	0.0069
	4800
	0.0331
	90
	0.0368


本项目废气污染物实际排放量与环评批复总量控制要求对比情况见下表。
表2          废气污染物排放量情况及环评批复许可排放量
	污染因子
	环评批复许可排放量（t/a）
	实际排放量（t/a）

	非甲烷总烃
	0.0434
	0.0368


由上表可知，本项目满负荷运行时废气污染物非甲烷总烃排放量能够满足环评批复总量控制要求。
本项目废水主要为生活污水和循环冷却水，废水中各个污染物排放情况见下表：
表3                  废水污染物排放情况

	排放点
	污染因子
	排放浓度(mg/L)
	废水流量（m3/d）
	排放天数（d）
	排外环境量(t/a)

	厂区总排口
	COD
	20
	0.9
	300
	0.005400

	
	BOD5
	10
	
	
	0.002700

	
	SS
	10
	
	
	0.002700

	
	NH3-N
	1
	
	
	0.000270

	
	TP
	0.2
	
	
	0.000054

	
	TN
	1
	
	
	0.000270


本项目废水污染物实际排放量与环评批复总量控制要求对比情况见下表：
表4           废水污染物排放量情况及环评批复许可排放量
	排放点
	污染因子
	环评允许排放量(t/a)
	本期允许排放量(t/a)
	实际排放量(t/a)

	厂区总排口
	COD
	0.0062
	0.005976
	0.005400

	
	BOD5
	0.0031
	0.002988
	0.002700

	
	SS
	0.0031
	0.002988
	0.002700

	
	NH3-N
	0.0003
	0.000299
	0.000270

	
	TP
	0.0001
	0.000060
	0.000054

	
	TN
	0.0003
	0.000299
	0.000270


由上表可知，本项目废水各污染物排放量能够满足环评批复总量控制要求。
六、验收结论
根据该项目竣工环境保护验收检测报告及现场核查，该项目环保手续完备，执行了环境影响评价及三同时管理制度，基本落实了环评报告及其批复规定的各项环境污染防治措施。各项污染物能够实现达标排放或合理处理处置。

综上所述，河南省养乐奇生物科技有限责任公司年产6000万只塑料瓶项目（一期）工程不存在《建设项目竣工环境保护暂行办法》中所规定的验收不合格情形，符合建设项目竣工环境保护验收合格条件，验收合格。

七、后续要求

企业对各种污染防治措施加强管理，发现问题及时采取措施解决，确保污染治理设施能够长期稳定运行，做到污染物稳定达标排放。
八、验收人员信息

[image: image1.jpg]R 57 R W LR R 3 A A
57 6000 5 REEEMEIE (—#D

W T RY I WA B R 4 5

4 % i TAEBAL AR /BR 4% BX R o34
VN o A FRTEYR G RITE . R
A Bigig i Z EA 18237356111 o re LL.%
yon /1=K 4 BE AR M B ARG IRA A %33 18738279827 1%7’3? Eﬂ

4 g ] By a0 GIlaEe) ﬁ%ﬁ:\#@]ﬂﬁﬁﬁ&‘ T FEMEN 15903881366 g@!ﬁ@_
Ex LD AR BLIR MR AR B RA A =L 15837389351 g % =
J

A 2‘%5}(@ *&

'V@%

=

10

\ 41 o1z°“v





2

